# 天长市中医院电梯地板改造项目询价文件

一、项目基本情况

项目名称：天长市中医院（新区）电梯地板改造项目

最高限价金额：单价医梯2500元/台，客梯2300元/台，总价8.30万元，投标人的报价不得高于最高限价，否则按无效标处理。

二、投标人的资格要求

1、必须为中华人民共和国境内注册并具备独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、有效的法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证等（复印件、盖单位公章），营业执照许可范围具备普通机械设备安装服务;建筑材料销售;金属材料销售;金属制品修理;通用设备修理等。

3、投标人自行勘察现场，并将结果报至询价人，造成的错误损失与询价人无关。

三、项目改造要求

目前电梯（医梯21部、客梯10部、货梯3部），预采取如下改造措施：

- 对原电梯轿箱四边不锈钢实施防护，清理原电梯地面PVC地板及原电梯地板的找平层木板，

- 铺贴1.5厚B1级多层板，作为新的电梯地板找平层，打胶及螺丝与电梯底衬固定。

- 于上述找平层上平铺2.0mm厚镀锌钢板，打胶与木板贴合牢固，四周与轿箱边不锈钢焊接固定。

- 铺贴2.0mm厚深色（另行确认）同质透心PVC地胶，对地板四周缝隙进行打胶防水渗透、污物浸入等处理。

- 本工程为“交钥匙”工程，勘察现场、材料采购、运输、施工改造等事项均由投标人完成，直至交付招标人正常使用。

四、付款方式

- 本项目不预付工程款，施工结束验收合格后付至90%，质保期1年过后付清余款。

五、报价说明

1、本次改造费用涵盖材料费、运输费、施工费、利润、税金等所有费用。

2、施工过程中如材料用量变化，按实增减。

3、按招标人提供的报价清单进行报价，清单有漏项的自行完善。

4、本次施工询价人提供电源，施工过程中的安全、动火作业等，接受询价人管理及监督，由投标人按规范自行负责；

六、投标要求

- 1、技术标部分

- ⑴、企业资质要求部分（同步提供焊工证、焊机备案证明等）；

- ⑵、本项目施工方案；

- ⑶、售后服务优势及质保期限承诺；

- 2、商务标部分（要求密封投递报价函，报价函表面需注明联系人及联系号码，请密封）

- 采用附件清单方式，完成本次工程的总费用（报价请密封）。

七、评标方式

截止日期后1周内询价人适时组织相关人员进行评审，技术标合格后再评定商务报价，拟定最低价入围。

上述文件，请各企业认真领会，并将投标函于2026年05月02日前快递（或递交）至天长市中医院总务科，快递地址：安徽省天长市天宁大道222号天长市中医院.如有疑问，请书面传真0550-7021777，联系人  刘荣义13955092279     金方有13855017722，逾期不再接收并作废文件处理。

天长市中医院

2026-04-21

附件：

天长市中医院（新区）电梯地板改造项目报价清单

| 序号 | 施工内容 | 规格及要求 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 客梯部分（10部） |  |  |  |  |  |  |
|  | 镀锌钢板 | 2.0mm 1600*1800mm | m2 |  |  |  |  |
|  | 木板 |  | m2 |  |  |  |  |
|  | PVC地胶 |  | m2 |  |  |  | 洁福、LG品牌 |
|  | 胶 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工时 |  |  |  |  |  |  |
|  | 利润 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 医梯（货梯）部分（23部） |  |  |  |  |  |  |
|  | 镀锌钢板 | 2.0mm 1500*2500mm | m2 |  |  |  |  |
|  | 木板 |  | m2 |  |  |  |  |
|  | PVC地胶 |  | m2 |  |  |  |  |
|  | 胶 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工时 |  |  |  |  |  |  |
|  | 利润 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 合计 |  |  |  |  |  |  |