天长市中医院年产200t中药制剂及饮片项目环境影响报告书

前  言

天长市中医院是一所全国示范中医院、国家二级甲等中医院。医院占地面积19165m2，房屋建筑面积38988 m2，其中业务用房面积 28150 m2，全院在岗职工520人，先后被国家人事部、卫生部授予“全国卫生系统先进集体”,被国家中医药管理局授予“全国示范中医院”，省卫生厅授予“全省十佳中医院”，滁州市文明委授予“文明行业建设示范单位”，并被安徽中医学院等高等医学院校确定为教学医院。

从天长市中医院内涵质量来看完全具备创建条件，省中医药管理局也明确要求申报创建，但由于目前院区狭小，不能满足中药洗晒、仓储、制剂研发等各项功能，在硬件方面无法达标；同时，根据中医药服务县乡村一体化管理要求，中医院承担全市中药饮片统一加工配送，迫切需要扩建中药制剂用房和解决中药炮制场地。

医院将中药饮片及制剂生产项目迁出院外，异地安排，从长远来看可以分解就地扩建的压力。本项目新选址在天长市西城区银定河东侧，天康大道北侧，建设西路南侧，占地26亩。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2003）和国务院（1998）第253号文《建设项目环境保护管理条理》的有关规定，天长市中医院委托河南蓝森环保科技有限公司承担对本院年产200t中药制剂及饮片项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位对该项目进行现场踏勘，收集了有关资料，对项目有关文件进行了研究，通过工程分析、环境影响预测、污染防治对策分析等工作，对项目进行了详细的分析和研究，并委托了天长市环境监测站对拟建项目所在区域的环境质量现状进行了监测。在此基础上，编制了《天长市中医院年产200t中药制剂及饮片项目环境影响报告书》，呈报给环境保护主管部门审批。
本次环境影响评价工作中，建设单位负责提供项目建设的工程内容资料、公众参与调查表的发放和收集以及公众参与现场公示的张贴工作，天长市环境监测站负责环境现状监测工作，环评单位负责报告书的编制工作以及公众参与资料的编写等。

通过本次环境影响评价工作，天长市中医院年产200t中药制剂及饮片项目选址符合天长市城市总体规划和天长市经济开发区总体规划的要求，采取的生产工艺较为先进，符合清洁生产水平要求。在落实污染防治措施后，项目的废水、废气和噪声可做到达标排放，固体废物可得到妥善处理处置。根据预测结果，项目产生的废水、废气、噪声对周围环境的影响较小，不影响区域环境功能现状。公众对该项目十分支持。项目的生产运行对当地的经济发展起到较大的促进作用，具有较好的社会效益和经济效益。因此，从环境保护角度考虑，本项目建设是可行的。
1  总  论

1.1评价目的与指导思想

1.1.1评价目的

本次评价的目的是按照《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，通过对本项目周围环境现状的调查和监测，掌握评价区域内的环境质量现状以及环境特征。分析项目运行时污染物排放情况，结合项目所在地区环境功能区划要求，进一步提出污染控制措施，最大限度地避免和减轻对区域自然环境和社会环境的不利影响，以利于该区域环境和经济的可持续发展。从环境保护角度论证项目建设的可行性，为环境保护行政主管部门对本项目的监督管理提供科学依据。

1.1.2指导思想

评价中贯彻“达标排放”、“清洁生产”、“总量控制”、“公众参与”和“可持续发展”的思想原则，并结合项目特征和区域环境特征，依据《环境影响评价技术导则》中的相关要求，在进行工程分析和环境现状调查的基础上，全面、客观地分析、预测生产期对周边环境产生的影响，对本项目采取的环保治理措施进行合理性论证。评价结论力求做到科学、公正、明确、客观。

1.2编制依据

1.2.1法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（1989.12）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.9）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日）及《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（国务院第284号令）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005.10）；

（7）《中华人民共和国水土保持法》(2010.12.25)；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法（修订）》（2012.7）；
（9）《中华人民共和国水法》（2002年8月29日）；

（11）《建设项目环境保护管理条例》（1998.11，国务院[1998]253号令）；

（12）《产业结构调整指导目录（2011）年本》（2013年修正版）（国家发改委第9号令），2013.2.26；

（13）原国家环境保护总局2006年2月14日，环发2006［28号］文《环境影响评价公众参与暂行办法》；

（14）原国家环境保护总局2002年10月13日，第14号令《建设项目环境保护分类管理名录》；

（15）原国家环境保护总局，环发[1999]107号《关于执行建设项目评价制度有关问题的通知》；

（16）国经济贸易委员会，国经贸资源[2000]1015号《关于加强工业节水工作的意见的通知》；

（17）《国家危险废物名录》，环境保护部令 第1号，2008年10月1日；
（18）环境保护部环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012.7.3）；

（19）环境保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的的通知》；
（20）《建设项目环境影响报告书简本编制要求》，中华人民共和国环境保护部公告2012年第51号；

（21）《淮河流域水污染防治暂行条例》（国务院令第183号令，1995年）；

（22）《安徽省水功能区划》（安徽省水利厅、省环境保护局，2003年1月）；
（23）原安徽省环保局环监[2002] 46号文《关于进一步提高环境影响评价质量的若干意见》；

（24）原安徽省环保局环评[2006] 113号文“印发《加强建设项目环境影响报告书编制规范的规定（试行）》的通知”
（25）原安徽省环境保护局文件，环评[2007]52号《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》。

（26）原安徽省环境保护局文件，环评[2008]118号《关于印发<安徽省建设项目环境影响评价文件审批权限规定>的通知》，2008年7月15日。

1.2.2有关技术导则
（1）《环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1—2011）；

（2）《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2—2008）；

（3）《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ/T2.3—1993）；

（4）《环境影响评价技术导则—— 地下水环境》（HJ610－2011）；

（5）《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4—2009）；

（6）《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19－2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）；

（8）《环境影响评价技术导则——制药建设项目》（HJ611－2011）。

1.2.3项目文件
（1）天长市发展改革和委员会 发改审批[2013]213号《关于天长市中医院年产200吨中药制剂及饮片项目备案的通知》，2013年7月26日；

（2）《天长市城市总体规划》（2003-2020），安徽省城乡规划设计研究院，天长市规划局；
（3）安徽天长经济开发区总体发展规划（2012－2020），滁州市城乡建设规划设计院，2013年5月；

（4）安徽天长经济开发区总体发展规划环境影响报告书及其审查意见，安徽省环境保护厅，2013年7月；

（5）环评委托书；

（6）天长市环境保护局文件 《关于天长市中医院年产200t中药制剂及饮片项目执行标准的确认函》；

（7）安徽天长经济开发区管委会，关于项目入区同意的函；

（8）天长市人民政府专题会议纪要《天长市中医院中医药临床研究基地规划选址专题会议纪要》，2013年7月12日。

1.3评价等级

根据《环境影响评价技术导则》(HJ2.2－2008、HJ/T2.3－93、HJ2.4—2009、HJ/T169－2004)中环境影响评价工作等级的划分原则与方法，并根据拟建项目的排污特征、污染物排放量及项目所在地的环境功能区划要求，确定评价工作等级如下：

1.3.1地表水环境评价等级

根据本项目的工程分析，本厂区全部实行清污分流、雨污分流。全厂区总排水量为42.4m3/d，废水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等。经过厂区自建的污水处理站处理达标后，经市政污水管网流入天长市城市污水处理厂，排入川桥河入白塔河，最终到高邮湖。其中川桥河和白塔河规划为GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类水体，高邮湖规划为Ⅲ类水体，由于拟建项目废水水质复杂程度简单，外排废水量较小，依据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ/T2.3-93）中有关规定，确定本次水环境影响评价工作等级为三级。
1.3.2大气环境影响评价工作等级确定

根据拟建项目的工程分析，生产过程中产生的粉尘以及锅炉废气，因此本评价选取粉尘、SO2、烟尘为主要污染物，计算每种污染物的最大地面浓度占标准率Pi（第i种污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

Pi=
[image: image29.png]i et

Cu [mg/L]
0.11 0.1514 0.1929 0.2343 0.2757 0.3171 0.3586 0.4

NH4 [mg/L]
1.1 1.443 1.786 2.129 2.471 2.814 3.157 Si0)

COD [mg/L]
2.1 3.371 4.643 5914 7.186 8.457 9.729 11

Conc005 [mg/L]

01 2 RAR7 7 214 10 77 14 R 17 RO 21 AA 25



×100%

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

评价工作等级按表1－1的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率Pi按上式进行计算，如果污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax），和其对应的D10%。

表1－1   评价工作等级

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥80%，且D10%≥5km

	二级
	其他

	三级
	Pmax<10%，或D10%<污染源距离厂界最近距离


预测源强见表1－2

表1-2 拟建项目废气污染物预测结果

	炮制过程烟气污染物环境影响估算模式计算结果

	最大浓

度距离
	SO2
	烟尘

	
	下风向预测浓度（mg/m3）
	浓度占标率（%）
	下风向预测浓度（mg/m3）
	浓度占标率（%）

	74m
	0.0173
	3.46
	0.0060
	2.0

	燃气锅炉烟气污染物环境影响估算模式计算结果

	最大浓度距离
	NO2
	SO2
	烟尘

	
	下风向预测浓度（mg/m3）
	浓度占标率（%）
	下风向预测浓度（mg/m3）
	浓度占标率（%）
	下风向预测浓度（mg/m3）
	浓度占标率（%）

	59m
	0.02294
	9.56
	0.0166
	3.32
	0.0076
	2.5


根据估算模式计算结果，NO2、SO2、烟尘在下风向最大浓度分别为0.02294mg/m3、0.0076 mg/m3，占标率为9.56%、3.46%和2.5%，污染物最大落地浓度在下风向59m和74m。

由于各类污染物最大落地浓度均小于10%。根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008）中的有关规定，确定大气环境影响评价等级为三级。
1.3.3声环境影响评价工作等级确定

拟建项目位于天长市经济技术开发区内，项目所在区域的声环境功能区划为2类。项目周边200m范围内无居民居住，项目运行后区域声环境增加值小于3dB(A)，按《环境影响评价技术导则－声环境》HJ2.4-2009中规定，声环境影响评价工作等级确定为二级。

1.3.4生态环境影响评价工作等级确定

根据《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19－2011）生态环境评价等级的判别依据，拟建项目直接影响面积约为17333m2，影响范围远远小于2km2，且评价区域内无珍稀濒危物种，也无受影响的自然保护区及风景名胜区等敏感区，故生态环境评价工作等级定为三级。
1.3.5风险评价工作等级确定

本项目生产过程中涉及的有毒有害的原辅材料有乙醇、苯酚、十八醇等。乙醇年用量为240kg/a,最大储存量为500kg；苯酚年用量为3kg/a，最大储存量为5kg；十八醇年用量为16.3kg/a，最大储存量为20kg。按照《建设项目风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）和《化学危险品重大危险源识别》（GB18218－2009）中的有关规定，本项目存贮及生产单元，均不构成重大危险源，且项目所在地不属于环境敏感区域，因此本项目风险评价等级为二级。见表1-3。
表1-3  重大危险源识别情况

	类  别
	剧毒危险性物质
	一般毒性危险物质
	可燃易燃危险性物质
	爆炸危险性物质

	重大危险源
	一
	二
	一
	一

	非重大危险源
	二
	二   
	二
	二

	环境敏感地区
	一
	一
	一
	一


1.3.6地下水环境影响评价工作等级确定

本项目生产过程中，生产废水的渗漏可能对评价区的地下水水质造成污染，拟建项目水源为城市供水管网直接供给，不抽采地下水，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2011）判定，项目属Ⅰ类建设项目。

根据项目所具有的Ⅰ类特征，综合区域包气带防污性能、含水层易污染特征、地下水环境敏感程度、污水排放量与污水水质复杂程度等方面，进行地下水环境影响评价工作等级划分。
①包气带防污性能：区域场地岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，为粉质粘土，开展的渗水试验结果表明，大多数点的垂向渗透系数在5.56×10-5cm/s≤K≤2.24×10-4cm/s。所以包气带防污性能分级为“弱”。

②含水层易污染特征：区域场地潜水含水层渗透性强，其下含水层分多个含水岩（组），地下水与地表水联系较密切。所以含水层易污染特征分级为“中”。
③环境敏感程度：经调查，区域内不涉及特殊地下水资源保护区，虽未见大型饮用水源地，拟建项目区无分散式居民饮用水井。所以地下水环境敏感程度为“不敏感”。
④污水排放量：拟建项目废水经厂区污水处理站处理达到《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）中的表2标准后排入城市污水处理厂，排入川桥河入白塔河，最终进入高邮湖，污水排放量42.4m3/d <1000 m3/d。所以污水排放量等级为“小”。
⑤污水水质的复杂程度：本项目废水中的污染物为有机物，废水水质复杂程度为“简单”。
根据以上分析，对照《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2011），本次地下水环境影响评价工作等级为三级。
1.4评价范围

根据厂区污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围见表1－4。

表1-4  评价范围表

	评价内容
	评价范围

	环境空气
	以项目厂址为中心，半径2.5km的圆形区域

	地表水环境
	从天长市城市污水处理厂排污口入川桥河上游100m至川桥河与白塔河交汇处下游5000 m，全长约为5.2km

	噪声环境
	建设项目厂界外1m

	风险评价
	周边半径3km

	生态环境
	以项目为中心，面积10km2的区域

	地下水评价
	以项目为中心，面积10km2的区域，考虑单一水文地质条件


1.5环境功能区划和评价标准

1.5.1环境功能区划

本项目位于安徽省天长市经济技术开发区内，根据《安徽省水环境功能区划》、《天长市城市总体规划（2003-2020）》本项目所在地的环境功能区划为：

（1）地表水环境功能区划

本项目的废水经厂区内污水处理站预处理经市政污水管网流入天长市城市污水处理厂处理达标后，排入川桥河入白塔河，最终排入高邮湖。水环境功能区划为：地表水川桥河和白塔河功能规划为Ⅳ类水体，高邮湖规划为Ⅲ类水体。

（2）大气环境功能区划

根据天长市城市总体规划和天长经济技术开发区总体发展规划，对本项目所在区域的功能划分，项目所在地大气环境功能区划为GB3095－1996《环境空气质量标准》中的二类区。

（3）声环境功能区划

本项目位于天长经济技术开发区内，项目所在地属于工业用地范畴，项目所在区域的声环境规划为GB3096-2008《声环境质量标准》中的执行2类标准。

1.5.2评价标准

根据天长市环境保护局出具的标准确认函，本项目环境影响工作中执行的标准如下：

1.5.2.1环境质量标准

（1）环境空气质量标准

SO2、NO2、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准，2016年以后执行GB3095-2012中的有有关标准，非甲烷总烃执行以色列环境空气质量标准，具体标准值见表1-5。
表1-5 大气环境质量标准值表

	污染物
	取值时间
	二级标准浓度限值（mg/Nm3）
	标准来源

	SO2
	年平均
	0.10
	《环境空气质量标准》GB3095—1996

	
	日平均
	0.15
	

	
	1小时平均
	0.50
	

	NO2
	年平均
	0.08
	

	
	日平均
	0.12
	

	
	1小时平均
	0.24
	

	TSP
	年平均
	0.20
	

	
	日平均
	0.30
	

	PM10
	年平均
	0.10
	

	
	日平均
	0.15
	

	非甲烷总烃
	一次值
	5.0
	参照以色列标准

	
	日平均
	2.0
	


（2）地表水环境质量标准

地表水川桥河和白塔河水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，具体标准值见表1-6。

表1-6  地表水环境质量标准值一览表  单位mg/L（pH除外）

	序号
	评价因子
	Ⅳ

	1
	pH（无量纲）
	6-9

	2
	COD
	30

	3
	BOD5
	6

	4
	NH3－N
	1.5

	5
	总磷
	0.3


（3）声环境质量标准

本项目所在区域声环境质量执行GB3096－2008《声环境质量标准》中2类标准，具体标准值见表1-7。

表1-7  区域声环境质量标准

	执行标准
	标准值[dB(A)]

	
	昼间
	夜间

	GB3096－2008中2类
	60
	50


1.5.2.2污染物排放标准

（1）废水污染物排放标准

拟建项目产生的废水经厂区污水处理站预处理后排入市政污水管网，进入天长市城市污水处理厂，拟建项目废水排放执行《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）中的表2标准后排入城市污水处理厂，进入天长市城市污水处理厂处理达到GB18918－2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入川桥河和白塔河，标准执行值可见表1-8。
表1-8 拟建项目废水排放执行标准值

	编号
	污染物名称
	GB21905－2008（表2）
	GB18918－2002

	1
	pH
	6～9
	6～9

	2
	COD
	100mg/l
	≤50mg/l

	3
	BOD5
	20mg/l
	≤10mg/l

	4
	SS
	50mg/l 
	≤10mg/l

	5
	NH3-N*
	15mg/l 
	≤5（8）mg/l*

	6
	单位产品基准排水量
	500m3/t产品
	


*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

（2）废气污染物排放标准

拟建项目炮制过程中产生的废气以及药材粉碎产生的粉尘，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中的二级标准；本项目采用燃气锅炉（使用天然气），燃气锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）的二类区Ⅱ时段标准，排放标准见表1-9和表1-10。

          表1-9  大气污染物综合排放标准（GB16297－1996）

	序号
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	
	排气筒（m）
	二级
	监控点
	浓度（mg/m3）

	1
	SO2
	550
	15m
	2.6
	周界外浓度最高点
	0.4

	2
	颗粒物
	120
	15m
	3.5
	
	1.0


表1-10   大气污染物排放标准一览表

	污染源

名称
	污染物

名称
	标准

	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	来源

	锅炉废气
	SO2
	100
	/
	GB13271-2001

	
	烟尘
	50
	/
	


（3）噪声排放标准

运营期本项目四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。具体见表1-11和表1-12。

    表1-12  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB（A）

	噪声类别
	等效声级dB（A）
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	

	厂界噪声2类
	60
	50
	GB12348-2008


表1-12   施工噪声厂界排放标准

	噪声限值[dB(A)]

	昼 间
	夜 间

	70
	55


1.6评价工作重点

根据本项目排污特点和厂址区域环境特征，本评价工作重点确定为工程分析、污染防治对策和水环境影响评价。

1.7环境保护目标
根据拟建项目所在区域的现场踏勘和调查，评价范围内没有重点文物古迹、自然保护区、风景游览区等。项目200m范围内没有学校或居民点等敏感目标，周边敏感点的环境空气保护等级为GB3095-1996中的二级标准。

本项目所在区域的地表水主要为川桥河和白塔河，其水环境保护等级为GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类水体。

区域声环境主要保护现状，使其所在区域满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。具体环境保护目标见表1-13和图1-1。

表1-13  项目环境保护目标一览表

	环境类别
	环境保护目标
	距离本项目厂界距离
	环境质量标准

	
	
	方位
	规模（人/户）
	距离(m)
	

	环境空气
	天康职工安置区
	东南
	450/300
	950
	GB3095-1996二级标准

	
	张庄居民区
	西北
	60/18
	750
	

	
	开发区集中安置区
	西
	1100/320
	1500
	

	地表水环境
	川桥河
	东
	小型
	800
	GB3838-2002 Ⅳ类

	
	白塔河
	北
	小型
	500
	

	声环境
	厂界
	四周
	/
	1
	GB3096-2008 2类标准


1.9评价技术路线

本项目评价技术路线见图1-2。

[image: image1.wmf]oi

i

C

C


2  项目基本概况

2.1项目概况

（1）项目名称：天长市中医院年产200t中药制剂及饮片项目；

（2）项目性质：新建；

（3）建设单位：天长市中医院；

（4）建设地点：天长市经济技术开发区内，地理位置见图2-1；

（5）；项目占地面积：17333m2（约为26亩），绿化面积3328m2； 

（6）项目总投资：总投资3600万元人民币；其中环保投资为83万元人民币，约占总投资的2.31％。
（7）生产制度及劳动定员：日常工作人员约20名，年生产时间约为200天。

2.2 产品方案及生产规模

（1）产品方案：尿素乳膏、复方薄荷苯酚酊（止痒酊）、苏杏二陈糖浆、赤丹治白丸（康白丸）、香苏和胃颗粒、参芪养血颗粒、中药饮片（药材）。
（2）生产规模：拟建项目生产各类药品200t/a，其中中药饮片（药材）约为170t/a，其它制剂和颗粒约为30t/a。各产品规模及其规格型号见表2-1。

表2-1  本项目各产品规模一览表
	编号
	产品名称
	规格型号
	数量
	规模

	1
	尿素乳膏
	25g/盒
	32万盒
	800kg

	2
	复方薄荷苯酚酊
	60ml/瓶
	1.5万瓶
	900000ml

	3
	苏杏二陈糖浆
	100ml/瓶
	0.42万瓶
	420000ml

	4
	赤丹治白丸
	60g/瓶
	0.55万瓶
	330 kg

	5
	香苏和胃颗粒
	5g/袋*9/盒
	4万盒
	1800 kg

	6
	参芪养血颗粒
	5g/袋*9/盒
	0.4万盒
	180 kg

	7
	炮制中药材
	－
	－
	50000 kg

	8
	切制中药材
	－
	－
	40000 kg

	9
	筛选及干燥药材
	－
	－
	80000 kg


（3）产品用途：本项目的产品均用临床治疗疾病。

2.3项目建设内容

本项目生产内容主要包括中药丸剂、颗粒剂、糖浆剂、合剂及软膏剂、酊水乙醇剂的生产等。工程建设内容包括固体制剂（丸剂、颗粒剂）车间、液体制剂（糖浆剂、合剂）、质量检测、制剂成品库车间、外用制剂（软膏剂、酊水剂）车间，中药材炮制车间，同时配套建设办公楼、宿舍楼、仓库、锅炉房、配电房以及污水处理站等辅助及公用设施。本项目具体建设内容见表2-2。

表2-2   拟建项目建设内容组成一览表

	工程

类别
	单项工程名称
	工程建设内容
	备注

	主体

工程
	制剂楼
	-1层：设备层（供电、消防、给水、中央空调、发电机房等）

1层：手工泛丸、客料加工用房

2层：固体制剂（丸剂、颗粒剂）用房

3层：液体制剂（糖浆剂、合剂）、质量检测、制剂成品库用房

4层：外用制剂（软膏剂、酊水剂）、制水、办公用房

5层：管理用房

6层：会议室
	建筑面积4586.4m2

	
	中药炮制楼
	-1层：停车场、低温贮存库房1层：中药材分装、中药材原药材库房、中药材切制间、磨刀间、洗药间、中药材炮制间

2层：中药材成品库房、精细药材、毒剧药材库房

3层：办公室、中药材标本陈列室

4层：集体宿舍

5层：集体宿舍

6层：档案管理用房

7层：会议室
	建筑面积3276m2

	辅助

工程
	生活管理区
	宿舍
	位于中药炮制楼4、5层
	

	
	
	浴室、厕所、门卫等
	

	储运

工程
	储存库房
	制剂成品库用房
	位于制剂楼3层
	

	
	
	中药材成品库房
	位于中药炮制楼2层
	

	
	
	中药材仓储用房
	原药材、中药饮片
	建筑面积2631.2m2

	
	运输系统
	原料及产品运输采用汽车运输
	

	公用

工程
	配电房
	变压器、配电气器材等
	制剂楼地下1层
	

	
	给排水
	日用水量为57.2m3/d，厂区内设有纯水制备装置，日制备纯水量12 m3/d；日排水量为42.4m3/d
	用水由市政供水管网统一供给，排水经预处理入市政污水管网

	
	供热系统
	油气两用锅炉房
	位于厂区西南角
	使用天然气作为燃料，年用量201800Nm3/a。

	
	食堂
	1座
	位于辅助用房内

	
	消防系统
	与生产水系统采用一套系统，配备消防器材
	生产、消防用水合流制、采用环形管网

	环保

工程
	废气处理系统
	燃气锅炉采用天然气清洁能源

炮制燃料采用无烟煤，烟气采用水膜除尘

车间粉尘采用自带的脉冲袋式除尘设施和过滤系统
	达标排放

	
	废水治理
	污水处理站1座，位于仓储用房东侧，采用厌氧＋SBR处理工艺
	设计能力为50m3/d

	
	噪声治理
	隔声、降噪设施
	

	
	固废处理
	废药材、过滤药渣、杂质、煤渣、污泥和生活垃圾
	做到综合利用、合理处理处置

	
	绿化工程
	厂区内的绿化面积为3328m2
	厂区绿化率达到19.2%


2.4 厂区平面布置

本项目位于安徽省天长市经济技术开发区内，占地面积17333m2，厂区平面布置图见图2-2。

从厂区平面布置图，厂区中北部区块主要为中药材仓储用房，其南边为中药制剂楼和中药炮制楼，辅助用房位于厂区南边，在制剂楼与辅助用房之间是中药干燥晒场。

厂区中部区块主要为生产区、仓储区等主体工程与储运工程。污水处理站位于厂区的东侧，锅炉房位于厂区的西南角。厂区内设有主次进出口。

2.5主要生产设备

本项目主要生产设备有中药切药机、炒药机、粉碎机、糖衣机、真空均质乳化锅、1m3提取罐等，具体见表2-3。

表2-3  拟建项目主要设备一览表

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	中药切药机
	QYJ1200
	台
	5
	

	2
	中药炒药机
	CYJ700
	台
	2
	

	3
	磨刀机
	ZMD-300
	台
	2
	

	4
	中药粉碎机
	FZ-300
	台
	5
	

	5
	中药制丸机
	YUJ—17B
	台
	1
	

	6
	槽形混合机机
	CHJ—200C
	台
	1
	

	7
	糖衣机
	
	台
	2
	

	8
	中央空调主机
	水源热泵
	台
	1
	

	9
	中央空调配套设备
	
	台
	1
	

	10
	净化空调
	TSD200DRI
	台
	1
	

	11
	真空均质乳化锅
	ERH-100
	台
	1
	

	12
	摇摆式颗粒机
	YK-160
	台
	1
	

	13
	沸腾制粒干燥机
	ＦＧ-60
	台
	1
	

	14
	炼药机
	GHL—30D
	台
	1
	

	15
	外循环蒸发器
	WZ250
	台
	1
	

	16
	1m3提取罐
	
	套
	1
	

	17
	微波回转真空干燥机
	
	台
	1
	

	18
	热风循环烘箱
	CT-C-I
	台
	1
	

	19
	印签机
	PE－380
	台
	1
	

	21
	贴签机
	TNZ180
	台
	1
	

	22
	封箱打印一体机
	FD－11
	台
	1
	

	23
	配料罐
	300L
	台
	1
	

	24
	搅拌罐
	350L
	台
	2
	

	25
	冷冻机组
	
	台
	1
	

	26
	制袋机
	
	台
	1
	

	27
	罐封机组
	
	台
	1
	

	28
	PH计
	PHS-3C
	台
	1
	

	29
	紫外可见分光光度计
	752W
	台
	1
	

	30
	多功能暗箱式紫外透射仪
	ZF-90
	台
	1
	

	31
	双头磁力加热搅拌器
	HJ-2
	台
	1
	

	32
	溶剂过滤器
	QL-0H
	台
	1
	

	33
	低速离心机
	SC-2542
	套
	1
	

	34
	高效液相色谱仪
	科捷LC-600
	台
	1
	

	35
	崩解仪
	LB-2D
	套
	1
	

	36
	高功率数控超声波清洗器
	KH-400KDB
	台
	1
	

	37
	数控恒温水浴锅
	HH-2
	台
	1
	

	38
	电子天平d=0.0lmg
	ESJl82-4
	台
	1
	

	39
	电子天平d=0.1mg
	FAl204B
	台
	1
	

	40
	显微镜
	XSZ-N107
	台
	1
	

	41
	超纯水器
	UPT-II-10T
	台
	1
	

	42
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG9053A
	台
	1
	

	43
	可倾式夹层反应锅
	150L
	台
	2
	

	44
	固定夹层反应锅
	100L
	台
	4
	

	45
	血液透析用水设备
	TCH-ROⅡ
	台
	1
	

	46
	烫平机
	
	台
	2
	

	47
	甩干机
	
	台
	2
	

	48
	洗衣机
	
	台
	2
	


2.6主要原辅材料消耗

本项目生产过程中消耗的中药材为170t，另外还需要各类的辅助材料。具体原辅材料的消耗和来源情况见表2-4。
表2-4   拟建项目主要原辅材料消耗一览表

	序号
	原料名称
	年用量（kg/a）
	运输方式
	产地

	1
	中药饮片原材料
	170000
	汽运
	

	1
	尿素
	37.5
	汽运
	湖南芙蓉

	2
	薄荷脑
	12.0
	汽运
	安徽黄山

	3
	苯酚
	3.0
	汽运
	重庆西南

	4
	鞣酸
	30.0
	汽运
	温州瓯海

	5
	茯苓
	180.0
	汽运
	安徽

	6
	法半夏
	270.0
	汽运
	安徽

	7
	紫苏梗
	1060.0
	汽运
	安徽

	8
	紫苏叶
	90.0
	汽运
	安徽

	9
	杏仁
	180.0
	汽运
	安徽

	10
	当归尾
	256.0
	汽运
	安徽

	11
	丹参
	256.0
	汽运
	安徽

	12
	红花
	8.0
	汽运
	安徽

	13
	赤芍
	38.4
	汽运
	安徽

	14
	牡丹皮
	25.6
	汽运
	安徽

	15
	醋香附
	880.0
	汽运
	安徽

	16
	广藿香
	880.0
	汽运
	安徽

	17
	白术
	880.0
	汽运
	安徽

	18
	醋乳香
	880.0
	汽运
	安徽

	19
	九香虫
	880.0
	汽运
	安徽

	20
	黄芪
	128.0
	汽运
	安徽

	21
	党参
	96.0
	汽运
	安徽

	22
	女贞子
	96.0
	汽运
	安徽

	23
	何首乌
	64.0
	汽运
	安徽

	24
	当归
	64.0
	汽运
	安徽

	25
	熟地黄
	96.0
	汽运
	安徽

	26
	单硬脂酸甘油脂
	16.3
	汽运
	湖南芙蓉

	27
	十八醇
	16.3
	汽运
	西安悦来

	28
	液体石蜡
	62.5
	汽运
	金陵石化

	29
	白凡士林
	32.0
	汽运
	金陵石化

	30
	香精
	1.0
	汽运
	上海

	31
	乙醇
	90.0
	汽运
	安徽来安

	32
	苯甲酸钠
	12.8
	汽运
	镇江前进

	33
	羟苯乙酯
	2.2
	汽运
	广州汉普

	34
	淀粉
	600.0
	汽运
	辽宁东源

	35
	糊精
	10000.0
	汽运
	江苏建湖

	36
	甜菊糖甙
	80.0
	汽运
	来安明光


2.7公用工程
2.7.1给排水

（1）给水
项目采用雨污分流制，取水来源为天长市市政供水系统，日需要供水量为57.2m3/d，市政供水量能够满足生产需求。
（2）排水

本项目厂区内实行清污分流和雨污分流机制。

本项目产生的外排水量约为42.4m3/d，其中生产废水量为39.23m3/d，生活废水量为3.2m3/d，废水经厂区自建的污水处理站处理达标后，排入开发区污水管网，进入天长市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准后，排入川桥河，进入白塔河，最终入高邮湖。
（3）纯水制备系统

本项目运行过程中需要使用纯水，拟建项目新建一套纯水制备系统，处理规模为12m3/d，采取额处理工艺见图2-3。

[image: image22.jpg]BACAR S

el

AR 25l

BFER

HrBER=





2.7.2 供热与制冷

（1）供热

本项目1.5T油气两用蒸汽锅炉，作为中药提取和中药干燥的蒸汽来源，燃料采用清洁能源天然气，年使用量为201800m3/a，为“西气东输”的天然气。燃气锅炉排放的废气经过10m烟囱排放。

（2）炮制热源

拟建项目中药材加工部分需要进行炮制生产，炮制所需的热源采用无烟煤加热，年消耗无烟煤量约为10t，含硫量约为0.4%，灰分约为15%。燃煤烟气采用水膜除尘后，经过15m高烟囱排放，直径0.2m。
（3）制冷

本项目新增一套制冷机组为车间提供冷源，采用R433b制冷剂。
2.7.3 供电

本项目供电来源为市政10KV高压供电，厂区内设置315KVA变压器1台。年消耗电量约为25000Kwh。

2.7.4 运输、储存

（1）主要原辅材料的运输和储存

本项目涉及多种原辅材料，各种原辅材料的贮存量及贮存方式见表2-5。

表2-5   拟建项目主要原辅材料运输、储存一览表

	序号
	原辅材料

名称
	年用量

（kg/a）
	最大储存

量（kg）
	形态和

规格
	储存或包

装方式
	运输

方式
	产地

	1
	中药材
	170000
	10000
	固体
	袋装
	汽运
	—

	2
	尿素
	37.5
	50
	粉剂状
	袋装
	汽运
	湖南芙蓉

	3
	薄荷脑
	12
	15
	粉剂状
	桶装
	汽运
	安徽黄山

	4
	苯酚
	3
	5
	液体
	瓶装
	汽运
	重庆西南

	5
	鞣酸
	30
	50
	固体
	瓶装
	汽运
	温州瓯海

	6
	茯苓
	180
	300
	中药饮片
	袋装
	汽运
	安徽

	7
	法半夏
	270
	300
	中药饮片
	袋装
	汽运
	安徽

	8
	紫苏梗
	1060
	1300
	中药饮片
	袋装
	汽运
	安徽

	9
	紫苏叶
	90
	100
	中药饮片
	袋装
	汽运
	安徽

	10
	杏仁
	180
	300
	中药饮片
	袋装
	汽运
	安徽

	11
	当归尾
	256
	300
	中药饮片
	袋装
	汽运
	安徽

	12
	丹参
	256
	300
	中药饮片
	袋装
	汽运
	安徽

	13
	红花
	8
	10
	中药饮片
	袋装
	汽运
	安徽

	14
	赤芍
	38.4
	50
	中药饮片
	袋装
	汽运
	安徽

	15
	牡丹皮
	25.6
	30
	中药饮片
	袋装
	汽运
	安徽

	16
	醋香附
	880
	1000
	中药饮片
	袋装
	汽运
	安徽

	17
	广藿香
	880
	1000
	中药饮片
	袋装
	汽运
	安徽

	18
	白术
	880
	1000
	中药饮片
	袋装
	汽运
	安徽

	19
	醋乳香
	880
	1000
	中药饮片
	袋装
	汽运
	安徽

	20
	九香虫
	880
	1000
	中药饮片
	袋装
	汽运
	安徽

	21
	黄芪
	128
	200
	中药饮片
	袋装
	汽运
	安徽

	22
	党参
	96
	100
	中药饮片
	袋装
	汽运
	安徽

	23
	女贞子
	96
	100
	中药饮片
	袋装
	汽运
	安徽

	24
	何首乌
	64
	100
	中药饮片
	袋装
	汽运
	安徽

	25
	当归
	64
	100
	中药饮片
	袋装
	汽运
	安徽

	26
	熟地黄
	96
	100
	中药饮片
	袋装
	汽运
	安徽

	27
	单硬脂酸甘油酯
	16.3
	20
	固体片状
	袋装
	汽运
	湖南芙蓉

	28
	十八醇
	16.3
	20
	粉状剂
	袋装
	汽运
	西安悦来

	29
	液体石蜡
	62.5
	100
	液体
	桶装
	汽运
	金陵石化

	30
	白凡士林
	32.0
	50
	半固体
	桶装
	汽运
	金陵石化

	31
	香精
	1.0
	2
	液体
	瓶装
	汽运
	上海

	32
	乙醇
	240.0
	500
	液体
	桶装
	汽运
	安徽来安

	33
	苯甲酸钠
	12.8
	20
	粉状剂
	瓶装
	汽运
	镇江前进

	34
	羟苯乙酯
	2.2
	3
	粉状剂
	瓶装
	汽运
	广州汉普

	35
	淀粉
	600
	1000
	粉状剂
	袋装
	汽运
	辽宁东源

	36
	糊精
	10000
	15000
	粉状剂
	袋装
	汽运
	江苏建湖

	37
	甜菊糖甙
	80
	100
	粉状剂
	袋装
	汽运
	来安明光


（2）运输

厂区生产过程中使用的原辅材料全部为外购，根据这些物料的理化性质和储运要求，安排运输力量，运输力量主要依靠社会运输单位和供货单位。

2.8主要技术经济指标及经济技术指标

本项目主要经济技术指标见表2-6。
表2-6   厂区主要经济技术指标
	序号
	指标名称
	单   位
	指标值
	备   注

	一
	主要经济数据
	
	
	

	1
	项目总投资
	万元
	3000
	

	1.1
	固定资产投资总额
	万元
	2800
	

	2
	建设投资
	万元
	2800
	

	3
	新增间接收入
	万元
	700
	生产期平均

	二
	成本和费用
	
	
	

	1
	平均总成本费用
	万元
	800
	生产期平均

	2
	平均经营成本
	万元
	400
	达纲年

	2.1
	年利税总额
	万元
	640
	生产期平均

	三
	年净利率
	%
	12
	生产期平均

	四
	财务评价指标
	
	0
	

	1
	投资利润率
	%
	6.3
	生产期平均

	2
	投资利税率
	%
	6.3
	生产期平均

	3
	投资回收期
	年
	6.4
	含建设期一年

	4
	财务内部收益率
	%
	6.8
	

	5
	财务净现值
	万元
	320
	

	五
	盈亏平衡点
	%
	59.8
	生产期平均


3  项目工程分析
3.1原辅材料理化性质

厂区主要原辅材料理化性质见表3－1。

表3-1  主要原辅材料理化性质一览表

	名称
	理化特性
	毒理特性
	危险特性

	乙醇
	无色液体，有酒香。与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。相对密度(水=1)：0.79；相对密度(空气=1)1.59；熔点：-114.1℃，沸点：78.3℃，蒸汽压：5.33kPa/19℃ 闪点：12℃
	LC5037620mg/m3，10小时(大鼠吸入)
	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	单硬脂酸甘油酯
	白色蜡状薄片或珠粒固体，不溶于水，与热水经强烈振荡混合可分散于水中，为油包水型乳化剂。能溶于热的有机溶剂乙醇、苯、丙酮以及矿物油和固定油中。凝固点不低于54℃。
	本品有强烈刺激和腐蚀性。LC50: 200mg/ kg（小鼠，腹注）
	可燃，未有已知危险反应，避免氧化物。不溶于水，分散于水中。

	十八醇
	常温下为白色蜡状小叶晶体，有香味。不溶于水，溶于乙醇、乙醚、微溶于苯、氯仿和丙酮。密度=0.812（g/cm3）。熔点：57.5℃；沸点：210.5℃；闪点：185℃。
	刺激性：家兔经皮：500mg/24h，轻度刺激。家兔经眼：100mg/24h，轻度刺激。急性毒性：小鼠经口LD50：20000mg/kg;

属微毒类：蒸气压低，对人类皮肤无刺激性和危害性。
	避免与强氧化物、强酸接触。与浓硫酸发生磺化作用，遇碱不起化学作用。

	苯甲酸钠
	白色颗粒物或结晶性粉末，无臭或微带安息香气味，味微甜，易溶于水，稍溶于醇。密度=1.44（g/cm3）
	低毒，应用在食品中限量0.1%，不允许用于食用肉类和维生素B1中。
	不会发生分解，避免与氧化物接触。

	尿素
	无色或白色针状或棒状结晶体，工业或农业品为白色略带微红色固体颗粒，有刺鼻性气味。含氮量约为46.67%。密度1.335g/cm3。熔点132.7℃。溶于水、醇，难溶于乙醚、氯仿。呈弱碱性。
	无
	无

	苯酚
	白色晶体，有特殊气味。熔点40.6℃；沸点181.9℃；闪点79.5℃。可混溶于醚、氯仿、甘油、二硫化碳、凡士林、挥发油、强碱水溶液。室温时稍溶于水，与大约8%水混合可液化，65℃以上能与水混溶，几乎不溶于石油醚。
	有特殊的气味，有强腐蚀性。有毒，LD50 530mg/kg
	苯酚对皮肤、粘膜有强烈的腐蚀作用，可抑制中枢神经或损害肝、肾功能。急性中毒：吸入高浓度蒸气可致头痛、头晕、乏力、视物模糊、肺水肿等。误服引起消化道灼伤，出现烧灼痛，呼出气带酚味，呕吐物或大便可带血液，有胃肠穿孔的可能，可出现休克、肺水肿、肝或肾损害，出现急性肾功能衰竭，可死于呼吸衰竭。

	鞣酸
	淡黄色至浅棕色无定型粉末或松散有光泽的鳞片状或海绵状固体，暴露于空气中能变黑。无臭，微有特殊气味，具强烈的涩味，露置光和空气中色变深。溶于水，易溶乙醇、丙酮和甘油，几乎不溶于乙醚、苯、氯仿和石油醚。
	本品低毒，小鼠经口LD50（半数致死量）为6000mg/kg。口服对胃粘膜有刺激性，可引起恶心、呕吐；用于局部破损处，如大面积烧伤或加于硫酸钡灌肠剂灌肠时，易吸收中毒，引起肝脏严重毒性，甚至死亡。
	可燃性物质。在210～215℃时熔融分解。闪点187℃。自燃点526.6℃。

	羟苯乙酯


	白色结晶性粉末，在甲醇、乙醇或乙醚中易溶，在三氯甲烷中略溶，在甘油中微溶，在水中几乎不溶。熔点115 ～118 ℃
	可引起接触性皮炎、荨麻疹、血管性水肿，接触眼睛可引起疼痛和刺激。接触口唇可有发麻的感觉。
	无


3.2项目生产工艺流程

本项目生产主要包括中药制剂生产、丸剂生产、尿素乳膏生产、复方薄荷苯酚酊（止痒酊）生产和中药饮片生产等。各生产工艺流程及其说明如下：
3.2.1中药制剂生产工艺流程

中药制剂的生产首先将各类中药材进行蒸煮、浓缩，制成浸膏或提取液，然后将浸膏或浓缩液经过一系列的生产工序生产成为各类制剂。

1、浸膏或浓缩液生产工艺流程

（1）生产工艺流程及排污节点
浸膏或浓缩液加工工艺主要目的是将中药材中有药用价值的成份提取出来，供制剂生产使用。加工过程中主要包括拣选称量、清洗、煎煮、过滤（两道）、沉淀、浓缩等工序。工艺流程及排污节点见图3-1。

[image: image23.jpg](2012-2020)

LEHRKEFTIHERSARRIX

B e R
ey

|
}, 25

) EEmELARS At

S5 AT E





（2）生产工艺流程说明

中药材经过拣选称量后用自来水清洗，清洗废水通过厂区内的污水管网进入厂内污水处理站处理。清洗后的净药材加入1m3多功能提取罐，加入自来水煎煮2小时，两道过滤（一道是提取罐带有的过滤网，一道是卫生泵过滤），滤液经过沉淀，进入浓缩罐进行浓缩，得到浸膏或浓缩液。浓缩过程中产生的水蒸汽经冷凝后为清洁冷凝水。清洗过程有废1产生；拣选有杂质S1产生，过滤过程有药渣S2产生，蒸煮液经过加热浓缩，蒸汽冷凝水W2收集处理后排放。
2、颗粒制剂生产工艺流程

（1）生产工艺流程及排污节点

拟建项目颗粒剂包括香苏和胃颗粒剂和参芪养血颗粒剂，是将洗净的各类药材进行粉碎，将粉碎后的药材粉烊化于热浸膏中，通过真空干燥、粉碎、混合、制粒、烘干、整粒等工序生产成为颗粒制剂，其工艺流程及排污节点见图3-2。
[image: image24.png]qqqqqqqq





（2）生产工艺流程说明

将浸膏经管道打入真空干燥器中于70±5℃干燥，再粉碎成细粉状，形成干膏粉，过100目筛，备用。于制粒机中混合3min。加入糊精600g、甜菊糖甙5g、95%的乙醇，采用湿法制粒，适量水用于调整软材硬度。在制粒机中制粒，于60—80℃沸腾干燥机中干燥，经筛分检验合格后经快速整粒机整粒后复合膜包装，再进行外包装，即得产品，筛分产生的不合格品返回制粒工序。内包材料为聚酯/铝/聚乙烯药品包装复合袋，外包材料为铜版纸外盒，瓦楞纸箱。
粉碎工序生产设备中含有脉冲除尘装置，将物料收集回收使用，仅有极少量粉尘无组织排放；干燥过程有乙醇挥发，在投料口安装集气罩收集废气，通过通风管道排放。
3、苏杏二陈糖浆生产工艺流程及排污节点

（1）生产工艺流程及排污节点
     苏杏二陈糖浆生产工艺流程及排污节点见图3-3。

[image: image25.png]Cu [mg/L]
0.11 0.1257 0.1414 0.1571 0.1729 0.1886 0.2043 0.22
NH4 [mg/L]
1.1 1.286 1.471 1.657 1.843 2.029 2214 24
COD [mg/L]
21 2371 2643 2914 3.186 3.457 3.729 4
Conc005 [mg/L]

01 1 299 2 357 2 486 4614 5 743 6 871 E-3




（2）生产工艺流程说明

糖浆制作是将浓缩液加蔗糖进行配液后灌封、贴上标签、外包装后即得。过滤过程产生药渣，无固体废物及废气产生，内包材为PET瓶，每次产量为2100瓶，年产量为42000瓶。过滤过程产生固废药渣S3。
3.2.2丸剂生产工艺流程

（1）生产工艺流程及排污节点

[image: image26.png]Cu [mg/L]
0.11 0.1514 0.1929 0.2343 0.2757 0.3171 0.3586 04
NH4 [mg/L]
1.1 1.443 1.786 2129 2471 2814 3.157 35
COD [mg/L]
21 3.086 4.071 5.057 6.043 7.029 8.014 9
Conc005 [mg/L]

01 2 0943 5 786 2 A/729 11 47 14 31 17 16 20



本项目的丸剂主要涉及赤丹治白丸。赤丹治白丸的中药材经粉碎、混合制丸、干燥，再分装的过程。混合与罐封过程等无化学反应发生，原材料按一定的比例均匀混合后即可罐封包装。生产工艺流程见图3-4。

30万级控制区：按照药品生产质量管理规范(GMP)，药品生产应建立洁净室。洁净室是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除，并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而特别设计的房间。30万级控制区是指无菌药品生产过程中重要程度较低的洁净操作区。30万级洁净区标准≥0.5um的微粒数个/m3为≤10500000；≥5um的微粒数个/m3为≤60000沉降菌（90mm血沉降0.5h）菌落/血为≤15；适用于生产片剂、丸剂、颗粒剂、口服液。

（2）生产工艺流程说明
中药材经配料、粉碎、过100目筛，于WZ微波真空干燥箱干燥灭菌，经检验合格后加入淀粉浆制坨，于炼药机中炼药，制丸、整丸、于循环烘箱中干燥，在包衣机中包衣，分装、外包装，经检验合格后入库。内包为口服聚丙烯塑料瓶，外包材料瓦楞纸箱。年产量为330kg。粉碎工序生产设备中含有脉冲除尘装置，将物料收集回收使用，仅有极少量粉尘无组织排放。

3.2.3尿素乳膏生产工艺流程

（1）生产工艺流程及排污节点

尿素乳膏的生产工艺主要是将各药用原料按照一定的比例加热溶解混合、搅拌均质后冷却、分装制得产品。其工艺流程及排污节点见图3-5。
（2）生产工艺流程说明

油相：单硬脂酸甘油脂、液状石蜡、白凡士林、十八醇加热熔化，过滤，滤液保持70℃，备用。水相，取尿素、甘油、水加热溶解，搅匀后在70℃。油相在300r/min搅拌下将水相的40%缓慢加入油中，真空均质乳化锅混合，维持锅内压力-0.02Mpa，均质20min，将转速升至1500r/min，将剩余60%的水相加入均质20min。接通冷却水，转速1000r/min并不断降至600r/min，温度降至40℃时加香精，降低至温度30℃，关闭搅拌机。用乳膏分装机将乳膏分成25g/盒，进行外包装，检验，入库。内包为外用塑料盒3200盒/批，外包材料为瓦楞纸箱32箱/批，年产量为32000盒。过滤过程有药渣S4产生。
[image: image27.png]Cu [mg/L]
0.11 0.1514 0.1929 0.2343 0.2757 0.3171 0.3586 04
NH4 [mg/L]
1.1 1.443 1.786 2129 247 2.814 3.157 35
COD [mg/L]
21 3.086 4.071 5.057 6.043 7.029 8.014 9

Conc005 [mg/L]

01 29043 5 786 8629 11 47 14 31 17 16 20




3.2.4复方薄荷苯酚酊生产工艺流程

（1）生产工艺流程及排污节点

复方薄荷苯酚酊的生产主要是将原料加入配料，加入薄荷脑、苯酚，鞣酸等搅拌溶解混合，加入甘油均质，过滤后再加蒸馏水稀释混合分装。其工艺流程及排污节点见图3-6。
[image: image28.png]Cu [mg/L]
0.11 0.1514 0.1929 0.2343 0.2757 0.3171 0.3586 0.4

NH4 [mg/L]
1.1 1.443 1.786 2.129 2.471 2.814 3.157 3.5

COD [mg/L]
21 3.371 4.643 5.914 7.186 8.457 9.729 11

Conc005 [mg/L]

01 22FARF7 7 214 10 77 14 R 17 KO 21 44 o5




（2）生产工艺流程说明

将薄荷脑，95%乙醇搅拌溶解，加入鞣酸，搅拌溶解，加入苯酚后加热，混合，搅拌，再加入甘油搅拌均质，过滤，加入蒸馏水，搅拌混合，分装机分装60ml/瓶，检验，入库。包装材料为外用聚乙烯瓶500瓶/批，年产量为15000瓶。过滤过程有杂质S5产生。
3.2.5中药饮片生产工艺流程

（1）生产工艺流程及排污节点

中药饮片的生产工艺流程及排污节点见图3-7。

（2）中药材炮制方式

⑴、麸炒（固体炒）：每100kg净药材或切制品用麦麸10～20kg。用武火将锅烧热（以撒入麦麸冒烟为度），均匀撒入麦麸，至麦麸冒烟时投入药材，翻炒至药材表面呈黄色或深黄色取出，筛去麦麸，摊凉。炒制结束固体废物为麦麸，燃烧废气经水箱过滤，包装材料为塑料编织袋，一年300条。
⑵、蜜炙（液体炒）：每100kg净药材用炼蜜25kg。无固体废物，燃烧废气废气经水箱过滤，包装材料为塑料编织袋，一年150条。

①、先拌蜜后炒药：先取定量炼蜜，加适量开水稀释与药材拌润，置锅内用文火炒至颜色加深，松散不粘手，出锅摊凉。

②、先炒药后加蜜蜂：先将药材置锅内，文火炒至颜色加深时，再加入开水稀释过的炼蜜蜂，翻炒至松散不粘手，出锅摊凉。

⑶、醋制（液体炒）：每100kg净药材用米醋20kg。方法同上（表面炒制微干）。无固体废物，燃烧废气经水箱过滤，包装材料为塑料编织袋，一年200条。

⑷、酒制、姜制、盐制方式同醋制。

拟建项目炮制过程中采用无烟煤加热，加热过程中会有烟尘和SO2产生，燃煤烟气采用水膜除尘方式处理。

3.3拟建项目物料平衡

拟建项目日产浸膏或浓缩液约为6180kg，其中参芪养血颗粒每年2批次，每次90kg；香苏和胃颗粒每年20批次，每次90kg；苏杏二陈糖浆每年20批次，每次210kg。
3.3.1参芪养血颗粒制剂物料平衡

参芪养血颗粒制剂物料平衡见表3-2和图3-8。
表3-2 参芪养血颗粒物料平衡分析表

	序号
	投入物料及量
	产生物料及量

	
	名称
	kg/批
	kg/a
	参芪养血颗粒
	
	kg/批
	kg/a

	1
	制浸膏
	黄芪
	14.4
	28.8
	
	废水
	W1-1
	510.45
	1020.9

	2
	
	党参
	10.8
	21.6
	
	
	W2-1
	470.2
	940.4

	3
	
	女贞子
	10.8
	21.6
	
	废渣
	S1-1
	28
	56

	4
	
	熟地黄
	39.6
	79.2
	
	
	S2-1
	29.75
	59.5

	5
	制粉
	何首乌
	7.2
	14.4
	
	废气
	G1-1
	1.5
	3

	6
	
	当归
	7.2
	14.4
	
	
	G2-1
	0.15
	0.3

	7
	糊精
	54.0
	108
	
	水蒸气
	19.4
	38.8

	8
	甜菊糖甙
	0.45
	0.9
	
	产品
	90
	180

	9
	95%乙醇
	5
	10
	
	
	
	

	10
	水
	1000
	2000
	
	
	
	

	合计
	1149.45
	2298.9
	
	1149.45
	2298.9


备注：黄芪药材主要用来制成药材粉，其余药材经过蒸煮后浓缩成浸膏。
3.3.2香苏和胃颗粒剂物料平衡

拟建项目年产香苏和胃颗粒约为1800kg，每年20批次，每次90kg，其物料分析见表3-3和图3-9

表3-3  香苏和胃颗粒物料平衡分析表

	序号
	投入物料及量
	产生物料及量

	
	名称
	kg/批
	kg/a
	　
	名称
	编号
	kg/批
	kg/a

	1
	制浸膏
	醋香附
	9.9
	198
	香苏和胃颗粒
	废水
	W1-2
	500
	10000

	2
	
	广藿香
	9.9
	198
	
	
	W2-2
	480.8
	9616

	3
	
	紫苏梗
	9.9
	198
	
	废渣
	S1-2
	27
	540

	4
	
	九香虫
	40.5
	810
	
	
	S2-2
	29.28
	585.6

	5
	制粉
	白术
	9.9
	198
	
	废气
	G1-2
	2
	40

	6
	
	醋乳香
	9.9
	198
	
	
	G2-2
	0.12
	2.4

	7
	糊精
	63
	1260
	
	水蒸汽
	28.25
	565

	8　
	甜菊糖甙
	0.45
	9
	
	产品
	90 
	1800

	9　
	95%乙醇
	4
	80
	
	
	
	

	10
	自来水
	1000
	20000
	
	　
	　
	　

	合计
	1157.45
	23149
	　　
	　
	1157.45
	23149



图3-8 参芪养血颗粒物料平衡分析图（kg/批）






















图3-9  香苏和胃颗粒物料平衡图（kg/批）

3.3.3苏杏二陈糖浆物料平衡 

拟建项目年产苏杏二陈糖浆约为42000瓶，每年20批次，每次210kg，其物料分析表见表3-4和图3-10。
表3－4  苏杏二陈糖浆物料平衡分析表
	序号
	投入物料及量
	产生物料及量

	
	名称
	kg/批
	kg/a
	产品
	名称
	编号
	kg/批
	kg/a

	1
	紫苏梗
	9
	180
	苏杏二陈糖浆
	废水
	W1-3
	640
	12800

	2
	紫苏叶
	4.5
	90
	
	
	W2-3
	545
	10900

	3
	化橘红
	13.5
	270
	
	废渣
	S1-3 
	15
	300

	4
	茯苓
	9
	180
	
	
	S2-3
	30
	600

	5
	法半夏
	13.5
	270
	
	
	S3
	10.8
	216

	6
	杏仁
	9
	180
	
	产品
	210
	4200

	7
	枇杷叶
	13.5
	270
	
	
	
	

	8
	甘草
	4.5
	90
	
	
	
	

	9
	薄荷脑
	64.3
	1286
	
	　
	　
	　

	10
	蔗糖
	10
	200
	
	　
	　
	　

	11
	水
	1300
	26000
	
	　
	　
	　

	合计
	1450.8
	29016
	
	　
	1450.8
	29016



3.3.4赤丹治白丸物料平衡

拟建项目年产赤丹治白丸约为320kg，每年4批，每次80kg，其物料分析表见表3－5和图3-11所示。

图3-11 赤丹治白丸物料平衡图（kg/批）

表3－5   赤丹治白丸物料平衡分析表
	序号
　
	投入物料及量
	产生物料及量

	
	名称
	kg/批
	kg/a
	　
	名称
	kg/批
	kg/a

	1
	当归尾
	6.4
	25.6
	赤丹治白丸
	G3
	0.8
	3.2

	2
	丹参
	6.4
	25.6
	
	水蒸气
	2.3
	9.2

	3
	红花
	1.92
	7.68
	
	产品
	80
	320

	4
	赤芍
	9.6
	38.4
	
	　　
	　
	　

	5
	牡丹皮
	6.4
	25.6
	
	　　
	　
	　

	6
	乌梢蛇
	7.68
	30.72
	
	　　
	　
	　

	7
	桂枝
	6.4
	25.6
	
	
	　
	　

	8
	稀莶草
	6.4
	25.6
	
	
	　
	　

	9
	白藓皮
	6.4
	25.6
	
	
	　
	　

	10
	地肤子
	6.4
	25.6
	
	
	　
	　

	11
	淀粉浆
	配料
	15.6
	62.4
	
	
	　
	　

	12
	
	纯化水
	3.5
	14
	
	　　
	　
	　

	合计
	　
	83.1
	332.4
	　　
	　
	83.1
	332.4


3.3.5尿素乳膏物料平衡

拟建项目年产尿素乳膏约为800kg，每年10批次，每次80kg。其物料分析见表3－6和图3-12所示。
表3－6  尿素乳膏物料平衡分析表

	序号
	投入物料及量　
	产生物料及量

	
	名称
	kg/批
	kg/a
	产品
	名称　
	编号　
	kg/批
	kg/a

	1
	尿素
	12
	120
	尿素乳膏　
	废渣
	S4
	1.2
	12

	2
	单硬脂酸甘油酯
	5.2
	52
	
	产品
	80
	800

	3
	液体石蜡
	20
	200
	
	
	
	

	4
	白凡士林
	10
	100
	
	　
	
	

	5
	十八醇
	5.2
	52
	
	　
	
	

	6
	乳化剂OP
	0.8
	8
	
	　
	
	

	7
	甘油
	10
	100
	
	　
	
	

	8
	乳酸
	0.4
	4
	
	　
	
	

	9
	蒸馏水
	16.4
	164
	
	　
	
	

	10
	配料
	1.2
	12
	
	　
	
	

	合计
	
	81.2
	812
	
	
	81.2
	812



图3-12 尿素乳膏物料平衡图（kg/批）
3.3.6复方薄荷苯酚酊物料平衡

拟建项目年产复方薄荷苯酚酊约为15000瓶，每年20批次，每次45kg，其物料分析见表3－7和表3-13所示。

图3-13 复方薄荷苯酚酊物料平衡图（kg/批）

                  表3－7  复方薄荷苯酚酊物料平衡分析表
	序号
	投入物料及量　
	产生物料及量

	
	名称
	kg/批
	kg/a
	产品　　
	名称
	编号
	kg/批
	kg/a

	1
	薄荷脑
	0.6
	12
	复方薄荷苯酚酊

　
	固废
	S5
	1
	20

	2
	苯酚
	0.15
	3
	
	
	
	
	

	3
	鞣酸
	1.5
	30
	
	产品　
	　
	45
	90　

	4
	甘油
	1.5
	30
	
	　
	　
	　
	　

	5
	乙醇
	15
	300
	
	　
	　
	　
	　

	6
	纯化水
	27
	540
	
	　
	　
	　
	　

	7
	配料
	0.25
	5
	
	　
	　
	　
	　

	合计
	46
	920
	合计
	46
	920


3.3.7中药饮片物料平衡

拟建项目年产中药饮片约为170t，年生产天数约为200天，其物料分析见表3－8和图3-14所示。

表3－8  中药饮片物料平衡分析表

	序号
	投入物料及量(t/a)
	产生物料及量(t/a)

	1
	麸炒药材
	27.1
	炮制中药材
	W3-2
	120

	2
	蜜炙药材
	6
	
	S6-2
	2.1

	3
	醋制药材
	5
	
	G4
	0.1

	4
	酒制药材
	5
	
	S8
	5

	5
	姜制药材
	4
	
	水蒸汽
	30.55

	6
	盐制药材
	4
	
	产品
	50

	7
	麦麸
	3
	
	
	

	8
	蜜炙
	1.25
	
	
	

	9
	醋
	1
	
	
	

	10
	酒
	0.8
	
	
	

	11
	姜
	0.2
	
	
	

	12
	盐
	0.4
	
	
	

	13
	自来水
	150
	
	
	

	小计
	
	207.75
	小计
	
	207.75

	13
	切制中药材
	41
	切制中药材
	W3-1
	96

	
	
	
	
	S6-1
	2

	
	
	
	
	水蒸汽
	23

	14
	自来水
	120
	
	产品
	40

	小计
	
	161
	小计
	
	161

	15
	筛选及干燥中药材
	81
	筛选中药材
	S7
	2.9

	
	
	
	
	W4
	192

	16
	自来水
	240
	
	水蒸汽
	46.1

	
	
	
	
	产品
	80

	小计
	
	321
	小计
	
	321

	合计
	689.75
	689.75



3.4全厂区水量平衡

全厂区各环节总水量为71.2m3/d，其中补充新鲜水量为57.2m3/d，回用水量为14m3/d，主要用水单元为制备纯化水、药材清洗用水、锅炉用水、清洗设备水和地面用水、设备冷却用水、水膜除尘用水、生活用水、绿化用水等环节。全厂区外排水量为42.4m3/d，废水进入厂区自建的污水处理站，处理达标后再排入天长市污水处理厂处理达标后排放。
全厂区的水量平衡见表3－9和图3-15。
表3－9  项目水量平衡一览表     单位：m3/d
	各环节
	用水量
	各环节水量去向

	
	总水量
	新鲜
水量
	套用回
用水量
	蒸发、
消耗
	排水量
	去向

	制备纯化水
	20
	20
	
	0
	6
	废水42.4m3/d

排入厂区自建的污水处理站

	设备冷却水
	15
	15
	
	3
	12
	

	冷凝用水
	0.2
	0.2
	
	0
	0.2
	

	药材清洗用水
	2.7
	2.7
	
	0.5
	2.2
	

	锅炉用水
	11.8
	0
	11.8
	6.8
	5
	

	清洗设备水
	10
	7.8
	2.2
	1
	9
	

	水膜除尘用水
	1
	1
	
	0.2
	0.8
	

	地面冲洗用水
	4.5
	4.5
	
	0.5
	4
	

	生活用水
	4
	4
	
	0.8
	3.2
	

	绿化用水
	2
	2
	
	2
	0
	

	合   计
	71.2
	57.2
	14
	14.8
	42.4
	



3.5 主要污染工序及其治理措施 

3.5.1废气污染源及其治理措施
3.5.1.1有组织废气污染源及其治理措施
拟建项目项目有组织废气主要是指炮制过程中燃煤烟气，以及燃气锅炉产生的废气，具体治理措施如下

（1）中药炮制过程产生的烟气

中药炮制设备为灶台，所用的燃料为无烟煤，产生一定量的烟尘和SO2。无烟煤年用量为10t，含硫量为0.4％，含灰分15%。烟气量为1200m3/h，每天生产2小时，年生产200天，SO2产生量为0.064t/a，烟尘产生量为 0.375 t/a 。具体见表3－10。
表3－10   炮制废气污染物产生量一览表

	污染源
	锅炉废气

	烟气量（Nm3/h）
	1200

	产生量
	SO2
	浓度（mg/m3）
	133.3

	
	
	速率（kg/h）
	0.16

	
	烟尘
	浓度（mg/m3）
	781.25

	
	
	速率（kg/h）
	0.9375


本项目炮制燃煤废气采取水膜除尘器去除废气中的烟尘，同时也可除去废气中少量的SO2。水膜除尘器对SO2和烟尘的去除效率分别达到15%和95%以上。
废气经过处理后经15m高排气筒（出口内径0.2m）排放。炮制烟气中主要污染物烟尘和SO2排放量见表3－11。SO2排放量为0.0544t/a，烟尘产生量为0.01875t/a。

表3－11   炮制废气污染物排放量一览表

	污染源
	锅炉废气

	烟气量（Nm3/h）
	1200

	排放量
	SO2
	浓度（mg/m3）
	113.3

	
	
	速率（kg/h）
	0.136

	
	烟尘
	浓度（mg/m3）
	39.06

	
	
	速率（kg/h）
	0.047

	治理措施及效率
	措施
	采用水膜除尘

	
	效率
	SO2：15%   烟尘：95%

	烟囱高度与直径（m）
	烟囱高度15，出口内径0.2


（2）锅炉废气污染物

本项目使用1.5t/h锅炉提供蒸汽，锅炉选择天然气作为燃料，使用量约为201800 Nm3/a，主要污染物为氮氧化物、二氧化硫和烟尘，经10m高的烟囱排放。
拟建项目使用的天然气为“西气东输”的天然气，天然气主要成分见表3-12。

表3－12  天然气成分分析表

	名称
	CH4
	C2H6
	C3H8
	C4H10
	C5H12
	C02
	N2
	H2S
	合计

	组分％
	96.2
	1.77
	0.30
	0.14
	0.13
	0.47
	0.97
	0.02
	100

	热值
	低热值：36.336MJ/Nm3，高热值：40.296MJ/Nm3

	密度
	0.7503kg/m3


根据环境统计手册中的燃气百万立方米天然气排放的污染系数见表3-13。

表3-13  百万立方米天然气燃烧污染物排放系数一览表（kg/百万立方米）

	编号
	污染物
	炉型

	
	
	工业锅炉

	1
	氮氧化物（NO2计）
	3400.48

	2
	二氧化硫（SO2）
	630

	3
	烟尘
	286.20


另外，根据《环境保护实用数据手册》中统计，1Nm3天然气燃烧时产生的烟气量为10.5Nm3，根据上表排污系数和燃气量，拟建项目燃气锅炉污染物排放见表3-14。

    表3-14  拟建项目燃气锅炉废气污染物排放情况一览表

	污染源
	锅炉废气

	烟气量（Nm3/h）
	1300

	排放量
	NO2
	浓度（mg/m3）
	330

	
	
	速率（kg/h）
	0.429

	
	
	排放量（t/a）
	0.686

	
	SO2
	浓度（mg/m3）
	61

	
	
	速率（kg/h）
	0.079

	
	
	排放量（t/a）
	0.127

	
	烟尘
	浓度（mg/m3）
	28

	
	
	速率（kg/h）
	0.036

	
	
	排放量（t/a）
	0.058

	烟囱高度与直径（m）
	烟囱高度10，出口内径0.2


3.5.1.2无组织废气污染源及其治理措施
（1）乙醇废气

颗粒制剂及薄荷苯酚酊生产过程使用95%的乙醇，投料过程乙醇挥发产生一定量的乙醇废气。乙醇年消耗量为90kg，废气产生量为2.7kg/a。通过车间按照机械排风系统，保持良好的车间环境。

（2）车间粉尘

①固体制剂车间粉尘

颗粒制剂生产的粉碎工序中安装脉冲除尘装置将粉尘收集回收利用，产生粉尘量为43kg/a，回收效果为95%，不能回收的粉尘排放量2.2kg/a，粉尘在引风机作用下通过通风管道，经滤网无组织排放，过滤网处理效率为20%，处理后，车间内粉尘排放量为1.76kg/a。

车间内同时安装净化空调，净化车间内空气。

②外用制剂车间粉尘

丸剂生产的粉碎工序中安装脉冲除尘装置将粉尘收集回收利用，粉尘产生量为3.2kg/a，包衣工序生产设备上方安装集气罩收集粉尘，与车间内粉尘一并在引风机作用下粉尘通过通风管道，经滤网无组织排放，过滤网处理效率为20%，处理后，粉尘排放量为2.56kg/a。

③中药材炮制车间

炮制药剂车间产生粉尘量为0.1t/a，粉尘在引风机作用下粉尘通过通风管道，经滤网无组织排放，过滤网处理效率为20%，处理后，粉尘排放量为0.08t/a。同时通过加强车间通风，降低废气浓度。

表3-15 废气污染物产生及排放量一览表

	来源
	污染物
	编号
	产生量（kg/a）
	处理措施
	排放量
（kg/a）
	排放
方式

	固体制剂车间
	乙醇废气
	G2-1，G2-2
	2.7
	车间通风
	2.7
	无组织

	固体制剂车间
	粉尘
	G1-1，G1-2
	43
	脉冲除尘、净化空调
	1.76
	无组织

	外用制剂车间
	粉尘
	G3
	3.2
	过滤网
	2.56
	无组织

	中药材炮制车间
	粉尘
	G4
	100
	过滤网
	80
	无组织


3.5.2废水污染源及其治理措施

（1）废水水量和水质

本项目废水分为两大部分：生产废水和生活污水，废水经过预处理进入天长市污水处理厂处理达标后（一级A排放标准）排放。拟建项目产的各类废水水量及水质情况见表3-16。

表3－16  厂区产生量及污染物浓度一览表

	来源
	废水量（m3/d）
	主要污染因子
	指标值（mg/l）
	排水方式

	制备纯化水
	6
	PH、SS
	PH，4-6；SS：600
	间歇排放

	设备冷却水
	12
	COD
	COD：20-30
	间歇排放

	冷凝用水
	0.2
	COD、BOD5
	COD：5000；BOD5：3000
	间歇排放

	药材清洗用水
	2.2
	COD、SS
	COD：400，SS：1000
	间歇排放

	锅炉用水
	5
	COD
	COD：100
	间歇排放

	清洗设备水
	9
	COD、BOD5
	COD：3000；BOD5：1500
	间歇排放

	水膜除尘用水
	0.8
	COD、SS
	COD：100；SS：300
	间歇排放

	地面冲洗用水
	4
	COD、BOD5、SS
	COD：800；BOD5：400；SS:600
	间歇排放

	生活用水
	3.2
	COD、SS、BOD5、NH3-N
	COD：400；SS：300；BOD5：200；NH3-N：40
	间歇排放

	水量合计
	42.4
	COD、SS、BOD5、NH3-N
	COD：809；BOD5：385；NH3-N：18 ；SS：222；
	


（2）厂区废水处理措施

本项目产生的废水具有很高的可生化性，根据废水源强及水质特征，厂区内污水处理站拟采用SBR法处理工艺。本项目的污水处理站拟将水质较为复杂的生产工艺废水、清洗设备废水等共约9.2m3/d先进行厌氧处理后再与锅炉排污水、清洗车间废水和生活污水等共约33.2m3/d混合后一并进行处理，拟建项目废水产生量为42.4m3/d，为了保证污水处理站有一定的处理余量，总处理规模设计为50m3/d。本厂区污水处理站处理工艺流程见图3－16所示。


  （3）厂区污水处理站工艺说明
①集水池收集废水，有利于后续处理。
②厌氧罐：废水中部分有机物在厌氧环境下得到有效去除，有利于后续好氧生化反应。
③沉淀池：去除废水中漂浮物及沉淀物，浮渣及沉淀泥沙定期清理。
④水解调节池：废水中有机物在厌氧菌、兼氧菌的作用下，极易发生酸化水解，使大分子有机物降解为小分子有机物，不溶性有机物降解为可溶性有机物，有利于后续好氧生化处理，并且在厌氧池中部分有机物得到有效去除。为提高废水厌氧水解的效果，池中安装生物填料，池底安装曝气装置。
⑤污水泵：全程一次提升，有利于降低废水处理成本。
⑥SBR反应池：是本处理工艺的关键构筑物。为提高氧的传递率，池中安装可调微孔曝气装置，采用罗茨鼓风机进行充氧曝气。每个周期8小时，其中进水1小时，曝气4小时，沉淀2小时，排水1小时，可在开始进水时就进行曝气。废水经厌氧水解－SBR反应处理后达到排放标准。
⑦污泥浓缩池：除去污泥中的大量水分，缩小其体积，减轻其重量。
⑧污泥干化池：SBR反应池在运行中产生的剩余污泥排入污泥干化池，脱水干化的污泥便于外运填埋。

（5）进出水水质及水质设计参数

本厂区进出水水质及工程上对水质的设计参数加表3－17。

表3－17  废水处理效果一览表 

	项目
	废水量

(m3/d)
	污染物浓度         mg/l(pH除外)

	
	
	pH
	COD
	NH3-N
	BOD5
	SS

	进水水质
	42.4
	6～7
	809
	18
	385
	22

	出水水质
	
	6～9
	90
	12
	18
	48

	执行标准
	
	6～9
	≤100
	≤15
	≤20
	≤50

	城市污水处理厂接管标准
	
	6～9
	330
	35
	200
	300


3.5.3固体废物产生量及其治理措施

本项目生产过程中产生的固体废物主要来源于生产过程中过滤产生的药渣以及废包装材料、锅炉灰渣、污水处理站污泥以及生活垃圾等。本项目固废的产生以及处置情况见表3－18所示。

表3－18   固体废物的产生及处理处置情况一览表

	来源
	编号
	固废名称
	产生量(t/a)
	属性
	处理处置情况

	颗粒制剂生产过程中产生废渣
	S1-1
	废药材
	0.056
	一般废物
	供给附近农民做生活燃料

	
	S1-2
	废药材
	0.54
	一般废物
	供给附近农民做生活燃料

	
	S2-1
	过滤药渣
	0.060
	一般废物
	供给附近农民做沼气原料

	
	S2-2
	过滤药渣
	0.586
	一般废物
	供给附近农民做沼气原料

	苏杏二陈糖浆
	S1-3
	苏杏二陈糖原料杂质
	0.3
	一般废物
	供给附近农民做生活燃料

	
	S2-3
	过滤药渣
	0.6
	一般废物
	供给附近农民做沼气原料

	
	S3
	过滤药渣
	0.216
	一般废物
	供给附近农民做生活燃料

	尿素乳膏
	S4
	过滤药渣
	0.012
	一般废物
	供给附近农民做沼气原料

	复方薄荷苯酚酊
	S5
	过滤药渣
	0.02
	一般废物
	供给附近农民做沼气原料

	切制中药材
	S6-1
	废药材
	2
	一般废物
	供给附近农民做生活燃料

	炮制中药材
	S6-2
	废药材
	2.1
	一般废物
	供给附近农民做生活燃料

	
	S7
	杂质
	2.9
	一般废物
	供给附近农民做生活燃料

	
	S8
	废药材
	5
	一般废物
	供给附近农民做生活燃料

	废包装材料
	－
	废包装袋
	0.5
	一般废物
	市政统一清运

	炮制煤渣
	－
	炉渣
	1.5
	一般废物
	供给附近农民做农肥

	生活区
	－
	生活垃圾
	4
	一般废物
	市政统一清运

	废水处理站
	－
	污泥
	7.5
	一般废物
	卫生填埋或用作农肥

	合计
	
	
	27.89
	
	


3.5.4主要噪声设备及噪声源强

本项目主要噪声设备主要有切药机、炒药机、粉碎机、摇摆式颗粒机、真空均质乳化锅、外循环蒸发器、磨刀机、制袋机、罐封机组、炼药机、中央空调配套设备以及各类泵类等，各噪声源强见表3-19。
表3-19   主要噪声设备源强一览表

	序号
	噪声污染源
	主要成分
	作业方式
	数量（台）
	声级值dB(A)

	1
	中药切药机
	噪声
	间歇式
	5
	95～105

	2
	中药炒药机
	噪声
	间歇式
	2
	90～100

	3
	磨刀机
	噪声
	间歇式
	2
	90～100

	4
	中药粉碎机
	噪声
	间歇式
	5
	90～110

	5
	真空均质乳化锅
	噪声
	间歇式
	1
	95～105

	6
	摇摆式颗粒机
	噪声
	间歇式
	1
	95～105

	7
	沸腾制粒干燥机
	噪声
	间歇式
	1
	90～100

	8
	炼药机
	噪声
	间歇式
	1
	90～100

	9
	外循环蒸发器
	噪声
	连续式
	1
	90～110

	10
	制袋机
	台
	间歇式
	1
	90～95

	11
	罐封机组
	套
	间歇式
	1
	90～95

	12
	中央空调配套设备
	噪声
	连续式
	1
	90～95

	13
	净化空调
	噪声
	连续式
	1
	90～95

	14
	泵
	噪声
	间歇式
	若干
	80～90


治理措施：本项目主要选用低噪声设备，同时对噪声设备采用隔音、减震以及独立基础等降噪措施，各设备的噪声治理措施见表3－20。

表3－20  主要噪声治理措施一览表

	序号
	噪声污染源
	声级值

[dB(A)]
	治理措施
	隔声量

[dB(A)]
	排放源强[dB(A)]

	1
	中药切药机
	95～105
	厂房隔声
	～35
	60～70

	2
	中药炒药机
	90～100
	厂房隔声
	～30
	60～70

	3
	磨刀机
	90～100
	厂房隔声
	～30
	60～70

	4
	中药粉碎机
	90～110
	厂房隔声
	～35
	55～75

	5
	真空均质乳化锅
	95～105
	厂房隔声
	～35
	60～70

	6
	摇摆式颗粒机
	95～105
	厂房隔声
	～35
	60～70

	7
	沸腾制粒干燥机
	90～100
	厂房隔声
	～35
	55～65

	8
	炼药机
	90～100
	厂房隔声
	～30
	60～70

	9
	外循环蒸发器
	90～110
	厂房隔声
	～35
	55～75

	10
	制袋机
	90～95
	厂房隔声
	～30
	60～65

	11
	罐封机组
	90～95
	厂房隔声
	～30
	60～65

	12
	中央空调配套设备
	90～95
	独立基础、隔声门窗
	～15
	75～80

	13
	净化空调
	90～95
	独立基础、隔声门窗
	～15
	70～80

	14
	泵
	80～90
	独立基础、隔声门窗
	～15
	65～75


3.6 污染物排放“三本帐”汇总

本项目污染物排放“三本帐”汇总见表3－21。
表3－21  本项目污染物排放“三本帐”汇总表   单位t/a

	种类
	污染物名称
	产生量（t/a）
	削减量
	排放量（t/a）

	废水污染物
	废水量
	8480
	0
	8480

	
	COD
	6.86
	6.1
	0.76

	
	SS
	1.88
	1.47
	0.41

	
	NH3-N
	0.15
	0.02
	0.13

	
	BOD5
	3.26
	3.11
	0.15

	废气污染物
	废气量
	400万m3/a
	0
	400万m3/a

	
	NO2
	0.686
	0
	0.686

	
	SO2
	0.191
	0.01
	0.181

	
	烟尘
	0.433
	0.356
	0.077

	
	粉尘
	0.146
	0.076
	0.084

	
	乙醇
	0.0027
	0
	0.0027

	固体废物
	废药材
	9.696
	9.696
	0

	
	过滤药渣
	1.494
	1.494
	0

	
	杂质
	3.2
	3.2
	0

	
	废包装材料
	0.5
	0.5
	0

	
	煤渣
	1.5
	1.5
	0

	
	生活垃圾
	4
	4
	0

	
	污泥
	7.5
	7.5
	0


3.7厂区平面布置合理性分析

根据厂区的总平面布置图（见图2-2）可以看出，从厂区平面布置图，厂区南边为中药制剂综合楼，中药晒场及辅助用房位于综合楼西侧。

厂区南侧主要为生产区、仓储区等主体工程与储运工程。污水处理站位于厂区的东侧，锅炉房位于厂区的西南角。厂区内设有主次进出口，采取人物分流的进出方式。人员出入口位于厂区北侧，货物运输出入口位于厂区西南侧，因此可以有效的减少货物进出时对办公区和工人宿舍的噪声污染。
总体来说，本评价认为本厂区平面布置较为合理。另外，评价中提出的污水处理站在厂区废水处理站的东侧。

4  区域环境概况

4.1自然地理概况

4.1.1 地理位置及项目周边概况

天长市位于安徽省东部,高邮湖西岸,地理坐标介于东经118°39′19″－119°13′23″，北纬32°27′36″－32°57′36″，除西面少部分与本省来安县相连外，其余均为江苏环抱,素有安徽东大门之称。东、东北隔湖与高邮市相望,东南、南、西南分别同扬州市、仪征市、南京市六合区接壤,北与金湖县、盱眙县毗邻。境内东南宽约53km，南北长约56km，总面积约1770km2。

本项目位于天长市西城区银定河东侧，天康大道北侧，建设西路南侧。具体地理位置见图2-1。

4.1.2地形、地貌、地质
天长地质构造处于巨型多字型构造体系内，其主要是由褶皱带、褶皱、挤压性和扭压性断裂或挤压破碎带所构成，属二带一区。项目所在地地表表层属于新生界第四系上更新统及全新统冲积物，地貌上层一级阶地和河漫滩相连，地形略有起伏。土壤为浅黄、黄褐色黏土、亚黏土，含铁锰和钙质结核，下部基岩为玄武岩，膨胀土分布较广，属弱、中级。

市域地势由西南向东北逐步降低，成簸箕形倾向高邮湖，基本属于半岗圩丘陵地区。西南边境分布着草庙山、横山、冶山等低丘小山，最高处海拔228.8m；东部多湖荡，有白荡湖、牧马湖、高邮湖以及沙湖、沂湖、洋湖等，最低处海拔3.5m。城区地势由西南向东北逐步降低，成簸箕形倾向高邮湖，地区地面标高在7～25m（黄海高程）之间，局部地区低于7m。

天长市境内地层自震旦系到第四系均有发育，城东南一带地基承载力一般在15t/m2左右，城西荭草湖一带地基承载力一般在4t/m2左右，老城河城北地区的地基承载力一般在8t/m2左右，区域地震基本烈度为6度。

4.1.3气象特征

天长市地处亚热带北部，属北亚热带湿润季风气候，气候特点为：四季分明、阳光充足、气候温和、无霜期长、雨量适中。常年平均气温为14.8℃，年平均气压1012.5kpa。年平均降水量1041.1mm，其中46%集中在6、7、8三个月。年平均降水量1055mm，年蒸发量1397.4mm，常年无霜期219天，该地区常年主导风向为东南风、次主导风向为东风，平均风速为3.5m/s。

4.1.4区域地表水系

天长市境内河流为淮河入江水系，市内河流有新、老白塔河、铜龙河、杨村河、秦栏河、川桥河、王桥河等，总长度约为246.4km，其中白塔河、川桥河等河流贯穿全境，流向高邮湖。高邮湖常年水位5～5.5m，蓄水5～6亿m3，汛期蓄水9.38亿m3，蓄水29.17亿m3。白塔河发源于釜山水库和时湾水库，全长20km，贯穿整个天长市，水量较大。

本项目的废水经预处理后排入市政污水管网，再进入天长市城市污水处理厂，处理达标后经川桥河排入白塔河，最后流入高邮湖。

川桥河：发源于南京六合区马集独山杨，流经六合东旺、安徽天长新街、郑集、十八集、城南，贯穿天长整个县城，并在天长城东北汇白塔河入高邮湖。属淮河流域高邮湖水系白塔河的支流。川桥河流域面积305km2，天长市境内185km2。
白塔河：曾名南山河，位于高邮湖西侧，源出天长县西部张八岭丘陵区，五叉港东，基本东流经半塔至大钟营，有釜山水库大坝，控制面积244 km2；出库后至汊涧镇，左纳西、北两支来水，均源出江苏省盱眙县南境；西支在天长县境有时湾水库，其控制面积为244km2。过汊涧镇、石梁集，至天长县城北，右纳川桥河，其上有川桥水库，控制面积164 km2；然后折东北流，至长亭东注入高邮湖。全长110km，平均比降0.86‰。总流域面积1604 km2，其中丘陵区占30%，平原占70%。汊涧镇以下至入湖口，河道长40km，防洪能力为1000~1500m3/s，合10年一遇防洪标准。石梁1965年8月21日洪峰流量705 m3/s为最大，相应水位12.58m（废黄河）为最高；1964年9月30日出现-0.81m3/s，1968年4月8日河流干枯断流。1968年开挖新白塔河，将白塔河上游来水自石梁集截引向东，经天长县城北向东北流，经万寿至齐丫湖入高邮湖。全长91.5km，流域面积1303 km2，其中皖境969 km2。截源后的老白塔河，自石梁集起，循老河道东北流，原来由长亭东注入高邮湖改为经沂湖闸入高邮湖。全长42km，流域面积301 km2。
天长市东面为淮河入江水道高邮湖，境内有多条河流贯穿，现有汇水面积2236.6km2（境内1770 km2），2006年份地表水资源总量为5.8亿m3。浅层地下水可开采量为200万m3，中层空隙水年可开采量为1600万m3，深层空隙承压水年可开采220万m3，当年可开采总量为2020万m3，天长市水资源总量较为丰富，水质较好，为未来发展提供充实的资源条件。

天长市正常年降水量18亿m3左右。境内7条主干河贯穿全境，共长246.4km。引水流量43.5m3/s。市内水库蓄水容量4.9亿m3，塘坝蓄水容量0.67亿m3，已控制的河湖蓄水容量0.23亿m3。

据省地质普查资料地下水较丰富。本市地下水质为矿化度小于0.5g/l的H2CO3型淡水。据若干井水氯化物的测定，少者氯化物0.5mg/l，多者达2mg/l，pH值在7.0～7.5之间。
4.1.5主要资源

天长市资源丰富，已探明的主要有石油、天然气、优质矿泉水、铁矿石、花岗石、白云石、陶土等。其中石油储量达420万t，优质矿泉水储量1亿t以上。碳酸型优质矿泉水全国罕见，具有较好的开发前景。

4.2社会经济状况

天长资源丰富，地处长江中下游地区，土地肥沃，适宜多种农作物生长。境内盛产稻米、小麦、油菜、玉米、花生、豆类、棉花，是全国著名的“鱼米之乡”和国家首批商品粮基地、商品油基地、全省优质农产品生产示范市，常年粮食产量达50万t，油料5万t。

农业资源充裕，其中优质粮油种植面积约100万亩；百合、榨菜、无公害蔬菜等种植面积8万亩；成片造林面积5万亩，精养水产养殖面积25万亩。水产养殖业发展较快，生猪、家禽饲养量常年居全省县市（区）第一。农业结构调整和产业化进程加快，“两高一优”农业、生态农业和绿色食品加工呈现良好发展势头。

2011年全年实现地区生产总值达185亿元，比上年增长18.7%；财政收入15.5亿元，比上年增长27%。全年规模工业增加值达86亿元，比上年增长37%；当年新增7家亿元企业，总数达45家；全年粮食总产70.02万t，增长1.6%.分别被评为全国粮食生产先进县、粮食丰产工程项目实施先进县和全省水稻产业提升行动先进县、小麦高产攻关先进县等。其次，各项社会事业也蓬勃发展。

天长市交通十分便利，境内有104国道，312省道通过；东距扬州57km，南距南京85km，西距滁州火车站95km。属于以沪、宁、杭为中心节点的长江三角洲的边缘地带，又位于南京市1小时都市圈内。这些都为天长市的交通运输提供了较大方便，促进了工农业生产的发展。

4.3天长经济开发区概况

4.3.1规划范围、面积和年限

为科学合理指导天长经济开发区的建设发展，根据天长经济开发区实际情况，在已经批准的省级开发区3.8689km2的基础上向西向南扩区7.5km2,规划范围主要为北至北环路，南至纬三路，东至沿河路，西至经十一路，总用地11.37km2。以“可持续发展”为理念，对天长经济开发区的用地布局、道路交通布局、用地竖向、市政公用基础设施安排等方面进行细化深化。对该地区远景发展进行展望，提出规划方案。
规划年限为：2012~2020年，规划近期为2012~2015年，规划远期为2015~2020年。

4.3.2规划产业布局

统筹考虑天长市经济开发区产业发展布局以及产业基础，天长经济开发区的产业发展定位应以承接发达地区的产业转移为主，重点发展仪表电缆、装备制造、电子信息、新能源新材料、现代服务业为主导的产业。在产业空间布局上，要突出重点，集群集约开发,优化产业空间布局，壮大主导产业，加快产业集群的发展和升级。

仪表电缆、装备制造、新能源新材料、电子信息等产业主要布置在天康大道以南片区；现代服务业主要布置在经济开发区天康大道北片区以及开发区东侧片区。产业布局见图4-1。
4.3.3规划的空间结构和用地布局
4.3.3.1空间结构
整体规划结构可概括为“两轴、三区”。

“两轴”：以纬一路为产业发展主轴，天康大道为产业发展副轴。

“三区”：对规划用地进行划分形成的居住、工业、物流仓储三个分区。

结构布局图见图4-2。

4.3.3.2用地布局

开发区主要用地构成包括电子机械、新型材料、新能源等主导产业，同时结合布置居住、商业服务业，公共服务设施、等必要的配套设施。

1、生活居住用地

规划居住总用地面积约为147.8 hm2。占总用地的12.9%。主要对经济开发区扩区内的村民点进行拆迁安置，同时考虑未来产业工人的生活配套，规划居住用地主要集中集中布局在天康大道西北侧。
2、公共服务设施用地、商业服务业用地布局规划

建立完善的公共设施体系，根据规划区发展需要在教育和商贸设施上有所提高，保证规划区各项服务功能的完备的同时，也是城市公共设施的组成部分，强化规划区行政、商业、文体教育中心建设。

3、公共设施用地控制标准

至2020年经济开发区总体发展规划公共设施用地面积54.2hm2，占建设用地的4.7%。公共服务设施用地宜集中布置。

4、公共设施布局规划

（1）行政办公用地布局规划





规划至远期(2020年)行政办公用地16.2hm2，占建设用地1.4%。行政办公主要为居民和企业服务。

（2）教育机构用地布局规划

规划至远期(2020年)教育科研用地36.7hm2，占建设用地3.2%。规划在现有学校的基础上对中学进行扩建，原来的小学搬迁到中学的西侧。新建居住区按国家有关标准配置幼儿园、托儿所等。各类学校数量及用地均应充裕，配置有关必备的体育活动场地。
（3）医疗卫生用地布局规划
规划至远期(2020年) 医疗保健用地1.32hm2，占建设用地0.1%，规划对原有的卫生院进行升级，以满足未来此片区和城市发展需要。
（4）商业服务业用地规划布局
规划至远期(2020年)规划商业金融用地29.5hm2，占建设用地2.6％。
5、工业用地
规划工业用地集中布置，总用地面积约636.4hm2，占总用地的55.9%。重点发展仪表电缆、装备制造、新能源新材料、电子信息产业。产业用地布局在根据土地区位环境、建设条件评价和交通便利程度基础上按梯度配置原则布局，在满足产业滚动发展的同时，实现土地有效利用和土地价值最大化。同时按照产业社区的发展理念规划产业板块，同时结合工业小区中心集中配套基层性质的研发办公、商务会展，以及包括食堂、文化活动站、图书室、卫生服务站、邮电所等各类职工生活配套设施和单身职工宿舍。

（六）仓储物流用地
规划主要结合纬三路北侧布置仓储物流用地。未来的盱扬高速出入口。规划期末总用地面积达9.3hm2，占开发区总用地的0.8%。

具体用地情况见表4-1。
表4-1 天长经济开发区 (规划用地)规划用地构成表

	序号
	代码
	用地类别
	用地面积（hm2）
	比例（％）

	1
	R
	居住用地
	147.8
	12.9

	2
	A
	公共设施用地
	54.2
	4.7

	
	
	其中
	行政办公用地
	16.2
	1.4

	
	
	
	医疗卫生用地
	1.32
	0.1

	
	
	
	教育科研用地
	36.7
	3.2

	3
	
	商业服务业设施用地
	29.5
	2.6

	4
	M
	工业用地
	636.4
	55.9

	5
	W
	仓储用地
	9.3
	0.8

	6
	T
	对外交通用地
	16.8
	1.5

	7
	S
	道路广场用地
	160.3
	14.1

	8
	U
	公用工程设施用地
	3.9
	0.3

	9
	G
	绿地
	78.8
	6.9

	其中
	
	公共绿地
	25.6
	2.3

	规划用地
	1137
	100


5  环境影响因素识别及评价因子筛选

5.1环境影响分析

本项目在营运期对区域环境会产生一定程度的影响，现作一简要分析。

（1）对自然环境的影响

本项目运行时产生的各类废水，处理不达标将为对区域水环境造成一定程度的污染。项目运行时使用的乙醇和苯酚量很小，故其影响可不考虑。由于该项目所使用的锅炉燃料为天然气，产生的废气污染物量相对较小，对环境产生的影响主要为烟尘，炮制过程采用无烟煤加热，用量少，灰分小，烟气经过水膜除尘后，对外环境运行较小。本项目生产运行期产生的固体废物，若处置不当也会对环境造成一定影响。本项目生产运行期的设备噪声若采取的降噪措施不当，会对周围声环境造成一定影响。

（2）对社会经济环境的影响

天长市中医院年产200吨中药制剂和饮片项目投产运营后将产生较大的经济效益，并提供就业机会，增加就业人员的经济收入；该项目的实施带动了天长市的经济发展，并促进相关产业的发展。

本项目对区域环境的影响分析结果见表5-1和表5-2。

5.2环境制约因素分析

5.2.1地表水环境制约因素

本项目废水纳污水体为川桥河和白塔河，根据区域地表水环境现状监测结果，氨氮在川桥河与白塔河交汇处上游500m处监测断面出现超标现象，最大超标倍数为0.1，分析原因是区域农村生活污水排放和面源影响所致，排放管理规范后，水质现状将得到改善。水环境质量现状是区域经济发展的重要因素之一。因此，本项目的废水必需实行达标排放，且符合总量控制的要求。

表5-1   本项目环境影响分析结果

	影 响 阶 段
	影   响   类   型
	影 响 程 度

	
	可

逆
	不可逆
	长

期
	短

期
	局

部
	大范围
	有

利
	不

利
	不显著
	显著

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	小
	中
	大

	运行期环境影响
	废水排放
	
	√
	√
	
	√
	
	
	√
	
	√
	
	

	
	废气排放
	
	√
	√
	
	√
	
	
	√
	
	
	√
	

	
	设备噪声
	
	√
	√
	
	√
	
	
	√
	
	√
	
	

	
	生态系统
	
	√
	√
	
	√
	
	
	√
	√
	
	
	

	
	社会经济
	
	√
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	√
	


表5-2    本项目对环境主要因素综合分析

	影响分析
	环             境            因             素

	
	自   然   环   境
	社  会  环  境
	经  济  环  境

	
	区域小气候
	地表水
	地下水
	大气环境
	声学环境
	生态环境
	土地资源
	地质地貌
	地区发展
	交

通
	供

水
	供

电
	文教卫生
	税

收
	产业结构
	就

业
	工

业

	有利影响
	
	
	
	
	
	
	
	
	+3
	
	
	
	+2
	+2
	+1
	+1
	+1

	不利影响
	
	-2
	-1
	-1
	-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合影响
	
	-2
	-1
	-1
	-1
	
	
	
	+3
	
	
	
	+2
	+2
	+1
	+1
	+1


注：表中数字表示影响程度，1为轻度，2为中等，3为重度；“+”表示有利影响，“－”表示不利影响。

5.2.2空气环境制约因素

根据环境现状监测，SO2、TSP、NO2、PM10、非甲烷总烃浓度均可符合《环境空气质量标准》及相关环境质量标准的要求，目前周围大气环境质量较好，能够满足功能要求。

5.2.3声环境制约因素

本项目厂址位于安徽省天长市西城区银定河东侧，天康大道北侧，建设西路南侧。设备噪声值较小，且厂区200m范围内无声环境敏感点。因此，区域声环境对本项目制约性较小。

5.2.4固体废物处置制约因素

本项目生产过程中产生的固体废物为废药材、过滤废渣、废包装材料、锅炉煤渣、废水处理站污泥以及生活垃圾等，所有固体废物均可得到有效的处理处置或进行综合利用，故固体废物对本工程建设制约程度较小。

5.2.5其它制约因素

本项目位于安徽省天长市西城区银定河东侧，天康大道北侧，建设西路南侧。属于天长市经济开发区的工业用地范畴，土地资源对其制约程度较小。另外，项目所在地，区域交通便利，工程原辅材料及产品的交通运输对本项目的制约程度也较小。

5.3评价因子筛选

据本项目的主要污染因子及评价区域内的环境现状，评价因子筛选如下：

（1）地表水环境

①现状评价因子：pH、COD、NH3-N、TP、BOD5；

②预测评价因子：COD、NH3-N。

（2）空气环境

①现状评价因子：SO2、TSP、NO2、PM10、非甲烷总烃；

②预测评价因子：SO2、烟尘、粉尘。

（3）声环境

①现状评价因子：等效连续A声级

②预测评价因子：等效连续A声级
6  环境质量现状评价

6.1大气环境质量现状监测与评价

6.1.1大气环境质量现状监测

（1）监测布点

环境空气质量监测布点为厂区内、厂区东南侧天康职工安置区、厂区西侧开发区集中安置区及厂区西北侧张庄共计四个监测点。各监测点位置及功能见表6-1和图6-1。
表6-1  大气现状监测布点一览表

	编号
	测点位置
	距厂区距离(m)
	方位

	1
	厂区内
	--
	--

	2
	天康职工安置区
	950
	东南

	3
	开发区集中安置区
	1500
	西

	4
	张庄
	750
	西北


（2）监测频次与监测方法

天长市环境保护监测站于2013年4月7日～2013年4月13日进行了环境空气质量监测，特征因子连续监测七天。并同步观测了风向、风速、气温和气压。监测期间的气象数据见表6-2。
（3）监测因子

SO2、TSP、PM10、NO2、非甲烷总烃共五个因子。

（4）监测分析方法

按原国家环保局出版的《环境监测技术规范》和《环境空气质量标准》（GB3095-1996）6.2节规定的分析方法中的有关规定进行。

（5）监测结果

大气环境质量现状监测结果见表6-3所示。。

表6-2 大气环境质量监测气象参数统计表

	日期
	温度（℃）
	气压（kPa）
	湿度(%)
	风速(m/s)
	风向

	4.7
	2:00
	6.8
	101.4
	57.6
	0.7
	西南

	
	8:00
	9.2
	101.6
	49.2
	1.2
	西南

	
	14:00
	16.5
	101.2
	27.3
	2.5
	西南

	
	20:00
	13.9
	101.1
	37.0
	2.5
	南

	4.8
	2:00
	10.4
	100.9
	57.4
	1.7
	南

	
	8:00
	13.4
	101.1
	58.2
	2.6
	南

	
	14:00
	22.4
	100.8
	33.0
	1.5
	西南

	
	20:00
	17.9
	101.3
	52.1
	4.1
	西南

	4.9
	2:00
	12.1
	101.7
	55.9
	1.3
	东

	
	8:00
	12.7
	102.1
	50.1
	2.3
	西北

	
	14:00
	15.0
	101.9
	28.0
	3.0
	西南

	
	20:00
	11.7
	102.1
	37.1
	2.9
	西北

	4.10
	2:00
	8.6
	102.1
	50.2
	0.8
	西南

	
	8:00
	10.6
	102.2
	46.4
	1.4
	西南

	
	14:00
	18.2
	101.7
	23.7
	3.1
	西

	
	20:00
	13.7
	101.8
	37.0
	3.2
	西北

	4.11
	2:00
	9.1
	101.9
	54.4
	0.7
	西南

	
	8:00
	11.3
	102.1
	50.9
	1.6
	西南

	
	14:00
	19.3
	101.6
	27.0
	4.1
	西南

	
	20:00
	17.5
	101.6
	39.7
	2.1
	西北

	4.12
	2:00
	12.9
	101.8
	41.1
	0.7
	西南

	
	8:00
	13.9
	102.0
	54.7
	1.9
	东南

	
	14:00
	23.0
	101.6
	31.2
	2.3
	西南

	
	20:00
	18.6
	101.5
	49.1
	1.2
	东南

	4.13
	2:00
	17.6
	101.2
	51.9
	2.1
	西南

	
	8:00
	19.6
	101.3
	47.3
	3.9
	西南

	
	14:00
	27.5
	100.8
	22.8
	4.6
	西南

	
	20:00
	22.8
	100.6
	32.8
	3.2
	西南


表6-3 大气环境质量现状监测结果统计表

	点 位
	项 目
	小时浓度
	日均浓度

	
	
	浓度范围

(mg/m3)
	超标率

(%)
	最大

超标倍数
	浓度范围

(mg/m3)
	超标率

(%)
	最大

超标倍数

	厂区
	SO2
	0.013~0.031
	0
	0
	0.014~0.019
	0
	0

	
	NO2
	0.019~0.039
	0
	0
	0.021~0.025
	0
	0

	
	PM10
	—
	—
	—
	0.047~0.054
	0
	0

	
	TSP
	—
	—
	—
	0.121~0.139
	0
	0

	
	非甲烷总烃
	0.61~0.92
	0
	0
	—
	0
	0

	天康职工安置区
	SO2
	0.014~0.031
	0
	0
	0.016~0.021
	0
	0

	
	NO2
	0.020~0.039
	0
	0
	0.024~0.027
	0
	0

	
	PM10
	—
	—
	—
	0.051~0.063
	0
	0

	
	TSP
	—
	—
	—
	0.123~0.148
	0
	0

	
	非甲烷总烃
	0.58~0.92
	0
	0
	—
	0
	0

	开发区集中安置区
	SO2
	0.012~0.028
	0
	0
	0.015~0.022
	0
	0

	
	NO2
	0.020~0.039
	0
	0
	0.021~0.032
	0
	0

	
	PM10
	—
	—
	—
	0.068~0.082
	—
	—

	
	TSP
	—
	—
	—
	0.144~0.173
	—
	—

	
	非甲烷总烃
	0.69~0.91
	0
	0
	—
	0
	0

	张庄
	SO2
	0.016~0.032
	0
	0
	0.022~0.025
	0
	0

	
	NO2
	0.021~0.041
	0
	0
	0.033~0.038
	0
	0

	
	PM10
	—
	—
	—
	0.075~0.089
	0
	0

	
	TSP
	—
	—
	—
	0.145~0.161
	0
	0

	
	非甲烷总烃
	0.65~0.83
	—
	—
	—
	0
	0


注：ND为未检出，ND前数值为该指标的检出下限。

6.1.2大气环境质量现状评价

（1）评价方法

评价方法采用单因子标准指数法：

   Cij
Iij= ——

   Cis
式中：Iij——i指标j测点指数；

Cij——i指标j测点实测浓度（mg/m3）；

Cis——i指标标准值（mg/m3）。

当Pi＞1时表示i污染物超标，Pi≤1时为未超标。

（2）评价标准

TSP、PM10、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃执行以色列环境空气质量标准。具体标准值详见表6-4。

表6-4  环境空气质量标准   单位：mg/m3
	污染物名称
	取值时间
	浓度限值（mg/m3）
	标准来源

	SO2
	日平均
	0.15
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

	
	小时平均
	0.50
	

	NO2
	日平均
	0.08
	

	
	小时平均
	0.20
	

	PM10
	日平均
	0.15
	

	TSP
	日平均
	0.3
	

	非甲烷总烃
	一次值
	5.0
	以色列环境空气质量标准


（3）评价结果统计与分析

对环境空气质量现状监测结果采用单因子指数进行评价，具体评价结果见下表6-5所示。

表6-5 本项目空气质量指标现状指数值

	          点位

指数
	厂区
	天康职工安置区
	开发区集中安置区
	张庄

	ISO2
	一次/日均
	0.026~0.062/

0.093~0.127
	0.028~0.062/

0.107~0.140
	0.024~0.056/

0.100~0.147
	0.032~0.064/

0.147~0.167

	INO2
	一次/日均
	0.095~0.195/

0.263~0.312
	0.100~0.195/

0.300~0.338
	0.100~0.195/

0.263~0.400
	0.105~0.205/

0.413~0.475

	IPM10
	日均
	0.313~0.36
	0.34~0.42
	0.453~0.547
	0.500~0.593

	ITSP
	日均
	0.403~0.463
	0.41~0.493
	0.480~0.577
	0.483~0.537

	I非甲烷总烃
	一次
	0.122~0.184
	0.116~0.184
	0.138~0.182
	0.13~0.166


根据上述评价结果可以看出，本项目各监测点的SO2、NO2、非甲烷总烃气体的小时浓度（或一次浓度）评价指数值均小于1。各监测点的SO2、PM10、TSP、NO2的日均浓度评价指数也小于1。因此，评价区域内的环境空气质量较好，能够满足GB3095－1996《区域环境空气质量标准》中的二级标准要求。

6.2 地表水环境质量现状监测与评价

6.2.1地表水环境质量现状监测

（1）评价范围

本项目产生的废水经预处理后排入天长市城市污水处理厂，评价范围是从城市污水处理厂排污口入川桥河上游100m至川桥河与白塔河交汇处下游5000 m，全长约为5.2km。

（2）监测断面布设
根据天长市经济开发区区域水文特征、水体功能要求和本项目废水排放去向和区域水环境保护目标，在项目受纳河流白塔河和川桥河上布设监测断面。其中川桥河上设置2个监测断面，白塔河上设置4个监测断面。具体位置见表6-6和图6-2。
表6-6     地表水环境现状监测断面一览表

	序号
	水体名称
	断面位置
	断面代号

	1
	川桥河
	天长市城市污水处理厂入川桥河上游处100m
	对照断面

	2
	
	天长市城市污水处理厂入川桥河下游100m
	消减断面

	3
	白塔河
	川桥河与白塔河交汇处上游500m
	对照断面

	4
	
	川桥河与白塔河交汇处下游500m
	消减断面

	5
	
	川桥河与白塔河交汇处下游2000m
	消减断面

	6
	
	川桥河与白塔河交汇处下游5000m
	对照断面


（3）监测时间和监测频次

地表水数据为引用2012年历史监测数据。2012年12月23日和2012年12月24日进行连续两天的现状监测，每天各监测一次。

（4）监测因子

根据本项目的工程分析和排污特征，本次地表水环境现状监测因子为：pH、COD、BOD5、氨氮、总磷共五个因子。

（5）采样分析技术要求

具体的采样及分析方法按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）执行。
（6）水质现状监测结果

本项目地表水环境质量现状监测结果见表6-7。
表6-7  地表水环境质量现状监测结果一览表   单位mg/l

	河流
	监测点位
	日期
	pH值
（无量纲）
	化学需氧量
	生化需氧量
	氨氮
	总磷

	川桥河
	污水处理厂入白塔河上游100m
	12.23
	7.96
	17.1
	3.4
	0.789
	0.219

	
	
	12.24
	7.83
	16.5
	3.3
	0.815
	0.226

	
	污水处理厂入川桥河下游100m
	12.23
	7.73
	18.2
	3.7
	0.803
	0.233

	
	
	12.24
	7.80
	18.6
	3.7
	0.813
	0.241

	白塔河
	川桥河与白塔河交汇处上游500m
	12.23
	8.24
	22.8
	4.6
	1.533
	0.251

	
	
	12.24
	8.13
	23.1
	4.6
	1.644
	0.264

	
	川桥河与白塔河交汇处下游500m
	12.23
	8.43
	21.7
	4.3
	1.333
	0.203

	
	
	12.24
	8.26
	22.3
	4.4
	1.268
	0.194

	
	川桥河与白塔河交汇处下游2000m
	12.23
	8.31
	21.9
	4.4
	1.118
	0.101

	
	
	12.24
	8.17
	20.5
	4.2
	1.102
	0.109

	
	川桥河与白塔河下游5000m
	12.23
	7.93
	18.6
	3.7
	0.869
	0.032

	
	
	12.24
	8.22
	19.3
	3.8
	0.876
	0.035


6.2.2地表水环境质量现状评价

（1）评价标准

水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体限值见表6-8。
表6-8  地表水环境质量标准值一览表   单位mg/L 

	序号
	评价因子
	Ⅳ

	1
	pH
	6～9

	2
	CODcr
	≤30mg/L

	3
	NH3-N
	≤1.5 mg/L

	4
	BOD5
	≤6 mg/L

	5
	总磷
	≤0.3 mg/L


（2）评价方法

地表水环境质量现状采用标准指数法进行评价。


[image: image2.wmf]si

j

i

j

i

C

C

S

/

,

,

=


式中：

Si,j－污染物i在监测点j的标准指数，无量纲；

Ci,j－污染物i在监测点j的浓度，mg/L；

Csi－水质参数i的地表水水质标准，mg/L；

（3）评价结果及分析

评价结果见表6-9。

表6-9  水环境现状单因子指数评价表（Sij）
	监测点位
	日期
	pH值
	CODcr
	BOD5
	氨氮
	总磷

	1#
	12.23
	0.48
	0.57
	0.57
	0.53
	0.73

	
	12.24
	0.42
	0.55
	0.55
	0.54
	0.75

	2#
	12.23
	0.37
	0.61
	0.62
	0.54
	0.78

	
	12.24
	0.40
	0.62
	0.62
	0.54
	0.80

	3#
	12.23
	0.62
	0.76
	0.77
	1.02
	0.84

	
	12.24
	0.57
	0.77
	0.77
	1.10
	0.88

	4#
	12.23
	0.72
	0.72
	0.72
	0.89
	0.68

	
	12.24
	0.63
	0.74
	0.73
	0.85
	0.65

	5#
	12.23
	0.66
	0.73
	0.73
	0.75
	0.34

	
	12.24
	0.59
	0.68
	0.70
	0.73
	0.36

	6#
	12.23
	0.47
	0.62
	0.62
	0.58
	0.11

	
	12.24
	0.61
	0.64
	0.63
	0.58
	0.12


表6-9中评价结果表明，各监测断面水质监测结果表明，各监测因子除氨氮外在各监测断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，氨氮在川桥河与白塔河交汇处上游500m处监测断面出现超标现象，最大超标倍数为0.1，分析原因是农村生活污水和面源污染所致。
6.3声环境质量现状监测与评价

6.3.1 声环境质量现状监测

（1）监测点位布设

本项目位于天长市西城开发区，项目周边200m范围内无声环境敏感点分布。本项目设备噪声值较低。本次评价在本项目厂区四周各设一个声环境现状监测点，具体位置见图6-3。
（2）测量方法

监测分昼间（6:00－22:00）和夜间（22:00－6:00）进行，每个测点在昼间和夜间各测一次。测量方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的要求进行。

（3）环境噪声现状监测结果
2013年7月26日-2013年7月27日，对项目厂址四周环境噪声进行了现状监测，测量在无雨、风力小于4级（5.5m/s）的条件下进行。具体监测结果见表6-10。

表6-10  厂界噪声监测结果一览表   单位：dB（A）

	监测点位
	日期
	东
	南
	西
	北

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	厂界外1m处
	7.26
	56.2
	46.9
	58.9
	48.7
	55.3
	45.9
	55.1
	45.4

	
	7.27
	56.8
	47.1
	59.1
	48.5
	55.9
	46.1
	54.8
	45.2


6.3.2声环境质量现状评价

（1）评价标准

本项目所在区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，即昼间为65dB（A），夜间为55dB（A）。

（2）评价方法

以等效连续A声级作为环境噪声评价量，根据噪声现状的监测结果，采用与评价标准直接对比的方法（单因子法），对厂界环境质量现状进行评价。

（3）评价结果

根据表6-10环境噪声现状监测结果，以等效连续Ａ声级为评价量，对照环境评价标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。厂区四周各监测点昼夜间都能够满足标准要求。因此，本项目所在区域声环境质量较好。
以下地下水和土壤环境现状评价数据来自于《安徽天长经济开发区总体发展规划环境影响报告书》，监测时时间为201年12月30日。

6.4地下水质量现状评价

6.4.1 地下水质量现状监测
（1）监测点位

在评价区内选择地下水水质采用井，水井深度在17~30m之间。重点评价项目区域潜水含水层地下水质量状况。监测点位见表6-11和图6-4。
表6-11 地下水质量现状监测取样点一览表

	监测点
	取样点位置

	1#
	十八集村居民饮用水井

	2#
	韩庄居民饮用水井

	3#
	重庆啤酒公司自备水井


（2）监测项目

根据本次扩区的工程特点，并结合周围地下水情况，确定本次地下水水质现状监测因子为：pH、CODMn、NH3-N、Pb、镉、砷、汞、硌、硫酸盐、总大肠菌群10个指标。

（3）采样及分析方法
采样方法按《水质·采样方案设计技术规定》（GB12997-91）、《水质采样·样品的保存和管理技术规定》（GB12997-91）。分析方法按《生活饮用水标准检验方法》（GB5750）执行。

（4）监测时间及频次

监测时间为2012年12月30日，监测频次为一次（监测结果为引用滁州市站2012年12月30日历史监测数据）。

（5）水质现状监测结果
本次水质现状监测统计结果见表6-12。
表6-12  地下水质量监测结果一览表    单位：mg/L（除PH外）

	点位
	日期
	pH
	CODMn
	NH3-N
	Pb
	镉

	1#
	12.30
	7.13
	0.8
	0.107
	≤0.02
	≤0.005

	2#
	12.30
	7.57
	1.3
	0.123
	≤0.02
	≤0.005

	3#
	12.30
	7.26
	1.0
	0.153
	≤0.02
	≤0.005

	点位
	日期
	砷
	汞
	铬
	硫酸盐
	总大肠菌群(个/L)

	1#
	12.30
	0.0003
	≤0.00005
	≤0.004
	72.9
	未检出

	2#
	12.30
	0.0003
	≤0.00005
	≤0.004
	67.7
	未检出

	3#
	12.30
	0.0003
	≤0.00005
	≤0.004
	66.9
	未检出


6.4.2 地下水环境质量评价

（1）评价标准

根据区域水环境功能区划要求以及天长市环保局的环境评价执行标准确认函，本次地下水环境评价中，评价区内的地下水质量评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准，具体值见表6-13。
表6-13   地下水质量标准限值一览表   单位：mg/L（除pH外）

	项目
	pH
	CODMn
	NH3-N
	Pb
	汞
	砷
	镉
	铬
	硫酸盐
	总大肠菌群（个/L）

	Ⅲ类标准
	6.5~8.5
	3.0
	0.2
	0.05
	0.001
	0.05
	0.01
	0.05
	250
	3


（2）评价方法

采用单因子标准指数法

① 各评价因子（除pH值）的标准指数计算公式：

       [image: image3.wmf]oi

i

i

C

C

S

=


式中：Si为第i项评价因子的单因子标准指数；

Ci为第i项评价因子的实测浓度值，mg/L；

Coi为第i项评价因子的环境质量标准值，mg/L。

② pH值的标准指数用下式计算：

[image: image4.wmf])

0

.

7

(

0

.

7

0

.

7

,

£

-

-

=

j

sd

j

j

pH

pH

pH

pH

S


[image: image5.wmf])

0

.

7

(

0

.

7

0

.

7

,

>

-

-

=

j

su

j

j

pH

pH

pH

pH

S


式中：SpH，j为第j点的pH值标准指数；

      pHsd为水质标准中pH值的下限；

      pHsu为水质标准中pH值的上限；

pHj为第j点的pH值实测值。

评价因子的标准指数小于等于1，则符合地下水质的标准要求；评价因子的标准指数大于1，则为超标。

（3）评价结果

采用单因子标准指数对地下水监测数据进行分析。结果见表6-14。
表6-14   地下水质量评价结果一览表

	监测点位
	日期
	pH
	CODMn
	NH3-N
	Pb
	汞
	砷
	镉
	铬
	硫酸盐
	总大肠菌群

	1#
	12.30
	0.09 
	0.27 
	0.54 
	0.20 
	0.25 
	0.01 
	0.25 
	0.04 
	0.29 
	未检出

	2#
	12.30
	0.38 
	0.43 
	0.62 
	0.20 
	0.25 
	0.01 
	0.25 
	0.04 
	0.27 
	未检出

	3#
	12.30
	0.17 
	0.33 
	0.77 
	0.20 
	0.25 
	0.01 
	0.25 
	0.04 
	0.27 
	未检出


由表6-14计算结果得知，评价区域地下水质量各监测点中各监测因子都未有超标，说明评价区域地下水质量较好，能够满足《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)III类标准要求。
6.5 土壤环境质量现状评价
6.5.1 土壤环境质量现状监测
（1）土壤监测点布设

本次项目监测分别在安置区、开发区管委会设立2个监测点位，具体见图6-15。

（2）监测因子
土壤调查以地表下0.50m的土样为调查对象。调查内容以《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)的各项指标为基础，结合本地区的实际情况有所选择，选择pH、铜（Cu）、锌（Zn）、镉（Cd）、铅（Pb）、铬（Cr）、汞（Hg）和砷（As）共8项作为土壤环境质量现状监测指标。

（3）监测时间与频率

2012年12月30日取样一次（监测结果为引用滁州市站2012年12月30日历史监测数据）。
（4）样品分析方法

土壤样品分析方法参照国家环保局的《环境监测分析方法》、《土壤元素的近代分析方法》(中国环境监测总站编)的有关要求进行。各中重金属的检测方法见表6-16所示。

表6-16  土壤监测项目及分析方法

	分析项目
	分析方法
	方法来源

	pH
	玻璃电极法
	GB6920-1986

	铅
	火焰原子吸收法
	GB/T17141-1997

	铜
	火焰原子吸收法
	GB/T17138-1997

	汞
	原子荧光光度法
	GB/T22105.1-2008

	砷
	原子荧光光度法
	GB/T22105.2-2008

	镉
	火焰原子吸收法
	GB/T17141-1997

	铬
	火焰原子吸收法
	HJ491-2009

	锌
	火焰原子吸收法
	GB/T17138-1997


（5）土壤调查监测结果

土壤样品的调查监测值见表6-17。
表6－17  土壤调查监测结果   单位：(mg/kg，pH除外)
	监测点位
	pH
	铜
	锌
	镉
	铅
	铬
	汞
	砷

	1#
	7.12
	20.1
	29.5
	≤0.005
	17.7
	70.6
	0.10
	6.3

	2#
	7.20
	18.9
	23.4
	≤0.005
	16.5
	68.4
	0.09
	5.7


6.5.2 土壤环境质量现状评价

（1）土壤环境质量评价标准

评价标准采用《土壤环境质量标准》（GB15618－1995）二级标准，具体限值见表6-18。

表6-18  土壤环境质量标准限值   单位：(mg/kg，pH除外)
	项目
	GB15618－1995《土壤环境质量标准》二级标准

	pH
	＜6.5
	6.5～7.5
	＞7.5

	Zn
	200
	250
	300

	Cu
	50
	100
	100

	As
	30
	25
	20

	Cd
	0.30
	0.30
	0.60

	Pb
	250
	300
	350

	Hg
	0.3
	0.5
	1.0

	Cr
	250
	300
	350


（2）评价方法

土壤环境质量评价方法仍采用单项指数法。

（3）评价结果
土壤环境质量现状评价结果见表6-19。
表6-19  土壤环境质量现状评价结果

	监测点位
	铜
	锌
	镉
	铅
	铬
	汞
	砷

	1#
	0.20
	0.12
	0.01
	0.06
	0.24
	0.20
	0.25

	2#
	0.19
	0.09
	0.01
	0.06
	0.23
	0.18
	0.23


从上表可以看出，监测区域土壤中铜（Cu）、锌（Zn）、镉（Cd）、铅（Pb）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）等重金属均在《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准允许的范围之内，说明评价区域内土壤环境质量本底值较好。
7   环境影响预测评价

7.1大气环境影响预测与评价

7.1.1污染气象特征分析

1、气象特征

天长市地处亚热带北部，属北亚热带湿润季风气候，阳光充足，气候温和，雨量适中，四季分明。常年平均气温为14.8℃，年平均气压1012.5Kpa，年平均降水量1041.1mm，其中46%集中在6、7、8三个月。年蒸发量1397.4mm，常年无霜期219.3天，常年主导风向为东南风，次主导风向为东风，平均风速3.5m/s。

天长市风向因受季风控制，有明显的季节性变化。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风和东风，三者共占全年风向频率28.47%，年平均静风率为9.87%。具体各风向全年出现频率见表7-1。

表7-1  天长市风向频率统计结果表

	季节

风向          频率
	冬
	春
	夏
	秋
	全年

	N
	5.79
	4.00
	3.64
	4.41
	4.46

	NNE
	5.68
	5.35
	9.43
	7.26
	6.93

	NE
	6.00
	6.90
	7.19
	6.63
	6.68

	ENE
	9.51
	8.61
	9.53
	9.99
	9.41

	E
	10.95
	8.20
	8.11
	8.38
	8.91

	ESE
	9.66
	8.97
	12.89
	9.08
	10.15

	SE
	8.53
	6.60
	11.29
	7.26
	8.42

	SSE
	2.79
	5.07
	7.95
	3.99
	4.95

	S
	3.58
	3.73
	5.07
	4.46
	4.21

	SSW
	5.15
	4.75
	3.40
	3.54
	4.21

	SW
	4.01
	4.86
	3.81
	5.16
	4.46

	WSW
	3.46
	3.35
	2.7
	3.37
	3.22

	W
	3.63
	3.27
	3.04
	3.94
	3.47

	WNW
	3.45
	2.37
	2.83
	3.23
	2.97

	NW
	3.34
	5.14
	2.66
	2.74
	3.47

	NNW
	4.45
	4.83
	3.88
	3.68
	4.21

	C
	10.02
	14.00
	2.58
	12.88
	9.87


[image: image6.emf]0

5

10

15

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

     [image: image7.emf]0

5

10

15

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

  

              春季C=14                               夏季C=2.58

[image: image8.emf]0

5

10

15

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

         [image: image9.emf]0

5

10

15

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW


            秋季C=12.88                               冬季C=10.02

[image: image10.emf]0

5

10

15

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW


全年C=9.87

图7-1  天长市风向频率统计图

从表7-1和图7-1可以看出，天长市风向因受季风控制，有明显的季节性变化。全年主导风向为ESE，频率为10.15％，次主导风向为ENE和E，频率分别为9.41％和8.91，三者共占全年风向频率28.47%。就各季而言，春季主导方位为ESE，次主导方位ENE；夏季主导方位为ESE，次主导方位SE；秋季主导方位也为ENE，次主导方位ESE；冬季主导方位也为E，次主导方位ENE。从图7-1还可以看出，静风占有一定的比例，静风频率为9.87％。

天长市全年及四季的平均气温详见表7-2。

表7-2  天长市全年及四季平均气温表

	季节
	春
	夏
	秋
	冬
	全年

	平均气温(℃)
	14.8
	27.7
	15.4
	1.3
	14.8


7.1.2 大气环境影响分析

（1）预测因子

根据环境影响因子识别，选定NO2、SO2、烟尘和粉尘为大气污染物预测评价因子，炮制过程烟气经过水膜除尘装置，由15m高排气筒排放，燃气锅炉烟气由10m高排气筒排放，车间内粉尘通过过滤系统过滤后排放，呈无组织方式排放，为厂界无组织监控预测评价因子和卫生防护距离计算因子。

（2）预测范围

根据本项目废气污染物排放特征以及本项目排气筒高度，确定本次大气环境影响评价范围为以项目厂址为中心，半径为2.5km的圆形区域。
（3）预测源强

①炮制烟气污染物预测源强

根据工程分析，拟建项目在炮制过程产生的烟气污染物源强见表7-3。

表7-3  炮制过程烟气污染物排放量源强一览表

	预测因子
	烟气量（m3/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h)
	烟囱高度(m)
	烟囱直径(m)
	出口温度(℃)

	SO2
	1200
	113.3
	0.136
	15
	0.2
	40

	烟尘
	
	39.06
	0.047
	
	
	


    ②燃气锅炉烟气污染物排放源强

   拟建项目采用的燃气锅炉排放的污染物源强见表7-4。

 表7-4  燃气锅炉烟气污染物排放源强一览表

	预测因子
	烟气量（m3/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h)
	烟囱高度(m)
	烟囱直径(m)
	出口温度(℃)

	NO2
	1300
	185
	0.240
	10
	0.2
	60

	SO2
	
	61
	0.079
	
	
	

	烟尘
	
	28
	0.036
	
	
	


（4）大气环境预测结果

根据上述源强，采用大气预测估算模式（Screen3System）进行预测，预测结果见表7-5和表7-6。

表7-5 炮制过程烟气污染物环境影响估算模式计算结果一览表
	下风向距离（m）
	SO2
	烟尘

	
	下风向预测浓度（mg/m3）
	浓度占标率（%）
	下风向预测浓度（mg/m3）
	浓度占标率（%）

	50
	0.01371
	2.74
	0.00475
	1.58

	100
	0.01626
	3.25
	0.00563
	1.88

	200
	0.00968
	1.94
	0.00336
	1.12

	300
	0.00801
	1.60
	0.00278
	0.93

	400
	0.00641
	1.28
	0.00222
	0.74

	500
	0.00503
	1.01
	0.00174
	0.58

	600
	0.00401
	0.80
	0.00139
	0.46

	700
	0.00328
	0.66
	0.00114
	0.38

	800
	0.00274
	0.55
	0.00095
	0.32

	900
	0.00233
	0.47
	0.00081
	0.27

	1000
	0.00201
	0.40
	0.00070
	0.23

	1100
	0.00176
	0.35
	0.00061
	0.20

	1200
	0.00156
	0.31
	0.00054
	0.18

	1300
	0.00140
	0.28
	0.00048
	0.16

	1400
	0.00126
	0.25
	0.00044
	0.15

	1500
	0.00115
	0.23
	0.00040
	0.13

	1600
	0.00105
	0.21
	0.00036
	0.12

	1700
	0.00096
	0.19
	0.00033
	0.11

	1800
	0.00089
	0.18
	0.00031
	0.10

	1900
	0.00083
	0.17
	0.00029
	0.10

	2000
	0.00077
	0.15
	0.00027
	0.09

	2100
	0.00073
	0.15
	0.00025
	0.08

	2200
	0.00068
	0.14
	0.00024
	0.08

	2300
	0.00064
	0.13
	0.00022
	0.07

	2400
	0.00061
	0.12
	0.00021
	0.07

	2500
	0.00058
	0.12
	0.00020
	0.07

	Max浓度及距离D10%
	0.0173
	3.46（74m）
	0.0060
	2.0（74m）


表7-6 燃气锅炉烟气污染物环境影响估算模式计算结果一览表
	下风向距离（m）
	NO2
	SO2
	烟尘

	
	下风向预测浓度（mg/m3）
	浓度占标率（%）
	下风向预测浓度（mg/m3）
	浓度占标率（%）
	下风向预测浓度（mg/m3）
	浓度占标率（%）

	50
	0.02228
	9.28
	0.01571
	3.14
	0.00714
	2.38

	100
	0.02290
	9.54
	0.01524
	3.05
	0.00693
	2.31

	200
	0.01517
	6.32
	0.00687
	1.37
	0.00312
	1.04

	300
	0.01293
	5.39
	0.00589
	1.18
	0.00268
	0.89

	400
	0.01050
	4.37
	0.00451
	0.90
	0.00205
	0.68

	500
	0.00831
	3.46
	0.00346
	0.69
	0.00157
	0.52

	600
	0.00668
	2.78
	0.00273
	0.55
	0.00124
	0.41

	700
	0.00547
	2.28
	0.00222
	0.44
	0.00101
	0.34

	800
	0.00458
	1.91
	0.00184
	0.37
	0.00084
	0.28

	900
	0.00391
	1.63
	0.00156
	0.31
	0.00071
	0.24

	1000
	0.00338
	1.41
	0.00134
	0.27
	0.00061
	0.20

	1100
	0.00296
	1.24
	0.00117
	0.23
	0.00053
	0.18

	1200
	0.00263
	1.10
	0.00104
	0.21
	0.00047
	0.16

	1300
	0.00236
	0.98
	0.00093
	0.19
	0.00042
	0.14

	1400
	0.00213
	0.89
	0.00084
	0.17
	0.00038
	0.13

	1500
	0.00194
	0.81
	0.00076
	0.15
	0.00035
	0.12

	1600
	0.00177
	0.74
	0.00069
	0.14
	0.00032
	0.11

	1700
	0.00163
	0.68
	0.00064
	0.13
	0.00029
	0.10

	1800
	0.00151
	0.63
	0.00059
	0.12
	0.00027
	0.09

	1900
	0.00140
	0.59
	0.00055
	0.11
	0.00025
	0.08

	2000
	0.00131
	0.55
	0.00051
	0.10
	0.00023
	0.08

	2100
	0.00123
	0.51
	0.00048
	0.10
	0.00022
	0.07

	2200
	0.00116
	0.48
	0.00045
	0.09
	0.00020
	0.07

	2300
	0.00109
	0.45
	0.00042
	0.08
	0.00019
	0.06

	2400
	0.00103
	0.43
	0.00040
	0.08
	0.00018
	0.06

	2500
	0.00098
	0.41
	0.00038
	0.08
	0.00017
	0.06

	Max浓度及距离D10%
	0.02294
	9.56

（59m）
	0.0166
	3.32（59m）
	0.0076
	2.5（59m）


根据估算模式计算结果，NO2、SO2、烟尘在下风向最大浓度分别为0.02294mg/m3、0.0076 mg/m3，占标率为9.56%、3.46%和2.5%，污染物最大落地浓度在下风向59m和74m。。
上述预测结果表明，拟建工程建设后，废气对区域大气环境影响较小，各废气的最大浓度的占标率都小于10%。因此，拟建项目产生的工艺废气对区域大气环境影响较小，不改变现有大气环境功能状况。

7.1.4厂界监控点达标预测

（1）无组织废气排放源强

根据本项目无组织排放的主要污染物量和所在生产的单元的大小，无组织排放的源强见表7-7。
表7-7   本项目无组织排放的污染物源强一览表

	产生位置
	污染物
	排放量（kg/h）
	面源大小

	生产车间
	粉尘
	0.054
	20m×67m


（2）厂界浓度达标预测

以生产车间为单元，利用面源预测公式进行预测计算厂界监控点的达标排放情况，具体见表7－8。
表7－8   厂界无组织监控点粉尘的预测结果   单位mg/m3
	项  目
	厂界监控点浓度值  （厂界外1m）
	执行GB16297－1996标准值

	
	西厂界
	北厂界
	南厂界
	东厂界
	

	粉尘浓度预测结果
	0.0011
	0.0001
	0.0024
	0.0027
	1.0


从上表可以看出，拟建工程的粉尘厂界浓度的预测结果中，东、南、西、北厂界的预测浓度分别为0.0027mg/m3、0.0024mg/m3、0.0011mg/m3和0.0001mg/m3。均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中颗粒物的周界监控点的浓度值。

7.1.5大气环境防护距离

①计算结果确定

拟建项目的大气环境防护距离计算公式如下:

Qc/Cm = (BLc +0.25r2) 0.50LD/A

式中：Cm－标准浓度限值，mg/Nm3；

L－工业企业所需大气环境防护距离，m；

R－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D－大气环境防护距离计算系数，无因次，根据所在地5年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取；

Qc－工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。

计算参数的选取：

根据本项目的工艺、物料衡算以及排放特征污染物，选择中药材炮制车间车间内产生粉尘，其排放量约为80kg/a，根据源强和区域环境空气执行标准等，所确定的计算参数具体见表7-9。
表7-9  拟建项目大气环境防护距离的计算参数

	参  数
	Cm（mg/m3）
	Qc(kg/h)
	A
	B
	C
	D
	r(m)

	粉尘
	0.3
	0.054
	470
	0.021
	1.85
	0.84
	20.7


由上述参数，采用试算法，得：L=12。
根据该计算结果，按照导则要求，拟建项目的卫生防护距离定为50m。即50m范围内不得建设居民区，现状中，车间外围50m范围无环境敏感点。拟建项目卫生防护距离包络图见图7-2

7.2地表水环境影响预测评价

7.2.1本项目排水途径

本项目的废水经厂区内污水管网输送至厂区内拟建的污水处理站处理达标后排入天长市污水处理厂，然后排入川桥河，进入白塔河。

7.2.2预测因子

根据白塔河的水环境状况，以及本项目外排水污染特征，确定COD、NH3-N为本次地表水环境影响预测评价因子。

7.2.3 预测范围

本次评价预测范围为本项目天长市污水处理厂排污口上游100m至下游白塔河与川桥河交汇处5000m处，长约5.1km。

7.2.3预测时段

针对本次地表水评价等级为三级，预测河水自净能力最小时期即枯水期时段。

7.2.4预测模型

选取非持久性污染物一维水质模型进行预测，其模式为

[image: image11.wmf])

86400

exp(

1

0

u

X

k

C

C

-

=


式中：

        C－下游某断面污染物平均浓度，mg/L；

        C0－初始断面污染物浓度，mg/L；

        u－河水平均流速，m/s；

        X－排放口至预测点距离，m；

        K1－衰减系数，1/d。

其中： 
[image: image12.wmf])

/(

)

(

0

h

p

h

h

p

p

Q

Q

Q

C

Q

C

C

+

+

=


式中：

     Cp－污水中污染物浓度，mg/L；

     Ch－上游来水中污染物浓度，mg/L；

     Qp----污水流量，m3/s；

     Qp----上游来水流量，m3/s；

7.2.5水文参数和扩散参数的确定

（1）水文参数

由于建设项目地表水环境影响评级等级为三级，根据导则要求，主要预测枯水期建设项目的废水对地表水环境的影响，取保证率为90%，则在枯水期白塔河的流量为0.26m3/s，流速为0.024m/s。

②K值的确定

根据天长经济开发区规划环评报告中所采用K的值，白塔河中COD的K值为0.15d-1，NH3－N的K值为0.10d-1，地表水系的各参数见表7－10。

表7－10 拟建项目所在区域地表水系参数

	白塔河   河流参数

	流量
	流速
	COD  K值
	NH3-N  K值

	0.26m3/s
	0.024m/s
	0.15d-1
	0.10d-1


（6）污染源强的确定

由工程分析可知，拟建项目所产生废水经过厂区自建的污水处理站处理达标后排入市政污水管网，进入天长市城市污水处理厂，处理达标后排入川桥河，后入白塔河。拟建项目距离城市污水处理厂约为1.5km，本项目的排水在污水处理厂的收水范围之内。本评价按天长市污水处理厂处理达标后排放浓度限值进行预测计算。拟建项目水环境污染源强见表7－11。

表7－11 地表水环境预测源强一览表

	废水经处理后排水

	水量
	COD
	NH3-N

	42.4m3/d
	50mg/l
	8 mg/l


9.1.7地表水环境影响评价

（1）COD浓度预测

根据上述预测模式、源强和相应的预测参数，枯水期保证率在90％下，COD预测结果见表7－12，氨氮浓度预测结果见表7－13。
表7－12  COD浓度预测值一览表    单位：mg/L

	预测断面
	距离排污口（m）
	背景浓度
	预测浓度
	贡献值

	4#
	500
	22
	22.14
	＋0.14

	5#
	2000
	21.2
	21.28
	＋0.08

	6#
	5000
	18.95
	18.99
	＋0.04


（2）NH3-N浓度预测

表7－13  NH3-N浓度预测值一览表    单位：mg/L

	预测断面
	距离排污口（m）
	背景浓度
	预测浓度
	贡献值

	4#
	500
	1.300
	1.319
	＋0.019

	5#
	2000
	1.110
	1.119
	＋0.009

	6#
	5000
	0.873
	0.88
	＋0.007


从上述预测结果可以看出，拟建项目废水排入地表水系后，COD浓度增加的值在0.04mg/L～0.14mg/L之间，增加量较小，不改变现有水体环境功能现状。NH3-N浓度增加量为0.007mg/L～0.019mg/L，增加量较小，不影响水体现有功能。
综上分析，拟建项目建设对地表水环境影响较小，不改变水体的环境功能现状。

7.2.8水环境影响分析

根据上述预测结果表明，拟建项目废水处理达标后，排入地表水体，对白塔河水环境影响较小，不会改变其现有的水体功能。

同时根据对白塔河的水生生物调查资料的结果表明，该河段无国家珍稀、珍贵的水生生物保护物种，因此，拟建项目的排水涉及不到对需要保护的水生生物物种的影响。

另外，根据现场调查，项目废水入白塔河下游无城市饮用水水源地，在高邮湖内设有天长市饮用水取水口，在距离在15km以上，且不在白塔河入高邮湖口附近，因此，本项目排水对下游饮用水取水口不会产生影响。

7.3声环境影响预测评价

声环境影响预测以等效连续A声级为评价量，依照GB3096－2008《声环境质量标准》中的2类标准与GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准进行声学环境质量现状评价。

7.3.1预测方法和预测模型

根据本项目设备噪声源的特征和周围环境的特点，视设备声源为点声源，声场为半自由声场，采用A声级预测法。依据HJ/T2.4—1995《环境影响评价技术导则－声环境》中的数学模型，选用无指向性点声源几何发散衰减模式：

[image: image13.wmf]()

20lg()8

ArWA

LLr

=--


式中：LA( r ) －距噪声源r米预测点的A声级，dB（A）；

LWA －点声源的A声级，dB（A）；

r －点声源到预测点的距离，m。
7.3.2设备噪声源强

本项目主要噪声设备主要切药机、炒药机、粉碎机、摇摆式颗粒机、真空均质乳化锅、外循环蒸发器、磨刀机、制袋机、罐封机组、炼药机、中央空调配套设备以及各类泵类等。主要噪声设备产生的噪声源强见表7－14。
表7－14 主要噪声治理措施及治理效果一览表    单位：dB（A）

	序号
	噪声污染源
	声级值

[dB(A)]
	治理措施
	隔声量

[dB(A)]
	排放源强[dB(A)]

	1
	切药机
	75～85
	厂房隔声
	～35
	60～70

	2
	炒药机
	70～85
	厂房隔声
	～30
	60～70

	3
	粉碎机
	70～80
	厂房隔声
	～30
	60～90

	4
	摇摆式颗粒机
	70～80
	厂房隔声
	～25
	65～85

	5
	真空均质乳化锅
	80～85
	厂房隔声
	～15
	65～70

	6
	外循环蒸发器
	75～85
	厂房隔声
	～25
	60～70

	7
	磨刀机
	75～80
	厂房隔声
	～25
	60～70

	8
	制袋机
	70～80
	厂房隔声
	～25
	55～65

	9
	罐封机组
	70～85
	独立基础、隔声门窗
	～10
	80～85

	10
	炼药机
	70～75
	独立基础、隔声门窗
	～15
	75～80

	11
	泵
	80～90
	独立基础、隔声门窗
	～10
	70～80

	
	中央空调配套设备
	80～90
	
	
	


本项目的高噪声源主要在生产车间内，由于设备平面布置范围相对集中，因此预测中将各声源叠加简化成为点声源，利用预测模式计算出在各厂界预测点的声级，再与现状噪声声级进行叠加以获得声环境预测声级。

设N个分别为L1、L2……Ln分贝的声音，合成声音的分贝数L合计算公式为

          L合＝10lg(10 L1/10+10 L2/10+……+10Ln/10)

7.3.3预测结果

由于，本项目夜间不生产，声环境预测仅仅为昼间，厂界噪声环境影响预测结果见表7－15。噪声预测等值线图见图7-3。
表7－15   噪声环境影响预测结果     单位：[dB(A)]
	点位

编号
	点位

名称
	功能特点
	昼间
	夜间

	
	
	
	预测值
	背景值
	预测值
	背景值

	1
	东侧
	厂界
	48.6
	56.5
	－
	47

	2
	南侧
	厂界
	45.3
	59
	－
	48.6

	3
	西侧
	厂界
	44.8
	55.6
	－
	46

	4
	北侧
	厂界
	44.1
	55.5
	－
	45.3


从表7－15预测结果可知，本项目运行过程中产生的各类噪声通过利用有效的降噪措施后对厂界声环境影响较小，根据预测结果，厂界东、南、西、北等厂界昼间噪声预测结果值分别48.6dB(A)、45.3dB(A)、44.8dB(A)和44.1dB(A))，均未超过GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准值，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。
7.4固体废物处置环境影响分析

7.4.1固体废物的来源和处理处置

（1）废渣的来源

原料分拣过程中产生废药材（杂材）

生产过程产生的废药渣及过滤杂质
炮制燃煤产生的煤渣

·污水处理系统产生的污泥

·废包装物及生活垃圾等

（2）固废数量及属性

根据本项目的工程分析，本项目产生的固体废物量及属性、处理处置见表7-16。

表7－16    固体废物的产生及处理处置情况一览表
	来源
	编号
	固废名称
	产生量(t/a)
	属性
	处理处置情况

	颗粒制剂生产过程中产生废渣
	S1-1
	废药材
	0.056
	一般废物
	供给附近农民做生活燃料

	
	S1-2
	废药材
	0.54
	一般废物
	供给附近农民做生活燃料

	
	S2-1
	过滤药渣
	0.060
	一般废物
	供给附近农民做沼气原料

	
	S2-2
	过滤药渣
	0.586
	一般废物
	供给附近农民做沼气原料

	苏杏二陈糖浆
	S1-3
	苏杏二陈糖原料杂质
	0.3
	一般废物
	供给附近农民做生活燃料

	
	S2-3
	过滤药渣
	0.6
	一般废物
	供给附近农民做沼气原料

	
	S3
	过滤药渣
	0.216
	一般废物
	供给附近农民做生活燃料

	尿素乳膏
	S4
	过滤药渣
	0.012
	一般废物
	供给附近农民做沼气原料

	复方薄荷苯酚酊
	S5
	过滤药渣
	0.02
	一般废物
	供给附近农民做沼气原料

	切制中药材
	S6-1
	废药材
	2
	一般废物
	供给附近农民做生活燃料

	炮制中药材
	S6-2
	废药材
	2.1
	一般废物
	供给附近农民做生活燃料

	
	S7
	杂质
	2.9
	一般废物
	供给附近农民做生活燃料

	
	S8
	废药材
	5
	一般废物
	供给附近农民做生活燃料

	废包装材料
	－
	废包装袋
	0.5
	一般废物
	市政统一清运

	炮制煤渣
	－
	炉渣
	1.5
	一般废物
	供给附近农民做农肥

	生活区
	－
	生活垃圾
	4
	一般废物
	市政统一清运

	废水处理站
	－
	污泥
	7.5
	一般废物
	卫生填埋或用作农肥

	合计
	
	
	27.89
	
	


7.4.2固体废物的处理处置及其环境影响分析

（1）生产废渣的处置

产品生产过程中将产生一定量的原药材和过滤药渣。原药材主要为原药清洗过程产生的固废，过滤药渣是在过滤工序中产生，集中收集，废药材可以作为燃料，过滤药渣可作为沼气原料等。
（2）燃煤灰渣处理处置

本项目的锅炉使用的煤炭燃烧后产生的煤渣出售后，进行综合利用。
（3）生活垃圾的处理处置

本项目产生的生活垃圾通过袋装化收集至垃圾处理场进行处理处置。在处理方法的选择上应体现无害化、减量化、资源化的原则。

（4）污水处理站污泥的处置

污水处理站的SBR反应池在运行中产生的剩余污泥排入污泥干化池，经过滤后，脱水干化的污泥外运至卫生填埋场填埋。

根据上述固体废物处理处置措施，本项目产生的固体废物对环境影响较小，但在厂区内必须做好各类固体废物的暂存措施，废药渣应用桶装，不得露天堆放并应设立单独的储存库房。其它固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）中的有关要求进行储存和处置。
7.5地下水环境影响预测评价
7.5.1评价区地质条件
（一）地形地貌

1、地形

评价区地形平坦，地形总体趋势为西南高东北低，地面高程一般在6.5～25m。

2、地貌

评价区位于沿江丘陵平原东北部，区域地貌按地貌形态划分为平原和丘陵，平原区微地貌类型为河谷平原、波状平原，丘陵区微地貌类型为低丘。评价区内微地貌类型为河谷平原和波状平原。评价区域地貌图见图7-4。

[image: image14.jpg]



图7-4   评价区区域地貌及第四系地质图
1、河谷平原2、波状平原3、低丘  4、基岩出露区  5、第四系全新统芜湖组
6、第四系上更新统下蜀组  7、地貌界线8、等高线及高程值(m) 

①河谷平原（Ⅰ1）：该地貌类型区域地面标高5～20m，相对高差小于10m，由第四系全新统冲积物组成，分布于评价区中部及北部，岩性主要为粘土、粉砂。

②波状平原（Ⅰ2）：地面标高20～50m，相对高差10～20m，由第四系上更新统坡积、冲洪积物组成，分布于评价区东部及西部，岩性主要为粘土、粉砂、细砂。

③低丘（Ⅱ1）：地面标高大于45m，分布在区域内川桥水库附近，主要岩性为泥质粉砂岩、粉砂岩、泥岩、砾岩。
（二）地质条件
1、地层
（1）区域地层m
区域地层属华南地层大区扬子地层区下扬子地层分区，发育有晚元古代震旦纪、新生代古近纪、新近纪和第四纪地层（图7-5、表7-17）。
[image: image15.jpg]



图7-5   评价区基岩地质图
1、古近系始新统张山集组  2、震旦系上统灯影组3、晚侏罗系石英闪长岩4、地质界线
5、松散层等厚线(m)  6、地质构造 7、断层  8、基岩出露界线
表7-17   评价区域地层简表
	界
	系
	统
	地层名称
	代号
	厚度（m）
	主要岩性

	新

生

界
	第四系
	全新统
	芜湖组
	Q4w
	2-15
	粘土、粉质砂土、粉砂

	
	
	上更新统
	下蜀组
	Q3x
	5-30
	粘土、粉砂、细砂、粗砂

	
	
	中下更新统
	
	Q1-2
	15－40
	粘土、细砂、含砾中粗砂

	
	新近系
	上新统
	桂五组
	N2g
	17-212
	玄武岩、玄武岩夹砂砾石层、含砾粗砂砂砾石层、粘土

	
	古近系
	始新统
	张山集组
	E2z
	356-938
	泥质粉砂岩、粉砂岩、泥岩、砾岩

	上元
古界
	震旦系
	上统
	灯影组
	Z2dn
	346-561
	白云岩夹千枚岩、顶部硅质岩


（2）评价区地层

评价区内上覆150～250m厚的松散地层，呈东北厚西南薄的趋势，其下基岩为泥质粉砂岩。第四系地层自下而上简述如下：

①中下更新统（Q1－2）

岩性为灰白色粘土，硬塑，有光泽，干强度及韧性高，Fe、Mn质侵染，见有少量Ca质结核，厚度10～18m，底部见含砾中粗砂，粒径5～10mm,含量5%左右。

②上更新统下蜀组（Q3q）

层厚8～15m，上部为粉细砂，厚度均匀，下部岩性为棕黄色粘土，硬塑，有光泽，干强度及韧性高，见铁锰质侵染。

③全新统芜湖组（Q4f）

总厚度15-28m，岩性为粉质粘土，可塑，土质均匀，局部地段夹薄层粉细砂。

2、地质构造

评价区区域大地构造单元上属扬子准地台下扬子台坳的一部分，地质构造主要是燕山期地壳运动以来生成的天长隆起带，褶皱微弱，规模小，多成短轴背斜和向斜，大的背斜主要为冶山复式背斜(区外)。

（1）隆起

天长隆起带[1]位于杨村断层（F4）西侧，呈北东弧形分布，长50km，宽15km。隆起带主要由上元古代～古生代地层组成，最高处在郑集露出地面。评价区位于该隆起带东北部。

（2）断层

区内发育2条断层构造F5、F6，区内主要断层特征见表7-18。

表7-18   评价区域断层一览表
	名称编号
	产状
	区内长度(km)
	主要特征
	强烈活动期
	断层性质

	F1
	走向NE
	5.4
	切割下第三系、白垩系，为逆断层
	
	张性

	F2
	走向NE
	9.9
	切割下第三系、白垩系，为逆断层
	
	张性

	F3
	走向NE
	9.3
	切割下第三系、白垩系，为逆断层
	
	张扭性

	杨村断层
（F4）
	走向NE

倾向NW
	25.1
	为天长隆起带和金湖—来安凹陷的分界断层，切割地层∈-N，该断层起始于早寒武世，早奥陶世已趋消亡，至燕山期及喜马拉雅期断层再次活动，伴随有喜山期辉绿岩脉的侵入。
	燕山期
喜马拉雅期
	张扭性

	东新街断层（F5）
	走向NE

倾向NW
	33.2
	该断层控制了中生代和新生代凹陷的边界、断距达千余米，同时岩脉活动受其明显控制。为钻探证实。
	燕山期
喜马拉雅期
	张扭性

	铜城断层（F6）
	走向近S

倾向NW
	16.2
	为数条断层组成的断层带，切割地层K-N、沿断层有小规模多期岩浆活动，为钻探证实。
	燕山晚期
喜马拉雅早期
	张扭性

	仁和断层（F7）
	走向NW

倾向NE

10~80°
	20
	为北东向断层伴生断层、切断北东向断层，至晚第三纪仍有活动，为遥感解译，物探证实的断层。
	喜马拉雅期
	张扭性

	小街断层（F8）
	走向近S

倾向NE
	16.5
	为控制天长隆起带和菱塘湖低凸起的分界断层，为钻探证实。
	燕山期
	张性


3、岩浆岩

区域岩浆岩属于同一岩浆岩侵入体，岩性单一，主要岩性为花岗闪长岩，岩石由花岗、长石、角闪石和黑云母组成，岩体与围岩接触普遍产生钾长石化，矽卡岩化，形成矽卡岩型铁矿和铜硼矿化，形成于1.16亿年前，呈北东向延伸的椭圆形岩株，大部分隐伏于地下，评价区位于岩浆岩侵入体的北部。

4、地震效应

受新构造运动的影响，场地位于扬子准地台、下扬子台坳北缘。据史料记载，自宋咸丰二年（公元999年）以来，本区未发生过大的地震，临近江苏省陆上发生的地震震级最大的亦仅为6级（震中烈度为Ⅶ度，1624年，扬州），但1668年山东郯城—苔县(位于郯庐断裂带上，该断裂带距离场地以西约80km处，至今仍有活动)间发生的8.5级强烈地震对天长曾有影响。

据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，场地区域地震峰值加速度为0.05g，地震基本烈度为Ⅵ度（图7-6）。

[image: image16.jpg]L4 Pl RN G BERCRIPE( 2001 ) ) )
H RS BE 5 X 5 b AR AR BN TR

MBI} < 005 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 >040

HRIATIBEE <V Vi Vi VI L I >N





图7-6  地震动峰值加速度区域图
（三）区域水文地质条件

1、地下水类型与含水层的划分

根据含水层的赋存条件、水力性质及地层岩性组合特征，区域地下水类型可分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水、碳酸盐岩岩溶水和基岩裂隙水。评价区地下水类型主要为松散岩类孔隙水和碎屑岩类孔隙裂隙水（图7-7）：

[image: image17.jpg]v [ae]r [ ]

B 2 V2 N+ [~
‘Egz ‘ 9 ‘Jsao 10 ‘szn 1 A/" 12 |\A;’]| 13 ‘ A 14
E3-5 XK 3o mE
L, HABCHISTLEUK (B3FH K E<100n%/d) 2, WEETLREBK (st ik E100-1000n%/d)

3. EREFEEBBUK CAFFHIKER100-10000°/d) 4. FRERERAEWRBUK (H3EHKE100 1000m%/d)
5. FKBERRAHRRL 6. MRAL 7. BURLFZATEWL 8. FWR EEHATHA

9. HIEREFAKFEML 10, AERKE 11, HERBEFEKEHEA 12, HEHR

13, PPEX 14 WTKER

A-X Hb R T P
e HImEEE
ro [ ame [l
Fooo [[aa | 202" [ w |Fenis

oo [ 250 ane
N

L-200  Joi LHS
BREHIR 2 - mﬂas.s Fr FLRH R





图7-7  区域水文地质图
（1）松散岩类孔隙水

①浅层松散岩类孔隙水（底板埋深小于50m）

区内广泛分布，地下水主要赋存于第四系的粉砂、中粗砂、砂砾石的空隙中，含水层厚度10~25m，水位埋深<10m。单井出水量小于100m3/d。水质类型为HCO3-Ca·Mg型，矿化度<1g/L。

②中深层松散岩类孔隙水（顶板埋深75-150m）

区内广泛分布，其含水层由上第三系桂五组玄武岩、含砾中粗砂、砂砾石层组成，一般厚30~150m，为承压水，水位埋深4~31m。单井出水量100~1000m3/d，水质为HCO3-Ca·Mg型或HCO3-Ca·Mg·Na型，矿化度<1g/L。

（2）碎屑岩孔隙裂隙水

主要赋存于下第三系张山集组的红色碎屑岩含有的风化网状裂隙孔隙水，全部埋藏于松散堆积物下，顶板埋深50~200m。岩性以砂岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩为主，岩石胶结较差，上部为风化裂隙水，深部为孔隙裂隙水，单井出水量100～1000m3/d。水质类型为HCO3-Ca·Na或HCO3-Ca·Mg型，矿化度<1g/L。

（3）碳酸盐岩岩溶裂隙水

可分为裸露型及覆盖型。裸露型仅在关塘南部可见，赋存于震旦系上统灯影组中，岩石类型为灰岩、白云岩夹硅质岩。地表溶沟，石芽等微岩溶地形发育，有利于大气降水的入渗补给，单井涌水量100～1000m3/d。覆盖型主要隐伏于中新生代地层之下，赋存在寒武系和奥陶系的老溶洞中，推测其埋深在1000m以下。

（4）岩浆岩类基岩裂隙水

区内仅在关塘以南见有侵入岩露头，为燕山晚期的石英闪长岩脉，一般含有风化带网状裂隙水，单井出水量<10m3/d，水质良好，多为HCO3-Ca·Na型水，矿化度<0.5g/L。

2、补给、排条件

（1）松散岩类孔隙水

松散岩类孔隙水主要为大气降水补给，深层孔隙水还接受邻区地下水的侧向径流补给，地下水的流向与地表水流向一致，主要径流方向由西南向东北方向径流，地下水排泄以蒸发、人工开采、补给地表水体和侧向径流为主。

（2）碎屑岩类裂隙孔隙水

补给来源主要为侧向径流补给和上部松散岩类孔隙水补给；主要径流方向由自西南向东北径流，局部地区受地层起伏有所变化，地下水迳流量小且缓慢；地下水排泄以侧向径流为主。

（3）碳酸盐岩岩溶裂隙水

裸露型补给来源主要为大气降水补给；地下水径流方向与地形一致；地下水排泄以地面蒸发、补给覆盖型岩浆岩类基岩裂隙水为主。

覆盖型补给来源主要为裸露型碳酸盐岩岩溶水和上部含水层越流补给；地下水径流方向由自西南向东北径流；地下水排泄以侧向径流为主。
（4）岩浆岩类基岩裂隙水
裸露型补给来源主要为大气降水补给；地下水径流方向与地形一致；地下水排泄以地面蒸发、补给覆盖型岩浆岩类基岩裂隙水为主。
覆盖型补给来源主要为裸露型岩浆岩类基岩裂隙水和上部松散岩类孔隙水；地下水径流方向由自西南向东北径流；地下水排泄以侧向径流为主。

7.5.2评价区水文地质条件
（一）地下水类型与含水层的划分

根据该层水的赋存条件、水力性质及地层岩性组合特征，评价区地下水类型主要为松散岩类孔隙水，进一步可划分为二个含水层和二个隔水层，具体描述如下：
1、第一弱透水层
该层主要由第四系粘土夹粉砂组成，结构致密，底板埋深29～47m。调查枯水期（11月）水位一般在-0.59～9.58m左右，丰水期（7月）水位一般在-0.41～9.84m左右，该含水层单井涌水量一般小于100m3/d（换算成口径217mm，降深5m），地下水水力特征为潜水，地下水类型为HCO3-Ca·Mg型，溶解性总固体为0.53～0.54 g/l。
表7-19    评价区枯、丰水期地下水位监测表
	编号
	坐标
	枯水期水位标高(m)
	丰水期水位标高(m)
	含水层位

	
	X
	Y
	
	
	

	S1
	3620178.1
	20683066
	-5.94
	-5.69
	第一含水层

	S2
	3618328.1
	20682073
	-2.68
	-2.43
	第一含水层

	S3
	3618286.6
	20681775
	-2.09
	-1.84
	第一含水层

	S4
	3619054
	20682822
	-4.62
	-4.28
	第一含水层

	S5
	3619169
	20680851
	-0.54
	-0.29
	第一含水层

	S6
	3619377.2
	20683698
	-6.35
	-6.02
	第一含水层

	S7
	3618513.9
	20681863
	-2.38
	-2.25
	第一含水层

	S8
	3617096.6
	20680833
	-0.68
	-0.39
	第一含水层

	S9
	3617966.3
	20681456
	-1.38
	-1.02
	第一含水层

	S10
	3618013.5
	20680474
	0.19
	0.42
	第一含水层

	S11
	3616910.8
	20681904
	-2.88
	-2.58
	第一含水层

	S12
	3617389.8
	20682382
	-3.82
	-3.57
	第一含水层

	S13
	3619867.6
	20684680
	-8.82
	-8.59
	第一含水层

	S14
	3620626.7
	20684074
	-8.58
	-8.46
	第一含水层

	S15
	3620438.1
	20683091
	-6.56
	-6.53
	第一含水层

	S16
	3619981.3
	20682788
	-5.33
	-5.06
	第一含水层

	S17
	3618689.6
	20681244
	-1.14
	-0.89
	第一含水层

	S18
	3618687.7
	20680168
	0.91
	1.26
	第一含水层

	S19
	3618637.5
	20683241
	2.38
	2.67
	第一弱透水层

	S20
	3616666.4
	20680777
	5.91
	6.12
	第一弱透水层

	S21
	3616660
	20681043
	5.32
	5.57
	第一弱透水层

	S22
	3616655.7
	20681378
	4.71
	4.91
	第一弱透水层

	S23
	3616578.5
	20680940
	5.41
	5.65
	第一弱透水层

	S24
	3617154.3
	20680144
	7.22
	7.48
	第一弱透水层

	S25
	3618068.6
	20680126
	7.56
	7.86
	第一弱透水层

	S26
	3618043.3
	20681313
	5.03
	5.12
	第一弱透水层

	S27
	3617757.3
	20683136
	2.56
	2.81
	第一弱透水层

	S28
	3618056.8
	20682594
	3.86
	4.11
	第一弱透水层

	S29
	3618372.5
	20682992
	3.28
	3.56
	第一弱透水层

	S30
	3618368.1
	20682421
	3.71
	3.86
	第一弱透水层

	S31
	3619878.7
	20679660
	9.58
	9.84
	第一弱透水层

	S32
	3618967.9
	20681263
	3.98
	4.22
	第一弱透水层

	S33
	3618650.5
	20681559
	3.12
	3.39
	第一弱透水层

	S34
	3618626.9
	20680917
	4.92
	5.02
	第一弱透水层

	S35
	3619480.8
	20681804
	-0.85
	-0.41
	第一弱透水层

	S36
	3619016.2
	20680476
	6.74
	6.99
	第一弱透水层

	S37
	3619383.8
	20680913
	4.81
	4.93
	第一弱透水层

	S38
	3619613.5
	20680889
	4.76
	4.88
	第一弱透水层

	S39
	3619655
	20684395
	-0.38
	-0.08
	第一弱透水层

	S40
	3620059.1
	20680757
	4.08
	4.46
	第一弱透水层

	S41
	3620698.2
	20679841
	6.09
	6.16
	第一弱透水层

	S42
	3619657.6
	20683394
	0.86
	1.11
	第一弱透水层

	S43
	3618971.4
	20684304
	0.53
	0.78
	第一弱透水层

	S44
	3617425.8
	20682534
	3.75
	3.85
	第一弱透水层

	S45
	3616613.1
	20679420
	7.46
	7.59
	第一弱透水层

	S46
	3617964.2
	20683825
	1.56
	1.82
	第一弱透水层

	S47
	3617480.3
	20681224
	7.72
	7.95
	第一弱透水层


2、第一含水层
该层主要由上新统桂五组玄武岩、裂隙玄武岩组成，以断层F6为界，断层东部厚度为121～152m，底板埋深163～191m，断层西部厚度一般为30～42m，底板埋深为72～85m。调查枯水期（11月）水位一般在-8.82～0.91m左右，丰水期（7月）水位一般在-8.59～1.26m左右，该层单井涌水量100～1000m3/d（换算成口径200mm，降深10m），地下水水力特征为微承压水，地下水类型为HCO3-Ca·Mg型，溶解性总固体为0.43～0.46g/l。
3、第二隔水层
该层主要由上新统桂五组粘土组成。该层厚度在15～23m，以断层F6为界，断层东部底板埋深226～248m，断层西部底板埋深为89～107m。
4、第二含水层
该层主要由上新统张山集组细砂、粉细砂组成，层厚69~87m，地下水水力特征为承压水；单井涌水量100～10003/d（换算成口径200mm，降深10m），地下水类型为HCO3-Ca·Na型，溶解性总固体为0.37～0.39g/l。各层渗透系数见表7-20。
表7-20   场地各含水层、隔水层渗透数据表
	含水岩组类型
	水力性质
	岩性
名称
	渗透
方向
	土工试验数据
	野外试验计算结果
	备注

	
	
	
	
	（×10-7cm/s）
	（cm/s）
	

	
	
	
	
	最小值
	最大值
	平均值
	最小值
	最大值
	平均值
	

	第一弱透水层
	潜水
	粘土夹粉砂
	垂直
	/
	/
	1.22
	1.54×10-5
	3.18×10-5
	2.36×10-5
	表层浅部土层

	
	
	
	水平
	/
	/
	1.58
	
	
	
	

	第一含水层
	微承压水
	粉细砂
	垂直
	/
	/
	/
	3.31×10-3
	4.13×10-3
	3.72×10-3
	/

	
	
	
	水平
	/
	/
	/
	
	
	
	

	第二隔水层
	
	粘土
	垂直
	/
	/
	0.08
	/
	/
	/
	

	
	
	
	水平
	/
	/
	0.08
	/
	/
	/
	

	第二含水层
	承压水
	细砂、粉细砂
	垂直
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	水平
	/
	/
	/
	
	
	
	


（二）各含水层之间的水力联系

1、第一弱透水层与地表水体

该弱透水层直接与地表水体接触，该层渗透系数2.36×10-5cm/s，具有弱透水性，使得第一弱透水层与上部地表水联系弱。

2、第一含水层与地表水体和第一弱透水层

该含水层上部有第一弱透水层存在，该层岩性为上新统桂五组玄武岩、裂隙玄武岩，渗透系数3.72×10-3cm/s，具透水性，第一含水层上部直接覆盖为第一弱透水层，与其有一定水力联系，但与地表水体没有直接联系。

3、第二含水层与第一含水层和地表水体

该含水层上部有第二隔水层存在，岩性为上新统粘土，分布稳定，并且未发育“天窗”，隔水性能好；仅有几家工厂打井至该层，并且水井进行了护理，一般不会出现越流补给现象，因此，第二含水层与上部第一含水层和地表水水力联系一般。

（三）补、给、排条件

1、第一弱透水层

第一弱透水层的补给来源主要为大气降水补给，评价区处于该层地下水的补给区；地下水的流向与地表水流向一致，主要径流方向由西南向东北部径流，局部地区受地形影响有所变化，地下水迳流量小且缓慢；地下水排泄以地面蒸发、人工开采、补给地表水体和径流为主。

2、第一含水层

第一含水层的补给来源主要为第一弱透水层补给和侧向径流补给，评价区处于该层地下水的径流区；区内地下水主要径流方向由西南向东北方向径流，局部地区受地形影响有所变化；地下水排泄以人工开采为主，其次为侧向径流。

3、第二含水层

第二含水层的补给来源主要为侧向径流补给，评价区处于该层地下水的径流区；区内地下水的流向自西南向东北径流；地下水排泄以侧向径流为主。

7.5.3区域污染源状况

根据区域地质资料，结合野外调查和访问，评价区周边地表水体为非纳污水体，功能定位为工农业用水区，非区域性水体污染源。因此，区内地下水污染源为面状的农业污染、少量的点的生活污染源。

（一）农业污染源

评价区范围内土地利用类型为建设用地、耕地等，占地面积最大的为建设用地，其次为耕地，农业耕作过程中长期使用各类化肥、农药，化肥农药的残留，持续下渗，进入地下水中，污染地下水水质，其主要的污染组份为N、P、氨氮等富营养物质。

评价区包气带岩性为粘土，厚度一般大于1.0m，测得的渗透系数2.36×10-5cm/s，具有一定的防污性能，评价区虽长期使用化肥、农药，但其残留大部分随地表径流汇入河流，径流出区外。

（二）生活污染源

评价区内生活污染来源于区内居民的生活污水和生活垃圾。

评价区范围内地区场地整平，施工区场区内堆放有建筑材料、生活垃圾等，占地面积小于50m3，这些垃圾在降雨作用下相册淋滤液渗入地下水中，污染地下水，为简单污染，主要污染物为氨氮、BOD5、COD等富营养物质和大肠杆菌、细菌等有机物。

区内垃圾堆放分散，堆放量和面积均较小，垃圾堆下伏土体有一定的防污性能，其影响范围较小，且土体本身有自净能力，地下水的污染局限于垃圾堆周边。随着厂房建设的完工及垃圾的清运，厂区内的污染源将会消除。

（三）工业污染源

拟建项目所在的开发区内共有已建成或正在建的企业275家，主要为仪表电缆、纺织制造及光伏产业。

开发区现有企业产生的废水约为239121t/a，平均每天废水产生量为655.13t，开发区内现有企业污水基本上为各厂区自行进行基本处理，处理达标后，排入城市污水处理厂，处理达到GB18918－2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准后排入白塔河。
7.5.4地下水环境影响预测与评价

7.5.4.1预测因子
据此确定本次评价的预测因子为非持久性污染物：COD。
7.5.4.2预测方法

本次地下水的预测方法采用数值模拟法，利用Visual MODFLOW 4.2模拟软件建立模型进行预测，地下水的污染过程包括污染物从污染源进入地下水的方式和污染物在含水层中的迁移两方面。
（1）进入地下水的方式
评价区包气带渗透系数在2.36×10-5cm/s，平均厚度为1.4.m，污染物通过包气带进入地下含水层。
（2）污染物的迁移
污染物在含水层中的迁移主要有三个方向，分为纵向、横向和垂向迁移。
7.5.4.3预测模型概化
（一）水文地质模型概化

1、结构特征
评价区自上而下可分为第一弱透水层、第一含水层、第二隔水层、第二含水层，由于第二隔水层主要岩性为粘土，且厚度大于10m，分布稳定，第二含水层受污染的可能性小，因此，本次水文地质模型概化为第一弱透水层、第一含水层、第二隔水层（图8-6）。
2、地下水流场特征
（1）第一弱透水层
区内第一弱透水层主要流向与地表径流相似，地下水主要径流方向由西南分水岭向评价区东北方向径流，局部地区受地形影响有所变化，地下水迳流量小且缓慢，地下水枯水期水位在-0.59～9.58m，丰水期在-0.41～9.84m。
[image: image18.jpg]H—EKBAKEL ﬁ*ﬁﬂ*ﬁﬂ(ﬁ\





图7-8    工作区水文地质概化模型
（2）第一含水层
根据区域地质资料和收集到的岩土工程勘察期间测得的水位资料，结合本次测得的部分井水位，第一含水层地下水自西南向东北径流，地下水枯水期水位-8.82～0.91m，丰水期在-8.59～1.26m。
（3）第二隔水层
第二隔水层厚度大于10m，在评价区范围内分布稳定。
3、边界条件
项目污染源分布在污水处理站，其地下水污染主要分布在潜水含水层组和区内下游地区；第一弱透水层在平面上游为分水岭边界，下游为北部和东南侧小河的地下水汇集轴线，均为给定水头分布边界，为第一类边界；在垂直分布上，顶板为自由水面，底板以第二隔水层为边界。
（二）污染源概化

本项目在施工期和正常工况下，由于废水和固体废弃物都能得到有效地处理，对地下水的污染较小。
非正常工况下，在出现环境事故时，排放的污水等可能出现泄露，从而进入地表，污染地下水；固体废弃物可能会遭受大气降水产生淋滤水，入渗污染地下水；污水处理厂排放的污水管道泄露，虽然污水达标排放，但相对于地下水，其含量依然较高，对地下水可能造成污染。
由于厂区内废水、固体废弃物在事故状态下，可能污染地下水，可将污染源概化为点状污染源，排放规律为非连续恒定排放，污染途径为间断入渗污染，本次模拟选取COD作为模拟因子。参考工程分析内容，在事故状态下，及废水出现泄漏后，COD的本底值分别为1.0mg/l，污染物浓度取1000mg/l。
（三）水文地质参数值的确定
通过收集的区域资料、场区资料、野外实验结合室内试验，查阅大量文献资料等手段获得各层水文地质参数，详见表7-21。

表7-21   水文地质参数选取一览表

	       参数

层位
	渗透系数（cm/s）
	储水

系数
	给水度
	有效孔隙度（%）
	总孔隙度（%）

	
	Kx
	Ky
	Kz
	
	
	
	

	第一弱透水层
	2.36×10-5
	2.36×10-5
	2.36×10-5
	1.7×10-5
	0.11
	30
	47

	第一含水层
	3.72×10-3
	3.72×10-3
	3.72×10-3
	1.3×10-2
	0.17
	40
	42

	第二隔水层
	8×10-9
	8×10-9
	8×10-9
	1.4×10-5
	0.03
	20
	50


7.5.4.4模拟运行结果

本次模拟使用的软件为Visual MODFLOW 4.2，子模块MODFLOW2000模拟水流模型，MT3D1.5模拟污染物运移。将水文地质参数和污染源指示剂COD数据输入模型，运行时长为初始状态、一年后、五年后、十年后、二十年、三十年后，运行结果三种污染物浓度等值线图见图7-9。三十年后， COD在第一含水层中浓度达到3mg/l的最大纵向迁移距离为1256m，方向为89°。


模型运行泄漏发生时（第一含水层）


模型运行一年后（第一含水层）


模型运行五年后（第一含水层）


模型运行十年后（第一含水层）


模型运行二十年后（第一含水层）

模型运行三十年后（第一含水层）

图7-10  污染源中COD不同年限迁移结果

7.5.4.5地下水环境影响评价结论

据模型模拟结果，三十年后， COD在第一含水层中浓度达到3mg/l的最大纵向迁移距离为1256m，方向为89°，因此，污染物COD在三十年后的扩散范围较小，对地下水环境影响较小；类比其它污染物，其它污染物对地下水环境影响也较小。
因此，本项目在确保各项防止地下水污染措施得以有效落实的情况下，对区域地下水环境产生影响较小。
8  环境污染防治对策

8.1施工期环境影响分析及采取的对策

8.1.1施工期污染源分析

施工期主要污染源有以下几个方面：

大气污染源：施工期的大气污染源主要有施工区裸露地表在大风气象条件下形成的风蚀扬尘（其产生量与风力、表土含水率等因素有关，难以定量表述）；建筑材料运输、卸载中的扬尘；土方运输车辆行驶产生的扬尘；临时物料堆物产生的风蚀扬尘；混凝土搅拌站产生的水泥粉尘以及施工队伍临时生活炉灶排放的油烟。

噪声污染源：建材、设备、弃土运输过程中产生的交通噪声和地表建筑施工过程中产生的施工设备噪声。主要噪声源有各种施工机械，包括挖掘机、推土机、装载机、打桩机、混凝土搅拌机、电锯、空压机等。

固体废物：地表建筑施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土；职工生活垃圾等。

废水污染源：施工期废水污染源主要有施工区的地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水；施工人员产生的生活污水。主要污染物为SS、BOD5、COD、石油类。

8.1.2施工期环境影响分析及对策

8.1.2.1 施工期对环境空气影响及防治对策

（1）环境影响

拟建项目建设过程中主要空气污染物为废气、粉尘及扬尘，其中废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的尾气；粉尘和扬尘的主要来源为：

a、施工期挖掘的泥土常堆放在施工现场，短则数天，长则数月，泥土裸露，旱季风至，车辆行人过往，常使尘土飞扬；

b、建筑材料如水泥、石灰、沙子等在其装卸、运输、堆存过程中将产生扬尘；

c、施工机械作业及运输车辆往来将可能造成地面扬尘；

d、施工垃圾清运过程产生的扬尘。

此外，灰土搅拌站也是施工期的主要污染源。上述施工过程中产生的废气、粉尘及扬尘将会造成周围环境空气的污染，其中又以粉尘的危害较为严重，可能导致呼吸系统疾病、眼睛红肿等，影响人群健康。

施工期大气环境影响主要来自于施工扬尘的影响。由于土石方过程破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量的大小与诸多因素有关，施工期产生的粉尘污染主要取决于作业方式、材料的堆放及风力因素，其中受风力因素影响最大。本评价采用类比法，利用现有的施工场地实测资料对大气环境影响进行分析。

北京市环境保护科学研究院曾对7个建筑工程施工工地的扬尘情况进行了测定，测定时风速为2.4m/s，测试结果表明：

a、建筑施工扬尘严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍，平均1.88倍，相当于大气环境标准的1.4～2.5倍，平均1.98倍。

b、建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于大气环境标准的1.6倍。

由上述测试结果可知，常年主导风向东风情况下，由于距离较远，施工扬尘对于周边环境敏感点基本无影响。 

（2）防治对策

为控制施工过程中二次扬尘对周围环境的影响，本评价提出如下的要求：

a、对长时间暴露的干土进行喷水或采用粗帆布、塑料布等覆盖的方法防尘土飞扬，对厂区内的施工道路应经常清扫和进行洒水处理，以减轻扬尘污染；根据类比调研，在施工时适量洒水可减少约70%的扬尘产生量，施工期洒水抑尘作用类比监测数据见表8-1。

表8-1   施工期洒水抑尘作用类比监测数据

	距施工现场距离
	0 m
	20 m
	50 m
	100 m
	200 m

	TSP（mg/m3）
	不洒水
	11.03
	2.89
	1.15
	0.86
	0.56

	
	洒水
	2.11
	1.40
	0.68
	0.60
	0.29


b、对混凝土搅拌设备应
进行较好的密封，并加装除尘和除烟装置，施工人员也应加强劳动保护。

c、对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，水泥应设专门库房堆放，尽量减少搬运环节；

d、对施工运输流量及车速应适当控制，合理选择施工运输路线，谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少其沿途洒落。控制车速，降低物料装卸高度，减少废土石、物料撒落，避免造成道路扬尘飞扬，减轻二次污染。

8.1.2.2 施工期声环境影响及防治对策

（1）环境影响

项目施工期的噪声主要来自施工机械设备和运输车辆，在距离测点5m处监测：重型装载机、挖掘机等设备的噪声可达84～90dB(A)。施工的机械除了没有大型的打桩机外，几乎包括了其他各种施工作业的机械。根据类比调查和资料分析，其中主要的施工机械及其辐射声级见表8-2。

表8-2   主要施工机械的辐射声级

	序号
	施工阶段
	设备
	单机最大噪声值dB（A）
	噪声测距

	1
	土方
	夯土机
	90
	5m

	2
	土方
	装卸机
	90
	5m

	3
	土方
	挖掘机
	84
	5m

	4
	结构
	振捣机
	91
	5m

	5
	结构
	电焊机
	85
	5m

	6
	土方、结构
	重载车辆
	80
	5m


（2）预测计算

采用点源衰减模式，预测并计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：


[image: image19.wmf](

)

0

0

lg

20

r

r

L

L

r

r

-

=


式中：Lr——距声源r处的A声压级，dB(A)；

     Lr0——距声源r0处的A声压级，dB(A)；

     r  ——预测点与声源的距离，m；

     r0 ——监测设备噪声时的距离，m.

预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表8-3。

表8-3   各主要施工机械在不同距离处的贡献值

	序

号
	设备

名称
	不同距离处的贡献值【dB(A)】
	标准值【dB(A)】

	
	
	40m
	60m
	100m
	200m
	300m
	400m
	500m
	昼间
	夜间

	1
	夯土机
	72
	68
	64
	58
	54
	52
	50
	75
	55

	2
	装卸机
	72
	68
	64
	58
	54
	52
	50
	75
	55

	3
	挖掘机
	66
	64
	58
	52
	48
	46
	44
	75
	55

	4
	振捣机
	73
	69
	64
	59
	55
	53
	51
	70
	55

	5
	电焊机
	67
	69
	65
	59
	55
	53
	51
	70
	55

	6
	重载车辆
	62
	60
	54
	48
	44
	42
	40
	-
	-


（3）施工期声环境影响分析

从表8-3中噪声源预测计算结果可知：

在地表建筑物地基挖掘施工阶段，昼间距工地40m，夜间300m能够满足施工场界噪声限值的要求。

由于振捣机设备噪声较高，昼间距施工现场60m处可达到施工场界噪声限值的要求，夜间则需300m衰减方可达标。

距离拟建厂址300m范围内无声环境敏感点。

另外，运输车辆经过村庄时会产生流动噪声，运输噪声白天的影响较小，但夜间运输时经过居民居住区时会影响到居民的作息，因此夜间需限制车辆运输。

（4）防治对策

a、为减轻施工噪声对周围居民的影响，施工期应严格执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》有关规定，加强管理，控制同时作业的高噪声设备的数量。

b、施工机械噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，对于此类情况，一般可采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解。如噪声源强大的作业可放在昼间（06:00—22:00）或对各种施工机械作业时间加以适当调整。

c、对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工声源，要求施工队通过文明施工、加强有效管理加以缓解。

8.1.2.3 施工期水环境影响及防治对策

（1）环境影响

施工中的冲洗废水主要来源于石料等的洗涤及施工机械的冲洗，主要污染物为SS和油污等。施工期通常不会建立完善的排水系统，这部分废水通过漫流在低洼处集聚或被土地吸收，不会对施工场地附近水体水质产生明显影响。

施工期生活污水来自施工人员的生活污染。施工人数为20人考虑，用以计算施工人员的生活污水量。施工人员每天生活用水量按150L/人计，根据《室外排水设计规范》中的相关规定，平均每人每天产生BOD5为30g，COD为50g。生活污水量按用水量的60%计。若按20人计算，则施工现场每天的生活污水及污染物发生量见表8-4。

表8-4   施工人员生活污水及污染物排放量

	用水量(t/d)
	污水量(t/d)
	BOD5(kg/d)
	COD(kg/d)

	3
	1.8
	0.6
	0.9


目前拟建项目周边的污水管网已建成，施工期生活污水通过处理后排入园区污水管网。因此，施工队伍的生活污水排放对周边水体功能不会产生明显影响。

（2）防治对策

项目施工期间产生的废水量不大，但若不经处理或处理不当直接外排，对周围的地表水环境同样造成污染。评价建议对施工废水采取以下污染控制措施：

a、加强管理，注意施工废水不可任意直接排放；

b、施工现场必须建造集水池、沉砂池、化粪池、排水沟等临时性水处理构筑物。对施工产生的泥浆废水，必须经沉淀池沉淀、澄清后回用，多余部分排放；含油废水应进行隔油处理后排放；对于生活污水，在施工人员相对集中的工地，应设立化粪池进行处理后，并排入园区污水管网进入城市污水处理厂。

本项目施工废水量不大，水质成分也不复杂，只要施工过程管理到位，污染防治措施得以落实，施工外排的水污染负荷量较小，不会对受纳水体产生明显的影响。

8.1.2.4 施工产生的固体废物环境影响及防治对策

（1）环境影响

施工过程中产生的固体废弃物主要为施工渣土、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

施工渣土和建筑垃圾主要包括挖掘的土石方、废建材（如砂石、混凝土、木材、废砖等）以及设备安装过程中产生的废包装材料等，基本无毒性，有害程度较低，为一般废物，但处置不当，也会产生二次污染和水土流失等不良后果。

生活垃圾主要包括废弃的各种生活用品以及饮食垃圾。施工人员的生活垃圾比较少，以每天每人1kg计，20人产生20kg。若不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生苍蝇蚊虫、产生恶臭、传染疾病，从而给周围环境和作业人员健康带来不利影响。

（2）防治对策

施工过程中的建筑垃圾应进行必要的分类，以便回收可以二次利用的废物；不能利用的建筑垃圾要及时清运至专门的建筑垃圾堆放场地堆置，避免任意堆弃影响土地利用及造成二次污染。施工弃土应就地用于回填，对于地表建筑施工过程中产生的弃土，施工单位将其用于工业场地平整。

生活垃圾应袋装，集中后环卫部门代为收集处置。

8.1.2.5 施工对交通及基础设施的影响

（1）对交通的影响

本工程建设期对交通的影响主要是对天长市西城区内部分道路的交通影响。

a、对车流量的影响

由于施工作业，在某一段时期内，土方、石、砂料的运输车辆可能急剧增加。如果调度不当，可能会影响交通运输的畅通，应当加强交通的管理和调度。

b、路面损坏

运输车辆如果超载或被覆不当，途中常会撒落土、石、砂料，若不及时清除，将造成路面损坏。而且遇旱造成路面扬尘，遇雨造成水土流失。要求加强对司机及装卸工人的环境保护教育，并派人员负责撒落物料的清除。

（2）对基础设施的影响

施工作业尤其是开挖作业中，常常会遇到电力、通讯等线缆等。若作业不当就可能将它们挖断。要求每一工地在开工前，施工单位要及时与有关单位密切配合，列表统计，逐一标明。并加强对作业工人的教育与管理。万一发生事故，应按照抢救预案及时处理。

8.1.2.6 施工对生态环境的影响

项目施工期的生态环境影响主要有：改变农田生态系统，使农田变成工业用地；陆域植被状态的变化，生物种类减少，土壤退化，造成一定量的水土流失。

为保护生态环境，减缓施工期的各种不利影响，本评价建议：

a、工程施工中要做好土石方平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。对于地表建筑及井筒施工过程中产生的弃土，施工单位将其用于工业场地平整。
b、工程施工应分期分区进行，不要在全矿全面铺开，以缩短单项工期。开挖裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。

c、弃土或借土的临时堆放场地中，若有相对比较集中的地方，其周边应挖好排水沟，避免雨季时的水土流失。堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。

d、加强施工管理，加强对工人关于水土保持的教育，暴雨时不施工，减少水土流失量。

8.1.3施工管理与计划

建设单位应与施工单位联合组建施工期间临时环保安全机构，其环保职责是组织实施环保设施的“三同时”和施工过程的污染防治，监督和检查建设项目环境保护设施的施工进度和质量，并加强施工中的环境管理，提倡文明施工，尽可能减轻或避免施工阶段对区域环境的影响，以促进该工程施工的顺利进行，确保“三同时”制度的贯彻落实。

施工单位在施工期的环境保护职责与义务必须在施工招标文件中予以明确，投标单位必须作出相应的响应，并在施工合同中的相关条款中予以正式明确。

8.2 运行期污染防治对策

8.2.1 废气污染防治对策

（1）废气治理措施

本项目产生的废气可分为三部分：中药材炮制过程燃煤产生的烟气，燃气锅炉产生的烟气，以及生产过程中产生少量粉尘和乙醇废气等。

①中药材炮制废气

拟建项目在运行过程中，部分中药材需要进行炮制。炮制是药物在应用前或制成各种剂型以前必要的加工处理过程，包括对原药材进行一般修治整理和部分药材的特殊处理。古代称为炮炙、修治、修事等。由于中药材大都是生药，在制备各种剂型之前，一般应根据医疗、配方、制剂的不同要求，并结合药材的自身特点，进行一定的加工处理，才能使之既充分发挥疗效又避免或减轻不良反应，在最大程度上符合临床用药的目的。
炮制过程中需要加热，拟建项目采用无烟煤加热，年消耗无烟煤量约为10吨，燃煤产生烟气中，主要含有烟尘和SO2，工程上采取水膜除尘方式进行处理，对烟尘的去处效率可达95%以上，同时可以减少15%左右的SO2排放量，根据同类型的企业采取这种烟气治理措施后，可以实现达标排放。

②燃气锅炉烟气

拟建项目在运行过程中，需要蒸汽加热，工程上设置一台燃气（油）两用锅炉，正常情况使用天然气作为燃料，天然气来自“西气东输”，由于天然气属于清洁能源，燃烧过程中产生的烟气污染量比较少，工程采用10m的高的烟囱排放。
③工艺废气

拟建项目在生产过程，产生少量的粉尘和乙醇废气，净药材经过粉碎时，产生粉尘，粉碎设备自带除尘设施，经过脉冲袋式除尘后，少量的粉尘经过过滤系统后无组织排放。烘干过程中挥发的少量乙醇废气，主要依靠车间通风设施，保持较好的车间环境。

综上分析，各类废气污染物采取的治理措施见表8-5。

               表8-5  拟建项目废气治理措施一览表

	编号
	污染源
	主要污染物
	采取的治理措施及去处效率
	措施是否可行

	1
	炮制废气
	SO2、烟尘
	采用水膜除尘，除尘效率达到95%，脱硫效率15%
	是

	2
	锅炉废气
	NO2、SO2、烟尘
	采用清洁能源，天然气作为燃料
	是

	3
	药材粉碎
	粉尘
	粉碎设备自带除尘系统，经过过滤系统后排放
	是

	4
	烘干废气
	乙醇
	车间通风
	是


（2）废气污染物达标可行性分析

拟建项目废气污染处理措施后，各类废气污染物均能够做到达标排放，具体排放浓度及相关标准值见表8-6。

      表8-6 拟建项目废气污染物达标排放可行性分析一览表

	编号
	污染源
	主要污染物
	排放浓度及排放量
	执行标准
	是否达标

	1
	炮制废气
	SO2

烟尘
	113.3mg/m3
39.06 mg/m3
	0.136kg/h

0.047kg/h
	550mg/m3
120mg/m3
	2.6kg/h

3.5kg/h
	符合GB16297-1996二级标准

	2
	锅炉废气
	SO2

烟尘
	61mg/m3
28 mg/m3
	100mg/m3
50mg/m3
	符合GB1327-2001中标准要求

	3
	药材粉碎
	粉尘
	周界外监控点浓度值

0.0027mg/m3
	1.0mg/m3
	符合GB16297-1996二级标准


8.2.2废水污染防治对策
（1）污水处理工艺

本项目产生的废水具有很高的可生化性，根据废水源强及水质特征，厂区内拟建的污水处理站将采用SBR法处理工艺，处理规模为50m3/d。处理达到《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）中的表2标准后排入城市污水处理厂。拟建污水处理站处理工艺流程见图8－1所示。


（2）厂区污水处理站工艺说明
①集水池收集生产过程中产生的高浓度废水，有利于后续处理。
②厌氧罐：废水中部分有机物在厌氧环境下得到有效去除，有利于后续好氧生化反应。
③沉淀池：去除废水中漂浮物及沉淀物，浮渣及沉淀泥沙定期清理。
④水解调节池：废水中有机物在厌氧菌、兼氧菌的作用下，极易发生酸化水解，使大分子有机物降解为小分子有机物，不溶性有机物降解为可溶性有机物，有利于后续好氧生化处理，并且在厌氧池中部分有机物得到有效去除。为提高废水厌氧水解的效果，池中安装生物填料，池底安装曝气装置。
⑤污水泵：全程一次提升，有利于降低废水处理成本。
⑥SBR反应池：是本处理工艺的关键构筑物。为提高氧的传递率，池中安装可调微孔曝气装置，采用罗茨鼓风机进行充氧曝气。每个周期8小时，其中进水1小时，曝气4小时，沉淀2小时，排水1小时，可在开始进水时就进行曝气。废水经厌氧水解－SBR反应处理后达到排放标准。
⑦污泥浓缩池：除去污泥中的大量水分，缩小其体积，减轻其重量。
⑧污泥干化池：SBR反应池在运行中产生的剩余污泥和气浮处理产生的污泥排入污泥干化池，经炉渣过滤，脱水干化的污泥便于外运。脱水的污泥含丰富的氮、磷，是很好的有机肥料。

（3）污水处理措施的可行性分析

本项目的污水处理采取的主要工艺为SBR工艺，SBR法又称序批式活性污泥法，是近几十年国内外兴起的一种活性污泥法，先广泛应用到生活污水、有机废水的治理。SBR法的反应机理与传统的活性污泥法基本相同。仅仅运行条件不同，其操作由进水、曝气、沉淀、排水、闲置五个过程组成，运行工序在时间上是按序排列的。SBR法与其它处理方法相比，具有以下优势：

①SBR法集调节池、曝气池、沉淀池于一体，不需要建二沉池和配置污泥回流装置，因此，结构简单，占地面积小，投资省、运行费用低。

②SBR反应池中的DO和BOD浓度梯度变化大，有利控制污泥膨胀，运行稳定，处理效果好。

③沉淀工序是污泥在静止状态下沉降，因此沉淀时间短、效果好。

④操作简便灵活，在SBR运行的一个周期各个阶段的运行时间、总停留时间、供气与否和供气量都是根据进水与出水的水质灵活控制。

⑤由于SBR反应池中COD是梯度变化的，在缺氧状态下，活性污泥中的好氧菌处于内源呼吸，因此，SBR法产生污泥量少。

⑥SBR法运行稳定，既无完全混合活性污泥法的跨越流，也无接触氧化法的沟流。

⑦在相同条件下，SBR法可获得更多的氧气传递率。

SBR法污水处理工艺目前在国内外多数医药行业得到了很好的应用。

本项目污水处理站废水处理达标排放情况见表8－7。

表8－7  污水处理站废水处理达标排放情况一览表
	项目
	废水量

(m3/d)
	污染物浓度      mg/l(pH除外)

	
	
	pH
	COD
	NH3-N
	BOD5
	SS

	进水水质
	42.4
	6～7
	809
	18
	385
	22

	出水水质
	
	6～9
	90
	12
	18
	48

	执行标准
	
	6～9
	≤100
	≤15
	≤20
	≤50

	城市污水处理厂接管标准
	
	6～9
	330
	35
	200
	300

	是否达标和接管标准要求
	
	是
	是
	是
	是
	是


  （4）城市污水处理厂接受能力分析

目前天长市污水处理厂一期处理规模为3.0×104m3/d，采用奥贝尔(orbal)氧化沟工艺，由中冶华天工程技术有限公司采用BOT模式进行建设。随着天长市市经济的飞速发展、人口的不断增长以及城市污水管网的逐步完善和污水收集率逐步提高，接入污水处理厂的污水量激增。在此背景下，天长市建设局实施污水处理厂的二期扩建工程项目，并于2009年7月取得天长市发展和改革委员会的批复文件(发改投资[2009]154号)。天长市建设局于2009年10月委托安徽省科技咨询中心对天长市污水处理厂扩建工程项目进行环境影响评价，在2009年10月23日取得滁州市环保局关于该项目的批复文件(环评[2009]194号)。在初步设计的时候，污水处理厂一期和二期都拟采用奥贝尔(orbal)氧化沟工艺，但在后来的运行过程中，建设方为了让出水水质稳定达标而改变了工艺，同时针对一期提标改造，将一期污水处理设施排放标准由《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准提高为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。二期工程建设地点为天长市荭草湖城西林场天长市污水处理厂北侧，天长市污水处理厂扩建工程规模为3万m3/d，配套管网59911m，提升泵站2座。本工程污水处理采用A-A2/O氧化沟工艺，同时出水投加NaClO进行接触消毒。生活污水和工业废水经天长市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入白塔河，汇入高邮湖。

另外，拟建项目位于天长市开发区内，距离天长市城市污水处理厂较近，约为1.5km，污水管网通达到拟建项目厂区附近。

由此看出，拟建项目废水排入城市污水处理厂是可行的。
（5）评价提出要求

综上分析，评价认为本项目采取上述废水治理措施后，可以确保厂区内的各类废水做到达标排放。但评价提出以下的环境管理要求：

①应该做好排污口规范化设置。

②为了防止事故废水的外排，本项目的废水处理站需设事故水池，以防污水处理站出现故障的情况下以及事故消防废水的收集，将废水引入事故池，杜绝废水不处理而直接外排，根据废水量，事故水池容积大小可设为100m3，设置位置在厂区污水处理站北侧。

③厂区内应设立初期雨水收集池，根据区域最大暴雨的前15分钟初期雨水产生量和消防时间的耗水量进行估算，厂区设立收集水池容积为50m3，作为初期雨水收集池，设立在污水处理站的南侧，收集的初期雨水进入厂区污水处理站处理达标后外排。

④经常检查污水处理站设备的运行状况，发现问题及时解决，将事故风险减少到最低程度。

8.2.3 噪声污染防治对策

本项目主要噪声设备主要有切药机、炒药机、粉碎机、摇摆式颗粒机、真空均质乳化锅、外循环蒸发器、磨刀机、制袋机、罐封机组、炼药机以及各类泵类等，其噪声声压级从70～90dB（A）不等。

本项目通过生产车间厂房的优化设计，可有效地降低生产噪声影响，使生产噪声达标排放。为了有效降低生产车间的噪声影响，本项目采取隔声、吸声及消声等综合治理措施。此外，还采取以下噪声污染防治措施：

（1）尽可能选用性能良好、声级低的设备，车间内各设备需要合理的布置，且设备作基础减震等防治措施；

（2）厂房设计采用隔音效果较好的材质，安装隔声门窗，厂房内设备噪声经墙体进行隔声处理；

（3）对生产车间通风系统的进、排风口安装足够消声量的消声器；

（4）加强厂区绿化，建立绿化隔离带。

采取上述措施后，主要噪声设备的降噪程度可以达到10～35dB（A）的效果。根据厂区的噪声环境影响预测结果，其厂界噪声能够满足GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准要求。

8.2.4固体废物污染防治措施

本项目生产过程中产生的固体废物总量约为27.89t/a，主要来源于废药材、过滤药渣、杂质、煤渣以及废包装袋、生活垃圾、废水处理站污泥等。
本项目固废中废药材、过滤药渣、杂质、煤渣以及废包装袋等均可实现回收再利用和综合利用。生活垃圾和污水处理站污泥由环卫部门统一处理。
本项目产生的固体废物经上述措施处理后对周围环境的影响不大。

8.2.4地下水污染防治措施

为了防止拟建项目对周围地下水产生污染，评价建议建设单位应对厂区实施防渗措施并设置长期观测井，同时做好应急预案。
拟建项目的潜在污染源来自于厂区污水处理站、事故水池、初期雨水收集池等，针对厂区各工作区特点和岩土层情况，需要进行分区防渗。

图表中所列出的各种场地为各防渗级别的主要关注区，由于项目包含的工作区较多，不能一一列出，其他场地的相关防渗要求按照本项目的相关设计要求进行施工。具体防渗情况见表8-8和图8-2。

表8-8  厂区各工作区防渗要求
	防渗级别
	工作区
	防渗要求

	重点防渗级别
	污水处理站
	   重点防渗区，设防渗检漏系统；渗透系数≤1.0×10-10 cm/s。

	
	事故水池
	

	
	初期雨水收集池
	

	一般工业固体废物防渗级别
	原料仓库
	一般防渗区，设防渗检漏系统；渗透系数≤1.0×10-7 cm/s。

	
	成品仓库
	

	
	晒场
	


另外，厂区内各输水管道接口处下方设置足够容积的集废水地坑，并采用抗渗混凝土整体浇筑；厂区路面采取硬化处理，并设集水沟，防止撒落的物料在雨水冲刷下渗入地下；各绿化区范围外设置截水沟，防止区外雨水或污水流入绿化区；成立专门事故小组，小组成员分班每日检查各车间设备运行情况，记录、处理各种非正常情况。

8.2.5厂区绿化

（1）厂区绿化的意义和作用

绿化在防治污染、调节气候、保护和改善环境方面起着重要的作用。绿色植物具有较好的调温、调湿、吸灰、改善小气候、净化空气、降低噪声等功能。因此，应加强厂区绿化，本厂区绿化率为35%左右。

（2）厂区绿化植物的选择

①选择的原则

绿化植物应按照以下原则进行选择：具有较强的抗污染和净化空气的能力；适应性强，易栽易管，容易繁殖；以土生植物为主；在必要地点可栽培抗性弱和敏感性强的指示性植物；草皮应选择适应性强、耐修剪、生长期长、植株低矮、繁殖快、再生力强的草种。

②树种的选择

结合厂区情况，参照一些植物的特征和当地的物种适应性情况，本环评报告推荐厂区绿化植物见表8－9。

表8－9  防尘和抗有害气体的绿化植物初步推荐表

	防污染种类
	绿化树种

	防尘
	广玉兰、桑树、刺槐、梧桐、夹竹桃、紫薇、女贞等

	有害废气
	抗性强
	夹竹桃、日本女贞、广玉兰、山茶、冬青、梧桐、刺槐

	
	抗性较强
	樟树、桃、杨树、合欢、泡桐等


8.3环保投资和“三同时”验收内容

本项目的环保投资主要用于废水处理，废气治理、噪声治理、固废暂存库建设以及厂区绿化、环境管理和环境监测等，各项投资见表8－10。

表8－10  本项目环保投资一览表

	类别
	项目组成
	主要设施、设备
	投资额(万元)

	废水
	污水处理站1座
	土建、设备等
	40

	废气
	工艺废气
	自带除尘设备
	10

	
	
	粉尘过滤系统
	6

	
	
	车间通风设备
	2

	
	锅炉烟气
	水膜除尘系统
	10

	噪声
	生产车间、锅炉房
	隔声门窗、减震垫
	3

	
	水泵等
	隔声门窗、减震垫
	1

	固体废物
	固废暂存库
	固废暂存库房
	5

	绿化
	绿化率为35%
	各类树木花草、设施等
	10

	其它
	排污口规范化
	污水流量计、环保标志牌等
	2

	合   计
	
	89


拟建项目总投资3600万元，其中环保投资为89万元人民币，约占总投资的2.47％。本项目“三同时”验收内容见表8－11。

表8－11  本项目“三同时”竣工验收一览表

	污染分类
	污染防治措施
	治理效果

	工艺废气
	乙醇废气
	加强车间通风
	达到GB16297-1996）表2中的标准要求

	
	固体制剂车间粉尘
	脉冲除尘、净化空调、过滤网
	

	
	外用制剂车间粉尘
	过滤网，加强车间通风
	

	
	中药材炮制车间
	过滤网，加强车间通风
	

	锅炉废气
	烟尘和SO2
	使用天然气作为燃料
	达到GB13271-2001中的标准

	炮制废气
	烟尘和SO2
	水膜除尘
	达到GB16297-1996）表2中的二级标准要求

	废水
	工艺废水
	污水处理站，设计规模80m3/d，采用SBR法处理工艺
	达到GB8978-1996三级排放标准

	
	其它综合废水
	
	

	
	事故水池
	容积为100m3
	杜绝事故废水外排

	
	初期雨水收集池
	容积为50m3
	收集初期雨水

	固废
	固体废物暂存场所
	设置防渗措施
	做到综合利用

	
	生活垃圾、污泥
	及时清运到垃圾处理场
	环卫部门统一处置

	噪声
	生产过程
	隔声门窗、减振垫等
	满足GB12348-2008Ⅱ类标准

	地下水
	采取重点防渗、一般防渗等分区防渗措施
	确保地下水不受到污染


9  环境风险评价

9.1评价目的和重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急及减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价应把事故引起的厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

9.2重大危险源识别

根据《化学危险品重大危险源识别》（GB18218－2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A的内容，并对照本项目生产过程中所涉及到各类危险物质的使用量和最大贮存量进行比较。具体见表9－1。

表9－1  重大危险源识别表

	物质名称
	本项目情况
	标准要求

	
	年用量（kg/a）
	最大贮存量（kg）
	状态
	贮存场所临界量（t）

	乙醇
	90
	100
	液态
	20


由于厂区内存放的危险物质多种时，则按照下列公式确定重大危险源。

q1/Q1+q2/Q2+……qn/Qn ≥ 1

式中：q1，q2……qn—每种危险物质实际存在量，t；

      Q1,Q2……Qn—与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t；

根据上述公式及表中的贮存量进行计算，其结果：贮存场所是：0.03＜1

根据上表识别的危险源，乙醇属于易挥发性物质，乙醇属于易燃性物质。根据各个风险源的厂区内最大贮存量和生产场所使用量的计算结果，按照评价技术导则要求，本项目不属于重大危险源。

9.3本项目主要危险化学品的理化性质

依据《常用危险化学品的分类及标志》GB13690－92，《危险化学品目录》(2002版)对本项目原辅材料、产品中危险化学品进行确定，其中具备毒害性的原辅材料为盐酸，具有易燃性的原辅材料是乙醇。其主要理化性质如下：

乙醇

乙醇为无色、透明，具有特殊香味的液体（易挥发），密度比水小，能跟水以任意比互溶（一般不能做萃取剂）。分子式：C2H5OH；分子量：46.07；乙醇是一种重要的溶剂，能溶解多种有机物和无机物。外观与性状：无色液体，有酒香。 熔点(℃)：-114.1；沸点(℃)：78.3；折射率：1.3614；相对密度(水=1)：0.79；相对蒸气密度(空气=1)：1.59；饱和蒸气压(kPa)：5.33(19℃)；燃烧热(kJ/mol)：1365.5；临界温度(℃)：243.1；临界压力(MPa)：6.38；辛醇/水分配系数的对数值：0.32；闪点(℃)：12；引燃温度(℃)：363；爆炸上限%(V/V)：19.0；爆炸下限%(V/V)：3.3；溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂；电介质：非电解质。

健康危害：乙醇为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。

燃爆危险：本品易燃，具刺激性。

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

9.4环境风险评价等级及评价范围

对照《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004，根据本项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，结合项目所在地环境敏感程度等因素进行工作等级的判定和评价范围的确定。

9.4.1评价等级

根据环境风险评价导则的有关要求，评价工作级别见表9－2。

表9－2   环境风险评价工作级别（一、二级）

	项  目
	剧毒危险性物质
	一般毒性危险物质
	可燃、易燃危险废物物质
	爆炸危险性物质

	重大危险源
	一
	二
	一
	一

	非重大危险源
	二
	二
	二
	二

	环境敏感地区
	一
	一
	一
	一


根据上述本项目的风险源识别，本项目不属于重大风险源，因此，本项目的风险评价等级为二级。

9.4.2评价范围及环境风险敏感保护目标

（1）评价范围

根据本项目的环境风险评价等级和大气环境评价等级以及《建设项目环境风险评价技术导则》的相关规定，确定本次大气环境风险评价范围为距离排放源半径3km的范围内。

（2）环境风险敏感保护目标
在距离生产装置区半径3km范围内主要环境风险敏感保护目标见表9－3。
       表9－3   半径3km范围内主要环境风险敏感保护目标

	序号
	环境保护目标
	距生产装置

	
	
	方位
	规模（人/户）
	距离(m)

	1
	天康职工安置区
	东南
	450/300
	950

	2
	张庄居民区
	西北
	60/18
	750

	3
	开发区集中安置区
	西
	1100/320
	1500


9.5 环境风险识别

9.5.1 风险识别范围和类型

（1）风险识别范围

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

①生产设施风险识别范围

各生产设施存在风险的系统主要包括生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。
本项目生产设备为常压，加热过程温度不超过100℃，风险较小。

②物质风险识别范围

本项目生产过程中涉及的有毒、有害物质主要是乙醇。根据对原料中物质的可燃性等级和毒性等进行分析比较，同时结合各物料的年消耗、存储量，筛选出乙醇作为火灾、爆炸及泄漏的分析对象。由于项目乙醇消耗量仅为28kg/a，不进行风险分析。

（2）风险类型

根据本项目涉及的危险性物质的特性，厂区内存在的环境风险类型主要有以下几种：

①污染治理措施运转不正常

污染治理措施运转时由于出现机械故障或其他原因导致污染物去除率下降或污水处理设施停运等。

9.5.2 风险影响分析

根据对风险源的识别，污染治理措施不能正常运转导致污染物扩散到厂外后，也会对周边环境造成一定的影响。产生风险的原因：
①阀门处泄露。通常由于阀门的轴心松动，密封性不好，乙醇顺着轴心外泄。

②法兰垫圈老化。管道中的设备油易腐蚀法兰橡胶垫圈，造成垫圈老化而泄露。

人为故障一般是由于工人操作不当引起的。
9.6源强分析与后果计算

9.6.1最大可信事故及其概率

最大可信事故指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为0。

在上述风险识别、分析和事故分析的基础上，本项目风险评价的最大可信事故设定见表9－6。

表9-6  最大可信事故及其概率分析

	序号
	可能的事故
	事故后果
	发生频率估计

	1
	生产设备物理爆炸
	物料泄漏，人员伤亡，后果十分严重
	1.0×10-5次/年

	2
	设备腐蚀
	物料泄漏，后果较严重
	10次/年

	3
	储运系统故障
	物料泄漏，后果较严重
	10次/年


根据表9-6，确定本项目最大可信事故概率为1.0×10-5次/年，风险概率水平属于中等偏下概率的工程风险事件，应有防范措施，并制定事故应急预案。

9.6.2污染治理措施事故风险分析
本项目污染事故主要是指废水处理设备或废气处理设施发生故障，有可能发生事故的场合大致有以下几点：

（1）饮片灶台的水膜处理设备不正常运转
根据第7章，估算模式计算结果，非正常情况下，SO2、烟尘在下风向最大浓度分别为0.1364mg/m3、0.1053 mg/m3，占标率分别为27.22%%、11.7%，污染物最大落地浓度在下风向17m。拟建工程建设后，非正常情况下，废气对区域大气环境影响较大，其中SO2在下风向最大浓度为.1364 mg/m3，占标率为27.22%，因此，项目废气处理环保措施必须严格执行，应杜绝非正常工况事故的发生。

（2）废水处理装置发生故障产生的影响

废水处理设施采用了报警装置，故一般说来发生故障后会及时发现，并控制废水外排，待修复后再排入市政管网。一旦自控系统出现故障，废水将会未达标准就排出，从而影响到达标排放。但另一方面，即使是发生自控系统的故障，废水处理系统还是在运行，只是不容易控制好条件，因而废水排放有可能超标，但不会出现废水完全未经处理就直接排放的情况，因为在厂区内污水处理站边设有事故水池，其容积为300m3，设立在污水处理厂的东侧。事故状态下，废水进入事故水池。在发生火灾情况下，消防废水可进入事故水池，厂区周围设立有围墙，地面采用水泥硬化，在事故状态下，可确保废水不与地表水发生联系。因此，即使是废水处理装置发生故障也不会对地表水造成明显的危害。

9.7风险管理

9.7.1火灾和爆炸的预防

本项目采取以下措施预防：

（1）定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。

（2）原辅材料应贮存于阴凉通风仓库内，远离火种，贮存间内的照明、通风设备应采用防爆型，开关设在仓库外，配备相应品种和数量的消防器材，留用墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸，防止容器破坏。

（3）设置消防水池和防火围墙，发生火灾时可以对火灾进行有效控制。

（4）明火控制其发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。

9.7.2事故救援决策系统

事故救援指挥系统是应付紧急事故发生后进行事故救援处理的体系，该系统对事故发生后作出迅速反应，及时处理事故，果断决策，减少事故损失是十分必要的。它包括组织体系、通讯联络、人员救护等方面的内容。因此，本项目应着手完善这方面的预案。

（1）组织体系

成立应急救援指挥部，车间成立应急救援小组，组织体系见图9－1。

[image: image20.emf] 

污染源处理小组  

班   长  

抢   救   小   组  

班   长  

消   防   小   组  

班   长  

抢   修   小   组  

班   长  

现场指挥部  

总经理  

1 ．执行污染源紧急 停车作业。   2 ．协助抢救受伤人 员。   3 ．执行修复后设施 激活运转。  

1 ．协助紧急停车作业及 抢救受伤人员。   2 ．支持抢修工具、备品、 器材。   3 ．支援救灾的紧急电源 照明。   4 ．抢救重要的设备、财 物。  

1 ．使用适当的消防灭 火器材，设备扑灭火 灾。   2 ．冷却火场周围设 备，物品，以遮断隔 绝火势漫延。   3 ．协助抢救受伤人 员。   1 ．异常设备抢修。   2 ．协助停车及开车 作业。  


（2）通讯联络
建立公司、车间、班组三级报警，保证通讯信息畅通无阻。在制定的预案中应明确各组负责人及联络电话，对外联络中枢以及社会上各救援机构联系电话，如救护站、消防队电话等。通讯联络决定事故发生时的快速反应能力。

通讯联络不仅在白天和正常工作日快速畅通，而且要做到在深夜和节假日都能快速联络。

（3）安全管理

公司保卫部门负责做好厂区的消防安全工作；贯彻执行消防法规；制定工厂消防管理及厂区车辆交通管理制度；做好对火源的控制，并负责消防安全教育；组织培训厂内消防人员。

9.7.5事故应急措施

在事故救援上实行“企业自救为主、社会救援为辅”的原则。事故应急计划是根据工程风险源风险分析，制定的防止事故发生和减少事故发生的损失计划。因此，制定本项目的事故应急计划是十分必要的。

（1）物料泄漏的应急措施

当贮罐、管线发生物料泄漏时，报警设备发出报警信号后，工作人员应立即进入现场查找原因，并向有关部门汇报。库区禁止机动车辆通行。预防产生明火而引起火灾和爆炸，消防车辆进入现场，做好灭火准备。

当发生事故泄漏时,应该立刻采取应急措施，针对不同的泄漏物质采取不同的应急方法。采取应急措施,可以减少人员伤亡，减少财产损失，把影响和损失基本控制在厂界范围内。其中，针对主要的一些易燃物质应采取一些应急措施。

当物质出现泄漏时，都应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。如出现大量泄漏，应迅速构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集容器内，回收或运至废物处理场所处置。

（2）火灾和爆炸的应急措施

当发生火灾后，灭火扑救人员应占领上风或侧风地带，先对火情进行侦察、判断。在灭火初期，应使用就近的灭火器迅速控制火情，关闭起火点上下游阀门，切断进入起火点的一切物料。抢救灭火人员应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的主要危险特性、火势蔓延的主要途径等。消防队按照灭火方案进入阵地，根据火灾不同情况正确选择最适合的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。
（3）紧急组织人员疏散

事故发生后，应建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行临时交通管制。迅速将警戒区内及污染源区内与应急救援无关的人员撤离，专人引导疏散人员到安全区，并在疏散路线上设立警哨人员，指明方向。负责疏散人员要向工段知情者了解污染区是否还有其他人。

10  清洁生产分析

10.1清洁生产的定义和内容

10.1.1清洁生产的定义
2002年6月4日我国颁布了《中华人民共和国清洁生产促进法》，所谓清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。推行清洁生产目的是要求企业积极采用清洁能源和原料，采用先进的工艺技术和设备，提高资源的利用率，从源头上削减污染，减轻对环境的影响。

10.1.2清洁生产的内容
清洁生产内容主要是：清洁的能源、清洁的生产工艺、清洁的产品；它是以节能、降耗、减污为目标，以先进技术和管理为手段，实施生产全过程防治，使污染物的产生量、排放量最小化的一种综合性措施。

（1）清洁的能源

采用各种方法对常规的能源（如煤）采取清洁利用的方法，如城市煤气化供气等；对生物质等再生能源的利用；利用天然气作为能源；新能源的开发以及各种节能技术的开发利用。

（2）清洁的生产过程

尽量少用和不用有毒有害的原料；采用无毒、无害的中间产品；选用少废、无废工艺和高效设备；尽量减少生产过程中的各种危险性因素，如高温、高压、低温、低压、易燃、易爆、强噪声、强振动等；采用可靠和简单的生产操作和控制方法；对物料进行内部循环利用；完善生产管理，不断提高科学管理水平。

（3）清洁的产品

产品设计应考虑节约原材料和能源，少用昂贵和稀缺的原料；产品在使用过程中以及使用后不含危害人体健康和破坏生态环境的因素；产品的包装合理；产品使用后易于回收、重复使用和再生；使用寿命和使用功能合理。

10.2与产业政策、行业准入条件的相符性分析

本项目生产的尿素乳膏、复方薄荷苯酚、苏杏二陈糖浆、赤胆治白丸、香赤和胃颗粒、参芪养血颗粒、中药饮片均为用于临床治疗相关疾病。对照相关产业政策，本项目不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订版）中“限制类”和“淘汰类”的项目，因此为允许类的项目。

综上分析，本项目的建设符合国家相关的产业政策要求。

10.3清洁生产分析

10.3.1清洁生产指标分析

本项目清洁生产指标分析与国内平均水平（具体数据经过调研同类产品的企业并结合其自身情况而得，由厂方提供）进行比较，详见表10-1及表10-2。

清洁生产指标分析

本项目清洁生产指标分析见表10-1。

表10-1 项目清洁生产指标分析

	类别
	序号
	名称
	单耗/t
	本项目
	国内平均水平

	能耗指标
	1
	电
	Kwh
	250
	300

	主要污染物产生指标
	2
	废水
	kg
	106.2
	250

	
	
	废渣
	Kg
	890
	1000

	
	
	废气
	m3
	16200
	18000


从上表可以看出，由于本项目采取先进的自动化控制，减少人工操作环节，采用节能设备，从而使单位产品的原辅材料消耗、能耗和污染物产生指标绝大多数都低于国内平均水平，清洁生产水平较国内现有水平有所提高，整体生产水平较先进。

10.3.2生产工艺和装置的技术水平先进性分析

    本项目生产过程中充分考虑节能新技术、新工艺，尽量减少能耗，主要有： 

①各类机电产品选用国家推荐的节能型品种，部分关键的工艺控制点使用先进的仪器仪表控制，减少能耗。

②按国家和行业标准，选用节能性建筑设备与产品，降低单位建筑面积能耗指标，做到建筑节能。

③本项目采用目前国内成熟技术，生产过程中采取过程控制，减少了原材料消耗，提高了原料利用率。

④各生产单元布置紧凑，减少了物料搬运的能耗。

10.3.3生产节能概述

所有生产工段的布置均按流程顺序，自上而下布置，既节能也有利于清洁生产，又能降低工人的劳动强度。

所有国内采购机电设备产品均选自国家行业主管部门推荐的节能型产品和仪器，按工艺生产运行实际情况合理配置设备大小，减少设备能力空耗。

10.3.5节水

    主要节水措施有：

各工段用水充分实行一水多用，后段较洁净水回用于前段（洗瓶工序），可节约大量的用水。经采取节水措施后，可使本项目水的重复利用率达67.7%，基本上达到了节约用水的目标。

综上所述，本项目符合清洁生产的要求。

10.4清洁生产建议
由本项目清洁生产的分析评价，并结合本项目的特点，本评价就本项目清洁生产提出如下建议：

（1）完善工艺。 

（2）本项目生产过程中，通过再利用实现废物减量化，既节约了原料和能源，又减轻了环境污染。

（3）环境管理要求

①建议按照ISO14001标准的要求建立并运作环境管理体系，建立环境方针和目标及各项指标、环境管理手册、程序文件及作业指导表格文件化的环境管理体系。按时组织对环境管理体系进行管理评审和内部稽查，以确保环境管理体系被适当地实施与维持、识别环境管理体系中可能改善的部分，以确保环境管理体系持续的适宜性、有效性与充分性；

②生产管理：在生产管理方面，建议导入ISO/TS16949的国际标准，注重以预防为主，减少过程变差，预设原材料质量检验制度和内部实验室管理制度，对原材料的消耗实行定额管理，以优化的库存管理系统确保原材料的有效和充分利用。对产品合格率实行过程一次合格率的考核制度。

（4）企业管理

①加强基础管理，严格考核制度，对能源、试剂、新鲜水等所有物料都进行计量，实行节奖超罚等管理手段，逐步减少原辅材料及能源的消耗、降低成本、提高企业管理水平。

②加强企业环境管理，逐步实现对各个废物流（废水、废气、固体废物）进行例行监控。

③加强车间现场管理，减少或杜绝跑、冒、漏、滴现象。

（5）原辅材料、能源

本项目应避免选用国家规定的禁用化学原料，防止对环境和人体健康造成影响，使用中注意节约。

（6）过程控制

①严格按照工艺流程操作，注意生产各个环节的控制。

②对公司主要设备设施系统采取预防性或计划性维修维护措施。

（7）现场管理

①严格控制化学品和添加剂等物料处理和制备过程中的跑冒漏滴。

②妥善收集和贮存危险固废。

（8）员工的培训和教育

①通过不断教育，逐步增强全体员工的有关意识（特别是安全意识、健康意

识、环境意识、质量意识、成本意识、清洁生产意识）。

②通过各种形式的岗位培训，不断提高全体员工的职业技能（基本技能、操作水平、职业等级等）。

③通过企业奖罚激励机制及相关规章制度，鼓励全体员工的高度责任心及敬业精神等。

本项目应按清洁生产管理要求进行企业生产管理，加强全厂能耗、物耗、水资源消耗的控制，把清洁生产管理与企业经营、经济效益等挂钩，制定相应的清洁生产指标，并在生产管理中予以落实。

11 总量控制分析

11.1实施污染物总量控制意义

实施污染物排放总量控制是保证实现“十一五”环境保护目标的需要。我国环境污染形势较为严峻，在不少地区污染物排放总量已明显超过环境承载能力。随着经济和人口增长，污染物排放总量还会增加。为了实现“十一五”环境保护目标，必须严格控制污染物排放总量。实施污染物排放总量控制，将促进节约资源、产品结构调整、技术进步和污染治理，是推动经济增长方式的转变。

实施污染物排放总量控制是推行可持续发展战略的需要。实施可持续发展战略已被列为我国未来15年内国民经济的社会发展的重要指导方针。运用环境保护法律和行政手段实施污染物排放总量控制，便于监督和考核，有利于推动可持续发展在我国的实施。

11.2污染物排放总量核算

根据本项目的工程分析，本项目产生的主要污染物总量见表11－1。

              表11－1  项目污染物排放总量一览表

	种类
	污染物名称
	排放量(t/a)
	种类
	污染物名称
	排放量(t/a)

	废水污染物
	COD
	2.12
	废气污染物
	SO2
	3.32

	
	NH3-N
	0.06
	
	烟尘
	0.58

	
	SS
	1.49
	
	
	

	
	BOD5
	0.64
	
	
	


11.3总量控制指标可达性分析

根据表11－1可知， 本项目全厂区SO2年排放总量3.32t/a；烟尘排放总量为0.58t/a；COD年排放总量2.12t/a；NH3-N年排放量为0.06t/a，故总量控制目标位：SO2≤5t/a，烟尘≤1t/a、COD≤5t/a、NH3-N≤1t/a。
12  项目选址可行性论证

12.1项目选址与相关规划的相容性

12.1.1工业集中区规划与天长市城市总体规划的相容性

（1）与天长市总体规划相容性分析

拟建项目选址位于天长经济开发区内经六路与天汊路交叉口西南地块，属于开发区的工业用地范畴，开发区总体规划符合天长市城市总体规划的要求，属于天长市总体规划一部分。因此拟建项目建设符合天长市城市总体规划要求。见天长市城市总体规划图（图13－1）。
（2）与天长市经济开发区总体规划的相容性分析

①规划期限

规划期限：2003--2020年。

②规划规模

2020年园区人口为5.5万人，用地10.20km2。

③规划结构

天长经济开发区总体规划结构概括规划结构概括为“一心、三轴、五片”。“一心”指综合经济开发区行政办公服务中心，是综合经济颜庄村及其职能部门组成用地。“三轴”指天康大道、南环路、经七路两横一纵的三条主要发展轴。“五片”指两个居住片区、两个工业片区和一个行政中心区。
④用地布局

·工业用地：一类工业用地布置在综合经济开发区的东部，二类工业用地布置在综合经济开发区的西部。严禁污染严重的三类工业进入园区。

·居住用地：居住用地安排在综合经济开发区的西北部和东侧靠近川桥河西岸，分三种类型：

a.一般住宅用地：包括常住人口的多层住宅和外来工人的单身宿舍。

b.高级住宅用地：包括高级公寓、别墅。

c.农民居住用地：包括保留的原有村民居住用地及安排村民搬迁安置的居住用地。

·公共设施用地：

a.行政中心：由综合经济开发区管委会及其职能部门组成，规划在园区广场的南面。

b.商业中心：位于行政中心的南面，主要包括商业大厦、酒店、银行、邮电大楼等项目。

c.医疗用地：将十八集医院扩大规模至1.6ha用地，按5床/千人标准设置床位，建筑面积为50--60m2/床，用地面积为70--80m2/床。

d.教育用地：根据人口规模及公建指标计算，需设中学2所，小学4所。

·仓储用地：

仓储用地安排在综合经济开发区的西南角，紧临南环路、外环路，物流转运方便。

·广场用地：广场用地位于综合经济开发区中心，紧邻水面、公共绿地。

天长市经开发区总体规划见图12－2。

⑤与开发区主导产业相容性分析

天长市经济开发区规划的主导产业为机械、电子和纺织业。拟建项目尽管不属于主导产业，但是也不属于天长经济开发区规划环评报告中提出的限制和禁止入区的项目，且符合天长市政府提出企业退市入园的精神。因此，拟建项目与开发区主导产业没有冲突。

⑥与周边企业及用地规划相容性分析

拟建项目选址位于天长经济开发区内经六路与天汊路交叉口西南地块，属于开发区的工业用地范畴，而且拟建项目的四周都属于开发区的规划的工业用地，拟建项目建设与周边具有一定的相容性。因此，拟建项目的选址符合天长经济开发区的总体规划要求。拟建项目选址周边境况示意图见图13－3。

12.1.2本项目选址符合天长市城市总体规划
根据天长市城市总体规划（2003-2020）总体规划，该工业集中区的产业定位为一、二类工业。

本项目的位置位于工业集中区的西南部，属于工业集中区的工业用地范畴，本项目建设与周边具有一定的相容性。因此，本项目的选址符合天长市城市总体规划的要求。

12.1.3环境影响预测分析

根据本项目大气环境预测结果来看，本项目产生的废气污染物对区域环境影响程度较小，产生的各种废气污染物对项目周边的环境敏感点影响较小。

本项目总排水量约为100m3/d，各类废水经处理达标后通过市政污水管网排入地表水川桥河，不会改变现有的水体环境功能现状。

本项目运行过程中，主要噪声设备采取隔音、减震等降噪措施后，其厂界可以满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的III类标准要求。

综上分析，本项目所在区域环境质量较好，环境容量基本上能够承载本项目的建设和运行，本项目建设运行后对区域环境质量影响较小，不改变现有环境的功能状况。
12.3本项目选址的建设条件

（1）给排水条件

拟建项目所在区域为天长经济开发区，目前城市给水管网、雨水管网和污水管网已全部建成，有市政供水能够供给厂区生活所需的用水。雨水管网和污水管网的建设能够保证本项目废水和雨水的外排。同时天长市污水处理厂已建成运行，污水管网能够相通，可以确保本项目处理后的废水进入城市污水处理厂。

（2）供电条件

天长市经济开发区内建设有变电站，能够满足本项目用电需求。

（3）交通条件

拟建项目厂区周边的经六路、天汊路和纬二路都已经建成，能够保证项目建设的内外运输，使项目建设顺利进行。

（4）土地利用规划

本项目为开发区规划的工业用地，同时项目周边也规划为工业用地，300m范围内无环境敏感点分布。厂区内用地现状较为平整，施工期工程挖填土方量较少。

综上分析，拟建项目所在的开发区基础设施建设条件较好，能够促进本项目顺利建设。另外，由于开发区目前未实行集中供热，本项目需自建锅炉。一旦开发区实现了集中供热，本项目锅炉可停止运行。另外，区域天然气通达可以，燃煤锅炉可以改为燃气锅炉，减轻对区域大气环境的影响程度。

拟建项目厂址方案分析汇总情况可见表12-1。
表12-1 厂址方案论证分析汇总表

	序号
	分析项目
	论证结果

	1
	城市总体规划
	符合天长市城市总体规划和天长经济开发区总体规划要求

	2
	环境功能区划
	空气环境为2类区、水环境为Ⅵ类、噪声环境为2类区

	3
	环境敏感区
	不会对所拟定的环境敏感因素产生明显的不利影响

	4
	资源条件
	本地及周边县市为本项目提供了充裕的小麦、大米等资源

	5
	环境承载能力
	环境质量基本满足相应的环境要素的功能区划要求

	6
	供电、水、汽
	供电、供水、供汽均能够满足项目的需求

	7
	排污条件
	实行雨污分流，废水经厂内的污水处理站处理，达标后通过城市污水管网送往天天长市污水处理厂处理，排入白塔河

	8
	公众意见
	

	结   论
	厂址选择总体可行


12.4周围用地规划的建议

由于本项目是中药提取生产企业，对于外部环境要求较高，加上本项目东北侧、北侧等有较大的规划建设用地，这些地块今后将建设一些工业项目，因此这些项目可能会对本项目产生较大影响。建议在今后安排工业项目时尽量安排一些无污染的轻工类项目以减轻外部环境对本项目的影响。

12.5公众对项目选址的意见

本次公众参与调查中，设置了公众对本项目选址意见的这一问题，根据公众回答的结果进行统计，全部参与问卷人员中   认为该项目的选址可行。无人表示反对。因此，从公众意见的角度出发，绝大多数公众也是非常赞成本项目的选址。
12.6选址综合结论

综上分析，本项目选址符合天长市城市总体规划和工业集中区主导产业的要求。由表12－1项目选址条件分析可知，本项目厂址从地质、地形、区域环境条件、能源、供水、供电、交通运输等方面进行论证，从城市总体规划与环境影响评价结果来看，本项目厂址是合理可行的。从公众意见调查结果来看，本项目的选址也得到了公众的认可,本项目的选址是合理可行的。

由于本项目是制药生产企业，对于外部环境要求较高，建议在今后安排工业项目时尽量安排一些无污染的轻工类项目以减轻外部环境对本项目的影响。

13  环境经济损益分析

13.1项目的经济效益

    天长市中医院年产200t中药制剂及饮片项目建设总投资3600万元，固定资产投资总额2800万元；公司投产后年均销售收入约4200万元，利润640万元。由此可见，该项目可取得较好的经济效益，对当地的国民经济发展也将作出一定的贡献。

本项目的主要经济效益指标见表13－1。

表13－1  项目主要经济效益指标一览表

	序号
	指标名称
	单   位
	指标值
	备   注

	一
	主要经济数据
	
	
	

	1
	项目总投资
	万元
	3000
	

	1.1
	固定资产投资总额
	万元
	2800
	

	2
	建设投资
	万元
	2800
	

	3
	新增间接收入
	万元
	700
	生产期平均

	二
	成本和费用
	
	
	

	1
	平均总成本费用
	万元
	800
	生产期平均

	2
	平均经营成本
	万元
	400
	达纲年

	2.1
	年利税总额
	万元
	640
	生产期平均

	三
	年净利率
	%
	12
	生产期平均

	四
	财务评价指标
	
	0
	

	1
	投资利润率
	%
	6.3
	生产期平均

	2
	投资利税率
	%
	6.3
	生产期平均

	3
	投资回收期
	年
	6.4
	含建设期一年

	4
	财务内部收益率
	%
	6.8
	

	5
	财务净现值
	万元
	320
	

	五
	盈亏平衡点
	%
	59.8
	生产期平均


13.2工程环境经济损益分析

13.2.1工程环保投资估算

为有效地控制本项目运行过程中对环境的污染程度，对废气、废水、废渣和高噪声源必须采取确实可行的污染治理措施，经估算，环保治理工程投资约为89万元，占总投资的2.47%，主要环保设施及其投资见表13－2。

表13－2  本项目环保设施及其投资一览表

	类别
	项目组成
	主要设施、设备
	投资额(万元)

	废水
	污水处理站1座
	土建、设备等
	40

	废气
	工艺废气
	脉冲除尘设备
	10

	
	
	过滤网
	6

	
	
	车间通风设备
	2

	
	锅炉烟气
	水膜除尘
	10

	噪声
	生产车间、锅炉房
	隔声门窗、减震垫
	3

	
	水泵等
	隔声门窗、减震垫
	1

	固体废物
	固废暂存库
	固废暂存库房
	5

	绿化
	绿化率为19.2%
	各类树木花草、设施等
	10

	其它
	排污口规范化
	污水流量计、环保标志牌等
	2

	合   计
	
	89


13.2.2项目环境收益估算

环境收益指本工程采用上述环保设施后，回收的物料、节约的资源及“三废”综合利用的收益。项目环境收益主要为物料回用、污染物排放减少排污费等，以及锅炉灰渣综合利用所得的收益等。本项目主要环境收益见表13－3。

表13－3  项目工程环境收益一览表

	序号
	项目名称
	环境收益（万元/年）

	1
	废料的回收再利用
	5

	2
	减少废气排污费
	5

	3
	减少废水排污费
	10

	4
	减少其他运行费用
	5

	合 计
	25


13.3环境经济损益指标分析

本评价主要从环境保护投资比例系数、产值环境系数、环境经济损益系数等几项指标来进行环境经济损益分析。

13.3.1环保投资比例系数Hz

环保投资比例系数是指环保建设投资与企业建设总投资的比值，它体现了企业对环保工作的重视程度。

    
[image: image21.wmf](

)

%

100

/

0

´

=

R

E

E

Hz


式中：Hz—环保投资比例系数；

  Eo—环保建设投资，万元；

  ER—企业（工程）建设总投资，万元。

工程建设总投资为3600万元，环保投资约为89万元，厂区的环保投资占工程计划总投资的2.47%。本工程的环保投资能有效地控制环境污染，实行清洁生产，降低物耗，同时也大幅度地减少“三废”排放量，减轻了对周围生态环境的影响，因此，厂区的环保投资比例系数是合适的。

13.3.2产值环境系数Fg

产值环境系数是指年环保运行费用与工业总产值的比值，年环保费用是指环保治理设施及综合利用装置的运行费用、折旧费、日常管理费等，产值环境系数的表达式为：

   Fg=（Ez/Es）×100%

式中：Ez—年环保费用，万元

Es—年工业总产值，万元

厂区工程实施后，每年环保运行费用为8.9万元，本项目年均工业总产值约为4200万元，则产值环境系数为0.198%，这意味着每生产万元产值所花费的环保费用为19.8元。

13.3.3 环境经济效益系数

环境经济效益系数Jx是指因有效的采取环境保护措施而挽回的经济价值与环境保护费用之比，其表达式为；

    Jx=Ei/Ez

式中：Ei—每年环保措施挽回的经济效益，万元；

  Ez—年环保费用，万元。

厂区工程每年环境经济效益为25万元，年环保费用为8.9万元，则环境经济效益系数约为3︰1。

13.4社会经济效益

（1）本项目用地为天长市经济开发区规划工业用地，对完善工业集中区的建设，提高土地利用有重大意义。

（2）本项目的建设可以解决当地一部分人员的就业问题。

（3）本项目的产品可以形成产业链，有利于工业集中区形成产业群，对于提升工业集中区的产业品牌具有重大意义。

（4）本项目的建设有利于当地经济的发展，增加国家和地方的税收，增加当地富余劳力就业，具有明显的社会效益。

14  公众参与

14.1公众参与的意义

公众参与的目的在于了解可能受到建设项目直接影响的公众对建设项目的态度和意见，了解哪些方面是当地公众最关心的问题，从而全面地掌握建设项目所具有的不利影响，以便于在环境影响评价中提出相应的对策，将不利影响减少到最低限度。

公众参与是环境影响评价的重要部分。一个建设项目的环境影响评价，首先考虑的是对区域环境质量的影响问题，但是，其开发建设对当地居民和公众的影响同样也十分重要。因为一个建设项目，尤其是大型的建设项目对当地的经济结构、人们的生活方式、就业方式、公众健康等方面都会产生深刻的，不可逆转的影响，而当地公众是最直接的受影响者，并且他们还将成为开发建设活动的重要组成部分。因此，当地公众对开发项目的态度是一个不容忽视的问题。否则，由于忽略这一问题而使当地公众的利益受到侵害，将对开发项目产生深远的不利影响。所以应在环境影响评价工作中广泛听取公众的意见和建议，充分考虑到受影响地区的居民的利益，尽可能降低对公众利益的不利影响，使之得到必要的补偿。所以，公众参与在环境影响评价中占有重要的地位。

为了充分体现“以人为本”的原则，让公众能够全过程的参与到或了解项目建设对环境影响程度，表达自己对项目建设的意见或建议，国家环保总局于2006年2月14日颁发了《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006［28号］文）。

14.2公众调查方法、范围和对象

14.2.1调查方法和调查范围

为保证公众参与的代表性和全面性，在本项目建设可能影响到的个人，以及本工程实施后可能受益的居民中，采用随机发放调查表的形式进行调查，本次公众调查范围为技改项目影响范围内居民。调查区域的选择考虑了可能受项目建设影响的敏感点。通过调查结果的统计和分析，了解公众对本项目建设的意见和建议。

14.2.2调查对象及构成

调查对象的选择是随机的，但也考虑了代表性的因素，对象包括农民、干部、教师、工人、个体从业者等，调查社会公众对本项目建设意见。

本次调查共发放100份调查表，收回100份。问卷回收率为100%。其中男性占绝大多数，有49人，占调查人数的49%。调查人数的文化程度以初中为主，有53人，占调查人数的53%。其次为高中及大转，约为32人，占调查总数的32%。以上被调查人以农民占为绝大多数，占调查人数的51%。被调查公众主要年龄在30岁以下的有54人；30～40岁之间的有37人；40～50岁之间的有7人；50岁以上的有2人，接受调查的公众具体构成情况见表14－1。
表14－1  公众参与对象基本结构
	被调查人员基本情况
	人数
	占被调查人数的比例（%）

	性

别
	男
	49
	49％

	
	女
	51
	51％

	职

业
	技术员
	16
	16％

	
	工人
	33
	33％

	
	农民
	51
	51％

	文化

程度
	初中及初中以下
	68
	68％

	
	高中及中专
	11
	11％

	
	大专及本科以上
	21
	21％

	年

龄
	30以下
	54
	54%

	
	30～40
	37
	37%

	
	40～50
	7
	7%

	
	50岁以上
	2
	2%


14.3公众参与调查结果分析

14.3.1调查结果统计
公众参与调查结果统计见表14－2。
表14－2    公众参与调查结果统计
	调查内容
	调查结果

	
	人数
	所占比例（%）

	1.您认为目前该项目所在区域内目前空气环境质量如何？
①很好

②较好

③一般

④较差

⑤不清楚
	4

50

44

2

0
	4

50

44

2

0

	2.您认为地表水环境白塔河质量如何？

①很好

②较好

③一般

④较差

⑤不清楚
	3

43

52

2

0
	3

43

52

2

0

	3.您对项目的了解程度？

①了解
②有所了解
③听说过
④不知道
	17

43

25

15
	17

43

25

15

	4.您认为本项目建设期最关心的环境问题是什么？

①空气污染

②水污染

③噪声污染

④固体废物污染
	32

63

46

2
	32

63

46

2

	5.您认为本项目对城市发展的影响是什么？

①有较大的促进作用

②有促进作用    

③基本没影响     

④严重不利
	13

62

25

0
	13

62

25

0

	6.您认为本项目运行后最关心的环境问题是

①空气污染       

②水污染       

③噪声污染        

④固体废物污染
	32

70

33

1
	32

70

33

1

	7.您是否赞成该项目的建设？

①赞成

②反对

③无所谓
	86

0

14
	86

0

14


15.3.2调查结果分析

（1）环境现状分析
在回答“您认为目前该项目所在区域内目前环境空气质量如何？”这一问题时，有4人认为空气环境质量很好，50人认为较好，44人认为一般，2人认为较差，分别占调查人数的4%、50%、44%和2％。在回答“您认为地表水环境白塔河质量如何？”这一问题时，有3人认为很好，43人认为较好，52人认为一般，2人对此问题不太清楚，分别占调查人数的3%、43%、52%和2％。绝大多数公众对评价区域内目前的大气环境质量的判断是较为清楚的，与该区域环境质量现状基本相符。
（2）建设项目对经济、环境的影响分析

在回答“您认为本项目对城市发展的影响是？”的问题时，13％的调查人员认为是有较大促进作用，62％的人认为是有促进作用，25%认为是基本无影响。

在回答“您认为本项目建设期最关心的环境问题是什么”这一问题时，32人认为是空气污染、63人认为是水污染，46人认为是噪声污染，2人认为是固体废物污染，公众对这些问题的回答基本符合实际情况。

在回答“您认为本项目运行后最关心的环境问题是”这一问题时，32人认为是空气污染、70人认为是水污染，33人认为是噪声污染，1人认为是固体废物污染，公众对这些问题的回答基本符合实际情况。

（3）公众对项目建设态度统计

在调查公众对技改项目建设的态度时，共设计了两个问题：“您对项目的了解程度”和“您是否赞成该项目建设”。对于前者，有17%的调查公众表示了解，43%的公众认为有所了解，25%的公众认为听说过，15%的公众认为不知道。86%的人赞成该项目，14%的人认为无所谓，没有人表示反对意见。

从上述分析看，当地公众对本项目的建设积极性都较高，绝大部分赞成技改项目的建设和运行。

（4）对项目的要求和建议
公众对项目建设提出了如下建议和意见
①加强污染治理，减少环境污染，污染物要达到排放标准；

②注重厂区内外的绿化。

14.4公众参与环境信息公告


根据国家环保总局2006年2月14日发布的环发2006[28]号文《环境影响评价公众参与暂行办法》，建设单位应当在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后7日内，就技改项目基本情况向公众发布第一次公告；并且在编制环境影响报告书的过程中，在报送环境保护行政主管部门审批前，就技改项目概况及技改项目环境影响报告书简本中的有关内容向公众发布第二次公告。为此，安徽长青电子机械（集团）有限公司于2013年2月18日－2月28日在天长市环境保护局网站上已向社会公布《安徽长青电子机械（集团）有限公司表面处理生产线工艺改造项目环境影响评价第一次公告》。在该项目环境影响报告书(初稿)编制完毕后，安徽长青电子机械（集团）有限公司于2013年3月26日－4月6日在天长市环境保护局网站上已向社会公布《安徽长青电子机械（集团）有限公司表面处理生产线工艺改造项目环境影响评价第二次公告》，主要为该项目环境影响报告书初步结论。使公众能够了解技改项目概况、建设目的、可能造成的不良影响、拟采取的污染防治对策及主要评价结论，以便广泛征询公众意见。在两次公示规定的期限内均未收到公众反馈意见。同时在厂内附近张贴公告，未收到任何反对意见。

14.5调查结论
通过调查结果统计、分析，得出以下结论：

（1）由于本项目的建设具有明显的经济效益和社会效益，是地方政府财政收入和当地人民收入的主要来源之一，因此，公众对本项目的建设具有积极的态度，其赞成率达到86％，无人反对，且都大力支持该项目的发展。

（2）由于拟建项目的建设，会产生一定程度的污染，公众在支持项目建设的同时，提出了要求加强本项目的污染治理，减轻环境污染，且要达标排放，并做好厂区绿化工作等。

附人员调查信息表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	住址
	联系电话
	态度

	1
	钟宁
	男
	24
	天长市新河北路53号
	13516606963
	同意

	2
	李云菲
	女
	27
	开发区安置区
	7308809
	同意

	3
	赵长言
	男
	33
	开发区安置区
	18712026882
	同意

	4
	包越
	女
	25
	园林小区
	18255098898
	同意

	5
	曹春芝
	女
	25
	天长市平安路
	18055072882
	同意

	6
	赵娟
	女
	25
	天康庄苑
	7308965
	无所谓

	7
	廖雪梅
	女
	31
	开发区安置区
	13955093325
	同意

	8
	赵建飞
	男
	55
	开发区安置区
	13965982666
	同意

	9
	李先进
	男
	35
	西湖小区
	13956325823
	同意

	10
	刘在忠
	男
	40
	天康新村
	13955099093
	同意

	11
	姜烨
	女
	26
	开发区安置区
	13470707773
	同意

	12
	阌国萍
	女
	47
	天康庄苑
	7308593
	同意

	13
	张东升
	男
	35
	天康新村
	7308865
	同意

	14
	华文昌
	男
	27
	天康新村
	15955080609
	同意

	15
	徐爱琳
	女
	24
	园林小区
	15055016966
	同意

	16
	陆晶晶
	女
	23
	园林小区
	15922418474
	无所谓

	17
	刘雪丽
	女
	23
	开发区安置区
	15997268716
	同意

	18
	陶毅
	男
	30
	天长市石梁东路94号
	13955098250
	同意

	19
	赵子兴
	男
	39
	天康新村
	7308840
	同意

	20
	徐秀梅
	女
	26
	天长市新河北路
	15255080741
	同意

	21
	王志东
	男
	32
	天长市建设西路
	7038839
	无所谓

	22
	魏巍
	女
	34
	天康新村
	7309136
	同意

	23
	仇金香
	女
	30
	天长市石梁东路
	13956290809
	同意

	24
	叶青
	女
	30
	园林小区
	15955046679
	同意

	25
	秦九梅
	女
	40
	天康新村
	7308906
	同意

	26
	徐和根
	男
	32
	开发区安置区
	7038823
	无所谓

	27
	刘海庆
	女
	26
	开发区安置区
	7308823
	同意

	28
	邵正
	男
	26
	开发区安置区
	7309266
	同意

	29
	胡乡
	男
	27
	民主新村
	15905508183
	无所谓

	30
	李景藻
	女
	24
	紫薇苑
	7308823
	同意

	31
	王明
	男
	40
	天康新村
	15955084510
	同意

	32
	戚晋芳
	女
	33
	天长市益民路
	7308965
	无所谓

	33
	张晓娟
	女
	34
	园林小区
	13866945187
	同意

	34
	毛玉国
	男
	37
	天一城市花园
	13866945917
	同意

	35
	陆丽丽
	女
	26
	园林小区
	13637026985
	无所谓

	36
	胡金平
	男
	30
	天长市天康大道30号
	13956320747
	同意

	37
	唐浩
	男
	31
	天长市金园华庭
	18055090123
	同意

	38
	张月如
	女
	28
	天康新村
	15055038007
	同意

	39
	王军
	男
	31
	天长市仁和南路9号
	7308821
	无所谓

	40
	李丹丹
	女
	26
	天长市双苑新村
	15720504780
	同意

	41
	叶怀红
	女
	31
	安康小区20栋
	13855041030
	同意

	42
	梅红娟
	女
	26
	天一城市花园
	13685509100
	同意

	43
	刘芸芸
	女
	30
	园林小区
	7308688
	同意

	44
	宋家乐
	男
	30
	永福嘉园
	7308717
	同意

	45
	张伟春
	男
	35
	园林小区
	13866944550
	同意

	46
	唐玉云
	男
	37
	天康大道111号
	7308831
	同意

	47
	柳春宝
	男
	33
	天长市石梁东路50号
	7308831
	同意

	48
	岑玉第
	男
	30
	天康新村
	13955096697
	同意

	49
	宋王林
	男
	35
	天长市三中
	7308831
	同意

	50
	张莉
	女
	33
	开发区安置区
	15055017781
	同意

	51
	殷同红
	女
	37
	开发区安置区
	13865508448
	同意

	52
	李玉芬
	女
	30
	开发区安置区
	7308863
	同意

	53
	王庆芬
	女
	41
	开发区安置区
	13855098578
	同意

	54
	万家宝
	男
	32
	天长市永福东路
	13637029909
	无所谓

	55
	张中知
	男
	35
	天聚山庄
	13956292134
	同意

	56
	赵海
	女
	39
	天康新村
	13955046028
	同意

	57
	徐士张
	男
	32
	天长市永福东路
	13865825789
	同意

	58
	徐立伟
	男
	25
	天康庄苑
	13721013182
	同意

	59
	郭璐璐
	女
	25
	园林小区
	18226666026
	同意

	60
	陈蓉蓉
	女
	27
	荷香苑
	13965644597
	同意

	61
	耿少帅
	男
	30
	永丰街道
	13955096986
	同意

	62
	张伟
	男
	30
	天长市新二风南路
	7308592
	同意

	63
	姜晓兰
	女
	32
	天长市永福中路
	7308592
	同意

	64
	周立
	男
	25
	开发区安置区
	7308592
	无所谓

	65
	虞长源
	男
	24
	窑塘小区
	15240001710
	同意

	66
	徐胜
	男
	38
	开发区安置区
	13855017755
	同意

	67
	王先梅
	女
	30
	天长市永福东路
	13625506172
	同意

	68
	程象云
	女
	26
	天长市三中
	18205508783
	同意

	69
	何银
	男
	49
	新世纪豪园
	13965984818
	同意

	70
	潘伟
	男
	31
	天长市益民路32号
	13866932862
	同意

	71
	宋伟
	男
	25
	园丁新村
	18205508320
	同意

	72
	廖同昌
	男
	51
	金园华庭
	13805506499
	同意

	73
	王长正
	男
	30
	开发区安置区
	13685508881
	同意

	74
	王德山
	男
	35
	天长市天康大道
	7308820
	同意

	75
	杨平
	女
	27
	开发区安置区
	13965632516
	同意

	76
	高叶松
	男
	32
	天长市仁和中路
	7308819
	同意

	77
	文凤
	男
	47
	天康新村
	13956288808
	同意

	78
	李晓彤
	女
	27
	开发区安置区
	15155078221
	同意

	79
	赵可华
	女
	38
	天康大道皖东装饰城
	7309229
	无所谓

	80
	李兹勇
	男
	27
	天康东路28号
	13855096825
	同意

	81
	王永捡
	女
	27
	蓝德集团
	13855049739
	同意

	82
	宣永清
	女
	25
	私营
	13865812278
	同意

	83
	李宝玉
	男
	33
	个体
	13170005444
	同意

	84
	缪思维
	女
	27
	天长
	13855096105
	同意

	85
	钱永梅
	女
	36
	天长
	15855046858
	同意

	86
	林凌
	女
	31
	天长
	15955088565
	同意

	87
	谢培红
	女
	27
	天长
	15155078158
	同意

	88
	陈士军
	男
	29
	外地
	15855083557
	同意

	89
	蒋小祥
	男
	26
	天发广场
	18949472345
	同意

	90
	张文艳
	女
	25
	
	15249999777
	无所谓

	91
	唐玉燕
	女
	24
	
	15956080025
	同意

	92
	陶琴
	女
	28
	
	13605508619
	同意

	93
	陈小艳
	女
	25
	
	15056136688
	同意

	94
	李霞
	女
	36
	
	15855083000
	同意

	95
	董莹
	女
	24
	
	13721010209
	无所谓

	96
	谢学武
	男
	48
	
	13955077115
	同意

	97
	徐听湖
	男
	45
	刑警队
	13955073899
	同意

	98
	刘忠湃
	男
	19
	
	18225807433
	同意

	99
	李小龙
	男
	24
	天籁之音
	18226663188
	同意

	100
	陈汉琴
	女
	48
	
	15655085159
	无所谓


15  环境管理与监测计划
天长市中医院在生产运行时将会对周围环境产生一定的影响。为减轻或消除不利影响，有必要建立环境保护管理机构，制订环境监测计划，及时掌握项目运行所造成的环境影响程度，了解环境保护措施所获取的效益，以便进行必要的改进和完善。根据环境监测结果，可以验证环境影响评价的科学性以及为将来环境影响回顾评价提供系统性资料，准确地把握项目建设产生的环境效益。
15.1环境管理

15.1.1环境管理机构

环境管理与环境监测是组织落实、检查和监督本项目投产运营后环境管理工作的一项重要内容。因此，天长市中医院将建立一个专门的环境管理和环境监测机构，由公司的主要负责人担任环境管理机构的领导，并派专职负责人负责环境保护的日常管理工作。该机构至少配有专职人员5人，主要产污设施应设置环保监督员，以便及时发现问题及时解决。

15.1.2环境管理职责

环境管理层领导和专职人员必须把贯彻执行环境保护法律、法规和环境标准提到本部门工作的重要位置上，依法履行环境保护工作，统一监督管理职能，负责企业日常环境管理工作，加强环保执法，具体职责如下：

（1）要学习和了解全过程控制污染的清洁生产思想，推行清洁生产，贯彻执行中华人民共和国清洁生产促进法。积极开展ISO14000环境管理体系标准认证工作，强化环境管理体系。

（2）负责与本公司相关的环境保护法律、法规、政策及其它要求的收集、整理、学习及贯彻执行，监督检查本厂各部门对环境保护法律、法规标准及本厂有关制度和其它相关要求的贯彻执行情况。

（3）负责制定本公司环境方针、环境目标与指标的制订及执行，监督本厂各部门落实环境目标和指标的细化分解及具体执行。负责组织本厂各部门制订环保规章制度、标准、技术规程等。

（4）负责制定本公司环境管理方案、环境保护长远规划和年度计划，组织环保科研攻关、技术改造等。

（5）负责监督检查本公司“三同时”制度的落实情况，引进与新购入装置有关环境保护技术方案的确定，以及竣工工程的验收工作。

（6）负责对员工进行环境保护法律、法规及知识的培训，提高员工的环保意识、环境管理能力与环境保护责任感。

（7）负责本公司环境监测管理工作，定期分析环境质量状况，并提出年度环境质量报告。

（8）负责监督检查本厂各部门的环境保护装置、设施、设备的运行情况。

（9）组织或参加环境污染事故的调查和处理，并统计上报。

（10）负责来自外部和内部的环境保护信息的交流、传达等信息管理。

（11）负责环境管理方案执行情况的定期和年度检查、评审、修订与完善，并对环保成绩突出的部门和个人给予奖励。

（12）负责环境保护技术措施项目的管理、排污费的管理及环境保护治理资金的管理。

（13）负责环境保护各类文件、记录、资料的管理、登记、归档、更新、报废全过程管理，负责环境保护统计工作。

（14）本公司的环保管理科是联系政府环境保护部门和上级环境保护部门的业务主管部门。

15.1.3主要环境管理措施

（1）生产车间环境管理措施

·保证各种生产设备的正常运行，防止或最大限度地减少跑冒滴漏现象；

·保证水循环系统的正常运行，充分合理的利用水资源，减少废水的产生量；

·设备及车间地面冲洗水应收集后进入污水处理站，不可直接外排；

·原料和成品不可露天堆放，应放在原料库或成品库中；

·主要噪声较大的设备应采取相应的隔声降噪措施，减少噪声对外环境的影响。

（2）污水处理站环境管理措施
·定期检修各种污水处理设施，需更换的应立即更换，以保证其污染物的去除效率和达标排放；

·设立事故池，确保事故状态下废水不外排；

·坚决禁止各种偷排、超排现象；

·规范排污口，并设明渠排放，以便于废水的取样监测。

（3）监测资料管理

企业对自身污染源及污染物排放实行例行监测，控制污染，是企业环境保护工作职责之一。监测资料进行技术分析，分类存档、科学管理，为企业防治环境污染和治理措施提供必要的依据；同时也是企业的环境保护资料统计上报、查阅、目标管理等必须要做的工作内容之一。

15.1.4 GMP认证的相关要求

GMP（Good Manufacturing Practice） 的缩写，是一种特别注重制造过程中产品质量与卫生安全的自主性管理制度。GMP是世界卫生组织（WHO），对所有制要企业质量管理体系的具体要求。国际卫生组织规定，从1992年起出口药品必须按照GMP规定进行生产，药品出口必须初具GMP证明文件。GMP在世界范围内已经被多数国家的政府、制药企业和医药专家一致公认为制药企业和医院制剂室进行质量管理的优良的、必备的制度。它是一套适用于制药、食品等行业的强制性标准，要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面按国家有关法规达到卫生质量要求，形成一套可操作的作业规范帮助企业改善企业卫生环境，及时发现生产过程中存在的问题，加以改善。

以下是具体的要求：

1、厂内挂有药品生产企业组织机构图（注明各部门名称、相互关系、部门负责人）；

2、药品生产企业负责人、部门负责人简历；依法经过资格认定的药学及相关专业技术人员、工程技术人员、技术工人登记表，并标明所在部门及岗位；高、中、初级技术人员占全体员工的比例情况表； 

3、药品生产企业生产范围全部剂型和品种表；申请认证范围剂和品种表（注明常年生产品种），包括依据标准、药品批准文号；新药证书及生产批件等有关文件资料的复印件；

4、药品生产企业周围环境图、总平面布置图、仓储平面布置图、质量检验场所平面布置图； 

5、药品生产车间概况及工艺布局平面图（包括更衣室、盥洗间、人流和物流通道、气闸等，并标明人、物流向和空气洁净度等级）；空气净化系统的送风、回风、排风平面布置图；工艺设备平面布置图； 

6、申请认证型或品种的工艺流程图，并注明主要过程控制点及控制项目；

7、药品生产企业（车间的关键工序、主要设备、制水系统及空气净化系统的验证情况；检验仪器、仪表、衡器校验情况；

8、药品生产企业（车间）生产管理、质量管理文件目录；

9、生产工作人员进入药品生产车间必须要穿戴干净的工作服，佩戴干净的工作帽；外来参观人员进入生产车间必须穿戴干净的参观服、专用鞋子，佩戴干净的参观帽。

15.2环境监测计划

环境监测对环境污染与污染源控制和管理起着重要作用，是科学的环境管理必不可少的手段之一。天长市中医院可委托天长市环境监测站，对公司污染源实施监测，并制定相应的环境监测计划。

15.2.1监测目的

主要是为了跟踪本工程实施后，其环境保护措施的效果及环境质量的动态变化，并监测污染物的排放强度，防止污染事故的发生，为本公司长期的环境管理积累资料。

15.2.2监测时段

由于本项目为已建项目，因此无法对工程竣工运行前进行环境监测。本项目环境监测应重点监测生产运行阶段的环境状况，按正常监测时段要求进入例行监测程序。

15.2.3监测计划

15.2.3.1监测地点、监测项目及监测频率

（1）大气

①监测地点：排气筒、厂界；
②监测项目：SO2、烟尘、粉尘等，厂界另需设无组织监控点；

③监测频率：每半年一次。

（2）废水

①监测地点：污水排放口；

②监测项目： 

污水排口：pH、COD、SS、NH3-N等；

③监测频率：每半年一次。

厂区污水总排口安装COD在线监测装置，并与市级环保管理部门联网。

（3）噪声

等效连续A声级，各噪声源每半年一次，厂界噪声每年一次。

15.2.3.2人员配备、监测仪器设备

（1）人员配备

公司环境保护管理由总经理直接负责，职能科室设在生产部，各车间有兼职环保员负责本车间的环境保护管理。

各车间有兼职环保工作人员3名，其中管理人员1名，其他环保工作岗位人员2名。

（2）监测仪器设备

本项目需要配置的主要环境监测仪器见表15-1。

表15-1  主要环境监测设备、仪器表

	序号
	设备名称
	型号、规格
	数量（台）
	主要用途

	1
	酸度计
	PHS数字型
	1
	测PH值

	2
	分析天平
	TG328A
	2
	称重

	3
	电子天平
	
	1
	称重

	4
	电热鼓风干燥箱
	HG101-2
	1
	测SS等

	5
	COD测定仪
	HH-Ⅱ型
	1
	测COD

	6
	分光光度计
	
	1
	测NH3-N

	7
	噪声测定仪
	
	1
	测噪声


15.3排污口设置

（1）废水排放口

厂区采取雨污分流的排水方式，因此厂区设废水和清下水排放口各一个，废水排放口设置时应便于安装流量计和采样器，排污口应设置明显排口标志。在厂区废水总排放口安装COD在线监测装置。

（2）废气排气筒

厂区的废气排口应安装废气排放标志牌，分为工艺废气排气筒和锅炉烟气排气筒，每个排气筒设置有取样口。

（3）固体废物贮存（处置）场所

①固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌，固废环境保护图形标志牌按照GB15562.1-1995《环境保护图形标志》规定制定。

②对生产过程中产生的含乙醇废药渣，厂区内需设立专门的贮存场所。

16  评价结论

16.1选址及规划结论

天长是中医院厂址位于天长市经济开发区西城区内，厂址区域地质条件具备，场地稳定性和适宜性较好，适宜厂区的建设。在原料、交通运输、供水等方面较为便利，满足本项目的需要；排水条件、区域环境敏感因素制约较小。厂区在采取一系列的环保治理措施后，排放的各类污染物对川桥河和白塔河等地表水环境、区域环境空气、声环境质量影响较小，各环境要素能够满足相应的标准要求。本项目的选址符合天长市城市总体规划的要求，符合天长市城市总体规划的要求，符合天长市西城区功能定位和入区条件，与区域发展基本是相容的。

16.2产业政策结论

本项目生产的产品均为用于临床治疗相关疾病。对照相关产业政策，本项目不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订版）中“限制类”和“淘汰类”的项目，因此为允许类的项目。本项目符合国家产业政策的要求。
16.3环境质量现状评价结论

（1）空气环境现状评价

根据上述评价结果可以看出，本项目各监测点的SO2、NO2、非甲烷总烃气体的小时浓度（或一次浓度）评价指数值均小于1。各监测点的SO2、PM10、TSP、NO2的日均浓度评价指数也小于1。因此，评价区域内的环境空气质量较好，能够满足GB3095－1996《区域环境空气质量标准》中的二级标准要求。

（2）水环境现状评价

各监测断面水质监测结果表明，各监测因子除氨氮外在各监测断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，氨氮在川桥河与白塔河交汇处上游500m处监测断面出现超标现象，最大超标倍数为0.1，分析原因是农村点源生活污水排放引起，排放管理规范后，水质现状将得到改善。

（3）噪声环境现状评价

环境噪声现状监测结果，以等效连续Ａ声级为评价量，对照环境评价标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。厂区四周各监测点昼夜间都能够满足标准要求。因此，本项目所在区域声环境质量较好。

16.4环境影响预测评价结论

（1）空气环境影响预测评价

根据估算模式计算结果， SO2、烟尘在下风向最大浓度分别为0.04802 mg/m3、0.04296 mg/m3，占标率为9.604%、4.773%，污染物最大落地浓度在下风向17m。
上述预测结果表明，拟建工程建设后，废气对区域大气环境影响较小，各废气的最大浓度的占标率都小于10%。因此，拟建项目产生的工艺废气对区域大气环境影响较小，不改变现有大气环境功能状况。

本厂区卫生防护距离设置应为100m，即在100m范围内不得建设居民区,目前100m范围内无居民居住。

（2）水环境影响预测评价

拟建项目废水排入地表水系后，COD浓度增加的值在0.4mg/L～1.1mg/L之间，增加量较小，不改变现有水体环境功能现状。NH3-N浓度增加量为0.07mg/L～0.19mg/L，增加量较小，不影响水体现有功能。

（3）噪声环境影响预测评价

预测结果可知，本项目运行过程中产生的各类噪声通过利用有效的降噪措施后对厂界声环境影响较小，声环境本底值与工程运行产生的噪声叠加后，东、南、西、北厂界昼间噪声预测结果（叠加）值分别57.2dB(A)、59.2dB(A)、55.9dB(A)、55.8dB(A)，夜间噪声值预测结果分别为49.6dB(A)、49.9dB(A)、48.6dB(A)、47.6dB(A)，均未超过GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类标准值，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

16.5污染防治对策结论

16.5.1废气污染防治对策

（1）工艺废气污染物防治对策

本项目产生的工艺废气主要为粉尘。各类废气的治理措施叙述如下：

在包衣、粉碎及炮制等过程产生的粉尘约2.001t/a。为了降低车间内粉尘无组织排放的浓度，在车间内设置换气扇等通风设备，保证空气的流通并加强对设备的维护管理工作。

（2）锅炉废气污染物防治对策

本项目使用1.5t/h锅炉提供蒸汽，锅炉选择天然气作为燃料，使用量约为201800t/a。本项目使用天然气作为燃料，产生的SO2和烟尘量较小，直接通过排气筒排放。本项目水膜除尘器对SO2和烟尘的去除效率分别达到15%和90%以上。排放的烟尘、SO2排放浓度满足GB13271－2001《锅炉大气污染物排放标准》的有关标准要求。
16.5.2废水污染防治措施

本项目产生的废水具有很高的可生化性，根据废水源强及水质特征，厂区内拟建的污水处理站将采用SBR处理工艺，处理规模为100m3/d。处理达到《污水综合排放标准》中的一级B标准排放标准后通过市政污水管网进入天长市污水处理厂处理后排入川桥河。

16.5.3固体废物污染防治对策

（1）生产废渣的处置

产品生产过程中将产生一定量的原药残渣和过滤药渣。原药残渣主要为原药清洗过程产生的固废，过滤药渣是在过滤工序中产生，集中收集，全部生产国固废进行填埋处理。

（2）锅炉灰渣以及除尘的烟灰的处理处置

本项目的锅炉使用的煤炭燃烧后产生的煤渣通过填埋处理。

（3）生活垃圾的处理处置

本项目产生的生活垃圾通过袋装化收集至垃圾处理场进行处理处置。在处理方法的选择上应体现无害化、减量化、资源化的原则。

本项目产生的固体废物经上述措施处理后对周围环境的影响不大。

16.5.4噪声污染防治对策

本项目主要噪声设备主要有切药机、炒药机、粉碎机、摇摆式颗粒机、真空均质乳化锅、外循环蒸发器、磨刀机、制袋机、罐封机组、炼药机、中央空调配套设备以及各类泵类等，其噪声声压级从80～110dB（A）不等。

本项目通过生产车间厂房的优化设计，可有效地降低生产噪声影响，使生产噪声达标排放。为了有效降低生产车间的噪声影响，本项目采取隔声、吸声及消声等综合治理措施。此外，还采取以下噪声污染防治措施：

（1）尽可能选用性能良好、声级低的设备，车间内各设备需要合理的布置，且设备作基础减震等防治措施；

（2）厂房设计采用隔音效果较好的材质，安装隔声门窗，厂房内设备噪声经墙体进行隔声处理；

（3）对生产车间通风系统的进、排风口安装足够消声量的消声器；

（4）加强厂区绿化，建立绿化隔离带。

采取上述措施后，主要噪声设备的降噪程度可以达到10～35dB（A）的效果。根据厂区的噪声环境影响预测结果，其厂界噪声能够满足GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的Ⅱ类标准要求。

16.6清洁生产分析结论

本项目采用先进的生产工艺和设备，三废排放量小，单位产品物耗能耗低，并在生产充分实行一水多用，符合清洁生产的原则。

16.7总量控制结论

本项目全厂区SO2年排放总量3.32t/a；烟尘排放总量为0.58t/a；COD年排放总量2.12t/a；NH3-N年排放量为0.06t/a。能够满足天长市环境保护局给该项目下达的污染物总量控制指标要求。即SO2≤5t/a，烟尘≤1t/a、COD≤5t/a、NH3-N≤1t/a。

16.8公众参与结论

（1）绝大多数被调查者赞成该项目的建设，认为本项目的建设有利于当地经济的发展，增加国家和地方的税收，增加当地富余劳力就业，具有明显的经济效益、社会效益。

（2）公众对本项目的选址认可度较高，基本上无人对本项目选址持否定态度，说明本项目的选址较为合理，符合城市规划以及工业集中区总体规划的要求，符合公众对区域内环境质量的要求。

（3）在本项目生产运行时，公众关注最多的是水污染问题，其次是固体废弃物污染，因此本项目在生产运行过程中应该保证各污染治理设施运转正常，能够及时有效的处理废水、废气、废渣等污染物，减少项目生产运行时对环境质量的不良影响。

16.9总体评价结论

综上所述，天长市中医院年产200t中药制剂及饮片项目符合天长市开发区功能定位和入区条件