天长市中医院（新区）建设项目环境影响报告书

第一章  前  言
1.1评价任务由来
天长市中医院座落于天长市区的中心位置，是一所集医、教、研于一体、服务功能健全的全国示范中医院、二级甲等中医院。医院现有职工590人，中高级职称人员200余人。开设30多个临床医技科室，专科、专病门诊20个，医院的骨伤科、肿瘤科和脾胃病专病是安徽省重点中医专科，针灸理疗康复科是省级特色专科；糖尿病专科是国家中医药公共卫生项目—“重大疑难疾病（糖尿病）临床防治分中心。医院编制床位数650张，现开设11个住院病区，分别是内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、脑外科、骨伤科、妇产科、儿科、肿瘤一科、肿瘤二科；实际开放床位750张，床位使用率达95%以上。2015年全院门急诊达51万人次，出院病人2.5万人次，年手术近6000人次。医院规模在全省县级中医院排名第二、滁州第一。

天长市经济发达，社会事业发展突飞猛进，群众生活水平较高，健康保健意识增强，已进入老龄化社会，随着人口的老龄化，老年病也随之增多，因而对常见病、慢性病的治疗和康复的医疗服务需求强劲。为了提高天长市的医疗水平，完善医疗服务、预防保健、卫生监督三大体系，天长市需要建设发展集预防、保健、医疗和救治等功能为一体的综合医疗体系。因此，天长市中医院计划在南市区天宁大道北侧，学苑路南侧，新河南路西侧建设天长市中医院新区，天长市发展和改革委员会 以发改社会[2016]137号对该项目进行了立项批复。
须指出的是，本项目建设过程中涉及辐射、放射、中药制剂等环境影响的应另行评价。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》 的有关规定和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第 33 号）的要求，本项目属于“Ⅴ社会事业与服务业”中的“医院” 类新建项目，需编制环境影响报告书。天长市中医院于2016年6月2日委托安徽省四维环境工程有限公司承担“天长市中医院（新区）建设项目”环境影响报告书的编制工作，环评单位承担任务后，在现场踏勘、收集资料、环境监测和公众参与调查的基础上，编制完成了《天长市中医院（新区）建设项目环境影响报告书》，呈报天长市环境保护局进行审批。

1.2环境影响评价的工作过程
本次评价根据《环境影响评价技术导则》的要求，环境现状评价主要采取资料收集、现场调查等技术方法；环境影响预测和评价主要采用数学模型和类比调查等技术方法；公众参与主要采用网络公示、现场公告、发放问卷的公关参与方式。
[image: image21.emf]0.1()0.1()


()10lg1010


LAeqLAeq


Aeq


L


=+


éù


ëû


交


背


预




0.1()0.1()

()10lg1010

LAeqLAeq

Aeq

L





交背

预

根据《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2011）等相关技术规范的要求，本项目评价的工作程序见环境影响评价工作程序图见图1-1。
评价过程如下：
（1）2016年6月2日，受天长市中医院委托承担天长市中医院（新区）建设项目环评报告书的编制工作。
（2）2016年6月4日，建设单位在安徽省天长市政府信息公开网上进行了该项目的第一次环评公示，同时在当地居住区公示栏张贴一次公示内容。
（3）2016年9月，建设单位对项目所在区域进行公众参与问卷调查。
（4）2016年9月15日，安徽省四维环境工程有限公司委托天长市环境保护监测站对项目所在区域环境质量现状进行了监测。
（6）2016年10月27日，建设单位在安徽省天长市政府信息公开网上进行了第二次环评公示。
（5）2016年11月5日天长市环境保护局下达了项目的环境影响评价执行标准的确认函。
（7）2016年11月上旬报告书经校核、审核、审定后定稿。

（8）2016年11月13日召开了环境影响报告书技术评审会。

（9）2016年12月29日修改后上报了报告书报批版。
1.3主要环境问题
本项目性质为医院项目，运营期的环境影响因素主要如下：
（1）本项目营运期设食堂、地下车库、污水处理站。因此，本项目大气污染源分别为食堂油烟、地下车库汽车尾气、污水处理站恶臭。

（2）本项目建成营运后，项目废水经自建污水处理站处理达标后进入城市污水处理厂，经川桥河进入白塔河。

（3）本项目营运期后，主要噪声污染源为风机、各类泵类、排风系统等设备噪声，经过消声、减振、墙体隔声和距离衰减后不会对当地声环境产生影响。

（4）本项目运行期将产生各类的医疗废物、污水处理站的污泥、格栅渣等危险废物以及生活垃圾，各类危险废物集中收集暂存，交由有资质的单位清运处理，生活垃圾集中收集后交由环卫部门定期清运处理。

1.4结论
天长市中医院（新区）建设项目符合国家产业政策，项目选址符合天长市相关规划要求，采取相应的污染防治措施后，可实现各类污染物达标排放，各类危险废物可以达到及时有效的处理处置，项目建设后对区域环境质量影响较小。建设单位应严格执行“三同时”制度，认真落实环评提出的各项污染防治措施，运行后强化管理措施，确保各项污染物的排放达到国家和地方环保相关规定的要求。从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。
第二章   总 论
2.1评价目的、指导思想和评价原则
2.1.1评价目的
（1）通过对本工程的污染源分析，确定污染源排放特征、主要污染因子及污染物产生量，以及实施治理措施后的污染物排放量。

（2）通过监测、调查，掌握本项目所在地自然环境和社会环境特征以及环境质量现状水平，了解公众对本项目建设的观点和要求。

（3）进行本项目运营期的环境影响分析，说明本项目对周边主要环境要素的影响程度和范围。

（4）分析本项目环保措施的技术可行性，提出控制和缓解污染影响的对策和建议，结合本项目环境影响预测结果、区域环境容量和公众意见，明确回答本项目建设的环境可行性，为建设项目的环境管理和工程建设提供依据。

2.1.2评价指导思想
（1）评价工作中认真执行国家和安徽省有关环境保护法律、法规、标准和规范，满足国家、省、市环境保护行政主管部门有关建设项目环境保护管理的要求，以确保项目建设与污染控制同步实施，在发展经济的同时，保护环境，实现可持续发展。

（2）评价工作过程中认真贯彻“清洁生产”的原则，在建设单位提供有关资料基础上，按照“清洁生产”的要求，实施全过程污染控制，最大限度地实现资源和污染物的综合利用，有效地削减污染物的排放量。

（3）按照《环境影响评价技术导则》所规定的方法、内容及要求进行环境影响报告书的编制，突出医院排污特征和区域环境要求，提出区域污染物控制、项目建设的环保对策措施和建议。

（4）选择有代表性的监测点位、监测因子，突出项目建设对环境影响的特点，以运营期环境评价为重点开展工作。力求做到科学、客观、公正、明确，为决策部门提供依据。

2.1.3评价原则
（1）根据拟建项目的特点和影响范围，筛选特征环境要素和影响因子为评价对象，突出重点环境保护区域的评价；

（2）在环境影响预测分析的基础上，提出环境保护对策和影响减缓措施，力求使环保措施具有可操作性。

2.2编制依据
2.2.1法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1日实施；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日实施；
（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2008 年 6月1日实施；
（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015年修订）》，2005 年4 月 1 日实施；
（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日实施；
（7）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日实施；
（8）《国家突发环境事件应急预案》，2006年1月24日实施；
（9）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第 253 号令，1998 年 11 月 29日实施；
（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第 33 号，2015年6月1日实施；
（11）《医疗废物管理条例》，国务院令第 380 号，2003年6月16日实施；
（12）《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，2003年10月15日实施；
（13）《国家危险废物名录》，2016年7月1日实施；
（14）《环境影响评价公众参与暂行办法》，环发[2006]28 号；
（15）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》，环发[2010]113 号；
（16）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发[2011]35 号；
（17）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知 》，环发[2012]77 号；
（18）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知 》，环发[2012]98 号；
（19）《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013年修正）》，国家发展改革委第9 号令；
（20）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37 号；
（21）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17号，2015年4月2日；
（22）《土壤污染防治行动计划》，国发〔2016〕31号，2016年5月28日；
（23）环境保护部办公厅关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开 指南（试行）》的通知，环办[2013]103 号；
（24）《环境保护公众参与办法》，环境保护部部令第35号，2015年9月1日；

（25）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号，2002年1月26日颁布，2002年3月15日实施）；
（26）《危险废物管理条例》（国务院令 第380号，2003年6月16日颁布和实施）

（27）《加强危险废物医疗废物和放射性废物处置工程建设项目环境影响评 价管理工作的通知》（环办函[2008]725 号）；
（28）国务院183号令《淮河流域水污染防治暂行条例》，1995年8月8日；
（29）《安徽省淮河流域水污染防治条例(修正)》，2006年6月29日；
（30）《安徽省人民政府关于印发安徽省大气污染防治行动计划实施方案的通知》(皖政[2013]89号)；
（31）《安徽省人民政府关于印发安徽省水污染防治工作方案的通知》，2015年12月29日；
（32）安徽省人民政府《安徽省水环境功能区划》（2003年3月）；

（33）安徽省环保厅(皖环发[2013]91号)《关于加强建设项目环境影响评价及环保竣工验收公众参与工作的通知》，2013年10月18日；
（34）安徽省第十一届人民代表大会常务委员会：《安徽省环境保护条例》，2010年8月；

（35）《安徽省大气污染防治条例》，安徽省十二届人大四次会议通过，2015年3月1日起实施；

（36）《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》，安徽省住房城乡建设厅（2014年1月30号）；

（37）安徽省环保厅(皖环发[2013]91号)《安徽省环保厅关于加强建设项目环境影响评价及环保竣工验收公众参与工作的通知》，2013年10月；

（38）《安徽省人民政府关于进一步强化土地节约集约利用工作的意见》（皖政〔2013〕58号，2013年9月7日；
（39）《滁州市水污染防治方案》，滁州市人民政府，2016年3月17日；
（40）《滁州市大气污染防治行动计划实施方案》，滁州市人民政府，2014年3月24日。
2.2.2  技术导则及规范
（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2011）；
（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；
（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；
（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；
（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）；
（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；
（8）《医院污水处理设计规范》（CECS07：2004）；
（9）《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）；
（10）《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197 号）；
（11）《医疗废物转运车技术要求（试行）》，GB19217-2003，2003年06月30日实施；
（12）《危险废物贮存污染控制标准（2013 年修订）》（GB18597-2001）；
（13）《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）；
（14）《医院消毒卫生标准》（GB15982-1995）。
2.2.3  有关技术文件
（1）建设项目环境影响评价委托书；

（2）天长市发展和改革委员会 发改社会[2015]137号《关于天长市中医院（新区）建设项目立项的批复》，2015年6月11日；
（3）天长市人民政府市长办公室会议纪要，第26期《关于南市区中医院项目用地问题》，2015年6月15日；
（4）天长市国土资源和房产管理局，项目建设用地批准书，选字第341181301501009号，2016年3月4日；
（5）天长市规划局，建设项目选址意见书，2015年7月1日；
（6）天长市规划局，建设用地规划许可证 地字第341181201501028号，2015年7月1日
（7）天长市环保局《关于确认天长市中医院新建项目环境影响评价执行标准的函》。

（8）天长市中医院提供的其它资料；

2.3 评价因子
2.3.1评价因子识别
通过对拟建项目的工程内容和环境特点进行初步分析后，对本项目的环境影响因素进行了识别和筛选。本项目在天长市城南新区进行新建，因此，施工期主要是建设和装修过程，施工过程中产生的扬尘、废水、固体废物和设备噪声，这些活动均会对周边环境产生影响。另外，施工队伍临时生活聚集产生的生活废水、生活垃圾也会对周边环境产生影响。
拟建项目运营期主要环境影响因子包括：大气污染物主要为食堂产生的油烟、地下车库产生的尾气及医院污水处理站产生的恶臭等废气；水污染物主要来自医院污水和普通生活污水；固体废物主要为各类的医疗废物，包括废药物药品、污水处理站产生的污泥、格栅渣以及生活垃圾等；噪声污染源主要为水泵、风机等；此外，附近交通噪声将对医院产生一定的影响。
本项目环境影响识别汇总见表2-1。

表2-1  拟建项目环境因子识别表

	施工期
	环境要素
	产生影响的主要内容
	主要影响因素

	
	环境空气
	场地平整、土石方开挖、

建材运输、存放和使用
	扬尘

	
	
	燃油施工机械、运输车辆尾气排放
	SO2、NOX、HC等

	
	水环境
	基础施工和清洗搅拌设备产生的泥浆水，施工人员生活污水排放
	SS、CODcr、NH3-N等

	
	声环境
	施工机械、运输车辆产生噪声
	施工噪声

	
	固体废物
	施工垃圾、施工人员生活垃圾
	建筑拆迁垃圾、施工垃圾

	
	生态环境
	土地平整、土石方开挖
	水土流失、植被破坏

	
	
	较大面积的荒坡地变成硬化地面
	改变拟建地块的结构和功能

	营运期
	环境要素
	产生影响的主要内容
	主要影响因素

	
	环境空气
	污水处理站恶臭、备用发电机燃油废气、食堂油烟和汽车尾气
	油烟、NOx、H2S、NH3等

	
	水环境
	医疗废水、职工生活污水
	COD、SS、NH3-N、BOD5、粪大肠菌群等

	
	声环境
	风机、水泵等机械设备等
	设备噪声等

	
	固体废物
	污水处理站污泥、格栅渣、医疗废物、生活垃圾等
	危险废物、生活垃圾


2.3.2评价因子
根据本项目特点及所在区域的环境状况分析，筛选确定本次评价因子见表 2-2 所示。
表2-2   拟建项目评价因子确定表
	评价因子
	现状
	施工期
	营运期
	总量控制

	环境空气
	SO2、NO2、TSP、PM10
	TSP
	NH3、H2S、臭气 浓度
	—

	地表水环境
	pH、CODcr、BOD5 、氨氮、石油类、总磷、总氮、粪大肠菌群数
	CODcr、BOD5 、氨氮、SS、粪大肠菌群数
	pH、COD、BOD5 、氨氮、SS、粪大肠菌群数、总余氯
	COD、氨氮

	地下水环 境
	pH、高锰酸盐指数、氨氮、硫酸盐、氯化物、氯化物、石油类、总大肠菌群
	—
	—
	—

	声环境
	等效连续 A 声级 Leq(A)
	等效连续 A 声级 Leq(A)
	等效连续 A 声级 Leq(A)
	—

	固体废物
	—
	生活垃圾、 建筑垃圾
	污水处理站污泥、格栅渣、医疗废物、生活垃圾等
	—

	环境风险
	医疗废物、医疗废水
	—
	废物、废药物和药品、污水处理站污泥
	—

	生态环境
	—
	植被破坏、水土流失
	—
	—


2.4评价工作等级的划分
根据建设项目的地理位置、周围环境现状以及本项目的污染物排放情况， 按照《环境影响评价技术导则》的要求，确定本项目的评价等级。
2.4.1大气环境评价等级
本项目运营期废气主要来自污水处理站产生的废气（H2S、NH3、臭气）、食堂油烟、备用发电机燃油废气和地下车库废气（CO、NOx），食堂排烟口处安装油烟净化器。本项目选择两种主要污染物为NH3和H2S，依据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008），计算本项目各污染源排放的大气污染物的最大地面浓度占标率Pi及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，计算公式为：
Pi=Ci/C0i×100%

式中：
Pi——第 i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；
Ci——采用估算模式计算出的第i 类污染物的最大地面浓度，mg/m3； 

Coi——第 i 个污染物环境空气质量标准，mg/m3。 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008）中规定，大气评价等级的划分规定见表 2－3。
表2－3
评价级别判据表
	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥80%，且D10%≥5km

	二级
	其它

	三级
	Pmax<10%，或D10%<污染源距厂界最近距离


本项目的主要污染物为NH3和H2S，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式，各污染源的Pmax＜10%，且项目建设项目不属于“高耗能行业的多源（两个以上、含两个）项目”；属于“评价范围内也不包含一类环境空气质量功能区、或者评价范围内的主要评价因子没有接近或超过环境质量标准、或者项目排放的污染物不会对人体健康或生态环境有严重危害的特殊项目”范畴。因此按评价工作级别的划分原则，环境空气影响评价等级为三级，各污染物最大落地浓度及浓度占标率情况见表2－4。

表2－4  各污染物最大落地浓度及浓度占标率情况
	项目
	最大地面浓度mg/m3
	最大落地距源距离m
	环境空气质量标准mg/m3
	浓度占标率Pmax
	评价工作等级

	NH3
	0.003893
	262
	0.2
	1.95%
	三级

	H2S
	0.000834
	262
	0.01
	8.34%
	三级


2.4.2地表水环境评价等级
本项目营运期所排废水经自建污水处理站处理达标后，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”排入由市政污水管网排入城市污水处理场中处理。本项目污水排放量较小，水质简单，依据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）的有关规定，本项目地表水环境影响评价等级确定为三级。
表2－5  地面水环境影响评价工作等级的判定

	          判定内容

对照
	建设项目污水排放量（m3/d）
	建设项目污水水质复杂程度
	地面水水域规模（大小规模）
	地面水水质要求（水质类别）
	环境影响评价工作等级

	《环境影响评价技术导则----地面水环境》规定三级评价工作等级的判定条件
	≥200

＜1000
	简单（污染物类型数=1，预测浓度的水质参数数目<7）
	小河
	Ⅲ
	三级

	本项目
	1337
	简单
	小河
	Ⅳ类水域
	判定本项目水环境影响评价等级为三级


2.4.3地下水环境评价等级
项目用水由市政供水，不取用地下水，项目用水量为1652.8m3/d，项目废水产生量为1337m3/d。

本项目属于综合性医院项目，按照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中附录A确定，本项目所属于地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类建设项目，具体如下表2-6。
表2-6  地下水环境影响评价项目类别判别表
	行业类别
	报告书
	地下水环境影响评价工作项目类别

	V社会事业与服务业
	158 医院
	全部
	三甲为Ⅲ类，其余为Ⅳ类
本项目不属于三甲医院，为Ⅳ类


根据导则要求，Ⅳ类建设项目可以省略地下水评价要求。
2.4.4声环境评价等价
本项目所在地声环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，临近交通干线一侧区域执行4a类标准，项目实施后区域噪声净增量小于3dB(A)，且受项目噪声影响人口变化不大。根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.4-2009）中的规定，确定声环境评价等级为二级。

2.4.5环境风险评价等级
项目所在地不属于环境敏感区，无重大危险源，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)判别要求，本项目环境风险评价等级为二级。

2.5评价范围
依据《环境影响评价技术导则》等有关规定，确定本项目各种影响评价 范围分别如下：
（1）大气评价范围：根据评价等级，本项目大气评价范围是以本项目楼座为中心，直径5km的圆形区域。
（2）地表水环境评价范围：城镇污水处理厂排污口上游100m至下游5000m，全长5100m。
（3）噪声评价范围：项目拟建地边界及向外延伸200m的有关地段。
2.6 评价内容及评价重点
2.6.1评价内容

本项目主要评价内容包括：
（1）通过环境现状调查，掌握项目周围的自然环境、社会环境及环境质量现状，为环境影响评价提供依据。
（2）通过工程分析，查清建设项目的污染类型、产污节点、主要污染源及污染物排放浓度、排放规律和治理情况，确定污染因子、环境影响要素。
（3）通过环境质量现状监测，了解建设项目和周围环境质量状况，并预测、分析项目主要污染物排放对周围环境的影响程度，根据项目产污情况和所在区域环境条件，提出主要污染物排放的总量控制建议指标。
（4）从技术、经济角度分析项目拟采取的环境保护措施的可行性和合理性，必要时提出相应的替代方案，使之对环境的影响降至最低。
（5）按照《环境影响评价公众参与暂行办法》对项目进行公众参与，分析项目选址可行性，对项目进行环境经济损益分析，提出环境管理与监测计划。
（6）依据国家有关法律、环保法规和产业政策，对该项目的污染特点、 污染防治措施等进行综合分析，从环境保护的角度对该项目建设的可行性做 出明确结论，为设计单位项目设计、环境管理部门决策、建设单位的环境管 理提供科学依据。
2.6.2评价重点
结合本项目的排污特点及周围环境特征，确定本次评价的重点为：工程分析、环保措施可行性分析、水环境影响预测与评价以及危险废物处理处置措施分析。
2.7评价标准
2.7.1 环境质量标准
1、大气环境质量标准
根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中空气质量功能区分类，本项目区域属于二类区，因此 TSP、SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的“二级标准”，具体限值见表2－7。
表 2－7  环境空气质量标准浓度限值（单位：µg/m3）
	污染物名称
	取值时间
	浓度限值
	标准来源

	TSP
	年平均
	200
	《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）二级标准

	
	24小时平均
	300
	

	SO2
	年平均
	60
	

	
	24小时平均
	150
	

	
	1小时平均
	500
	

	NO2
	年平均
	40
	

	
	24小时平均
	80
	

	
	1小时平均
	200
	

	PM10
	年平均
	70
	

	
	24小时平均
	150
	


2、地表水环境质量标准
本项目区域地表水体主要为川桥河、白塔河，其中川桥河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，白塔河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，具体限值见表 2－8。
表 2－8  地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH 除外）
	水质指标
	标准限值（Ⅲ类）
	标准限值（Ⅳ类）

	pH
	6～9
	6～9

	COD
	≤20
	≤30

	BOD5
	≤4
	≤6

	总氮
	≤1.0
	≤1.55

	氨氮
	≤1.0
	≤1.5

	总磷
	≤0.2
	≤0.3

	石油类
	≤0.05
	≤0.5

	粪大肠菌群
	≤10000
	≤20000


3、该地区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准，具体限值见表 2－9。
表 2－9  
地下水质量标准值
	监测项目
	单位
	标准值

	pH
	无量纲
	6.5~8.5

	高锰酸盐指数
	mg/L
	≤3.0

	氨氮（NH4）
	mg/L
	≤0.2

	硫酸盐
	mg/L
	≤250

	氯化物
	mg/L
	≤250


4、由于拟建项目现状为农村地段，根据天长市城市总体规划，拟建项目周边有居民、商业等混合区域，因此，拟建项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体限值见表2－10。
表 2－10   声环境质量标准环境噪声限值表（单位：dB(A)）
	类 型
	类 别
	限 值

	
	
	昼
	夜

	2 类区
	2类
	60
	50


2.7.2污染物排放标准
1、大气污染物排放标准
（1）天然气锅炉排放标准
拟建项目燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉标准，具体值见表2－11。
            表2－11  燃气锅炉大气污染物排放限值    单位：mg/m3
	污染物项目
	限值
	污染物排放监控位置

	
	燃气锅炉
	

	颗粒物
	20
	烟囱或烟道

	二氧化硫
	50
	

	氮氧化物
	150
	

	烟气黑度（林格曼黑度，级）
	≤1
	烟囱排放口


（2）医院污水处理站周边大气污染物排放标准
医院污水处理站恶臭主要包括氨、硫化氢和臭气，上述大气污染物执行 《 医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”限值具体限值见表2－12。
表 2－12  污水处理站大气污染物最高允许浓度（mg/m3）
	污染物
	NH3
	H2S
	臭气（无纲量）
	氯气
	甲烷（指处理站内最高
体积百分数/%）


	排放限值
	1.0
	0.03
	10
	0.1
	1


（3）食堂油烟 

食堂油烟排放标准执行国家《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）中的规定，饮食业单位的油烟净化设施最低去除效率限值按规模分为大、中、小三 级；饮食业单位的规模按基准灶头数划分，基准灶头数按灶的总发热功率或排气罩灶面投影总面积折算。饮食业单位的规模划分参数见表2－13，饮食业单位油烟的最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见表2－14。本项目属于大型餐饮规模（设有 6 个灶头），油烟净化设施最低去除效率为 85%。
表2－13   饮食业单位的规模划分
	规模
	小型
	中型
	大型

	基准灶头数
	≥1，＜3
	≥3，＜6
	≥6

	对应灶头总功率（108J/h）
	1.67，＜5.00
	≥5.00，＜10
	≥10

	对应排气罩灶面总投影面积（m2）
	≥1.1，＜3.3
	≥3.3，＜6.6
	≥6.6


表2－14  饮食业油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率
	规 模
	小 型
	中 型
	大 型

	最高允许排放浓度（mg/m3）
	2.0

	净化设施最低去除效率（%）
	60
	75
	85


（4）地下车库汽车尾气污染物排放标准
地下车库汽车尾气高空排放 ，执行《大气污染物综合排版标准》（GB16297－96）二级标准，同时满足《机动车停车库环境保护设计规程》（DGJ08-98-2002）的规定，具体标准值见表2－15。
表2－15  地下车库汽车尾气大气污染物最高允许浓度（mg/m3）
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）

	
	
	排气筒高度
	二级

	氮氧化物
	240
	25
	0.011

	非甲烷总烃
	120
	/
	/


2、水污染物排放标准
项目营运期产生的各类废水经过自建污水处理站处理达标后，经由市政污水管网排入天长市城镇污水处理厂集中处理。因此，本项目污水处理站出水应执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”中“预处理标准”，具体限值见表 2－16。
    表2－16  《医疗机构水污染物排放标准》中预处理标准
	序号
	控制项目
	排放标准
	采用标准

	1
	pH（无纲量）
	6~9
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

	2
	COD（mg/L）
	250
	

	3
	BOD5（mg/L）
	100
	

	4
	氨氮（mg/L）
	35*
	

	5
	SS（mg/L）
	60
	

	6
	动植物油（mg/L）
	20
	

	7
	总余氯（mg/L）（接触池出口）
	3~10
	

	8
	粪大肠菌群数（MPN/L）
	5000
	


*氨氮排放标准参照城市污水处理厂的接管标准要求。
3、噪声排放标准

本项目区域属于声环境质量2类区， 项目运营期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准，临近交通干线一侧区域执行4类标准。标准值见表2－17。

表2－17   工业企业厂界噪声排放源边界噪声排放限值

	类别
	昼间dB(A)
	夜间dB(A)

	2类
	60
	50

	4类
	70
	55


建筑场地噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) ，具体见表2－18。
表2－18  建筑施工场界环境躁声标准 单位：dB（A）

	噪声限值

	昼间
	夜间

	75
	55


4、固废处理处置标准
（1）生活垃圾 

生活垃圾属于一般固体废物，执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中有关规定。
（2）危险废物 

本项目运营期产生的危险废物主要为污水处理站污泥、格栅渣、医疗废物（包括废药物、药品等）以及化验室废弃化学品、废活性炭，医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单；栅渣、化粪池和污水处理站污泥以及化验室废弃化学品、废活性炭等均属于危险废物，应按危险废物进行处理和处置。另外，污水处理站污泥清淘前应进行监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表4要求后方可外运，见表2－19，医疗废物转运执行《医疗废物转运车技术要求》有关规定。
表2－19   医疗机构污泥控制标准
	医疗机构类别
	粪大肠菌群数
（MPN/g）
	肠道致病菌
	肠道病菌
	结核杆菌
	蛔虫卵死亡
率（%）

	综合医疗机构和
其他医疗机构
	≤100
	/
	/
	/
	＞95


2.8评价时段
本次环评评价时段包括施工期和运营期。
2.9污染控制
对污染物排放总量进行控制的原则是：将给定区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定数量之内，使环境质量可以达到规定的环境目标。污染物总量控制方案的确定：在考虑污染物种类、污染源影响范围、区域环境质量、环境功能以及环境管理要求等因素的基础上，结合项目实际条件和控制措施的经济技术可行性。废水污染物总量考核因子：COD、NH3-N，本项目废水排放量为1337m3/d，排放总量分别为COD：97.6t/a、氨氮：8.78t/a，废水排放总量纳入天长市城市污水处理厂统一核算。

2.10污染控制目标与环境保护目标

2.10.1污染控制目标

（1）采取有效的污染治理措施，使大气、水、噪声等各种污染物达标排放，且符合相应的总量控制指标要求。

（2）项目建成运行后，不降低区域大气环境质量现有功能，使区域大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。

（3）区域地表水体白塔河不因本项目废水而加重污染，确保水环境现状功能不降低。

（4）对项目营运过程中产生的固体废物，尤其是危险废物采取合理有效的处理处置措施，使固体废弃物的处置满足环保要求。

2.10.2环境保护目标

拟建项目所在的区域内无风景名胜区和文物保护区，也无国家法定保护的动植物。拟建项目大气环境保护目标主要保护园区外围的周边村庄，水环境保护目标主要是白塔河，无饮用水源地、无国家及地方重点控制水域。保护项目的周边水域、土壤、生态等区域大生态环境，保持现有生态环境的稳定性。具体环境保护目标见表2－20和图2－1。

表2-20   拟建项目周边环境保设护目标一览表

	环境要素
	环境保护

目标名称
	方位
	与厂界距离（m）
	规模
	环境功能及

保护级别

	大气环境
	李  庄
	北
	60
	24户/81人
	GB3095-2012中二级标准

	
	徐  庄
	西
	420
	22户/67人
	

	
	施  庄
	南
	320
	14户/43人
	

	
	蛇  庄
	东南
	950
	17户/67人
	

	水环境
	川桥河
	东北
	300
	小型河流
	GB3838-2002 Ⅳ类

	
	白塔河
	北
	3000
	大型湖泊
	GB3838-2002 Ⅲ类

	声环境
	厂界
	四周
	1m
	/
	GB3096-2008 2类

	地下水环境
	潜层含水层
	6km2
	GB/T 14848-93 III类

	生态环境
	区域
	周边20km2
	生态系统的稳定性


根据天长市城市总体规划（2014-2030）大气环境中，李庄、徐庄等为开发区拆迁区域，待项目建设完成后，均不再作为大气环境保护目标。
第三章
 拟建项目概况
3.1项目基本情况
（1）项目名称：天长市中医院（新区）建设项目；
（2）建设单位：天长市中医院；
（3）建设性质：新建；
（4）行业类别：Q8312中医医院；
（5）占地面积：72188m2（108亩），建筑面积13万m2。
（6）建设规模：项目总投资为80000万元，新区建设用地上计划建设各类建构筑物13万m2，本次规划1－6#楼建设面积9万m2，另外4万m2用于建设医养结合老年康复中心。 
（7）建设地点：天长市南市区育才路北侧，学苑路南侧，新河南路西侧，同心路东侧。项目地理位置见图3－1 所示；
（8）周边关系：项目地址位于南市区育才路北侧，学苑路南侧，新河南路西侧。南侧育才路和东侧新河南路均为城市机动车辆主干道，北侧学苑路为城市机动车辆次干道，西侧为城市商业区，比邻城市规划中的天长铁路客运站。项目周边环境关系见图 3-2 所示。
3.2 工程建设规模及内容
3.2.1  建设规模及内容
天长市中医院新区用地面积为72188m2（108亩），建设用地地上可建13万m2。规划设计日门诊接待量3500人次；住院病床1315张。建设门诊医技综合楼、住院大楼内科楼、中医药健康服务中心（内科楼2）、住院大楼外科楼、行政后勤服务中心、中药制剂楼及中医文化园林、中药植物园（预留或绿化相结合）。

本次规划为1－6#楼建设面积9万m2，另4万m2用于建设医养结合老年康复中心，项目建设一览表见表3－1

表3－1 项目建设内容一览表

	工程名称
	单项工程名称
	工程内容
	工程规模（备注）

	主体工程
	门诊医技综合楼（1号楼）
	建设6层，分为门诊、急诊用房；医技、药剂用房；国医堂、名医工作室、中医药养生展示馆
	建筑面积约为15000 m2

	
	住院大楼内科楼（2号楼）
	建设12层，双走廊；设置床位550张
	建筑面积约为20000 m2

	
	中医药健康服务中心（内科楼2）（3号楼）
	建设12层，按内科楼的标准设计，内设功能：针灸科、康复科、健康管理科、中医治未病中心、老年医学中心、慢病防控中心。设置床位300张。
	建筑面积约为20000 m2

	
	住院大楼外科楼（4号楼）
	建设16层，设置床位465张
	建筑面积约为20000 m2

	
	中药制剂楼

（6号楼）
	建设5层，含制剂室，加工炮制，药库
	建筑面积约为5000 m2

	
	老年康复中心
（7号楼）
	建设20层，设立有中医药养生馆、慢性疾病预防研究中心、照护中心、养老院、老年病医疗中心、健康教育中心
	建筑面积约为40000 m2

	辅助工程
	行政后勤服务中心（5号楼）
	多层，设置行政管理用房、信息中心、学术报告厅、后勤保障用房、仓储用房、被服社、洗衣房、食堂、外聘专家公寓；
	建筑面积约为10000 m2

	
	洗衣房
	热水由天气然锅炉提供（5t/h燃气锅炉）
	建设面积为400m2

	
	食堂
	建设食堂一座，就餐人数为1000人，6个灶头
	建设面积为2000m2

	
	门卫
	主入口，位于南侧，1间；东侧为次入口，1间。 
	建筑面积140m2

	储运工程
	液氧
	设置1台5m3的液氧储罐，医用液氧
	可使用10天

	
	柴油铁桶
	位于柴油发电机室内，储量1000kg，采用柴油箱盛装，为备用柴油发电机提供柴油
	面积为200m2

	
	危险废物暂存场所
	在医院西北侧设置一处危险废物暂存场所
	建筑面积200m2

	
	机动车停车位
	地面停车位500个
	—

	
	
	地下停车位1000个
	—

	
	非机动车停车位
	地上非机动车位2000个
	—

	公用工程
	给水
	医院所用用水依托城市自来水供给，燃气锅炉软化水采取离子交换方式制取
	用水量为1652.8m3/d

	
	排水
	各类废水经处理后达标后排入市政污水管网，进入城市污水处理厂，排入白塔河
	排水量为1337m3/d

	
	供电
	依托区域供电管网，新建配电房，购置专用变压器6台，每台功率为1000KVA，年用电量约为3240万度
	配电房建筑面积1009m2 

	
	备用电源
	设置2台柴油备用发电机组，每台功率800KW
	停电或断电是备用

	
	供汽
	本项目设置5t/h的燃气锅炉1台，用于医院消毒和提供热水
	年消耗燃气量为100万m3。

	
	供热、制冷
	本项目医院大楼设置中央空空调，制冷量为11000KW，采用地源热泵，不设置冷却塔。行政办公楼等地设置分体式空调
	地源热泵循环水量为6000m3/h

	环保工程
	废水处理
	医院自建污水处理站，污水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”排入城市污水管网，进入天长市污水处理厂处理。项目建设事故水池420 m3
	日处理污水量1500m3/d，采用混凝沉淀+消毒工艺

	
	废气治理
	地埋式污水处理站的盖顶上预留进出气口，用引风机将废气引至活性炭吸附装置脱臭后通过1根15m高排气筒高空排放；地下车库加强机械通风；食堂油烟经油烟净化装置处理后高空排放；

天然气锅炉废气直接排放
	—

	
	固废处理
	分类收集，各类医疗废物、污水处理站的污泥、废渣等所有危险废物委托有资质单位处置；设置危废临时贮存场所，采用防渗、防腐处理，安全分类储存，生活垃圾由环卫部门定期清运，
	危险废物产生量约为141.7t/a，危险废物暂存库200m2。

	
	噪声治理
	隔声、减振或加消声器
	院界达标

	
	绿化
	植树、植被
	绿地率35%


中药制剂楼（6号楼）涉及到的相关内容另行评价。
3.2.2功能布局及面积
3.2.2.1各个建筑功能布局及面积

本项目各层平面布置见表3-2。
表3-2 本项目建筑面积一览表
	编号
	楼 号
	名 称
	楼层数
	规 模
	功 能

	1
	一号楼
	门诊医技综合楼
	6层
	15000m2
	门诊、急诊用房；医技、药剂用房；国医堂、名医工作室、中医药养生展示馆

	2
	二号楼
	住院大楼内科楼
	12层，双走廊
	20000m2
	设置床位550张

	3
	三号楼
	中医药健康服务中心（内科楼2）
	12层
	20000m2
	针灸科、康复科、健康管理科、中医治未病中心、老年医学中心、慢病防控中心。设置床位300张。

	4
	四号楼
	住院大楼外科楼
	16层
	20000m2
	设置床位465张

	5
	五号楼
	行政后勤服务中心
	多层
	10000 m2
	设置行政管理用房、信息中心、学术报告厅、后勤保障用房、仓储用房、被服社、洗衣房、食堂、外聘专家公寓；

	6
	六号楼
	中药制剂楼
	5层
	5000 m2
	含制剂室，加工炮制，药库

	7
	7号楼
	医养结合老年康复中心
	20层
	40000m2
	设立有中医药养生馆、慢性疾病预防研究中心、照护中心、养老院、老年病医疗中心、健康教育中心


3.2.2.2各个楼宇功能布局

本项目建设有7栋建筑，具体为门诊医技大楼、内科楼、中医药健康服务中心（内科楼2）、外科楼、行政后勤综合楼、中药制剂楼、老年康复中心，各栋楼的功能布局如下：

一、门诊医技大楼（1号楼）
1. 门诊、专家工作室、名医堂、中医药展示厅、健康体检中心（略）
2. 影像科：DR 4台，X线钼靶，移动数字X线机，口腔CT机，CT 2台，MR  2台，DSA 2台。
3. 超声科：8个诊室，含介入治疗室 
4. 内镜中心
5. 检验中心
6. 病理中心
7. 功能检查科：远程心电、脑电、肺功能测试、新科技项目
二、内科楼1（2号楼）
内科楼的共设置12层，每层的功能布局见表3－3。
表3－3   内科楼分布一览表

	楼层
	科室分布
	床位数

	1层
	高压氧仓（10～20人仓）
	/

	2层
	血液透析中心
	100床

	3层
	
	

	4层
	肾科
	50床

	5层
	心内科（含CCU）
	50床

	6层
	神经内科
	50床

	7层
	呼吸科
	50床

	8层
	新生儿科
	50床

	9层
	儿科
	50床

	10层
	消化内科
	50床

	11层
	内分泌科
	50床

	12层
	预留（风湿科）
	50床

	合计
	550床


三、中医药健康服务中心（内科楼2）（3号楼）
内科楼2共建设12层，各楼层主要功能布局见表3－4。
表3－4   中医药健康服务中心分布一览表
	楼层
	科  室  分  布
	床位数

	1层
	放疗中心加速器1室，加速器2室； 住院结算，住院药房
	/

	2层
	运动康复中心
	/

	3层
	针灸推拿治疗区
	/

	
	颈肩腰腿痛治疗中心
	/

	
	中药熏蒸科
	/

	
	理疗科室
	/

	4层
	治未病科
	/

	
	慢病管理科，健康管理科
	/

	5层
	康复一科
	50床

	6层
	康复二科
	50床

	7层
	老年病科
	50床

	8层
	肿瘤康复科（一）
	50床

	9层
	肿瘤康复科（二）
	50床

	10层
	肿瘤康复科（三）
	50床

	11层
	预留（老年病二科）
	/

	12层
	预留（康复三科）
	/

	合  计
	300床


四、 外科楼（4号楼）
拟建项目外科楼共建设16层，外科楼各楼层功能布局见表3－5。
表3－5    拟建项目外科楼分布一览表

	楼层
	科室分布
	床位数

	1层
	供应室
	/

	2层
	手术室
	/

	3层
	重症医学科（ICU）  要求是洁净病房故应紧临手术室，设备层可共用
	15床

	4层
	神经外科
	50床

	5层
	骨一科
	50床

	6层
	骨二科
	50床

	7层
	外一科
	50床

	8层
	外二科
	50床

	9层
	肛肠科
	50床

	10层
	大五官科
	50床

	11层
	妇外科
	50床

	12层
	产科病房+产房
	50床

	13层
	预留（产科）
	/

	14层
	预留（心胸外科）
	/

	15层
	预留（泌尿外科）
	/

	16层
	预留（头颈外科）
	/

	合计
	465床


五、 行政后勤综合楼（5号楼）
拟建项目行政后勤综合楼共建设8层，各楼层功能布局见表3－6。
表3－6  拟建项目行政后勤综合楼分布一览表

	楼层
	科室分布
	备注

	1层
	食堂
	/

	2层
	
	/

	3层
	后勤物资仓库
	/

	4层
	图书馆
	/

	5层
	行政办公
	/

	6层
	档案室
	/

	7层
	专家公寓
	/

	8层
	多功能会议厅
	/


六、中药制剂楼（6号楼）
拟建项目中药制剂楼共建设5层，各楼层功能布局见表3－7。
表3－7    中药制剂楼分布一览表

	楼层
	科室分布
	备注

	1层
	中药加工炮制、中药饮片库（生产中药材）
	/

	2层
	制剂用房（生产各类制剂和颗粒物）
	/

	3层
	制剂用房（生产各类制剂和颗粒物）
	/

	4层
	制剂用房（生产各类制剂和颗粒物）
	/

	5层
	西药成药库（西药库房）
	/


中药制剂楼在本次建设主体大楼，中药制剂生产项目另行评价。
七、医养结合老年康复中心
共建设楼层20层，建筑面积4万m2。设立有中医药养生馆、慢性疾病预防研究中心、照护中心、养老院、老年病医疗中心、健康教育中心。具体见表3-8。
     表3－8  拟建的7号楼老年康复中心各楼层分布示意图
	楼层
	科室分布
	床位数

	1－4层
	中医药养生馆
	不设立病床

	5－6层
	慢性病预防研究中心
	

	7－10层
	居家模式照护中心
	

	11－13层
	失能老人照护中心
	

	14－17层
	康复养老院
	

	18－19层
	老年病医疗中心
	

	20层
	健康教育中心
	


3.2.3依托及附属设施
拟建项目依托设施及辅助设施情况见表3－9。
表 3－9   拟建项目依托设施和辅助设施一览表
	类别
	名称
	位置、规模
	备注

	依托设施
	锅炉房
	位于项目的西北侧，设置5t/h燃气锅炉1台，供消毒、实验室、洗衣房以及食堂等使用
	天然气用量约为165万m3/a

	
	总配变电站
	设在1号楼医技楼地下一层
	/

	
	中央空调
	制冷量为11000KW，采用地源热泵，不设置冷却塔。位于1号楼医技楼地下一层
	/

	附属设施
	食堂
	建设食堂一座，就餐人数为1000人，6个灶头建设面积为2000m2，位于5号行政楼内
	餐厅共1000个座位，日用餐1000人次。

	
	医疗污水处理站
	地下式，处理规模为1500m3/d，位于医院的西北侧。
	采用混凝沉淀+消毒处理工艺

	
	医疗垃圾暂存站
	地上式，建设面积200m2，分类储存，位于医院的西北侧。
	包括污泥和废渣等

	
	液氧储罐
	1台5m3的液氧储罐，医院的西部偏北
	/


3.2.4 使用的主要化学品种类及用量
拟建项目建设有化验室（检验科），化验室设置在1号医技楼内，实验室内储存的主要化学试剂种类和数量见表3－10。
表3－10    拟建项目使用的主要化学试剂（化验室内）
	名称
	物理状态
	单位
	年消耗量

	95%酒精
	液体
	ml
	5000

	氢氧化钠
	固体
	g
	60

	盐水
	液体
	ml
	10000

	盐酸
	液体
	ml
	500

	无水甲醇（消毒用品）
	液体
	ml
	10000

	无水乙醇（消毒剂）
	液体
	ml
	1000

	硝酸
	液体
	ml
	40

	冰醋酸
	液体
	ml
	35


3.2.5总平面布置及其合理性分析

根据项目区域地块条件，在满足安全、卫生等要求的前提下，合理组织各种流线，做到人车分流、医患分流，洁污分流，快捷、通畅。

首先对基地周边道路及周围环境和规划要求进行分析，在满足功能合理使用的前提下，有效利用土地，功能分区明确。根据项目建设内容，在基地内进行功能分区，其中医疗区位于基地中心，基地西侧沿同心路和北侧学苑路进行建设，学苑路从东至西，建设中医药健康服务中心、外科楼、内科楼（预留），同心路则依次建设中药制剂楼、行政后勤服务中心、内科楼。周边设置的环形道路，交通顺畅，道路骨架清晰。各个楼宇间设置的中心绿化带，层次分明。

通过以上总体布局，使得整个医院规划分区明确，气势雄伟。

为便于医院管理，医院设置1个主要出入口，1个次入口，主入口位于南面育才路，次入口位于东侧同心路入口，同时与城市道路有机连接。南面出入口为医院主要出入口，位于基地正中，面向主体医疗区，住院患者入口通过院前广场进入各功能区，方便快捷。东侧出入口为医院后勤及供应出入口，与医院其他流线互不交叉。
另外，锅炉房、污水处理站、危险废物暂存库以及液氧站等均位于项目西侧，偏北方向，属于主导风向的下风向。因此，从环境保护角度来看，具有一定的合理性。
拟建项目总平面布置见图3－3。

3.3 拟建项目公用工程
1、供电
按照一级负荷供电要求，医院总变配电所须从不同开闭所分别引来两路独立的10KV高压电源。医院内设置6台专用变压器，每台规格型号为1000KVA，全年用电量约为3240万度。另设医院内设置两台柴油发电机组作为第三路备用电源。柴油发电机组规格为800kw，采用柴油为燃料。
2、供、排水

（1）给水：

本项目供水由区域供水管网提供，供水压力约0.30Mpa，其水质、水量及水压均能够满足该项目用水需求，供应医院的生产、生活用水，消防用水。
本项目全年用水量约为1652.8m3/d，水源为市政供水。
本项目建设有燃气锅炉，规模为5t/h，每日提供蒸汽量约为60m3，锅炉使用的是软化水，软化水制备是采用树脂交换，产生少量的酸碱废水。
（2）排水：

本项目污水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”排入天长市城市污水处理厂处理，处理达到GB18918－2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入川桥河，再进入白塔河。

3、通风、空调
通风设计：通风分为污染空气机械排风（含卫生间）和各门诊间的排风。通风设计还包括各机电用房等处的机械通风系统。

中央空调：本项目设中央空调一座，制冷量为11000KW，采用地源热泵，不设置冷却塔。位于1号楼医技楼的地下一层。
分体空调：行政办公楼内采用分体式空调，空调主机位于墙体外侧。
本次评价建议将中央空调的地源热泵分别安装在不同楼宇地下室。

4、供热
本项目建设天然气锅炉房一座，锅炉吨位为5t/h，每天工作约为12h，日产蒸汽量约为60t。天然气用量约为165万m3/a。
5、消防

本工程执行《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005年版）耐火等级为一级。平面布置及安全疏散均按国家相关规范设置相应防火分区，地下室划分两个防火分区。设置二个安全出口。疏散距离及宽度均满足规范要求，各层防火分区按规范设置，设有自动消防喷淋灭火系统，每个防火分区均设有两个或以上安全出口，高层主体设防烟楼梯间及前室，同时设两台消防电梯。疏散楼梯宽度以同层最大聚集人数为依据，按不低于1米/100人宽度设计。相邻防火分区间有连通要求的均设有甲级防火门或特级防火卷帘，玻璃幕墙均按相应要求设计，设备用房为甲级防火门建筑均符合消防要求。

6、病房呼叫系统

系统基于TCP/IP局域网络构建，用于医生、护士与病房病人之间的呼叫、对讲。病人可通过床头分机呼叫护士站主机及病房门口机，病床分机呼叫时，护士站主机有语音播报，并能显示呼叫信息，病房门口机可同步显示呼叫信息。病床分机支持外接输液报警器。输液完毕时，可自动阻断输液，同时向护士站主机报警。医生主机可输入病床分机号码，可与病人之间相互对讲。

7、医院排队叫号系统

系统专用于医院分诊排队叫号和医护双向对讲，能有效地改善服务环境，提高工作效率。医生叫号时，等候区语音箱可语音播报病人的姓名、相应的就诊诊室。可调用挂号信息进行排队叫号，也可手动输入病人信息进行排队叫号。可对特殊有需要的病人优先安排就诊。可对已过号的病人进行重返呼叫队列，并能选择优先呼叫。可根据医生的坐诊时间进行排班就诊。

8、医院绿化

项目根据医院性质及环保要求，结合场地的实际情况，绿化布置时要满足于以下要求：

（1）尽量利用绿化作为医院区域和生活区域的隔离带，从视觉和环境上使医院形成一个良好的工作和生活环境。

（2）尽量利用医院的边角地块进行绿化，提高医院绿化面积，道路两侧可以种植行道树或常绿灌木，集中绿地以常绿灌木加草坪相结合。
（3）由于本项目中拟建中药植物园，绿化时可以与中药植物园一并考虑建设。
3.4主要医疗设备
本项目营运期所使用主要设备清单见表3－11。
表3－11  主要医疗设备表
	项目
	设备名称
	数量（台/套）
	辐射、放射设备

	医疗

设备
	CT机
	3
	是

	
	CR110
	1
	是

	
	DR机
	4
	是

	
	磁共振机
	3
	否

	
	500maX射线胃肠机
	2
	是

	
	四肢血管彩超
	3
	否

	
	全自动生化分析仪
	2
	否

	
	三分类血球分析仪
	1
	否

	
	五分类血球分析仪
	1
	否

	
	血气分析仪
	5
	否

	
	全自动尿液分析仪
	5
	否

	
	麻醉机
	3
	否

	
	麻醉监护仪
	3
	否

	
	超声波解压机
	1
	否

	
	彩色多普勒B超
	2
	否

	
	心电图机
	8
	否

	
	电子胃镜
	1
	否

	
	经颅多普勒
	1
	否

	
	彩色B超
	5
	否

	
	电子肠镜
	2
	否

	
	动态心电分析系统
	2
	否

	
	电子阴道镜
	2
	否

	
	红外乳腺诊断仪
	2
	否

	
	微波治疗仪
	1
	否

	
	超声波雾化器
	5
	否

	
	电脑验光仪
	1
	否

	
	眼科手术显微镜
	1
	否

	
	洁牙机
	3
	否

	
	牙科X光机
	3
	是


注：射线设备由建设单位另行委托有资质的单位进行环境影响评价。
3.5拟建项目定员
劳动定员：医疗医护及行政人员数量为1000人。

医院服务时间安排如下：

①门诊服务：白天工作8小时。

②住院医疗及养生康复保健服务：全年全天24小时服务。

3.6拟建项目建设期限
本项目建设工期拟定为12个月，计划于 2017年开工建设，2018年全部建设运行。
 第四章
工程分析
本项目主要工艺过程和产污环节见图4-1。

[image: image22.jpg]\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
i
\
\
|
\
\
i
\
\
i
\
\
|
\
\
|
\
\
i
\
\
|
\

B
B

FE YW R

i

BUE. bRl RABK RIS

1BRFUA R AR SR AR #5 5 S
2T TR
3 TRV ROF B L8

g

v

—_— PR WP RS O TR

i

1 I ERF O T A RIERSE (R H 67

2 CAFS R A

f W TR AJ

i

- '

%

KA
TIPSR SR e
WA, BRS LR

e

A RIS M VA

F A ST

!

245,

LR PR RA R, HATH

A
B E R R e

3 2 al

w »

&





图4－1  项目施工工艺流程图

4.1施工期工程分析

4.1.1施工工艺流程简述

（1）基础工程

拟建项目基础工程主要为静压预应力混凝土管桩。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。由于作业时间较短，粉尘和噪声只是对周围局部环境影响，从整个施工期来看，对周围环境影响较小。

（2）主体工程

拟建项目主体工程主要为现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。拟建项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。

（3）装饰工程

利用各种加工机械对木材、铝合金等按图进行加工，同时进行屋面制作外墙面砖，然后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。

为防止减少施工的污染，建筑方应做到以下几个方面：施工阶段采用砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合标准要求，室内用人造木板饰面，人造木板必须测定游离甲醛含量或游离甲醇释放量，测定结果须达到标准要求。涂料胶粘剂、阻燃剂、防水剂、防腐剂等的总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛含量应符合规定的要求。

（4）设备安装

包括电梯、道路、化粪池、污水、雨水管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。

4.1.2施工期污染源分析
本项目总用地108亩，总建筑面积9万m2，建筑土方量大，建设周期约为12个月。施工内容包括场地平整，土建、附属设施的新建，设备安装，室内装修、污水处理站施工等。施工过程所用的主要施工方法有：基础构造柱和圈梁、施工材料的装运等。所用到的施工机械主要有推土机、挖掘机、载重汽车、振捣器、打桩机、塔吊等。项目施工期对环境产生的影响主要包括：

（1） 建设期间，各类建材及土石方进出造成一定的扬尘，对周围大气会造成一定的影响。

（2） 施工过程中施工人员的生活污水排放。
（3）建设期间，各类建筑机械噪声对周围产生一定影响。
（4） 因土方开挖而造成土方增加和建筑过程产生的建筑垃圾，必须纳入城市统一的指定堆放场。
（5） 建设会造成水土流失，绿地面积减少。
（6）主体建筑完成后，需进行室内装修等，产生一定装修废气、装修固体废物。 

4.1.2.1大气污染源
施工期废气污染源主要为大开挖阶段的施工扬尘，建筑阶段的施工机械设备以及车辆排放的尾气以及装修阶段粉尘及油漆废气等。

①大开挖阶段的施工扬尘

整个施工期内，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮沉因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；动力扬尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力产生的尘粒再悬浮造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。根据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完成干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123·（V/5）·(W/6.8)0.85·(P/0.5)0.75
式中：

Q-车辆行驶的扬尘，kg/km·辆

V-汽车速度，km/hr

W-汽车载重量，吨

P-道路表面粉尘量，kg/m2
表4－1为一辆10吨卡车，通过一段长为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车烟扬尘的有效手段。

表4－1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km

	P

车速
	0.1(kg/m2)
	0.2(kg/m2)
	0.3(kg/m2)
	0.4(kg/m2)
	0.5(kg/m2)
	1(kg/m2)

	5(km/hr)
	0.052056
	0.085865
	0.116382
	0.144408
	0.170715
	0.287108

	10
	0.102112
	0.171731
	0.232764
	0.288815
	0.341431
	0.574216

	15
	0.153167
	0.257596
	0.349146
	0.433223
	0.512146
	0.861323

	25
	0.255279
	0.429326
	0.58191
	0.722038
	0.853577
	1.435539


施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需要露天堆放；一些施工点表层土壤需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场扬尘的经验公式计算：

Q=2.1·（V50-V0）·3e-1.023w

其中：Q-起尘量，kg/吨·年

V50：距地面50m处风速，m/s

V0－起尘风速，m/s

W－尘粒的含水率，%

V0：与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表4-2由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大二迅速增大。当粒径为250um时，沉降速度为1.005m/s，因此，可认为当尘粒大于250um时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同，根据天长市长期气象资料，主导风向为东南风，因此，施工扬尘主要影响为施工点东北区域，没有环境敏感点，因此，施工扬尘不会对该区域造成大的影响。
表4－2 不同粒径尘粒的沉降速度
	粒径，um
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70

	沉降速度，m/s
	0.003
	0.012
	0.027
	0.048
	0.075
	0.108
	0.147

	粒径，um
	80
	90
	100
	150
	200
	250
	350

	沉降速度，m/s
	0.158
	0.170
	0.182
	0.239
	0.804
	1.005
	1.829

	粒径，um
	450
	550
	650
	750
	850
	950
	1050

	沉降速度，m/s
	2.211
	2.614
	3.016
	3.418
	3.820
	4.222
	4.624



如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，表4－3为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘可将其污染距离缩小到20～50m范围。  

表4－3 施工场地洒水抑尘试验结果

	距离（m）
	5
	20
	50
	100

	TSP小时平均浓度（mg/m3）
	不洒水
	10.14
	2.89
	1.15
	0.86

	
	洒水
	2.01
	1.40
	0.67
	0.60


因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。

针对施工期扬尘等的问题，在施工过程应采取如下控制措施：

a.施工方案中应当有明确的扬尘污染防治措施，并严格遵守和实施

b.工地内应根据当地行政主管部门的要求，设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场，并保持出入口通道及道路两侧各50米范围内的整洁。
c.施工中产生的物料堆应当采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施；

d.施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置临时性密闭堆放设施进行存放或采取其他有效防尘措施

e.工程高处的物料、建筑垃圾、渣土等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷，施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土应当装袋扎口清运或用密闭容器清运，外架拆除时应当采取洒水等防尘措施。

f.易产生扬尘的天气应当暂停土方开挖、拆房施工作业，并对工地采取洒水等防尘措施，停止施工的通告由市环境保护行政主管部门负责拟定，报经市政府同意后予以公布；

g.禁止在施工现场从事消化石灰、搅拌石灰土和其他有严重粉尘污染的施工作业；

h.从事拆房、平整场地、清运建筑垃圾和渣土等施工作业时，应当采取边施工边洒水等防止扬尘污染的作业方式、

总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响会大大降低，同时，其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

②建筑阶段的施工机械设备以及车辆排放的尾气
施工时柴油机及各种动力机械（如载重汽车等）产生的尾气也会产生一定的污染，尾气中所含的有害物质主要是CO、THC、NOX等。根据相关资料，柴油车污染物排放系数如表4－4。

表4－4 柴油车污染物排放系数（单位：g/l）

	序号
	污染物
	排放系数

	1
	THC
	4.44

	2
	NO2
	44.4

	3
	CO
	27.0

	4
	SO2
	3.24


③装修阶段废气

主要为医院对房屋装修时产生的油漆废气以及粉尘。但该废气的产生与医院以及装修工的个人行为、装修风格等有很大关系，难以定量分析。

A.粉尘

装修初期打洞、泥水匠切割磁砖、木工锯木、油漆匠墙体打底、粉刷等老粉搅拌调料，以及砂布打磨墙体、家俱等过程均有大量粉尘产生，此类粉尘易沉积，从窗户逸出的量极少，影响范围大多限于室内。

B.有机废气

医院购买的胶合板中大多有甲醛等有害物质挥发，甲醛含量的多少与胶合板质量的好坏有很大关系，有资料表明：家具中甲醛挥发完全约需2～15年，此类废气的影响大多限于室内。

油漆品种极多，但目前是环保型油漆占主流，稀释液大多为天那水类，此类油漆中苯、二甲苯的含量较低，据有关调查，100m2室内大多使用12～24组油漆，每组油漆重约10kg，挥发份含量约30%左右，油漆后大多可在3～4小时挥发，处于表干状态，实干约12小时至36小时。

本工程全部室内部分均有可能装潢（地上建筑面积共约96022m2），大约共需油漆115t～230t，挥发份中苯、二甲苯等苯类有害成份约占挥发份的10%左右，则小区全部装潢后共向大气环境中排放3.45t～6.9t苯类有害气体。

装修过程产生的废气污染物均为无组织排放，除污水处理站土建施工以及运输车辆为室外污染源，其余均在建筑物内施工，通过门窗扩散。
4.1.2.2水污染源
（1）施工废水

施工期挖土、材料冲洗以及使用大量的挖掘机械、运输机械和其他辅助机械，在作业和维护时有可能发生油料外溢、渗漏，通过雨水冲刷等途径，进入现场的沉淀池内，根据类比监测调查SS为1000-3000mg/L，肆意排放会造成周边河道的堵塞，必须排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不得随意排放。

施工期间泥浆废水进入沉淀池收集后部分回用，少量泼洒场地，对环境影响小。

装修施工期间，生产用水主要为部分装修材料需用水混合（如混凝土等），其产生的废水中含有一定量的泥沙，经施工场地简单沉淀后用于施工区作业面的洒水抑尘，无外排。
（2）施工人员生活污水 

①工地生活污水

施工期间，工地设简易住宿、食堂、厕所，工地生活污水主要是食堂污水、粪便污水、浴室污水，主要污染物是COD、BOD5和氨氮等。本项目共有施工人员约320人，施工人员每天生活用水以100L/人计，用水量为32m3/d，以排放系数0.85计，排放量约为27.2m3/d，本项目施工期共计为12个月，每个月以30日施工计，则施工期共排放生活污水9792m3。本项目施工期不设置临时集水池。处理前后水质情况见表4－5。

表4－5  施工期民工生活废水产生排放情况

	废水性质
	废水量(m3/d)
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N

	处理前
	浓度(mg/L)
	-
	400
	250
	300
	20

	
	产生量(kg/d)
	27.2
	10.88
	
	8.16
	

	处理后
	浓度(mg/L)
	-
	90
	
	50
	

	
	排放量(kg/d)
	27.2
	2.45
	
	1.36
	


经过以上措施，本项目对地表水产生的环境影响小。

4.1.2.3 噪声污染源
（1）噪声源
施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由于施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源，施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，但万万施工作业噪声比较容易造成纠纷，特别是在夜间，主要由于夜间一般高噪声设备严禁使用，因此，施工单位需要注意各种工作的合理安排，把一些装卸建材、拆装模板等手工操作的工作安排在夜间进行。由于施工管理和操作人员的素质良莠不齐，环境意识不强，在作业中往往忽视夜深人静时，这类噪声有瞬时早升高、在夜间传播距离远的特点，很容易造成纠纷，也是环境管理的难点，建议业主应与施工方签订环境管理责任书，具体落实方法措施。

主要施工机械噪声源强见表4－6，在多台机械设备同时作业时，各台设备的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加值约为3*dB，一般不会超过10dB。由表可知，在这类施工机械中，混凝土振捣器、静压式打桩机等和钻孔式灌注机的噪声较高，在80dB以上。

表4－6 主要施工机械设备噪声声级
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	施工机械
	挖路机
	压路机
	铲土机
	自卸卡车
	钻孔式灌注桩机
	静压式打桩机
	混凝土搅拌机
	混凝土振捣器
	升降机

	测量声级[dB]
	79
	73
	75
	70
	81
	80
	79
	80
	72

	测量距离（m）
	15
	10
	15
	15
	15
	15
	15
	12
	15


项目建设过程中各个阶段的主要噪声源都不大一样，因此，其噪声值也不一样，下面具体就各个阶段（土石方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段）分别讨论：

土石方阶段的主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机及各种运输车辆，这些噪声源特征值见表4－7 

表4－7 土石方阶段主要设备噪声级

	设备名称
	声级，dB
	距离，m

	翻斗机
	85
	3

	推土机
	86
	5

	装载机
	90
	5

	挖掘机
	84
	5


基础施工阶段的主要噪声源是各种打桩机以及一些打井机、风镐、空压机等，这些声源基本是固定声源，其中以打桩机为最主要的声源，基础施工阶段的噪声源特征值见表4－8。
表4－8 基础施工阶段主要设备噪声级

	设备名称
	声级，dB
	距离，m

	打桩机
	85
	15

	吊机
	70~80
	15

	平地机
	86
	15

	风镐
	103
	1

	打井机
	85
	3

	工程钻机
	63
	15

	空压机
	92
	3


结构施工阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用的设备品种较多，主要声源有各种运输设备、结构工程设备及一些辅助设备，主要噪声特征值见表4－9。
表4－9 结构施工阶段主要设备声级
	设备名称
	声级，dB（A）
	距离，m

	吊车
	70~80
	15

	振捣棒
	80
	2

	水泥搅拌机
	75~95
	4

	电锯
	103
	1


装修阶段占总施工时间比例较长，但声源数量较少，主要噪声源包括砂轮机、电钻、吊车、切割机等，主要噪声源特征值见表4－10。
表4－10  装修阶段主要设备噪声级

	设备名称
	声级，dB（A）
	距离，m

	砂轮机
	91~105
	1

	吊车
	70~80
	15

	木工圆锯机
	93~101
	1

	电钻
	62~82
	10

	切割机
	91~95
	1


从上述各噪声源特征值表可以看出，项目施工期间使用的建筑机械设备多，且噪声声级强，下面主要考虑声值较大的机械设备的噪声随距离衰减的情况。

（2）噪声值的计算

在考虑本工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析，施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交 通噪声。
①施工场地噪声 施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，其中声级最大的为电钻，可达 115dB（A），各施工阶段的主要噪声源及其声级见表 4－11。
表 4－11  各阶段主要噪声源状况
	施工阶段
	声源
	声级 dB（A）

	装修、安装阶段
	电钻、角向磨光机
	100~115

	
	电锤、手工钻
	100~105

	
	无齿锯
	105

	
	多功能木工刨
	90~100


②物料运输的交通噪声
主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型及声级见表 4－12。
表 4－12  交通运输车辆声级
	施工阶段
	运输内容
	车辆类型
	声级 dB（A）

	装修阶段
	各种装修材料及必要的设备
	轻型在冲卡车
	75


对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声影响周边居民。另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对周围人们工作、生活的影响。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。

4.1.2.4 固废污染源
施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。
（1）生活垃圾
施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。生活垃圾以人均每天产生0.5kg计算，施工人数320人，则项目施工期产生的生活垃圾约67.2t，统一收集后由环卫部门统一清运。

（2）建筑垃圾 

建筑垃圾主要为施工过程中产生的建筑废料、施工原辅材料的废料等，主要组成为碎砖块、砂浆、废木料、废包装材料等，这些固体废物不含有有 毒有害成分。根据类比调查，本项目施工期间产生的建筑垃圾约 10t。可以回 收利用的建筑垃圾将由施工单位加以利用，废弃的垃圾交由经核准从事建筑垃圾清运的单位及时清运至规定的建筑垃圾处置场进行处置。
（3）土石方分析
本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方，由于本项目建筑楼均为高层，地基的开挖量较大，项目建设主要的挖方和填方产生于地基、地下停车场、项目道路、项目场地垫层、景观绿化等五处，根据建设方提供资料，并结合现场调查及在类比分析，该项目主要工程土石方平衡情况及土石料的来源及去向详见表4－13。

表4－13 项目建设主要工程土石方平衡一览表

	施工项目
	挖方量（m3）
	回填量（m3）
	土石方平衡情况（m3）

	地基
	100000
	50000
	需弃方50000

	停车场
	/
	8000
	需填方8000

	道路
	/
	6000
	需填方6000

	场地垫层
	/
	800
	需填方800

	景观绿化
	/
	15000
	需填方15000

	合计
	100000
	79800
	弃方20200方


从表中可以看出，本项目施工总挖方量100000m3，总填方量15000m3，需弃方20200方，根据天长市的相关规定，产生的弃土由专用渣土车拉至天长市市容管理部门指定的暂存点堆存，渣土车在运输过程中，需严格执行《安徽省环境保护条例》中的相关规范，禁止产生扰民现象的发生。本项目不设弃渣场。

通过上述分析，本项目施工期需弃土方量为20200m3。根据天长市住建委、公安、交通、环保、国土、规划、市容等的相关规定，本项目施工期产生的弃方及建筑垃圾需由符合营运要求的渣土车，将渣土运送至天长市渣土指定存放点。

4.2营运期主要污染源分析
4.2.1就医工艺流程简述
（1）预约与咨询

就诊患者一般需先通过电话、网络进行预约，或现场前台进行咨询。

（2）诊断、检验

对就诊患者在诊室（检查室）内进行初步诊断，需要治疗的患者进行血压、血型等简单的检查、检验。

（3）治疗

根据检查结果进行对症治疗，治疗后的患者转至病房区观察、休息，无异常症状后离开。
4.2.2大气污染源分析
本项目设食堂、地下车库、污水处理站、备用发电机组、锅炉房等，因此本项目营运期的主要大气污染源为食堂油烟、地下车库废气、污水处理站产生的恶臭、备用发电机燃油废气以及燃气锅炉产生的废气等。
1、污水处理站产生的恶臭
本项目污水排入污水处理站，污水处理站位于本项目西北侧，设计规模为 1500m3/d，采用混凝沉淀+消毒处理工艺。污水处理站运行时，由于微生物对污水中有机污染物的分解，会产生一定量的恶臭气体。项目污水处理站排放的臭气与水流速度、温度、含污染物的浓度及水处理设施的几何尺寸、密闭方式、当时的气温、日照、气压等多种因素有关。本项目臭气物质中主要含有 NH3、H2S 等，臭气在水底大部分转化为氨盐，只有少数通过液面排溢出来。
本项目所有污水处理站各处理设施池体均盖密闭（地下式），污水全部在管路或密闭池体内，无开放水面，定期喷洒0.05%次氯酸钠溶液进行杀菌、喷洒除臭剂去除臭味。
污水处理站所产生的恶臭气体主要为氨、硫化氢等，本次评价在类比调查的基础上进行影响评价，在类比分析时考虑一定富余倍数，以此确定污水处理站恶臭污染物排放浓度及速率。主要恶臭物质的理化性质详见表4－15：

表4－15  恶臭物质理化特征

	恶臭物质
	分子式
	嗅阀值（ppm）
	臭气特征

	氨
	NH3
	1.54
	刺激味

	硫化氢
	H2S
	0.0041
	臭蛋味


项目污水处理站为地埋式污水处理站，类比同类型医院污水处理站进行分析，得出本项目恶臭污染物的源强见下表：

表4－16   本项目恶臭污染物产生源强

	污染物
	恶臭污染物排放源强

	
	kg/h
	t/a

	NH3
	0.17
	1.49

	H2S
	0.037
	0.32


排放源的源强特征详见表4－17。
表4－17  恶臭有组织排放源强一览表

	污染源
	废气量（m3/h）
	污染物
	产生情况
	治理措施
	去除率（%）
	排放情况
	排放源参数

	
	
	
	产生量（t/a）
	产生速率(kg/h)
	产生浓度（mg/m3）
	
	
	排放量（t/a）
	排放速率(kg/h)
	排放浓度（mg/m3）
	高度（m）
	直径（m）
	温度（℃）
	排气筒个数

	污水处理站
	2000
	NH3
	1.49
	0.17
	85
	活性炭吸收
	60
	0.6
	0.07
	34
	15
	0.2
	20
	1

	
	
	H2S
	0.32
	0.037
	18.5
	
	
	0.13
	0.015
	7.4
	
	
	
	


根据《医院污水处理工程技术规范》第6.3.6.1条：“医院污水处理工程废气应进行适当的处理（如活性炭吸附等方法）后排放，不宜直接排放。”项目污水处理站为地埋式污水处理站，盖顶上预留进、出气口，用引风机将废气引至活性炭吸附装置脱臭以后通过1根15m高排气筒排放。
2、燃气锅炉废气污染物排放
拟建项目设置一台5t/h的燃气锅炉，年使用天然气量约为165万m3。天然气采用西气东输的天然气，天然气主要成份见表4－18。
             表4－18  天然气主要成份一览表（体积比）
	成份
	CH4
	C2H6
	C3H8
	C4H10
	C5H10
	C5+
	H2
	H2S
	CO2
	N2

	％
	97.2
	0.7
	0.2
	-
	-
	-
	0.1
	0.01
	0.1
	0.07


污染物核算方法及产生量
（1）废气量
根据《排污申报登记实用手册》231页举例计算，1m3天然气完全燃烧产生的废气量为10.89m3。 实际天然气燃烧时产生的废气，与天然气成分，完全燃烧的比例等都有关系，但通常认为废气量为天然气量的10-11倍。本项目取10倍，便于计算，则废气量为1650000×10/365/24＝3767m3/h。
（2）污染物产生量
参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》（中国环境科学出版社出版）中油、气燃料的污染物排放因子，每燃1000立方米天然气排放烟尘0.14kg，SO2 0.18kg，NOx1.76kg。则本项目天然气用量为165万m3/a，则污染物产生量为 SO2:297Kg/a；NOx:2.9t/a；烟尘：231kg/a； 排放浓度分别为18mg/m3 ；175.8mg/m3和 1.4mg/m3。
3、备用发电机燃油废气

本项目备用柴油发电机作为城市供电系统断电时的辅助电源，本评价只做定性分析，不做定量评价，柴油发电机采用城市车用柴油（含硫率不大于0.05%、灰分率不大于0.01%）为燃料，柴油热值11000千卡/kg。

根据《大气环境工程师实用手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11Nm3。一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为20Nm3，尾气中SO2排放浓度为51mg/m3，排放速率为0.05kg/h，排放量0.75kg/a，NO2排放浓度为77mg/m3，排放速率为0.08kg/h，排放量1.15kg/a。

根据原国家环境保护总局局函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350号），备用发电机尾气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值，即SO2≤550mg/m3、NOx≤240mg/m3、烟尘≤120mg/m3和林格曼黑度小于1级。

本项目柴油发电机位于地下一层，发电机尾气以无组织形式排放。

4、食堂油烟

本项目设置了食堂为医院服务，食堂餐饮后堂在烹饪过程中，所用的油主要有植物油和动物油。在高温的条件下，食用油产生大量热氧化分解产物，当发烟点达到170℃时，出现初期分解的蓝烟雾，随着温度的继续升高，分解速度加快，当温度达到250℃时，油面出现大量油烟，并伴有刺鼻气味。这种油烟扩散到空气中，与空气分子激烈碰撞，温度迅速下降后冷却成露，其粒度在0.01—10μm之间，形成飘尘—可吸入颗粒物，飘尘可在空气中长时间停留，造成城市大气环境的污染。

根据有关统计资料分析，人均油脂用量为0.015kg/人次，油烟产生量按使用量的2%计，本项目食堂每天就餐人次按1000人次计算，则油烟产生量为0.3kg/d，0.11t/a，后堂设置6台灶具，属于大型餐饮单位，根据饮食业的油烟排放相关标准，小型规模的餐饮油烟净化设施最低去除效率为60%，中型为75%，大型为85%。因此，本项目餐饮油烟净化器的去除效率均按85%执行，风机风量12000m3/h，每天工作3小时，项目建成营运后，餐饮后堂总油烟气排放量为1314万m3/a，油烟产生量为0.11t/a。油烟产生浓度为8.4mg/m3。处理后，最终的排放浓度为1.3mg/m3，排放量为0.017t/a。餐饮油烟经净化器处理达标后均通过专用排烟管道引至楼顶排放。

5、汽车尾气

该项目汽车尾气主要来自于设置的地下停车场泊车排放。建设项目共设计1000个地下停车位，500个地面停车位。

由于地面停车产生的汽车尾气经空气流通扩散后，对周围环境影响很小，且产生量不大，因此，针对地面停车产生的汽车尾气量不作量化计算。本项目主要分析地下车库停车产生的汽车尾气情况及排放情况。

由于本项目地下车库排风口未明确，因此本环评要求排风井设置于地下车库周边，地库排风口共设置2个，分别位于周边绿化带内，根据《汽车库建筑设计规范》（JGJ100-98）中规定：“地下汽车库的排风口应设于下风向，排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所，排风口离室外地坪高度应大于2.5m，并应作消声处理”。

建设项目地下车库停车位共1000个，汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。由于目前市场上已全面禁止使用含铅汽油，汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NO2、醛类、SO2等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，一般用户家庭用车基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表4－19。

表4－19  机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L）

	污染物

车种
	CO
	HC
	NOx
	醛类
	SO2

	轿车（用汽油）
	191
	24.1
	22.3
	0.324
	0.291


停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算：

g= f·M

其中：M= m·t

式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油），具体见表2.2-10；

M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）；

t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知，约为100s；

m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得2.78×10-4 L/s

由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278L（出入口到泊位的平均距离以50m计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、HC、NO2与SO2的量分别为5.310g、0.670g、0.015g与0.00809g。

停车库对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。此时车库内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短。一般情况下，区域进出车库的车辆在早、晚两次较频繁，其它时间段较少，同时车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。根据类比调查，每天进、出车库的车辆数，可按平均早、晚一日出入两次，进出时间按5分钟/次计算。根据停车场的泊位，计算出单位时间的废气排放情况。

车库的大气污染物排放情况见表4－20。

表4－20  项目车库汽车废气污染物产生情况

	地块
	泊位(个)
	日车流量
(辆/日)
	污染物排放量（t/a）

	
	
	
	CO
	HC
	NO2
	SO2

	地下
	1000
	1500
	1.38
	0.17
	0.004
	0.002


由以上计算结果可知，该项目区块内车库使用时，产生CO为1.38t/a，HC为0.17t/a，NO2为0.004t/a，SO2为0.002t/a。
综上分析，拟建项目废气污染物产生源及污染物产生排放情况见下表：  
表4－21 拟建项目废气污染物产生源及污染物产生排放一览表  单位：t/a
	污染源
	污染物种类
	产生量
	排放量
	消减量

	污水处理站
	H2S
	0.32
	0.13
	0.19

	
	NH3
	1.49
	0.6
	0.89

	燃气锅炉
	SO2
	0.291
	0.291
	0

	
	NOx
	2.9
	2.9
	0

	
	烟尘
	0.231
	0.231
	0

	食堂油烟
	油烟
	0.11
	0.017
	0.093

	地下车库汽车尾气
	CO
	1.38
	1.38
	0

	
	HC
	0.17
	0.17
	0

	
	NO2
	0.004
	0.004
	0

	
	SO2
	0.002
	0.002
	0


注：备用柴油发电机废气未参与统计
4.2.3水污染源分析
1、废水污染源分析
本项目主要建设内容为门诊、病房、养身康复保健中心、食堂等，本医院不设传染科，项目运营后废水主要为医院病区污水和生活污水。其中医院病区污水主要是门诊、病房、消毒室等处排出的医疗废水，通过对其他医院污水状况调研，医疗废水水质特征是：含有大量的病原体—病菌、病毒和寄生虫卵等。污染因子主要为COD、BOD5、SS、氨氮等，病房床单清洗采用社会外协方式。

本项目口腔科不使用含汞合金补牙，补牙材料使用进口树脂，不会产生含汞废水；本项目不设置放射性治疗科，不产生放射性废水；本项目临床体液血液科采用全自动检验设备，不采用含氰、含铬试剂，不产生含氰废水和含铬废水。本项目产生的特殊废水为医学检验科室产生的酸碱废水。

（1）医院非病区生活用水（办公人员生活用水）

根据建设单位提供资料，项目建成后，劳动定员人数为1000人，其中100人住宿，非住宿人员按每人每天用水量为50L计算，住宿人员按每人每天用水量为150L计算，生活用水的总用水量大约为60m3/d，即21900 m3/a。根据《环境统计手册》，生活污水的排水量取用水量的80%，则生活污水产生量约为48m3/d ，17520 m3/a（全年工作日按365天计算，以下类同）。

（2）病区医疗用水
①病床及牙椅用水

根据院方提供的资料，本项目设置1315张床位，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），病床用水定额按600L/床·日计算，并乘以1.1系数，则院区病床用水量为789m3/d，即287985m3/a，排水量取用水量的80%，则病床废水产生量约为631.2m3/d，230388 m3/a。
牙椅用水定额按330L/张·日计算，本项目设置3张牙椅，则牙椅用水量为1m3/d，即365m3/a，排水量取用水量的80%，则牙椅废水产生量约为0.8m3/d ，292 m3/a。

②门诊用水
根据《建筑给水排水设计规范（2009版）》（GB50015-2003）中规定，每病人每次用水15L，本项目日门诊量3500人次，则门诊用水日用水量为52.5m3/d，即19162.5m3/a，排水量取用水量的80%，则门诊废水产生量约为为42m3/d，即15330m3/a。

③高压蒸汽消毒用水

根据同类型医院类比可知，本项目的诊疗器械具等用高压消毒锅进行消毒，用水量约为20 m3/d，即73000m3/a，排污量按照90％计算，废水产生量约为18m3/d，6570 m3/a。

④特殊医疗用水

主要来源于医学检验科在制作化学清洗剂，使用的硝酸、硫酸等，这些物质不仅对排水管有腐蚀作用，而且与金属反应产生氢气，对酸性废水通常采用中和方法处理，如采用氢氧化钠或氢氧化钙作为中和剂，可将pH调整到6～9。

根据同类型医院类比可知，酸碱废水每天用量约为1.5m3/d，经预处理后进入污水处理站处理。
另外，本项目锅炉房用水使用软化水，采用树脂交换工艺，产生少量的酸碱废水，平均酸碱废水产生量约为0.5m3/d。
⑤康复大楼生活用水

根据院方提供的资料，康复大楼设置600张床位，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），病床用水定额按600L/床·日计算，并乘以1.5系数，则康复大楼生活用水量为540m3/d，即197100m3/a，排水量取用水量的80%，则病床废水产生量约为432m3/d，157680 m3/a。
（4）化验室用水
化验室除产生酸碱等特殊废水外，还产生其它一般废水，根据同类规模的中医医院，化验室废水用水量约为5m3/d，即1825m3/a，废水产生系数为90％，废水产生量约为4m3/d，即1460m3/a，
（5）洗衣房用水
根据院方提供的资料，本项目设置洗衣房一座，根据同类规模的中医医院洗衣房用水量约为150m3/d，其中蒸汽量为30m3/d，新鲜水为120m3/d，排水量取用水量的90%，则洗衣房废水产生量约为135 m3/d，即49275m3/a。
（6）食堂用水

本项目食堂每天就餐人次按1000人次计算，每人每餐用水量按30L计算，食堂用水量约为30 m3/d（包括蒸汽热水10m3/d），即10950 m3/a，排水量取用水量的80%，则食堂废水产生量约为24m3/d，即8760m3/a。

（7）绿化用水

本项目绿化用地面积为26600m2，绿化用水量按1L/m2·次计，每周一次，则绿化用水约为1384m3/a，院区绿化用水平均量为3.79m3/d。
拟建项目用水环节、用水量以及排水量等见表4－22和图4－4。
表4－22  建设项目用水量一览表

	序号
	来源
	数量
	用水量标准
	日用水量(m3/d)
	日排水量(m3/d)

	1
	办公人员生活用水
	1000人
	50L/人•d（非住宿人员）、

150L/人•d（非住宿人员）
	60
	48

	2
	病床用水
	1315张床位
	600L/床·日
	789
	631.2

	3
	牙椅用水
	3张牙椅
	330L/张·日
	1
	0.8

	4
	门诊用水
	3500人次/日
	15L/人·次
	52.5
	42

	5
	康复大楼用水
	600床铺
	600L/床·日
	540
	432

	6
	高压蒸汽消毒用水
	—
	锅炉蒸汽
	20
	18

	7
	特殊医疗用水
	
	化验室酸碱废水
软化水制备酸碱废水
	1.5
	2.0

	8
	化验室用水
	
	－
	5.0
	4.0

	9
	洗衣房用水
	－
	部分为锅炉蒸汽
	150
	135

	10
	食堂用水
	1000人次/日
	30L/人次·日，含部分蒸汽水
	30
	24

	11
	绿化用水
	26575m2
	1L/m2·次，每周一次
	3.8
	0

	12
	合计
	---
	---
	1652.8
	1337


[image: image23.jpg]



2、各类废水的水质及污染物浓度
医院废水水质特征主要是：（1）含有大量的病原体，如病菌、病毒和寄生虫卵等，包括粪大肠菌群、大肠菌群、肠道病毒等；（2）含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。污染因子主要表现在CODCr、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等。根据同类医院废水水质调查结果并参照《医院污水处理技术指南》和《医院污水处理工程技术规范》中“医院污水水质”章节中医疗废水污染物平均浓度，建设项目废水水量及水质浓度见表4－23。
表4－23   拟建项目各类废水产生量及污染物浓度一览表

	来源
	废水量（m3/d）
	主要污染因子
	指标值（mg/l）
	排水方式

	医疗废水及养生保健废水
	1128
	COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群
	COD：256；BOD5：100；SS：80；NH3-N：30；粪大肠菌群：1.6×108（个/L）
	间歇排放

	特殊废水

(酸碱废水)
	2
	pH、SS
	pH：2～3；SS：80（中和处理后pH：6～9）
	间歇排放

	洗衣房废水
	135
	COD、SS
	COD：400，SS：800
	间歇排放

	食堂废水
	24
	COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油
	COD：350；BOD5：180；SS：200；NH3－N：30；动植物油；400（隔油后约为80）
	间歇排放

	办公生活污水
	48
	COD、BOD5 、SS、NH3-N、
	COD：300；BOD5：150；SS：200；
NH3－N：30。
	间歇排放

	合计
	1337
	COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、粪大肠菌群
	pH：6～9；COD：265；BOD5：84；SS：250；NH3－N：24；动植物油：5；粪大肠菌群：1.15×108（个/L）
	


2、污水处理规模和工艺
（1）根据拟建项目废水排放量，拟建的污水处理规模为1500m3/d。
（2）污水处理执行标准
拟建项目的各类废水经过自建的污水处理站处理达标后，排入市政污水管网，再排入天长市城市污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准后排入川桥河和白塔河。因此，本项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”具体值见表4-24。
      表4－24  《医疗机构水污染物排放标准》中预处理标准
	序号
	控制项目
	排放标准
	采用标准

	1
	pH（无纲量）
	6~9
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

	2
	COD（mg/L）
	250
	

	3
	BOD5（mg/L）
	100
	

	4
	氨氮（mg/L）
	35*
	

	5
	SS（mg/L）
	60
	

	6
	动植物油（mg/L）
	20
	

	7
	总余氯（mg/L）（接触池出口）
	3~10
	

	8
	粪大肠菌群数（MPN/L）
	5000
	


*氨氮排放标准参照城市污水处理厂的接管标准要求。
（3）污水处理工艺
根据《医院污水处理工程技术规范》中的6.2.2处理工艺流程要求：出水排入城市污水管网（终端已建有正常运行的二级污水处理厂）的非传染病医院污水，可采用一级强化处理工艺，工艺流程见图4－5。
[image: image24.wmf]0.1()0.1()

()10lg1010

LAeqLAeq

Aeq

L

=+

éù

ëû

交

背

预


3、污染物产生和排放量
根据拟建项目的废水水质以及拟采取的污水处理措施，拟建项目废水中的各类污染物产生量和排放量见表4－25。
表4－25   拟建项目废水中各类污染物的产生量和排放量
粪大肠菌群的单位为：个/（L）
	项 目
	废水量（m3/d）
	COD
	氨氮
	SS
	动植物油
	粪大肠菌群

	设计进水水质（mg/L）
	1500
	300
	30
	400
	20
	2×108

	实际进水水质（mg/L）
	1337
	265
	24
	250
	5
	1.15×108

	污染物产生量（t/a）
	1337
	129.32
	11.71
	122.00
	2.44
	-

	实际出水水质（mg/L）
	1337
	200
	18
	50
	2
	1150

	污染物排放量（t/a）
	1337
	97.60
	8.78
	24.40
	0.98
	-

	《医疗机构水污染物排放标准》
（预处理标准）
	250
	－（35）
	60
	20
	5000

	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是


4.2.4 噪声污染源 

建设项目主要噪声源包括风机和各种泵等。尽可能选用低噪声设备；另外，针对高噪声源采取相应的消声、隔声、减振、房间隔声等降噪措施；将噪声较大的设备置于室内，并采用隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播；各种泵类等设置单独基础，并加设减振垫，以防治振动产生噪声；在总平面布置时利用地形、房间、声源方向性及绿化植物吸收噪声的作用等因素进行合理布局，充分考虑综合治理的作用来降低噪声污染。项目产生的主要噪声源强见表4－26。

表4－26 项目主要噪声源强表

	噪声源位置
	噪声源名称
	噪声源数量（台）
	声源强度
[dB(A)]
	工作特性
	降噪措施

	污水处理站
	鼓风机
	2
	85
	连续
	低噪设备，建筑隔声，风管设减振接头

	泵房
	泵
	5
	80
	连续
	低噪设备，设置在隔声房中


4.2.5 固体废物污染源
医院产生的固体废弃物包括医疗废弃物、栅渣、化粪池和污水处理站污泥、生活垃圾以及废活性炭。

1 医疗废弃物

医疗废弃物来源广泛、成分复杂，如化学试剂、过期药品、一次性医疗器具、手术产生的病理废弃物等；废弃物成分包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性。其中医院临床废物已列入《国家危险废物名录》(编号HW01  831-（001-005）-01)，必须安全处置。

根据《医疗废物分类目录》(卫医发[2003]287号)，医疗废物一般可分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物等，参见表4－27。
表4－27  医疗废物分类目录

	类别
	特征
	常见组分或者废物名称

	感染性废物
	携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物
	1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：—棉球、棉签、引流棉条，纱布及其他各种敷料；

—一次性使用卫生用品，一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；

—废弃的被服；

—其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。

	
	
	2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。

	
	
	3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。

	
	
	4、各种废弃的医学标本。

	
	
	5、废弃的血液、血清。

	
	
	6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。

	病理性废物
	诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等
	1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。

	
	
	2、医学实验动物的组织、尸体。

	
	
	3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。

	损伤性废物
	能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器
	1、医用针头、缝合针。

	
	
	2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。

	
	
	3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。

	药物性废物
	过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品
	1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。

	
	
	2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：

—致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；

—可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；

—免疫抑制剂。

	
	
	3、废弃的疫苗、血液制品等。

	化学性废物
	具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品
	1、医学影像室、实验室废弃的化学试剂。

	
	
	2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。

	
	
	3、废弃的汞血压计、汞温度计。


根据调查类似规模医院的固体废弃物产生情况，住院病人按每病床每日产生医疗垃圾0.1kg计，门诊病人按照0.05kg/人次计，本项目共设置床位1315张，日接诊3500人次，则共产生医疗垃圾为111.87t/a。
②化验室废弃的化学药品
拟建项目还有 0.05t/a 在使用过程中失效、变质、不合格、淘汰的药物和药品，根据《国家危险废物名录》，属于废药物药品（编号 HW03）。
③栅渣、化粪池和污水处理站污泥

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），医院污水处理系统产生的栅渣、化粪池和污水处理站污泥属于危险废物，编号HW49，本项目运营后产生量共为22t/a。

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB  18466-2005）中有关污泥控制与处置的规定：医疗机构化粪池和污水处理站污泥属于危险废物，应按危险废物进行处理和处置（废物类别：HW49，代码 802-006-49）。本项目污泥主要来自化粪池底渣、污水处理站污泥，化粪池污泥主要来自医务人员和患者的粪便，污水处理站污泥包括浮渣、沉淀污泥及生物处理污泥。
④废活性炭

污水处理站恶臭治理是所用的活性炭在吸附饱和后须进行更换，约每2-3个月更换一次，每次更换约70kg，年产生量为0.28t/a，废活性炭属于危险废物，编号HW49。

上述危险废物临时储存在危险废物暂存场所，在医院西北侧设置一处危险废物暂存场所，建筑面积20m2，定期交由有资质单位处理。

⑤生活垃圾

生活垃圾主要为就诊患者、员工及养身康复保健中心的日常生活垃圾，本项目劳动定员为1000人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计，则员工生活垃圾产生量为182.5t/a，日就诊人数为3500人次/年，生活垃圾按照0.2kg/人次计，则就诊产生的生活垃圾为255.5t/a，综上所述，本项目产生生活垃圾量为438t/a，产生的生活垃圾定期由环卫部门统一清运，做到日产日清。

综上，本项目固体废物产生量见下表：

表4－28  项目固废产生量及处置情况表

	序号
	垃圾类别
	分类编号
	性状
	产生量(t/a)
	处置方式

	1
	医疗废物
	危险废物HW01

831-（001-005）-01
	固态
	111.87
	暂存后交由有资质单位集中处理

	2
	栅渣、污水处理站污泥（含水率75%~80%）
	危险废物HW49 900-041-49
	固态
	29.5
	

	3
	废弃化学品
	危险废物HW03 900-002-03
	瓶装
	0.05
	

	4
	废活性炭
	危险废物HW49 900-041-49
	固态
	0.28
	

	5
	生活垃圾
	一般固废
	固态
	438
	环卫部门统一处理

	合计
	/
	/
	579.7
	/


4.2.6  污染物排放总量核算
本项目营运期各类污染物排放汇总情况见表 4－29。
表 4－29  营运期污染物排放一览表
	类别
	污染物
	单位
	产生量
	削减量
	排放量

	废水
	综合污水量
	t/a
	488005
	0
	488005

	
	COD
	t/a
	129.3
	31.7
	97.6

	
	SS
	t/a
	122.0
	97.6
	24.4

	
	氨氮
	t/a
	11.7
	2.92
	8.78

	
	粪大肠菌群
	个/L
	1.15×108
	1.14×108
	1150

	
	动植物油
	t/a
	1.8
	1.0
	0.8

	废气
	NH3
	t/a
	1.49
	0.89
	0.6

	
	H2S
	t/a
	0.32
	0.19
	0.13

	
	SO2
	t/a
	0.293
	0
	0.293

	
	NOx
	t/a
	2.904
	0
	2.904

	
	烟尘
	t/a
	0.231
	0
	0.231

	
	CO
	t/a
	1.38
	0
	1.38

	
	HC
	t/a
	0.17
	0
	0.17

	
	油烟
	t/a
	0.11
	0.093
	0.017

	固废
	医疗废物
	t/a
	111.87
	111.87
	0

	
	栅渣、污泥
	t/a
	29.5
	29.5
	0

	
	废弃化学品
	
	0.05
	0.05
	

	
	废活性炭
	t/a
	0.28
	0.28
	0

	
	生活垃圾
	t/a
	438
	438
	0


第五章
区域环境概况
5.1自然环境概况
5.1.1地理位置
天长市位于安徽省的东部，高邮湖西岸，地理坐标介于东经118°39′19″～119°13′23″，北纬32°27′36″～32°57′36″，除西面少部分与本省的来安县相连外，其余均为江苏省所环抱，素有安徽东大门之称。东南、南、西南分别同扬州市、仪征市、南京市六合区接壤，北与金湖县、盱眙县毗邻。境内东西宽约53km，南北长约56km，呈簸箕形倾向高邮湖，沿东南向西南部逶迤分布的山丘高岗系江淮分水岭的末端，全市总面积约1770km2。
项目地址位于南市区规划的育才路北侧，学苑路南侧，新河南路西侧，同心路东侧。南侧育才路和东侧新河南路均为城市机动车辆主干道，北侧学苑路为城市机动车辆次干道，西侧为城市商业区，比邻城市规划中的天长铁路客运站。
5.1.2地形、地质、地貌
天长市域地势由西南向东北逐步降低，成簸箕形倾向高邮湖，基本属于半岗圩丘陵地区。西南边境分布着草庙山、横山、冶山等低丘小山，最高处海拔228.8m；东部多湖荡，有白荡湖、牧马湖、高邮湖以及沙湖、沂湖、洋湖等，地区地面标高在7～25m（黄海高程）之间，局部地区低于7m。
天长地质构造处于巨型多字型构造体系内，其主要是由褶皱带、褶皱、挤压性和扭压性断裂或挤压破碎带所构成，属二带一区。项目所在地地表表层属于新生界第四系上更新统及全新统冲积物，地貌上层一级阶地和河漫滩相连，地形略有起伏。土壤为浅黄、黄褐色黏土、亚黏土，含铁锰和钙质结核，下部基岩为玄武岩，膨胀土分布较广，属弱、中级。
褶皱 冶山复式背斜：位于郑集和冶山之间，呈北东向断续延伸，大部分隐伏地下，露出长8km，宽1km。因断裂破坏及石英闪长岩侵占，破坏了构造完整性，大致由四个褶曲组成。
隆起与凹陷 天长隆起带：位于杨村—汊涧断裂南侧，呈北东弧形分布，长50km，宽15km；隆起带主要由古生界底层组成，最高处在郑集露出地表。金湖凹陷：南以杨村—汊涧断裂为界，北抵江苏金湖，呈北东向展布，长70km，宽20km，是在震旦系至三叠系褶皱基础上长期发育成的继承性凹陷，最老地层是白垩系浦口组砂砾层，主要为第三系含油碎屑岩，凹陷中心在龙岗附近。
断裂 分水岭断裂：露出长10km，呈北东向延伸，断裂北西侧出露震旦系上部地层及石英闪长岩，断裂南东侧为第三系和第四系覆盖；燕山期地壳运动早期断裂开始活动，白垩纪末断裂北西侧隆起，南东侧下降，接受浦口组砂砾岩沉积。杨村—汊涧断裂：隐伏于地下1900m，由两条平行的逆断层组成，呈北东向延长，长25km，地层被错开500余m。
地层岩性
市内地层自震旦系到第四系均有发育，但出路甚少。第四系广布全市，第三系、寒武系和震旦系零星出路。
震旦系 市内震旦系下部未见出露，上部主要在郑集以南及横山附近有所出露，厚度1460m，有灰白色、灰黑色千枚岩砂岩和条带状白云岩夹少量千枚岩组成，局部夹砂质灰岩、角砾状硅质岩、含磷砂岩、含磷页岩。含核形石、变异石、叠层石等化石。  
寒武系 仅下部在长兴集西南冶山有所出露。岩性以灰黑色硅质石、白云岩为主，夹炭质页岩及石煤层，厚度148m，含三叶虫及腕足类化石。
第三系 发育齐全，分布全区，大部分深埋于地下33-58m，仅在分水岭和秦家营零星出露地表。全系地层厚度在400m以上。含介形类、腹足类、哺乳类、轮藻类化石及大量孢子花粉，其岩性如下：
阜宁组：其下部为灰绿、棕色粉砂，灰黑、红棕色泥岩，砂质泥岩、钙质泥岩互层；上部以灰黑、绿灰色泥岩为主，夹灰白色细砂岩、粉砂岩。
戴南组；下部为灰白色细—中粒砂岩、褐色粉砂质泥岩、泥质夹砾岩；上部为棕灰、棕褐色粉砂泥岩与灰白、浅棕色细沙岩互层。
三垛组：下部为 浅棕色、灰色砾岩夹砂砾岩、泥岩和砂岩互层；上部为浅棕、灰绿色泥岩、钙质泥岩，浅棕、灰白色砂岩、砂砾岩、砾岩。   
盐城组：浅灰、浅黄色泥岩、泥质粉砂岩、砂砾岩、砾岩。
第四季 分布广泛，据其沉积特征，可分为豆冲组、泊岗组、戚咀组、丰乐镇组。
豆冲组：为一套灰、  褐黄色细砂岩、粘土质粉砂，局部夹中粗砂，厚度大约22m，属河流相沉积，含原齿象化石。
泊岗组：为棕红色砂质粘土、中细砂，局部为棕色含砾中粗砂；厚度为0.6m到12m，属冲积相或残—坡积相沉积。
丰乐镇族：分布于现代河谷两侧，组成河漫滩一级阶地，为灰黄、褐黄色粉细砂和粉质亚粘土，厚35m，属冲积相沉积。
特殊地质
淤泥质土：市内现代河流两侧普遍存在软（弱）土，其上部有1~5m厚的较硬亚粘土盖，下部有砂层或粉细砂透镜体。淤泥的分布范围和厚度均较大，这些地区的淤泥层往往不仅一层，深部还有。另外，在湖泊、池塘的四周也有软（弱）土分布，上部盖层薄，淤泥层厚度变化大，但分布范围有限。
膨胀土：市内膨胀土主要分布于天长市秦栏镇~来安县兴隆集一带的波状平原区，岩性为第四纪晚更新世下蜀组冲积、残坡积粘土，厚度2~10m，土体自由膨胀率最大值72%，最小值40%，具弱~中等膨胀潜势。
地震
根据有关历史资料记载，共有15次震级大于4.5级的历史地震，最大震级6.0.根据《安徽省地震动参数区划图》，本市场地位中硬场地，其地震动反应谱特征周期为0.35s、0.40s，地震动峰值加速度为0.05g、0.10g，对应地震基本烈度为Ⅵ度和Ⅶ度。
5.1.3气象特征
本市地处北亚热带湿润季风气候区，阳光充足、气候温和，雨量适中，四季分明，年平均无霜期219.3d。市内年平均气温温差较大，累年平均气温14.8℃，日极端最高温40.0℃（1966年8月8日），最低极端气温—17.1℃（1969年2月5日）。气温年变化规律：7、8两月最高，月平均气温27.6℃；1月最低，平均气温为1.2℃，全年≥10℃，积温为5023℃。
本市多年平均蒸发量1397.4mm，多年平均降水量1020mm，降水主要集中在每年的6-8月份，约占全年总降水量的50%，历年最大月降水量为451.3mm(2003年7月)，其次为448.8mm（1991年7月）。该地区常年主导风向为东南风、次主导风向为东风，平均风速为3.5m/s。具体见图5－1。
[image: image1.jpg]| e %

C)| ()
80 {400

201300

10 200

0 100

(ml: [O]2 s =14 [s





图5－1   评价区气象要素图

5.1.4水文特征
天长市境内河流为淮河入江水系，市内河流有新、老白塔河、铜龙河、杨村河、秦栏河、川桥河、王桥河等，总长度约为246.4km，其中白塔河、川桥河等河流贯穿全境，流向高邮湖。高邮湖常年水位5～5.5m，蓄水5～6亿m3，汛期蓄水9.38亿m3，蓄水29.17亿m3。白塔河发源于釜山水库和时湾水库，全长20km，贯穿整个天长市，水量较大。
白塔河：位于高邮湖西侧，源出天长市西部张八岭丘陵区，流经半塔、汊涧、石梁，至天长城北，纳入川桥河，至长亭东注入高邮湖，总流域面积1604km2。1968年开挖新白塔河，将白塔河上游来水自石梁截引向东，经天长市城北向东北流，入高邮湖，长91.5km，流域面积1303km2，其中皖境969km2。截源后的老白塔河，自石梁起，循老河道东北流，原来由长亭东注入高邮湖改为经沂湖闸入高邮湖，长42km，流域面积301km2。白塔河汊涧至新河口段为Ⅵ级航道。
川桥河：发源于江苏省六合县马集，流经川桥、高峰两水库后汇入七里桥。流入黄家湖，通白塔河，全长28.4km，流域面积279km2，河床宽30m。
秦栏河：发源于江苏省仪征和安徽省天长横山，经官桥、焦涧两水库汇于秦栏，全长33km，流域面积299km2，河床宽15m。秦栏河秦栏~王成尖段约18.0km，为Ⅵ级航道。
高邮湖：位于天长市东北边境，跨天长与江苏省高邮、宝应、金湖四县，湖区主属江苏省，主要入湖河流有白塔河、铜龙河、秦栏河、杨村河，以及江苏省的三河（淮河入江水道）等，湖区长48km，最大宽度28km，面积650km2，其中天长市市境内70km2，湖底高程3.5m，水位5.7m时，容积8.7亿m3。1921年汛期，最高洪水位达到9.4m。天长市沿高邮湖西侧筑有防洪大堤。区域水系图见图5－2。
5.2社会经济状况
5.2.1社会经济概况
天长市于1993年改为县级市，隶属滁州市管辖。天长市国土面积1751km2，耕地面积153万亩，2009年年末全市户籍人口631735人。辖14个镇、1个街道办事处。近年来，天长市在滁州市委、市政府的直接领导下，认真贯彻落实省委、省政府实施东向发展战略和加快县域经济发展决策部署，瞄准江苏周边县市，解放思想，扎实苦干，使全市经济呈现出提速发展的态势。
天长工业基础较好，配套能力较强。2015年实施总投资190亿元的工业投资项目230个，完成投资83亿元，列入滁州市重点调度的18个亿元项目提前竣工投产，天康集团新能源汽车、蓝德集团数控机床、远东安缆中压电缆、强强实业仿真丝面料二期、缸盖公司新型高端缸盖、佳诺威木业高密度纤维板等一批项目建成投产；新增规模以上企业53家，亿元以上企业14家，10亿元以上企业2家；规上战略性新兴产业企业总数达70家，占滁州市的41%，实现产值212亿元，增长18%，首次荣获中国新能源产业百强县称号；新增高新技术企业16家，总数达51家，实现产值535亿元，增长10%；新增院士工作站1家，总数达4家；新增省级企业技术中心5家，总数达18家；新增省级专精特新企业6家，总数达13家；新增中国驰名商标2件，总数达5件。
5.2.2交通运输状况
天长市交通十分便利，境内有104国道，312省道通过；东距扬州57km，南距南京85km，西距滁州火车站95km。属于以沪、宁、杭为中心节点的长江三角洲的边缘地带，又位于南京市1小时都市圈内。另外，白塔河可通船只，直至长江。这些都为天长市的交通运输提供了较大方便，促进了工农业生产的发展。
第六章 区域环境质量现状评价

本次评价中，环境现状监测委托天长市环境保护监测站监测，监测报告见附件。

6.1环境空气质量现状评价
6.1.1 环境空气质量现状监测

（1）监测因子

根据环境影响评价因子识别的结果，选择SO2、NO2、PM10、TSP等4项环境现状监测因子。

（2）监测点布设

根据本地区的气象条件特征及区域环境保护对象，本次环评共布设4个监测点，各监测点具体位置见表6－1和图6－1。

表6－1  大气环境质量现状监测点布设一览表

	环境要素
	代号
	监测点位
	方位
	距离（m）
	规模
	环境功能及保护级别

	大气环境
	G1
	李  庄
	北
	400
	24户/81人
	环境空气质量二级

	
	G2
	徐  庄
	西
	420
	22户/67人
	

	
	G3
	施  庄
	南
	500
	14户/43人
	

	
	G4
	项目所在地
	－
	－
	－
	


（3）采样与监测方法

采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）进行。

分析方法按《环境空气质量标准》(GB3095－2012)中的分析方法和技术要求进行。

（4）检测单位、监测时间和监测频率

        监测单位：由天长市环境保护监测站。

监测时间：天长市环境保护监测站监测时间段为2016年7月17日～7月23日。

监测频率：监测为一期，连续监测七天，SO2、NO2、PM10、TSP日均值每天采集18小时。同步监测地面风向、风速、气温、气压等气象资料。监测期间的气象数据见表6－2。

表6－2
监测时段气象资料
	日期
	温度（℃）
	气压（kPa）
	湿度(%)
	风速(m/s)
	风向

	7月17日
	2:00
	12.6
	100.5
	97.2
	2.3
	西北

	
	8:00
	22.6
	100.6
	98.5
	3.8
	西北

	
	14:00
	28.3
	100.5
	79.0
	2.5
	西北

	
	20:00
	27.0
	100.6
	88.4
	1.7
	西南

	7月18日
	2:00
	14.5
	100.6
	95.7
	1.6
	西南

	
	8:00
	18.0
	100.8
	86.4
	2.7
	西南

	
	14:00
	28.8
	100.5
	51.6
	2.7
	西南

	
	20:00
	26.5
	100.4
	71.8
	2.6
	东南

	7月19日
	2:00
	18.3
	100.4
	82.5
	1.9
	南

	
	8:00
	22.0
	100.5
	69.4
	2.6
	南

	
	14:00
	30.7
	100.2
	39.4
	2.9
	南

	
	20:00
	25.0
	100.0
	55.4
	1.9
	东南

	7月20日
	2:00
	21.2
	100.0
	84.9
	2.3
	东南

	
	8:00
	22.4
	99.9
	85.2
	3.0
	东南

	
	14:00
	25.0
	99.5
	79.4
	3.3
	南

	
	20:00
	22.1
	99.5
	97.1
	2.0
	南

	7月21日
	2:00
	17.9
	99.6
	96.8
	4.4
	西北

	
	8:00
	22.3
	100.2
	96.3
	5.9
	西北

	
	14:00
	27.9
	100.5
	65.5
	5.6
	西北

	
	20:00
	26.3
	100.9
	57.3
	2.4
	西北

	7月22日
	2:00
	14.7
	101.1
	72.5
	1.3
	西南

	
	8:00
	23.8
	101.2
	68.2
	2.0
	西南

	
	14:00
	31.5
	100.8
	27.3
	3.4
	西南

	
	20:00
	25.4
	100.6
	34.6
	2.3
	西南

	7月23日
	2:00
	18.6
	100.4
	44.1
	2.8
	西南

	
	8:00
	20.7
	100.6
	50.5
	3.9
	西南

	
	14:00
	32.5
	100.3
	28.4
	3.2
	西南

	
	20:00
	24.1
	100.4
	47.9
	2.0
	南


（5）环境空气质量监测结果
环境空气质量监测结果见表6－3。
表6－3     环境空气监测结果统计表（单位：mg/m3）
	点位
	日期
	二氧化硫

小时值和日均值
	二氧化氮
小时值和日均值
	可吸入颗粒物
	总悬浮颗粒物

	
	
	小时值
	小时值
	小时值
	小时值
	日均值
	小时值
	小时值
	小时值
	小时值
	日均值
	日均值
	日均值

	李庄
	7月17日
	0.022
	0.025
	0.032
	0.027
	0.014
	0.021
	0.028
	0.044
	0.028
	0.021
	0.081
	0.183

	
	7月18日
	0.022
	0.024
	0.031
	0.027
	0.016
	0.024
	0.028
	0.039
	0.031
	0.022
	0.088
	0.185

	
	7月19日
	0.026
	0.028
	0.038
	0.031
	0.015
	0.023
	0.032
	0.042
	0.035
	0.024
	0.086
	0.185

	
	7月20日
	0.019
	0.027
	0.031
	0.029
	0.015
	0.021
	0.027
	0.045
	0.039
	0.023
	0.088
	0.191

	
	7月21日
	0.023
	0.026
	0.039
	0.030
	0.017
	0.025
	0.033
	0.041
	0.035
	0.022
	0.091
	0.193

	
	7月22日
	0.028
	0.031
	0.044
	0.032


	0.019
	0.023
	0.029
	0.042
	0.038
	0.025
	0.093
	0.197

	
	7月23日
	0.032
	0.034
	0.045
	0.031
	0.014
	0.023
	0.027
	0.039
	0.029
	0.025
	0.090
	0.189

	徐庄
	7月17日
	0.030
	0.041
	0.039
	0.052
	0.016
	0.025
	0.031
	0.052
	0.035
	0.027
	0.091

..
	0.190

	
	7月18日
	0.032
	0.042
	0.031
	0.053
	0.018
	0.027
	0.033
	0.049
	0.036
	0.024
	0.089
	0.188

	
	7月19日
	0.031
	0.049
	0.032
	0.051
	0.018
	0.025
	0.029
	0.055
	0.030
	0.026
	0.092
	0.194

	
	7月20日
	0.034
	0.046
	0.038
	0.049
	0.020
	0.022
	0.035
	0.057
	0.039
	0.026
	0.094
	0.196

	
	7月21日
	0.029
	0.040
	0.033
	0.055
	0.021
	0.024
	0.034
	0.050
	0.037
	0.026
	0.089
	0.190

	
	7月22日
	0.028
	0.042
	0.034
	0.055
	0.019
	0.023
	0.028
	0.053
	0.030
	0.027
	0.097
	0.198

	
	7月23日
	0.034
	0.042
	0.037
	0.047
	0.018
	0.025
	0.032
	0.055
	0.033
	0.025
	0.098
	0.198

	施庄
	7月17日
	0.031
	0.053
	0.039
	0.049
	0.021
	0.024
	0.039
	0.061
	0.040
	0.029
	0.095
	0.196

	
	7月18日
	0.035
	0.048
	0.043
	0.056
	0.022
	0.023
	0.036
	0.059
	0.044
	0.027
	0.094
	0.197

	
	7月19日
	0.034
	0.051
	0.035
	0.061
	0.026

00
	0.022
	0.031
	0.062
	0.045
	0.027
	0.093
	0.191

	
	7月20日
	0.029
	0.052
	0.041
	0.057
	0.031
	0.023
	0.030
	0.058
	0.039
	0.028
	0.089
	0.190

	
	7月21日
	0.033
	0.054
	0.041
	0.062
	0.025
	0.024
	0.029
	0.064
	0.030
	0.031
	0.091
	0.188

	
	7月22日
	0.036
	0.047
	0.049
	0.060
	0.033
	0.021
	0.032
	0.062
	0.031
	0.029
	0.098
	0.201

	
	7月23日
	0.037
	0.055
	0.043
	0.063
	0.027
	0.021
	0.028
	0.063
	0.033
	0.032
	0.098
	0.203

	项目所在地
	7月17日
	0.015
	0.022
	0.020
	0.028
	0.015
	0.023
	0.029
	0.030
	0.033
	0.025
	0.088
	0.196

	
	7月18日
	0.013
	0.021
	0.018
	0.027
	0.016
	0.022
	0.030
	0.027
	0.034
	0.025
	0.093
	0.193

	
	7月19日
	0.016
	0.020
	0.025
	0.026
	0.022
	0.021
	0.026
	0.024
	0.039
	0.026
	0.082
	0.183

	
	7月20日
	0.015
	0.022
	0.021
	0.028
	0.018
	0.020
	0.024
	0.026
	0.034
	0.021
	0.092
	0.186

	
	7月21日
	0.014
	0.019
	0.017
	0.024
	0.019
	0.022
	0.025
	0.027
	0.035
	0.023
	0.088
	0.199

	
	7月22日
	0.012
	0.017
	0.018
	0.024
	0.017
	0.024
	0.025
	0.031
	0.032
	0.025
	0.090
	0.185

	
	7月23日
	0.015
	0.020
	0.022
	0.026
	0.021
	0.025
	0.027
	0.034
	0.030
	0.032
	0.093
	0.194


6.1.2环境空气质量现状评价

（1）空气环境质量标准

本项目区域环境空气质量SO2、NO2、PM10、TSP标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体见下表。

表6-4  环境空气质量标准一览表

	污染物
	取值时间
	浓度限值（µg/Nm3）
	标准来源

	SO2
	日平均
	150
	《环境空气质量标准》(GB3095—2012)

	
	1小时平均
	500
	

	NO2
	日平均
	80
	

	
	1小时平均
	200
	

	TSP
	日平均
	300
	

	PM10
	日平均
	150
	


（2）评价方法

评价方法采用单项指数法，并计算超标倍数和超标率。即

Ii = Ci / Csi
式中：Ii — i污染物的分指数；

Ci — i污染物的实测值，mg/m3；

Csi — i污染物的标准值，mg/m3。

（3）评价结果

采用上述评价方法和评价标准，各污染物小时浓度或一次浓度与日均浓度单项评价指数见表6－5。
（4）评价结果
本项目大气现状评价结果见表6－5。
表6－5 
大气现状评价结果统计表
	监测项目
	监测点
	监测值范围
（mg/m3）
	标准值
（mg/m3）
	超标率
（%）
	最大超
标倍数

	SO2
	日均浓度
	李庄
	0.014~0.019
	0.15
	0
	0

	
	
	徐庄
	0.016~0.021
	
	0
	0

	
	
	施庄
	0.021~0.033
	
	0
	0

	
	
	项目所在地
	0.016~0.022
	
	0
	0

	
	小时浓度
	李庄
	0.019~0.045
	0.5
	0
	0

	
	
	徐庄
	0.028~0.055
	
	0
	0

	
	
	施庄
	0.029~0.062
	
	0
	0

	
	
	项目所在地
	0.012~0.028
	
	0
	0

	NO2
	日均浓度
	李庄
	0.021~0.025
	0.08
	0
	0

	
	
	徐庄
	0.024~0.027
	
	0
	0

	
	
	施庄
	0.027~0.032
	
	0
	0

	
	
	项目所在地
	0.021~0.032
	
	0
	0

	
	小时浓度
	李庄
	0.021~0.042
	0.2
	0
	0

	
	
	徐庄
	0.022~0.057
	
	0
	0

	
	
	施庄
	0.021~0.064
	
	0
	0

	
	
	项目所在地
	0.020~0.039
	
	0
	0

	PM10
（日均浓度）
	李庄
	0.081~0.093
	0.15
	0
	0

	
	徐庄
	0.089~-0.098
	
	0
	0

	
	施庄
	0.089~0.098
	
	0
	0

	
	项目所在地
	0.082~0.093
	
	0
	0

	TSP

（日均浓度）
	李庄
	0.183~0.197
	0.30
	0
	0

	
	徐庄
	0.188~0.196
	
	0
	0

	
	施庄
	0.188~0.203
	
	0
	0

	
	项目所在地
	0.183~0.199
	
	0
	0


由上表可知，本项目所在区域 SO2、PM10、 NO2 和 TSP 均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的限值，说明区域环境空气质量较好。 

6.2 水环境质量现状评价
6.2.1 地表水环境现状监测

（1）监测点布设

根据区域内的地表水系分布状况和拟建项目废水排放途径，共设置了6个监测断面。水系涉及到秦栏河。监测断面的设置见表6－6和图6－2。

表6-6   地表水现状监测断面设置一览表

	编号
	河流名称
	监测断面名称和位置
	备注

	1#
	川桥河
	城市污水处理厂排污口上游100m
	对照断面

	2#
	
	城市污水处理厂排污口下游100m
	削减断面

	3#
	白塔河
	川桥河与白塔河交口上游100m
	对照断面

	4#
	
	川桥河与白塔河交口下游100m
	消减断面

	5#
	
	川桥河与白塔河交口下游500m
	消减断面

	6#
	
	川桥河与白塔河交口下游1000m
	消减断面


（2）水质监测项目

地表水环境现状监测因子为：pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类、总磷、总氮等监测7个指标。同时记录河水流量、流速、河宽、水深等水文参数。

（3）监测频率

连续监测两天，每天上、下午各采样一次，取混合样。

（4）采样及分析方法

水样的采集、保存方法按《环境监测技术规范》执行，分析方法采用《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中“地面水环境质量标准选配分析方法”进行。

（5）监测结果

本次地表水环境现状监测结果见表6-7。

表6－7   地表水环境质量现状监测结果一览表
	河流
	监测点位
	日期
	pH值
	COD
	BOD5
	氨氮
	石油类
	总磷
	总氮

	川桥河
	城市污水处理厂排污口上游100m
	7月23日
	7.96
	17.1
	3.4
	0.635
	0.05
	0.105
	0.77

	
	
	7月24日
	7.83
	16.5
	3.4
	0.641
	0.05
	0.103
	0.76

	
	城市污水处理厂排污口下游100m
	7月23日
	8.12
	18.6
	3.7
	0.649
	0.05
	0.108
	0.77

	
	
	7月24日
	8.02
	18.3
	3.7
	0.651
	0.05
	0.112
	0.77

	白塔河
	川桥河与白塔河交口上游100m
	7月23日
	8.24
	18.8
	3.8
	0.810
	0.05
	0.111
	0.87

	
	
	7月24日
	8.13
	18.1
	3.6
	0.806
	0.05
	0.115
	0.89

	
	川桥河与白塔河交汇口下游100m
	7月23日
	8.43
	19.7
	3.9
	0.935
	0.05
	0.122
	0.96

	
	
	7月24日
	8.26
	19.3
	3.8
	0.931
	0.05
	0.125
	0.98

	
	川桥河与白塔河交汇口下游500m
	7月23日
	8.31
	19.5
	3.9
	0.925
	0.05
	0.127
	0.95

	
	
	7月24日
	8.17
	19.5
	3.9
	0.842
	0.05
	0.130
	0.87

	
	川桥河与白塔河交汇口下游1000m
	7月23日
	8.23
	18.9
	3.8
	0.824
	0.05
	0.128
	0.86

	
	
	7月24日
	8.09
	19.3
	3.8
	0.831
	0.05
	0.122
	0.88


6.2.2 地表水环境现状评价

（1）评价方法

本次地表水环境现状采用单项污染指数法进行评价，即

Ii =Ci/Csi
式中：Ii －i种污染物的分指数；

Ci－i种污染物的实测浓度值，mg/Nm3;

Csi－i种污染物的评价标准值，mg/Nm3;

其中，pH值污染指数采用下列计算公式：


[image: image2.wmf]0

.

7

0

.

7

0

.

7

£

-

-

=

j

sd

j

pHj

pH

pH

pH

S

当



[image: image3.wmf]0

.

7

0

.

7

0

.

7

>

-

-

=

j

su

j

pHj

pH

pH

pH

S

当


式中：SpHj——pH值的分指数；

pHj— pH值的实测值；

pHsd— pH值评价标准的下限值；

pHsu— pH值评价标准的上限值。

（2）评价标准

根据区域地表水环境保护目标要求，以及天长市环境保护局所给的环境标准确认函，地表水川桥河、白塔河分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ、Ⅲ类标准要求。具体见表6－8。

                 表6－8  地表水环境质量标准

	水质指标
	标准限值（Ⅲ类）
	标准限值（Ⅳ类）

	pH
	6～9
	6～9

	COD
	≤20
	≤30

	BOD5
	≤4
	≤6

	总氮
	≤1.0
	≤1.5

	氨氮
	≤1.0
	≤1.5

	总磷
	≤0.2
	≤0.3

	石油类
	≤0.05
	≤0.5


（3）评价结果

地表水环境质量现状评价结果见表6-9。

表6－9   地表水环境现状评价结果一览表
	河流
	监测点位
	日期
	pH值
	COD
	BOD5
	氨氮
	石油类
	总磷
	总氮

	川桥河
	城市污水处理厂排污口上游100m
	7月23日
	0.48
	0.57
	0.57
	0.423
	0.1
	0.35
	0.513

	
	
	7月24日
	0.42
	0.55
	0.57
	0.427
	0.1
	0.34
	0.507

	
	城市污水处理厂排污口下游100m
	7月23日
	0.56
	0.62
	0.62
	0.433
	0.1
	0.36
	0.513

	
	
	7月24日
	0.50
	0.61
	0.62
	0.434
	0.1
	0.38
	0.513

	白塔河
	川桥河与白塔河交口上游100m
	7月23日
	0.62
	0.94
	0.95
	0.810
	1
	0.56
	0.87

	
	
	7月24日
	0.57
	0.91
	0.95
	0.806
	1
	0.58
	0.89

	
	川桥河与白塔河交汇口下游100m
	7月23日
	0.72
	0.98
	0.98
	0.935
	1
	0.61
	0.96

	
	
	7月24日
	0.63
	0.97
	0.95
	0.931
	1
	0.63
	0.98

	
	川桥河与白塔河交汇口下游500m
	7月23日
	0.65
	0.97
	0.98
	0.925
	1
	0.64
	0.95

	
	
	7月24日
	0.58
	0.97
	0.98
	0.842
	1
	0.65
	0.87

	
	川桥河与白塔河交汇口下游1000m
	7月23日
	0.62
	0.90
	0.95
	0.824
	1
	0.64
	0.86

	
	
	7月24日
	0.55
	0.94
	0.95
	0.831
	1
	0.61
	0.88


地表水环境现状评价结果分析：从表6-9可以看出，评价范围内川桥河、白塔河水质中的pH、COD、BOD5、氨氮、石油类、总氮、总磷等因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ、Ⅲ类标准要求，说明区域水环境质量较好。

6.3地下水质量现状评价
（1）监测点布设

选择李庄、徐庄、项目所在地三个地点设立监测点位，以居民饮用水井为主。见表6－10和图6－3。

表6－10    地下水质量现状监测取样点一览表

	编号
	取样点位置*

	李庄
	居民饮用水井

	徐庄
	居民饮用水井

	项目所在地
	居民饮用水井


（2）监测项目

选择：pH、高锰酸钾指数、氨氮、硫酸盐、氯化物等5个指标为地下水环境质量现状监测指标。

（3）监测日期和频次

监测日期为：2016年7月23日和24日，监测频次为每天一次。

（4）分析方法与采样方法：《水和废水监测分析方法（第四版）》和《水质采样方案设计规定（GB12997-91）》。

（5）监测结果:  地下水质量监测结果见表6－11。

表6－11    地下水质量监测结果一览表    单位：mg/L（除PH外）

	监测点位
	监测时间
	pH值
	氨氮
	高锰酸盐指数
	硫酸盐
	氯化物

	李庄
	7月23日
	7.13
	0.107
	0.9
	45.1
	48.6

	
	7月24日
	7.17
	0.113
	1.2
	46.2
	51.2

	徐庄
	7月23日
	7.26
	0.103
	1.0
	51.2
	53.4

	
	7月24日
	7.23
	0.111
	1.1
	52.3
	55.6

	项目所在地
	7月23日
	7.62
	0.105
	1.3
	55.4
	57.3

	
	7月24日
	7.53
	0.103
	1.2
	56.1
	57.1


（6）评价方法：采用单因子指数法，其公式如上。

（7）评价标准

对评价区内的地下水质量评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准，具体见表6－12。

表6－12 《地下水质量标准》Ⅲ类标准限值  单位:mg/l（除pH外）

	项目
	pH
	高锰酸盐指数
	NH3-N
	硫酸盐
	氯化物

	Ⅲ类标准
	6.5~8.5
	3.0
	0.2
	250
	250


（8）评价结果

利用表6－11监测结果，对照表6－12评价标准，采用单因子指数法计算，得出评价结果见表6－13。

表6－13    地下水质量评价结果一览表（单项指数值Ii）

	监测点位
	监测时间
	pH值
	氨氮
	高锰酸盐指数
	硫酸盐
	氯化物

	李庄
	7月23日
	0.69
	0.54
	0.3
	0.18
	0.19

	
	7月24日
	0.67
	0.57
	0.4
	0.18
	0.20

	徐庄
	7月23日
	0.62
	0.52
	0.33
	0.20
	0.21

	
	7月24日
	0.64
	0.56
	0.37
	0.21
	0.22

	项目所在地
	7月23日
	0.44
	0.53
	0.43
	0.22
	0.23

	
	7月24日
	0.49
	0.53
	0.4
	0.22
	0.23


由表6－13计算结果得知，地下水质量各监测点中，各项因子均未超标，说明区域地下水质量较好，能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848－1993）Ⅲ类标准要求。

6.4声环境质量现状 

6.4.1声环境现状监测

（1）监测布点


本次评价的噪声现状监测布点为拟建项目的厂界，在厂界四周外1m处布设四个监测点。本项目噪声监测委托天长市环境保护监测站监测，噪声现状监测布点见图6－4。

（2）监测时间与频次
噪声现状监测的时间为：2016年7月23日～24日，监测两天，白天、夜间各一次。

（3）监测方法

测量条件、采样方式及测量时段皆按照《声环境质量标准》(GB3096－2008)和《环境影响评价技术导则(声环境)》(HJ2.4-2009)中的规定要求进行。

（4）监测结果

本次环境噪声现状监测结果见表6－14。

表6-14   环境噪声现状监测结果一览表
	监测点位
	日期
	东
	南
	西
	北

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	项目厂界外1m处
	7月23日
	57.3
	47.6
	55.1
	45.1
	57.8
	47.7
	56.3
	46.5

	
	7月24日
	57.9
	47.9
	55.5
	45.6
	58.1
	48.3
	56.8
	46.8


6.4.2声环境现状评价

（1）评价标准

根据区域环境功能区划以及天长市环境保护局的确认，建设项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体标准值见表6-15。

表6-15    区域声环境质量标准

	执行标准
	标准值[dB(A)]

	
	昼间
	夜间

	GB3096-2008中2类
	60
	55


（2）评价结果及分析

根据厂界噪声监测结果与评价标准对照分析，项目各厂界噪声昼间和夜间都能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准值，说明项目所在区域声环境质量较好，能够满足本项目建设需求。
第七章  环境影响预测与评价

7.1施工期环境影响评价

本项目施工期为12个月，时间较长，开挖量一般，对施工期周边环境影响一般，建设期间，各项施工活动、物料运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声和固体废物，并对周围环境产生污染影响，其中以施工噪声和粉尘污染影响较为突出。

7.1.1施工期水环境影响分析
7.1.1.1施工期废水
施工期废水污染源主要有施工区的地面清洗和施工机械、建材冲洗产生的废水；施工人员产生的生活污水。污染物为SS、COD、石油类等，如果随意排放，会对区域水环境质量产生一定影响。车辆机械检修清洗产生的含油废水如渗入土壤，可能会进一步污染地下水。

7.1.1.2施工期废水治理措施

冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，自来水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定影响。建议在加强施工现场管理，杜绝人为浪费的同时，在低洼地设置临时废水沉淀池一座，收集施工中所排放的各类冲洗废水，在沉淀一定时间后，作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对周围环境的污染。

施工期间，工地设简易住宿、食堂、厕所，工地生活污水主要是食堂污水、粪便污水、浴室污水，主要污染物是COD、BOD5和氨氮等。本项目共有施工人员约320人，施工人员每天生活用水以100L/人计，用水量为32m3/d，以排放系数0.85计，排放量约为27.2m3/d，本项目施工期共计为12个月，每个月以30日施工计，则施工期共排放生活污水9972m3。

为减小施工期对附近水环境、土壤及地下水的影响，施工期应采取以下治理措施：

（1）严格工程施工中的用水管理，减少用水量进而相应减少废水量；分类收集工艺废水和生活污水，对生产废水采取措施处理后用于洒水降尘。

（2）施工人员尽量在外就餐。

（3）施工现场设沉淀池，施工废水和余水均通过排水沟流入到沉淀池当中，经再沉淀后将上清液循环使用，施工期生活污水经简易化粪池处理后，定期由当地环卫部门清运(禁止私自排放)。
在采取上述措施后，项目施工期产生的废水对周围环境的影响很小。

7.1.2  施工期大气环境影响分析

7.1.2.1  施工期废气

施工期对环境空气的影响主要来自施工扬尘。施工扬尘主要产生于污水处理站土石方开挖、管线铺设、弃土、建材装卸、车辆行驶等作业过程中。据有关资料显示，施工工场扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%。施工扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，施工扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料、宕渣、石灰等，若堆放时被覆不当或装卸运输时散落，也都能造成施工扬尘，影响范围也在100m左右。

7.1.2.2  施工期大气污染防治措施

结合《防止城市扬尘污染技术规范》、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》和《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号），本环评提出以下防治对策和措施：

（1）依法申报

工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案，并提请排污申报。工程建设单位应按照下面条款制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。

（2）具体措施

施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应密闭存储、采用防尘布苫盖。

施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。

7.1.3施工期声环境影响分析
7.1.3.1施工期噪声
1、主要噪声源及其特性

施工期的噪声污染可以分为三个阶段：土方工程、桩基础工程、结构工程，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034—2013)，各阶段的噪声污染源及其污染特性如下：

表7-1    施工阶段主要噪声源特性一览表

	施工设备名称
	声级/距离 [dB(A)/m]

	5T 自卸车
	86/5

	风 镐
	90/5

	空压机
	90.5/5

	沙浆搅拌机
	83/5

	振捣棒35mm
	84/5

	电 锯
	96/5

	木工电锯
	95


2、预测模式

预测模型可选用：

L2=L1-20lgr2/r1 (r2>r1)

式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级，dBA；

r1、r2为接受点距声源的距离（m）。

由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量△L：

△L=L1-L2=20lgr2/r1

经计算，噪声值随距离衰减的结果见表7-2。

表7-2  噪声值随距离的衰减关系

	距离（m）
	1
	10
	50
	100
	150
	200
	250
	400
	600

	△LdBA
	0
	20
	34
	40
	43
	46
	48
	52
	5


3、噪声贡献值预测

计算本工程固定连续噪声点源，预测结果见表7-3。

表7-3  施工噪声固定连续点源预测值 单位：dB（A）

	声源
	源强
	测试距离（m）
	离声源不同距离的噪声预测值
	达标距离

	
	
	
	20m
	40m
	80m
	160m
	320m
	640m
	昼间
	夜间

	5T 自卸车
	86
	5
	74.0
	68.0
	62.0
	56.0
	50.0
	44.0
	31.6
	177.4

	风 镐
	90
	5
	78.0
	72.0
	66.0
	60.0
	54.0
	48.0
	50.0
	281.2

	空压机
	90.5
	5
	78.5
	72.5
	66.5
	60.5
	54.5
	48.5
	53.0
	297.9

	沙浆搅拌机
	83
	5
	71.0
	65.0
	59.0
	53.0
	47.0
	41.0
	22.3
	125.6

	振捣棒35mm
	84
	5
	72.0
	66.0
	60.0
	54.0
	48.0
	42.0
	25.1
	140.9

	电锯
	96
	5
	84.0
	78.0
	72.0
	66.0
	59.9
	53.9
	99.8
	561.0


由上表预测结果可知，施工机械昼间影响最大范围为99.8m，夜间影响最大范围为561.0m，夜间施工影响范围较大。
由于项目北侧约60m处为李庄，有部分居民，项目建设过程，居民可能未完成拆迁工作，因此，项目建设期噪声会对居民产生一定影响。

因此，本次评价要求采取以下措施：合理安排施工计划和施工机械设备组合及施工时间，禁止中午（12:00~14:00）和夜间（22:00~6:00）施工，尽量减少同一时间运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀的使用；选用低噪声机械设备，闲置的机械设备应该予以关闭或者减速，动力机械设备应定期检修、保养，以减少机械运行震动噪声。
采取以上措施后，噪声对居民点的影响较小。
7.1.3.2施工期降噪措施
由于施工机械的非连续性作业特点，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点。因此要求项目建设和施工单位应采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少噪声对环境的影响：

（1）在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）的有关规定，避免施工扰民事件的发生，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪声施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响，夜间禁止施工。

（3）对于施工期间的材料运输、敲击等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。

（4）对于高噪声设备应采取安装消声器、隔声罩等降噪措施，应尽量选择低噪声施工方式和设备，尽量避开夜间和中午施工时段，如必须进行夜间施工，应禁止高噪声作业行为。

（5）要求业主单位在施工现场标明投诉电话，一旦接到投诉，业主单位应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理环境纠纷。 该项目不同施工阶段的噪声控制应符合中《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求。

7.1.4  施工期固体废物影响分析
7.1.4.1施工期固体废物
施工期产生的固体废物主要有：地下工程挖掘土方、建筑施工等产生的建筑垃圾、建筑工人产生的生活垃圾等。这些固体废物如不及时清理和妥善处置，或在运输时产生遗洒现象，将导致土地被占用或是污染当地居住环境，将对环境卫生、公众健康及道路交通等产生不利影响。

7.1.4.2施工期固体废物污染防治措施
（1）平整土地、土石方

污水处理站建设过程中开挖过程产生的多余土石方，可以作为建筑填土使用。

（2）建筑垃圾

对于施工中散落的砂浆、混凝土，废混凝土块经破碎后也可作为碎石直接用于地基加固、道路垫层、室内地坪垫层等。碎砖块可以作为粗骨料拌制混凝土，也可以作为地基处理、地坪垫层等的材料。严格建筑垃圾的管理，施工中尽量综合利用。

（3）生活垃圾

施工现场禁止将生活垃圾乱丢乱放，任意倾倒，也不能混合在建筑垃圾中用于其它工地的填土。在施工现场，施工单位要设立生活垃圾桶，集中收集后交由当地环卫部门处理处置。

7.1.5水土保持对策分析

项目在施工期会导致表层土的剥离，使原本植被覆盖度就较低的地表植被破坏，在一定时期会加剧的水土流失程度。

降雨会对项目建设的挖开面产生侵蚀，地面失去植被的“保护”而裸露，地表径流蓄积功能下降，在水的作用下，高峰地表径流流量增加，地下径流减少，水土侵蚀加剧，最终导致水土流失加剧。场地开挖使原有土地上的植被破坏、土壤输送，地面裸露，临时弃土场堆放的弃土体较疏松，很容易水土侵蚀，尤其是在雨季，水带入河中泥沙量将增加。

项目在施工期，在施工场界外围修筑临时排水沟，防止雨水对开采面的冲刷而直接进入周围水体，同时也收集含有大量土粒的雨水。从源头上减少水土流失的形成；建设场界内的水土保持与建设计划有机结合，使裸露的挖开面尽量少，施工结束后尽快覆土绿化，减少挖开面裸露时间和裸露面积，同时也尽快的利用临时弃土场的弃土，两方面均能减少和防止水土流失的发生。

根据项目的建设计划，各场地时空变化，遵循水土保持措施实施进度与主体工程生产建设计划相适应，水土保持与生产建设结合，分清轻重缓急，首先考虑重点防护地段，优先考虑社会生态效益，合理控制资金平衡的原则，对建设区、临时弃土场的水土保持措施实施进度安排如下：

1、建设项目区水土保持措施实施进度安排

对于项目建设区的水土保持措施，与建设计划统一起来，排水沟在施工场开始前建设完成，同时在排水端设置沉淀塘，进一步减少水土流失；施工完成后，迅速启动覆土绿化工程，切实做到，边建设，边绿化。

2、临时弃土场水土保持措施实施进度安排

临时弃土场外围修筑排水沟，与施工场界排水沟相连，有效的减少水土流失；弃土场服役满后，弃土回填完毕口，即启动临时弃土场的复绿工程。

经过以上措施的建设和方案的实施，可有效控制水土流失。
7.2大气环境影响预测与评价

7.2.1气象资料

1、气候条件

天长市地处亚热带北部，属北亚热带湿润季风气候，阳光充足，气候温和，雨量适中，四季分明。常年平均气温为14.8℃，年平均气压1012.5Kpa，年平均降水量1041.1mm，其中46%集中在6、7、8三个月。年蒸发量1397.4mm，常年无霜期219.3天，常年主导风向为东南风，次主导风向为东风，平均风速3.5m/s。

天长市风向因受季风控制，有明显的季节性变化。常年主导风向为东南风，次主导风向为东北风和东风，三者共占全年风向频率28.47%，年平均静风率为9.87%。具体各风向全年出现频率见表7-4。

[image: image25.png](L)



表7-4 天长市风向频率统计结果表

	季节
风向    频率
	冬
	春
	夏
	秋
	全年

	N
	5.79
	4.00
	3.64
	4.41
	4.46

	NNE
	5.68
	5.35
	9.43
	7.26
	6.93

	NE
	6.00
	6.90
	7.19
	6.63
	6.68

	ENE
	9.51
	8.61
	9.53
	9.99
	9.41

	E
	10.95
	8.20
	8.11
	8.38
	8.91

	ESE
	9.66
	8.97
	12.89
	9.08
	10.15

	SE
	8.53
	6.60
	11.29
	7.26
	8.42

	SSE
	2.79
	5.07
	7.95
	3.99
	4.95

	S
	3.58
	3.73
	5.07
	4.46
	4.21

	SSW
	5.15
	4.75
	3.40
	3.54
	4.21

	SW
	4.01
	4.86
	3.81
	5.16
	4.46

	WSW
	3.46
	3.35
	2.7
	3.37
	3.22

	W
	3.63
	3.27
	3.04
	3.94
	3.47

	WNW
	3.45
	2.37
	2.83
	3.23
	2.97

	NW
	3.34
	5.14
	2.66
	2.74
	3.47

	NNW
	4.45
	4.83
	3.88
	3.68
	4.21

	C
	10.02
	14.00
	2.58
	12.88
	9.87


[image: image4.emf]0

5

10

15

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

     [image: image5.emf]0

5

10

15

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

  

              春季C=14                               夏季C=2.58

[image: image6.emf]0

5

10

15

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

        [image: image7.emf]0

5

10

15

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW


            秋季C=12.88                               冬季C=10.02

[image: image8.emf]0

5

10

15

N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW


全年C=9.87

图7-1 天长市风向频率统计图

从表7-4和图7-1可以看出，天长市风向因受季风控制，有明显的季节性变化。全年主导风向为ESE，频率为10.15％，次主导风向为ENE和E，频率分别为9.41％和8.91，三者共占全年风向频率28.47%。就各季而言，春季主导方位为ESE，次主导方位ENE；夏季主导方位为ESE，次主导方位SE；秋季主导方位也为ENE，次主导方位ESE；冬季主导方位也为E，次主导方位ENE。从图7.1-1还可以看出，静风占有一定的比例，静风频率为9.87％。

天长市全年及四季的平均气温详见表7-5。

表7-5  天长市全年及四季平均气温表

	季节
	春
	夏
	秋
	冬
	全年

	平均气温(℃)
	14.8
	27.7
	15.4
	1.3
	14.8


7.2.2大气环境影响预测及评价
7.2.2.1 预测内容 
1、预测模式

根据《环境影响评价影响导则大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式清单选择估算模式进行预测。

2、污染物排放源强

根据《环境影响评价影响导则-大气环境》（ HJ2.2-2008）中推荐模式中的估算模式对项目排放影响程度进行估算，选取占标率较大、影响较大并有环境质量标准的污染因子进行估算。

建设项目具体正常情况下大气污染源强点源调查参数见表7-6。

表7-6  点源源强调查参数

	污染物名称
	高度（m）
	出口内径（m）
	温度（℃）
	烟气量 （m3/h）
	排气筒个数
	排放速率（kg/h）

	NH3
	15
	0.2
	20
	2000
	1
	0.07

	H2S
	
	
	
	
	
	0.015


3、预测因子

通过估算大气环境影响预测因子选为：NH3和H2S。

4、预测内容

a.下风向污染物预测浓度及占标率；

b.下风向最大落地浓度、浓度占标率及距源距离；

c．对敏感保护目标的影响值。

7.2.2.2 大气污染物正常排放对环境影响评价
本项目大气环境影响评价见表7-7，大气污染物的估算结果见表7-8、对敏感点的影响见表7-9。

表7-7  大气环境影响评价表

	项目
	最大地面浓度mg/m3
	最大落地距源距离m
	环境空气质量标准mg/m3
	浓度占标率Pmax
	评价工作等级

	NH3
	0.003839
	262
	0.2
	1.95
	三级

	H2S
	0.0008342
	262
	0.01
	8.34
	三级


表7-8 大气污染物估算模式下的预测结果

	距离（m）
	NH3
	H2S

	
	浓度(mg/m3)
	占标率(%)
	浓度(mg/m3)
	占标率(%)

	10
	9.01E-18
	0
	1.93E-18
	0

	100
	0.002999
	1.5
	0.000643
	6.43

	200
	0.003599
	1.8
	0.000771
	7.71

	262
	0.003893
	1.95
	0.000834
	8.34

	300
	0.003789
	1.89
	0.000812
	8.12

	400
	0.00323
	1.61
	0.000692
	6.92

	500
	0.003435
	1.72
	0.000736
	7.36

	600
	0.003616
	1.81
	0.000775
	7.75

	700
	0.003538
	1.77
	0.000758
	7.58

	800
	0.00334
	1.67
	0.000716
	7.16

	900
	0.003166
	1.58
	0.000678
	6.78

	1000
	0.003203
	1.6
	0.000686
	6.86

	1100
	0.003156
	1.58
	0.000676
	6.76

	1200
	0.003075
	1.54
	0.000659
	6.59

	1300
	0.002973
	1.49
	0.000637
	6.37

	1400
	0.00286
	1.43
	0.000613
	6.13

	1500
	0.002742
	1.37
	0.000588
	5.88

	1600
	0.002624
	1.31
	0.000562
	5.62

	1700
	0.002508
	1.25
	0.000537
	5.37

	1800
	0.002396
	1.2
	0.000513
	5.13

	1900
	0.002288
	1.14
	0.00049
	4.9

	2000
	0.002185
	1.09
	0.000468
	4.68

	2100
	0.002089
	1.04
	0.000448
	4.48

	2200
	0.001998
	1
	0.000428
	4.28

	2300
	0.001913
	0.96
	0.00041
	4.1

	2400
	0.001834
	0.92
	0.000393
	3.93

	2500
	0.001759
	0.88
	0.000377
	3.77

	2600
	0.001689
	0.84
	0.000362
	3.62

	2700
	0.001623
	0.81
	0.000348
	3.48

	2800
	0.001562
	0.78
	0.000335
	3.35

	2900
	0.001504
	0.75
	0.000322
	3.22

	3000
	0.001449
	0.72
	0.000311
	3.1

	3500
	0.001225
	0.61
	0.000262
	2.62

	4000
	0.001054
	0.53
	0.000226
	2.26

	4500
	0.000921
	0.46
	0.000197
	1.97

	5000
	0.000814
	0.41
	0.000174
	1.74

	下风向最大地面浓度mg/m3
	0.003893
	1.95
	0.000834
	8.34

	最大落地距源距离m
	262


由以上计算结果可知，本项目运行后有组织排放点的污染因子对周围环境有一定的浓度贡献值，但均低于标准限值的10%，故本项目运营后，拟建项目在运行过程中应该加强管理，确保环保设施运行良好，做到达标排放，最大限度较低对大气环境的影响。
表7-9 大气污染物对关心点的影响统计表       单位mg/m3
	敏感点
	方位
	距离

（m）
	NH3
	H2S

	
	
	
	浓度(mg/m3)
	占标率(%)
	浓度(mg/m3)
	占标率(%)

	李庄
	北
	400
	0.00323
	1.62
	0.000692
	6.92

	施庄
	南
	500
	0.003435
	1.72
	0.000736
	7.36

	徐庄
	西
	420
	0.003318
	1.66
	0.000715
	7.15


由上表可知，项目运营时，外排的大气污染物对区域敏感目标处的影响值远低于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度，对区域大气环境敏感目标影响较小。

7.2.2.5 大气污染物非正常排放环境影响评价
建设项目非正常情况下大气污染源强点源调查参数见表7-10：

表7-10  点源源强调查参数（非正常工况）
	污染物名称
	高度（m）
	出口内径（m）
	温度（℃）
	烟气量 （m3/h）
	排气筒个数
	排放速率（kg/h）

	NH3
	155
	0.2
	20
	2000
	1
	0.17

	H2S
	
	
	
	
	
	0.037


非正常情况下大气污染物浓度分布结果如下：
表7-11 大气污染物估算模式计算结果表

	距离（m）
	NH3
	H2S


	
	浓度(mg/m3)
	占标率(%)
	浓度(mg/m3)
	占标率(%)

	10
	2.19E-17
	0
	4.76E-18
	0

	100
	0.007282
	3.64
	0.001585
	15.85

	200
	0.00874
	4.37
	0.001902
	19.02

	262
	0.009454
	4.73
	0.002058
	20.58

	300
	0.009203
	4.6
	0.002003
	20.03

	400
	0.007845
	3.92
	0.001707
	17.07

	500
	0.008341
	4.17
	0.001815
	18.15

	600
	0.008782
	4.39
	0.001911
	19.11

	700
	0.008592
	4.3
	0.00187
	18.7

	800
	0.008111
	4.06
	0.001765
	17.65

	900
	0.007688
	3.84
	0.001673
	16.73

	1000
	0.00778
	3.89
	0.001693
	16.93

	1100
	0.007666
	3.83
	0.001668
	16.68

	1200
	0.007467
	3.73
	0.001625
	16.25

	1300
	0.007219
	3.61
	0.001571
	15.71

	1400
	0.006945
	3.47
	0.001512
	15.12

	1500
	0.006659
	3.33
	0.001449
	14.49

	1600
	0.006372
	3.19
	0.001387
	13.87

	1700
	0.00609
	3.04
	0.001326
	13.26

	1800
	0.005818
	2.91
	0.001266
	12.66

	1900
	0.005556
	2.78
	0.001209
	12.09

	2000
	0.005307
	2.65
	0.001155
	11.55

	2100
	0.005073
	2.54
	0.001104
	11.04

	2200
	0.004853
	2.43
	0.001056
	10.56

	2300
	0.004647
	2.32
	0.001011
	10.11

	2400
	0.004453
	2.23
	0.000969
	9.69

	2500
	0.004272
	2.14
	0.00093
	9.3

	2600
	0.004102
	2.05
	0.000893
	8.93

	2700
	0.003943
	1.97
	0.000858
	8.58

	2800
	0.003793
	1.9
	0.000826
	8.25

	2900
	0.003652
	1.83
	0.000795
	7.95

	3000
	0.003519
	1.76
	0.000766
	7.66

	3500
	0.002974
	1.49
	0.000647
	6.47

	4000
	0.002559
	1.28
	0.000557
	5.57

	4500
	0.002235
	1.12
	0.000487
	4.86

	5000
	0.001976
	0.99
	0.00043
	4.3

	下风向最大地面浓度mg/m3
	0.009454
	4.73
	0.002058
	20.58

	最大落地距源距离m
	262m


预测结果表明，在非正常工况下氨及硫化氢的最大落地浓度较高，因此，企业一定要在生产过程中加强对废气处理装置的管理和监控，一旦发现废气处理装置出现问题立即停止生产的一切操作，待废气处理装置正常运行后，启用。

7.2.3大气环境评价结论

（1）经估算模式计算，本项目运行后，废气污染物最大落地点浓度均远远小于其相应浓度标准限值；各污染因子在环境保护目标均可以达到相应标准限值的要求。本项目运行后，对周围环境的影响均较小。

（2）在非正常工况下氨及硫化氢的最大落地浓度较高，因此，企业一定要在生产过程中加强对废气处理装置的管理和监控，一旦发现废气处理装置出现问题立即停止生产的一切操作，待废气处理装置正常运行后，启用。
（3）由于本工程医院污水处理站不设污泥浓缩装置，且化粪池、调节池、沉淀池均为地下设施，污水在设施内停留时间有限，因此恶臭气体产生量相对较小。
综上所述，项目建成运营后，大气环境影响较小。
7.2.4大气环境评价建议
评价建议项目污水处理站排气筒建设专用管道引至楼顶排放。
7.3水环境影响分析

7.3.1达标排放的可行性分析

目前本项目污水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”排入天长市城市污水处理厂处理。自建污水处理站采用“格栅+调节+混凝沉淀+消毒”的工艺，其排放的水质见表7-12。
表7-12   拟建项目废水处理后排放水质一览表

	项 目
	COD
	氨氮
	SS
	动植物油
	粪大肠菌群

	综合医院进水水质（mg/L）
	265
	24
	250
	5
	1.15×108

	综合医院出水水质（mg/L）
	200
	18
	50
	2
	1150

	《医疗机构水污染物排放标准》

（预处理标准）
	250
	－（35）
	60
	20
	5000

	是否达标
	是
	是
	是
	是
	是


从上表可以看出：拟建项目综合废水经过院区自建污水处理站处理后，COD浓度为200mg/m3、氨氮浓度为18mg/m3、SS浓度为50mg/m3、动植物油浓度为2mg/m3、粪大肠菌群为1150个/L，可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”中的有关要求和达标排放。

7.3.2接入天长市污水处理厂的可靠性
目前本项目污水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”排入天长市市污水处理厂深度处理后外排。项目废水能够稳定达标，项目废水排放浓度满足天长市污水处理厂接管标准，企业提供了污水接管承诺函（见附件），确保项目投入运行后，废水能够经污水管网进入天长市污水处理厂。
7.4声环境影响分析

7.4.1 预测范围和预测点

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），预测范围应为项目边界和评价范围内的敏感目标。根据现场勘查，项目运营后，本项目声环境影响的200m评价范围内无环境敏感保护目标（搬迁除外），因此项目的预测范围主要是项目边界噪声。

7.4.2 主要声源设备噪声及水平类比调查

本项目主要噪声设备为鼓风机、泵等，其源强约为80～85dB（A），详见下表。
表7-13 主要噪声设备表

	噪声源位置
	噪声源名称
	噪声源数量（台）
	声源强度

[dB(A)]
	工作特性
	产噪位置
	距最近院界距离

	污水处理站
	鼓风机
	2
	85
	连续
	室内
	N25

	泵房
	泵
	2
	80
	连续
	室内
	N27


7.4.3 噪声预测模式

根据设备噪声强度，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响。预测模式采用《环境影响评价技术导则--声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的噪声预测模式，噪声衰减公式：

（1）声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式：

[image: image9.wmf]å

=

i

L

i

eqg

Ai

t

T

L

)

10

1

lg(

10

1

.

0


式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；

T  — 预测计算的时间段，s；

ti  — i 声源在T 时段内的运行时间，s。

（2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式

[image: image10.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

eqg

L

L

eq

L

+

=


式中：

L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L eqb — 预测点的背景值，dB(A)
（3）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

[image: image11.emf]
在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

7.4.4 噪声影响预测与评价

为了减少项目噪声对区域声环境的影响确保边界达标，建设单位在建设期间对生产车间、高噪声设备噪声需采取严格的隔声、消声、吸声和隔振综合治理措施。经治理后的噪声源强治理情况具体如下表：

表7-14 噪声预测源强

	噪声源位置
	噪声源名称
	噪声源数量（台）
	声源强度

[dB(A)]
	降噪措施
	降噪效果

（dB（A））
	建筑外1m
（dB（A））

	污水处理站
	鼓风机
	2
	85
	低噪设备，建筑隔声，风管设减振接头
	-25
	60

	水泵房
	泵
	2
	80
	低噪设备，设置在隔声房中
	-25
	55


经采取上述噪声防治措施后，项目边界噪声贡献值见表7-15。治理后各声源对边界的贡献值，便可知道项目外排噪声是否会对周围声环境造成影响。
[image: image12.png]



图7-2 噪声预测等值线图
[image: image13.png]



图7-3 噪声预测等值线局部放大图
表7-15  边界噪声预测贡献值
	                监测点
昼夜
	N4（东边界）
	N1（南边界）
	N2（西边界）
	N3（北边界）

	贡献值
	21
	25.7
	38
	43

	监测值
	昼间[dB(A)]
	57.9
	55.5
	58.1
	56.8

	
	夜间[dB(A)]
	47.9
	45.6
	48.3
	46.8

	预测值
	昼间[dB(A)]
	57.9
	55.5
	58.1
	57.0

	
	夜间[dB(A)]
	47.9
	45.6
	48.7
	48.3

	标准值
	昼间[dB(A)]
	60
	70
	60
	60

	
	夜间[dB(A)]
	50
	55
	50
	50

	达标状况
	运营期间达标


根据衰减模式，计算出各位置声源经距离衰减后的贡献值。根据各声源离边界的具体距离，推算各声源在边界处的贡献值。

7.4.5 声环境影响评价结论

从表7-15可知，建设项目院界各预测点的昼间噪声预测值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。综上，本项目建成后，噪声源能做到达标排放，各点均能达标。

7.5固废环境影响分析

7.5.1固体废弃物产生种类

本项目实施后，医院产生的固体废弃物包括医疗废弃物、栅渣、化粪池和污水处理站污泥、生活垃圾以及废活性炭。其固体废弃物排放位置、种类及产生量见表7-16。

表7-16  医院固体废物排放情况及处置措施
	序号
	垃圾类别
	分类编号
	性状
	产生量(t/a)
	处置方式

	1
	医疗废物
	危险废物HW01

831-（001-005）-01
	固态
	111.87
	暂存后交由有资质单位集中处理

	2
	栅渣、污水处理站污泥（含水率76%~80%）
	危险废物HW49 900-041-49
	固态
	29.5
	

	3
	废弃化学品
	危险废物HW03 900-002-03
	瓶装
	0.05
	

	4
	废活性炭
	危险废物HW49 900-041-49
	固态
	0.28
	

	5
	生活垃圾
	一般固废
	固态
	438
	环卫部门统一处理

	合计
	
	
	579.7
	


7.5.2固体废弃物处置措施可行性及合理性分析

①医疗废弃物

医疗废弃物来源广泛、成分复杂，如化学试剂、过期药品、一次性医疗器具、手术产生的病理废弃物等；废弃物成分包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性。其中医院临床废物已列入《国家危险废物名录》(编号HW01831-（001-005）-01)，必须安全处置。

本项目医疗废物暂存后交由有资质单位集中处理。

医院对医疗废物的管理严格执行《医疗废物管理条例》，及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。

医院需建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物常温下贮存期不得超过一天，于摄氏5度以下冷藏的，不得超过7天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁，必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单。

医院应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂存地点。运送工具使用后应当在医院内指定的地点及时消毒和清洁。医疗废物转运车应满足《医疗废物转运车技术要求》（GB19217-2003）。

②栅渣、化粪池和污水处理站污泥

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），医院污水处理系统产生的栅渣、化粪池和污水处理站污泥属于危险废物，编号HW49 900-041-49，本项目运营后暂存后交由有资质单位集中处理。

③废活性炭

污水处理站恶臭治理是所用的活性炭在吸附饱和后须进行更换，约每2-3个月更换一次，废活性炭属于危险废物，编号HW49 900-041-49。

上述危险废物临时储存在危险废物暂存场所，在医院西北侧设置一处危险废物暂存场所，建筑面积200m2，定期交由有资质单位处理。

④生活垃圾

生活垃圾主要为就诊患者、员工及养身康复保健中心的日常生活垃圾，产生的生活垃圾定期由环卫部门统一清运，做到日产日清。

7.5.3固体废弃物影响分析结论

评价认为，本工程拟采取的各项固体废弃物处置措施基本可行，从一定程度上体现了固体废物资源化利用的原则，只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废弃物对环境的污染降低到最小程度。

7.6外环境对医院的环境影响分析

7.6.1外环境影响分析

拟建项目位于天长市南区，本项目东侧为新河南路，南侧为育才路，西侧为同心路，北侧为学苑路。项目区500m范围内，没有风景名胜区、饮用水源地等环境敏感目标。从现状看，项目周围用地以农村居住用地和农田为主，外环境中可能对本项目造成影响的污染因素主要为交通噪声。
在项目东侧50米处有高压线走廊，为南北方向，项目建设时，避让且留有空间，或拆移，确保高压走廊不影响本项目的运行。
7.6.2道路交通噪声对医院的影响

本项目门诊楼离育才路路分界线约50m。因此，主要考虑南侧育才路的交通噪声对本项目门诊部的影响。

现状值：根据监测结果可知，本项目2#监测点（项目南侧），昼间值最大为52.6dB（A）、夜间值最大为44.6dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

根据《天长市城市总体规划》及天长市经济发展及交通发展趋势，预测道路建成初年的交通量，以及其后若干年的交通量发展。由历年的统计资料看，影响交通增长的因素，主要有人口、国民生产总值、工农业生产总值及车辆拥有量，其中国民生产总值与交通量增长的关系最为密切。项目区附近的育才路交通噪声对本项目声环境有一定影响，本次环评针对育才路交通噪声进行预测分析。

根据《天长市城市总体规划》及天长市经济发展及交通发展趋势，天长市2015-2020年，交通量年增长率为6%。

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）附录A公路（道路）交通运输噪声预测模式，预测时需将各种车辆按其噪声大小分成大型车、中型车、小型车，分别预测某一类车辆的等效声级，然后把三类车辆的等效声级迭加得到总声级。

（1）预测模式
a） 第 i 类车等效声级的预测模式如下：
[image: image26.png]01g{10° 0% 4 gPerCr L qgoites

(A16)





式中：

[image: image27.png]


Leq(h)i— 第 i 类车的小时等效声级，dB（A）

— 第 i 类车速度为 Vi，km/h；水平距离为 7.5m处的能量平均 A 声级，dB(A)；

Ni  — 昼间，夜间通过某个预测点的第 i 类车平均小时车流量，辆/h；

r   —  从车道中心线到预测点的距离，m；（A12）适用于 r＞7.5m 预测点的噪声预测。

Vi  —  第 i 类车的平均车速，km/h；

T  —  计算等效声级的时间，1h； 

Ψ1、Ψ2 — 预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图：
A
B
[image: image28.jpg]SEIERmMIE

kAR





[image: image29.png]




图7.6-1  有限路段的修正函数，A—B 为路段，P 为预测点

△L  — 由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算：
△L  △L1 △L2  △L3               （A.13）
△L1   △L坡度+△L路面             （A.14）
△L2   Aatm   Agr   Abar   Amisc  （A.15）
式中：
ΔL1  —线路因素引起的修正量，dB(A)；
ΔL 坡度—公路纵坡修正量，dB(A)；
ΔL路面 —公路路面材料引起的修正量，dB(A)；
ΔL2 —声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)；
ΔL3 —由反射等引起的修正量，dB(A)。
b）总车流等效声级为：

预测点昼间或夜间的环境噪声预测值按下式计算：

式中： (LAeq)预 —预测点昼间或夜间的环境噪声值，dB；
       (LAeq)背 —预测点预测时的环境噪声背景值，dB。

（2）预测模式中参数的确定：
a）交通量
2020年育才路的交通量预测见表7-17。
表7-17  2016年车型比例及车流量表

	年限
	白天（辆/小时）
	夜晚（辆/小时）

	
	大（Nb1）
	中（Nm1）
	小（Ns1）
	大（Nb2）
	中（Nm2）
	小（Ns2）

	育才路
	2015年
	25
	55
	362
	2
	8
	112

	
	项目运营后(2020年)
	27
	58
	384
	2
	9
	119

	
	年增长率
	6%


b） 汽车平均行驶速度
A、小型车平均速度计算模式：
V=237*N-0.1602
B、中型车平均速度计算模式：

V=212*N-0.1747
C、大型车平均速度按中型车的80%计算。
车速计算模式修正与说明：
①当设计车速小于120km/h，模式计算车速按比例递减；
②当小型车交通量小于总交通量的50%时，每减少100车次，其平均车速按30%递减；
③上述模式只适用于昼夜；计算车速折减20%作为夜间平均车速。
式中：V—车速，N—小时交通量。
各种车型的具体平均行驶速度见表7-18。
表7-18    车辆平均行驶速度表

	年份
	路段名称
	时段
	小型车
	中型车
	大型车

	
	
	
	V（km/h）
	V（km/h）
	V（km/h）

	2020年
	育才路
	昼间
	45.68
	52.63
	42.1

	
	
	夜间
	36.54
	42.1
	33.68


c）噪声源强

各类型车的平均辐射声级Lwi按下式计算：
大型车：Lwl=77.2+0.18Vt；
中型车：Lwm=62.6+0.32Vm；
小型车：Lws=59.3+0.23Vs；
表7-19 车辆噪声一览表   单位：dB

	序号
	车辆类型
	辐射声级Lwi
	距车辆距离(M)

	1
	大型车
	83.3-84.8
	7.5

	2
	中型车
	76.1-79.4
	7.5

	3
	小型车
	67.7-69.8
	7.5


d）减量ΔL距离的计算：
①第i类车昼、夜间车间距di计算公式如下：

di=1000Vi/Ni
②预测点至噪声等效行车线距离r的计算公式如下：

r=DNDF36
式中：DN、DF分别为预测点至近、远车道的距离。
③距离衰减量ΔL距离的计算：
当r≤di/2时，ΔL距离=K1×K2×20Lg(r/7.5)；
当r＞di/2时, ΔL距离=20×K1×[K2×Lg(0.5di/7)+Lg(r/0.5di)]；
式中：K1—预测点至公路之间地面状况常数，土地面时取值为1.0；
K2—与车间距离di有关的常数，按表7-20取值。
表7-20  与车间距有关的常数

	Di(m)
	20
	25
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	100
	140
	160
	250
	300

	k2
	0.17
	0.5
	0.617
	0.716
	0.78
	0.806
	0.833
	0.84
	0.855
	0.88
	0.855
	0.89
	0.98


e）道路纵坡引起的交通噪声修正量ΔL纵坡的计算公式：
大型车：ΔL纵坡=98×β；
中型车：ΔL纵坡=73×β；
小型车：ΔL纵坡=50×β；
式中：β—公路纵坡坡度，%。噪声修正量见表7-21。
表7-21  公路纵坡对车辆噪声的修正量

	道路纵坡坡度（%）
	≤2
	3～4
	5～6

	修正值（dB）
	0
	+2
	+3


育才路地形较平坦，道路纵坡坡度<2%，取值为0。
f) 路面引起的交通噪声修正量ΔL路面的计算公式：
当路面为沥青混凝土时，ΔL路面=0，不同路面的噪声修正见表7-22。
表7-22  不同路面的噪声修正

	路面类型
	沥青混凝土路面
	水泥混凝土路面

	修正值（dB）
	0
	1～2


育才路为沥青混凝土路面，本评价取值为0。
g) 道路与预测点之间的障碍物引起交通噪声修正值ΔL障碍物
①树林引起的噪声衰减量ΔL2树林
当预测点的视线被树林遮挡看不见道路，且树林高度为4.2m以上时，噪声衰减量按表7-23确定，最大修正量为10dB。
表7-23  树林引起的噪声衰减量

	林带深度（m）
	30
	60
	最大衰减量

	减噪量（dB）
	5
	10
	10


育才路设计树林高度为4.2m以下。
②建筑物引起的噪声衰减量ΔL2建筑物
建筑物对噪声传播有一定的阻隔作用，产生噪声衰减。根据道路建设项目环境影响评价规范，建筑物引起的噪声衰减量按下述方法取值。
当第一排建筑物占预测点与路中心线面积的40%-60%时，ΔL2建筑物=3dB；
当第一排建筑物占预测点与路中心线面积的70%-90%时，ΔL2建筑物=5dB；
每增加一排建筑物，ΔL2建筑物值增加1.5dB，最多为10dB。
h) 道路曲线或有限长度段引起的交通噪声修正量ΔL1

ΔL1= —10lg（θ/180）

式中：θ—预测点与公路两端视线间的夹角。

（3）交通噪声预测结果
根据选定的预测模式和参数，计算出本运营期（2016年）的交通噪声预测结果见表7-24。预测中未考虑树林引起的噪声衰减量、建筑物引起的噪声衰减量以及公路曲线或有限长路段交通噪声修正量，也未考虑采取措施的削减量。
表7-24   营运期2020年道路交通噪声预测结果表

	公路
	预测值

dB（A）
	距离（m）

	
	
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	80
	100
	120
	150
	200

	育才路
	昼间
	67.4
	63.0
	59.0
	55.2
	54.9
	54.0
	52.6
	51.6
	50.7
	49.7
	48.4

	
	夜间
	55.3.3
	51.0
	49.8
	48.8
	47.5
	46.0
	45.6
	44.6
	43.3
	42.6
	39.3


本项目道路运输交通噪声对首排建筑预测值见表7-25。
表7-25  沿路首排建筑户外1米交通噪声预测值  单位：dB(A)

	道路
	时间
	首排建筑南侧距离道路红线的最近距离（m）
	时段
	首排建筑户外1m

	
	
	
	
	背景值
	贡献值
	预测值

	育才路
	2020年
	50
	昼间
	52.2
	54.9
	56.8

	
	
	
	夜间
	41.2
	47.5
	48.4


根据《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》中要求，项目区沿道路一侧首排高于3层建筑，将第一排建筑物面向道路一侧区域执行4a类标准，标准值昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。其他区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准值昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

本项目第一排建筑物（门诊部）面向道路一侧区域噪声值昼间和夜间均能达4a类功能区标准，为保护医院的安静，单个医院如按照声环境1类要求，则其他区域第一排建筑物昼间超标1.8dB（A），夜间超标3.4dB（A）。
根据规划设计条件，本项目靠近育才路一侧届时通过绿树吸收和中空双层玻璃隔声后能削减噪声约5-10dB（A），也能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求。
为尽可能减小交通干道噪声对门诊部的影响，对医院紧邻道路侧进行有重点的绿化，可种植高大密叶型长绿树种。根据统计，成片林可以减轻区外道路交通噪声约5dB(A)的影响，绿化采用灌木、草地及乔木混合方式。
评价要求，医院沿道路一侧门诊部玻璃使用双层隔声窗等噪声防治措施（可知噪声降低10dB）。要求对营运后进行声环境跟踪性监测，对超标的应采取相应措施，使其达到相应质量标准。

采取以上措施后，交通噪声对建设项目的运营环境影响较小。

7.6.3高压走廊对医院的影响

在项目东侧50米处有高压线走廊，为南北方向，
根据《电力设施保护条例》架空电力线路保护区的范围为导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：1~10千伏为5m，35~110千伏为10m，154~330千伏为15m，500千伏20m。同时规定，任何单位或个人必须经县级以上电力主管部分批准，并采取安全措施后，方可进行下列作业或活动：在架空电力线路保护区内进行农田水利基础工程及打桩、钻探、开挖等作业；起重机械的任何部位进入架空电力线路保护区进行施工；小于导线距穿越物体之间的安全距离，通过架空电力线路保护区。
本项目不再架空电力线路保护区范围内，因此，高压走廊对本项目的建设影响较小。
7.6.4移动基站对医院的影响

项目侧，米处有移动基站。
 GSM基站天线高度均在35至55米，电磁波在空中传播衰减很快，而且当电磁波穿过一般砖墙时要衰减6dB左右（折合4倍），穿过带钢筋的墙要衰减20dB左右。因此，将GSM基站天线建在一般住宅楼顶，对宅内居民是绝对安全的。因此，移动基站对医院人员产生的影响较小。
移动基站可能对医疗仪器设备产生电磁干扰。
7.6.4.1 移动基站可能产生的电磁干扰

心脑电图机、监护仪、超声诊断仪、针灸电疗仪或银针直接接触人体的仪器设备等，特别是检测人体生物电信号的仪器设备，由于信号非常的微弱，如果受到干扰，就会在检测结果如波形、图形、图像上叠加一种类似于某些病变的畸变造成误诊，同时还会引起微电击，严重时还有生命危险。如果是带有计算机系统的医学仪器设备，当共模干扰中的尖峰干扰幅度达到2V～50V，时间持续数微秒时，可引起计算机逻辑错误、信息丢失等。强磁场会使显像管、X线影像增强管显示图象变形失真；加速器射线偏移；计算机磁盘、磁卡记录数据破坏；呼吸机工作失灵；心脏起博器工作失效等。

7.6.4.2 抑制干扰的常用方法

1、接地

在阐述接地之前，必须弄清地线与零钱、保护接地和保护接零的基本概念。即：地线是指连接地球通向大地的金属连接线，而零线是我国电力部门提供的工作线路；保护接地是将仪器设备的金属外壳接上地线，在外壳由于干扰引起带电时，电流沿地线流入大地，达到保护人身和仪器设备安全的目的。而保护接零是将仪器设备的金属外壳与电源的零线连接起来，在短路时，立即烧断保险，以达到切断电源的目的。

（1）仪器设备的信号接地 

①浮地 把电路的“零”电位或设备的“零”电位与公共接地系统，或可能引起环流的公共导线绝缘，即不接地，使此“零”电位相对于大地的零电位来说是个悬空的“零”电位。常用的方法有变压器隔离和光电耦合隔离。浮地的优点是抗干扰能力强，缺点是静电积累。当电荷积累到一定程度后，在设备地与公共地之间的电位差可能引起剧烈地静电放电，而成为破坏性很强的骚扰源。解决的方法是在浮地与公共地间跨接泄放电阻、阻值的大小以不影响设备漏电流的要求为宜。

②单点接地 电路和设备中凡需要接地的点都接到被定义的只有一个物理点为接地参考点的点上就称为单点接地。对一个系统如果采用单点接地，每个设备都要有自己的单点接地点，然后各设备的地再与系统中唯一指定的参考接地点相接。缺点是系统工作频率很高时呈某种电抗效应，引起接地效果不佳。

③多点接地 多点接地是指设备中凡需接地的点，都直接接到离它最近的接地平面（底板、专用接地母线等）上。优点是简单，高频驻波小。缺点是维护量（锈蚀、松动）较大。

④混合接地 集单点和多点接地之长，把需要就近接地的点，就近直接与接地平面相连或对需要高频接地的点，通过旁路电容与接地平面相连接，其余各点均采用单点接地。流通信号波长低于0.05λ时采用单点接地，接地线长度达 0.05λ以上的就应采用多点接地。

（2）仪器设备的接大地 

①仪器设备的接大地 在实用中除仪器设备内部的信号接地外，还要将仪器设备的信号地、机壳和大地接在一起，并以大地作为仪器设备的接地参考点，从而保证了人身安全和电路工作的稳定。

②接大地的方法 

接大地方法是自行埋设接地电极。先在地面潮湿处，挖一深度为两米以上的坑，放入一根焊有导线直径为1cm～2cm，长为2 M～４Ｍ的铜棒（特殊情况可多根互连成网），然后理上湿土，把导线露出地面。如果土质干燥。可在铜棒周围填以适量的食盐和水以降低接地电阻，其接地电阻一般可小于4Ω。 医学仪器设备的接地必须根据具体仪器设备分别对待，如心电图机、脑电图机、胃电图机、B超等必须单机分别接入大地，千万不要接在同一个地方。特别是不要与X线机、CT、MRI等接地线接在同一点上，否则会通过地线引起极强的干扰，导致无法正常工作。

2、 屏蔽

为了有效地抑制设备内、外部的辐射电磁能通过空间传播的电磁干扰，通常采取的措施，是屏蔽。具体有电场、磁场、电磁场屏蔽三种。实践证明：对带有计算机系统的仪器设备，采用屏蔽计算机主机的方法对电磁干扰和静电产生的干扰有很好的抑制作用。用不同的屏蔽方式和材料其效果也各不相同。例如：对1MHz的干扰，若用金属网屏蔽，屏效可达40dB，单层铁皮屏蔽，屏效可达60dB，用双层铁网屏蔽，屏效可达100dB。

（1）电场屏蔽 

仪器设备中电位不同物体间（包括导线间）的相互感应可看成是分布电容间的电压分配。为了减少干扰源对被感应物的干扰，通常采取的措施是：增大干扰源与被感应物的距离，减小分布电容；尽可能让被感应物贴近接地板，增大其对地的电容；在两者间加入金属屏蔽层。屏蔽层必须是导电良好的导体，要有足够的强度，接地要好。例如心脑电图机、监护仪、针灸电疗仪或银针直接接触人体的仪器设备应远离超短波治疗机、高频电刀、X射线机、CT、MRI及一切能辐射电磁波的医疗设备的辐射区内。我市某医院有一台500mAX线机的高压电缆有一处表皮因其它原因被烤焦，开机后造成其它仪器设备不能正常工作，经过多次分析和检查，才发现是由此而引起的。可见X线机的高压电缆屏蔽层的重要性。

（2）磁场屏蔽 

磁场屏蔽是指对直流或低频磁场的屏蔽。其屏蔽原理是利用屏蔽体的高导磁率、低磁阻特性对磁通所起的磁分路作用，从而削弱屏蔽体内部的磁场。为了减少屏蔽体的磁阻，所用材料必须是高导磁率的，有一定的厚度的材料。被屏蔽物要尽量放在屏蔽体的中心位置，注意缝隙。通风孔等要顺着磁场方向分布。对强磁场的屏蔽可采用双层屏蔽体结构。所有材料因磁场强度的强弱而定：当要屏蔽外部强磁场时，外层屏蔽体用不易滋饱和的（如硅钢）材料；内层则用易饱和的（如坡莫合金）高导磁材料。反之，所用材料倒过来即可。安装时彼此间的磁路绝缘，无接地要求时用绝缘材料作支撑。有接地要求的可用非铁磁材料的金属作支撑。因屏蔽体兼有电、磁屏蔽功能，通常是要求接地的。

（3）电磁场屏蔽 

电磁场屏蔽的作用是防止电磁场在空间传播。它是利用屏蔽体金属材料对电磁波的反射和吸收作用来实现的。其过程是：当电磁波达到屏蔽体金属表面时，金属表面就起反射作用，而未被完全反射的电磁波进入屏蔽体内部时，继续向前传播的过程中会被屏蔽体金属吸收；当部分未被吸收掉的电磁波透过金属到达屏蔽体的另一表层时，在金属与空气交界上会再次形成反射，重返屏蔽层内部，这样在屏蔽体内部形成多次反射与吸收。

本项目采取一定的防干扰措施，能够有效降低移动基站对项目的影响。
第八章  社会环境影响评价

8.1社会环境评价范围的界定

（1）以天长市市南区区域为社会影响范围重点，适度扩大到天长市。

（2）重点分析对当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量、民俗及宗教习惯等影响。

8.2社会环境影响效果分析

8.2.1 项目所在地居民就业和居民收入的影响

建设项目建筑工程量较大，建设过程中需要一批建筑施工队伍和大量建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入。

本项目建成运营后，可提供约320个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有较大的积极作用。员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以使其拥有更多的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。与此同时，本项目建设利于产业链中的上、下游企业携手共进，利于配套的第三产业的互动，将间接提供更广泛的就业机会。

因而，无论从当前与长远看，本项目对提高当地居民就业有积极作用。

8.2.2 项目对社会不同利益群体的影响

（1）建设项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的建筑企业、机电设备制造企业和运营期内的上、下游企业。

在项目建设过程中需要一批建筑施工队伍，建筑企业通过承包工程增加了营业收入；部分机电设备企业的产品得到该项目的使用，可以直接获利。

在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动相关产业向更高的层次发展，合作双方实现共赢。因此上、下游企业也是建设项目的受益群体。

（2）建设项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是该企业的职工，其次是周边的居民。

项目的建设运营，能提供多个就业岗位，使当地的富余劳动力成为该企业职工中的一员；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从该项目中直接受益。

本项目的建设运营，将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是该项目的间接受益者。

通过本项目建设势必改善天长市的医疗布局与结构不合理情况，改善医疗服务水平不高，重点专科建设滞后，缺乏学科带头人的情况，为医院的发展开拓一个崭新的空间。

通过设立该医院，满足社会广大病人诊治的需求。

8.2.3 项目对所在地区弱势群体的影响

项目的建设和运营将为当地妇女提供适合的工作岗位，实现男女同工同酬，保障妇女的合法权益；另一方面，该项目具有较强的盈利能力，在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会，能进一步强化教育和社会福利体系，使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施，使老年人和残疾人得到更多的社会关爱，使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。

8.2.4 项目对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响

建设项目实施过程中，主要利用项目区域现有的基础设施，能源用量在现有条件能接受的范围之内，不会给当地基础设施带来压力，相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大；与此同时通过冗量利用及优选方案，扩充了社会服务的容量，提高了工作效率和生活质量，推进城市化的进程。建设项目对社会的影响如见表8-1。
表8-1 建设项目社会影响分析表

	序号
	社会因素
	影响的范围、程度
	可能出现的结果
	措施建议

	1
	对居民就业和收入的影响
	天长市及周边/直接影响
	提供更多的就业机会，提高收入/主要结果
	尽快建设投运

	2
	对居民生活水平与生活质量的影响
	天长市及周边/直接影响
	利于产业结构优化，推进城镇化建设进程/主要结果
	施工期带来不便，注意减少干扰

	3
	对不同利益群体的影响
	企业员工、当地居民/直接、间接影响
	直接或间接获益；施工期对附近居民有暂时干扰/主要结果
	克服暂时困难，着眼长远利益

	4
	对脆弱群体的影响
	当地脆弱群体的影响/间接影响
	能获更多的关爱/次要结果
	企业应更多回报社会

	5
	对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响
	天长市及周边/间接影响
	设施加强，服务提升，加快城市化进程
	服从统筹安排


综上分析，建设项目对社会有多方面的积极影响，社会效益显著。

8.3社会环境适应性分析

8.3.1 直接相关的不同利益群体对项目的态度及参与程度

与建设项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、企业从业人员，以及行业内的上、下游企业。

对本项目的实施，他们中的绝大多数人持支持态度，并期待项目早日建成运营，以便获得更优越的工作与生活环境，获得就业、再就业机会，增加收入；上、下游企业能优势互补、更好更快发展。因而这些群体会各显其能，积极配合。在项目运营中他们是最直接的获益者。

项目所在地的极少数居民担心该项目的建设会对项目所在区域局部环境产生污染，对该项目存有疑虑。因而，需要进行必要宣传，使他们也认识到：该项目技术先进、污染低、产品附加值高，产生的排放物达标，对环境产生不利影响较小，以便提高他们的认同度。

8.3.2 所在地区的各类组织对项目建设和运营的态度

项目本身可以缓解社会失业人员再就业的压力，而且能带动相关产业发展，为社会提供更多的就业机会，对构建安定团结、幸福和谐的社会极其重要。

项目建设适应了选址地区规划发展的迫切需求，当地各级政府及行政管理部门无论从政策扶持、项目审批，还是各类基础条件方面都会给予该项目重点支持。

综上分析，当地社会与该项目具备良好的互适性，各利益群体和组织机构均支持项目建设，当地文化、技术条件也为项目实施奠定了良好的基础。

社会对项目适应性和可接受程度分析详见表8-2。

表8-2 社会对项目适应性和可接受程度分析表

	序号
	社会因素
	适应程度
	可能出现的结果
	措施建议

	1
	不同利益群体
	期待、积极支持
	部分居民担心有干扰，持疑虑态度
	做好项目宣传工作，落实具体环保及安全措施，获得认可

	2
	当地组织机构
	支持、鼓励
	各项手续需要办理，尤其是环保、节能是重点
	企业认真对待，按法规要求办事

	3
	当地技术、文化条件
	基础好，适应性强
	各项操作有个熟练过程
	加强从业人员的培训


8.4社会环境风险及对策分析

8.4.1 风险程度分析

由前述可知，建设项目的实施与建设地的经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联。本项目的社会适应性较强，对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响。

综上分析，该项目面临的社会风险很小。

8.4.2 防范社会环境风险的对策

（1）安全生产隐患带来的社会风险

建设项目属在运营过程中存在机械伤害、噪声、触电等危险、有害因素。为了实现安全生产，防止因发生意外事件导致人员伤亡而引发社会矛盾，企业要充分认识到“安全生产，预防为主”的重要性。

企业应从以下三个方面采取措施：

①建立健全安全生产责任制、规章制度和操作规程；

②按要求配备安全生产及消防设施、设备，为从业人员配备必要的防护用品，办理工伤保险；

③对从业人员按要求进行安全教育培训，对机器设备定期维护、保养，保证其正常、安全运转。

（2）环境保护隐患带来的社会风险

建设项目在建设和运营过程中，均有一定量的“三废”产生，若不及时、正确采取有效措施处理，会对环境卫生带来一定的影响，引发周边企业与居民的不满。

总体来讲，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈，做到“达标排放、减量排放”，实现清洁生产。

（3）与周边企业和居民保持良好的协作、沟通与友善相处关系，把本企业与周边群体的和谐共进放在重要位置。

8.5社会环境评价结论

本项目位于天长市市南区规划建设用地上，本项目直接依托现有基础设施进行生产。

本项目入驻天长市南市区后，必定对当地经济发展带来很大的促进作用，同时可以提供一些就业机会缓解社会就业压力。

建设项目符合国家的产业政策，对当地社会的经济发展和社会进步具有明显的推动和示范作用，社会效益显著。

社会风险评价结果表明，建设项目面临的社会风险很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。

第九章  环境风险评价

9.1环境风险评价的目的和重点

为贯彻落实国家环保部《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，落实各级环保部门开展环境风险排查工作的要求，根据有关文件精神，依据环发[2006]4号文附件三“环境风险排查技术重点”的要求，对本项目进行环境风险评价，编制环境风险评价章节。

9.2风险识别

根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，确定环境风险评价工作等级。

9.2.1 物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）附录a中危险物质判定依据和《化学品毒性鉴定技术规范》，物质危险性的判定标准见表9-1，建设项目主要的危险物质识别见表9-2、表9-3。

表9-1 物质危险性标准

	类别
	LD50 (大鼠经口) mg/kg
	LD50 (大鼠经皮)mg/kg
	LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L

	有毒物质
	1
	<5
	〈1
	〈0.01

	
	2
	5<LD50〈25
	10〈LD50〈50
	0.1〈LC50〈0.5

	
	3
	25〈LD50〈200
	50〈LD50〈400
	0.5〈LC50〈2

	易燃物质
	1
	可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是200C或200C以下的物质

	
	2
	易燃液体—闪点低于210C，沸点高于200C的物质

	
	3
	可燃液体—闪点低于550C，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质

	爆炸性

物质
	在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质


注：凡符合上表中有物料质判定标准序号为1、2的物质，属于剧物料质；符合有物料质判定标准序号3的属于一般物料。凡符合上表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

表9-2 柴油主要危险物质及相关性质

	柴油的理化性质和危险特性分析表

	理化

性质
	UN.1202

	
	外观与性状：稍有粘性的淡黄色液体。

	
	主要用途：主要用作柴油机的燃料。

	
	凝固点(℃)
	0
	相对密度（空气=1）
	4.0

	
	沸点(℃)
	282—338
	相对密度（水=1）
	0.82—0.86

	
	临界温度(℃)
	无资料
	临界压力 (MPa)
	

	
	饱和蒸汽压(kPa)
	4.0
	燃烧热 （MJ/㎏）
	33

	
	最小引燃热量(mJ)
	无资料
	
	

	
	溶解性：

	毒性

及

健康

危害
	接触限值

(mg/m3)
	中国MAC：未制定标准
	美国TWA：无资料

	
	
	前苏联MAC：未制定标准
	美国STEL：无资料

	
	侵入途径
	吸入、食入、皮肤接触。
	毒性：LD50：7500㎎/㎏

	
	健康危害
	皮肤接触为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状、头晕及头痛。

环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。

	
	急救措施
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气清新处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：尽快彻底洗胃。就医。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	闪点（℃）
	不低于55

	
	自燃温度（℃）
	
	爆炸极限（v %）
	0.7～5.0%

	
	危险特性
	本品易燃。遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	燃烧分解产物
	一氧化碳、二氧化碳和水

	
	稳定性
	稳定

	
	聚合危害
	不聚合

	
	禁忌物
	强氧化剂、卤素。

	
	灭火方法
	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。采用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳等灭火剂灭火。

	防护

措施
	泄漏应急处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性区域。小量泄漏：用活性碳或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用转移至槽车或专用收集器，回收或运至废物处理场所处理。

	
	储运注意事项
	储存于阴凉、通风的仓库或储罐。远离热源和火种。与可燃物、有机物、氧化剂隔离储运。夏令炎热季节，早晚运输。

	
	防护措施
	呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿一般作业防护服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

	
	其它
	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。


表9-3 液氧主要危险物质及相关性质

	液氧的理化性质和危险特性分析表

	理化性质
	通常气压（101.325kPa）下密度1.141t/m3（1141kg/m3），凝固点50.5K（-222.65°C），沸点90.188 K（-182.96°C），呈浅蓝色。

	火灾危险性
	液氧是不可燃的，但它能强烈地助燃，火灾危险性为乙类。它和燃料接触通常也不能自燃，如果两种液体碰在一起，液氧将引起液体燃料的冷却并凝固。凝固的燃料和液氧的混合物对撞击是敏感的，在加压情况下常常转为爆炸。有两种类型的燃烧反应，这取决于氧和燃料的混合比和点火情况：一种是燃料和液氧在混合时没有发生着火，但是这种混合物当点火或受到机械撞击时能发生爆轰；另一种液氧与燃料互相接触之前或接触时燃烧已经开始，着火或燃烧并伴随有反复的爆炸。燃烧反应的强度取决于燃料的性能。

	爆炸危险性
	所有可燃物质（包括气、液、固）和液氧混合时就呈现爆炸危险性，这种混合物常常由于静电、机械撞击、电火花和其它类似的作用，特别是当混合物被凝固时经常能发生爆炸。当液氧积存在封闭系统中，而又不能保温，则可能发生压力破坏，当温度升高到-118.4℃而又不增加压力，则液氧不能维持液体状态，若泄压不及时，也会导致物理爆炸。液氧积存在两个阀门之间，可导致管路的猛烈破坏。如果氧气不泄出或压力不适当排除，当冷冻失效时，将导致贮箱的破坏，真空夹套贮箱中的真空失效。如果系统不能受额外负载，则会引起蒸发加速和排空系统破坏。

	毒性
	空气中氧气约占21%。常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能引发氧中毒，吸入40%~60%的氧浓度的混合气体时，会出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷，胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时发生水肿，甚至出现呼吸窘迫综合症。吸入氧浓度80%以上时，出现面部肌肉抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压60kpa~100kpa(相当于氧浓度40%）的环境下，可发生眼损害，严重者可失明。

	防护

措施
	泄漏应急处理
	从受影响的区域疏散所有不必要的人员。在没有危险的情况下关掉氧气。使泄露区域强制通风。已暴露在富氧环境的人应该呆在通风的地方至少30分钟，然后才能进入密闭空间或靠近火源。若从罐内泄露或从阀门泄露，则需与供应商联系。若泄露来自用户系统，关掉罐出液阀，并在修复前一定要泄压。

	
	储运注意事项
	液氧储罐周围禁止明火，禁止带有油脂的工具接触储罐，禁止存放易燃易爆物品，照明及电气开关必须是防爆型的。液氧储罐须有防护栏隔离，并有醒目的警示标志。严禁对液氧储罐加热，焊接，撞击。在液氧储罐场所应配有相应的灭火设施等，如遇突发情况，能够及时处理情况。

	
	防护措施
	呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿一般作业防护服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

	
	其它
	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。


表9-4 实验室化学试剂理化性质一览表
	名称
	理化特性
	危险特性

	氢氧化钠
	纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的晶体。有块状，片状，粒状和棒状等。式量40.01
	氢氧化钠对玻璃制品有轻微的腐蚀性，两者会生成硅酸钠，使得玻璃仪器中的活塞黏着于仪器上。因此盛放氢氧化钠溶液时不可以用玻璃瓶塞，否则可能会导致瓶盖无法打开。

	盐酸
	相对分子质量36.46。盐酸为不同浓度的氯化氢水溶液，呈透明无色或黄色，有刺激性气味和强腐蚀性。易溶于水、乙醇、乙醚和油等。浓盐酸为含38%氯化氢的水溶液，相对密度1.19，熔点-112℃沸点-83.7℃。3.6%的盐酸，pH值为0.1。
	健康危害:接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒:出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻出血、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。

慢性影响:长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。

环境危害:对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。燃爆危险:该品不燃。具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

	甲醇
	饱和一元醇，CAS号有67-56-1、170082-17-4，分子量32.04，沸点64.7℃。又称“木醇”或“木精”。是无色有酒精气味易挥发的液体。
	人口服中毒最低剂量约为100mg/kg体重，经口摄入0.3～1g/kg可致死。

	乙醇
	液体密度是0.789g/cm(20C°) ，乙醇气体密度为1.59kg/m，沸点是78.3℃，熔点是-114.1℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度(d15.56)0.816。
	急性毒性：LD507060mg/kg(兔经口)；7340mg/kg(兔经皮)；LC5037620mg/m3，10小时(大鼠吸入)； 人吸入4.3mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39分钟，头痛，无后作用。乙醇的成人一次致死量为5～8g/kg，儿童为3g/kg。

	硝酸
	化学式:HNO3。熔点:-42℃，沸点:78℃，易溶于水，常温下纯硝酸溶液无色透明。
	硝酸液及硝酸蒸气对皮肤和粘膜有强刺激和腐蚀作用。浓硝酸烟雾可释放出五氧化二氮(硝酐)遇水蒸气形成酸雾，可迅速分解而形成二氧化氮，浓硝酸加热时产生硝酸蒸气，也可分解产生二氧化氮，吸入后可引起急性氮氧化物中毒。人在低于12ppm(30mg/m³)左右时未见明显的损害。吸入可引起肺炎。大鼠吸入LC50 49 ppm/4小时。

	冰醋酸
	纯的无水乙酸（冰醋酸）是无色的吸湿性液体，凝固点为16.7℃（62℉），凝固后为无色晶体
	急性毒性[17]LD50：3530mg/kg（大鼠经口）；1060mg/kg（兔经皮）LC50：13791mg/m3（小鼠吸入，1h）    
刺激性[18]家兔经皮，50mg（24h），轻度刺激。家兔经眼：5mg（30s），轻度刺激（用水冲洗）。

大鼠经口最低中毒剂量（TDLo）：700mg/kg（18d，产后），对新生鼠行为有影响。大鼠睾丸内最低中毒剂量（TDLo）：400mg/kg（1d，雄性），对雄性生育指数有影响。


分析项目所使用的原辅材料和产品，各主要化学品的风险识别。根据物质危险性标准、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险货物品名表》（GB12268-2012），实验室内化学试剂使用量小，因此，本项目主要的风险评价因子为柴油和液氧泄漏对环境的危害。

另外，项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。医院可能存在的事故隐患环节有：

（1）污水处理站污水处理过程中，曝气、消毒等单元发生故障，造成浓度达不到排放标准的要求；

（2）危险固废在收集、暂存、委托处置过程中发生泄漏、流失等风险事故；

（3）二氧化氯泄露危险。

因此，本评价主要对医院营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响、损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施。

9.2.2 重大危险源判定

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》中规定，危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

重大危险源的辨识指标：单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

（1）单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

（2）单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：

q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn≧1

式中：q1，q2，…，qn———每种危险化学品实际存在量，单位为吨；

Q1，Q2，…，Qn———与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）标准所列物质，本项目生产过程中使用或产生的危险物质属于《重大危险源辨识》标准所列危险物质之列，主要为柴油，属于易燃物质，根据表2中易燃液体：23℃≤闪点＜61℃的液体。液氧为氧化性气体，因此，本项目柴油和液氧不属于重大危险源，其重大危险源辨识情况如下表9-4所示。

表9-5  重大危险源辨识表

	物质名称
	危害特性
	临界量（t）
	实际量（t）

	柴油（桶装）
	易燃液体
	5000
	0.2

	液氧（罐装）
	表2氧化性气体
	200
	0.17


9.2.3 评价工作等级判定

根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分为一、二级。本次风险评价等级判定见表9-6。

表9-6  风险评价等级判定表

	
	剧毒危险性物质
	一般危险性物质
	可燃、易燃危险性物质
	爆炸危险性物质

	重大危险源
	一
	二
	一
	一

	非重大危险源
	二
	二
	二
	二

	环境敏感地区
	一
	一
	一
	一


由上表可见，本次风险评价等级判定为二级，二级评价主要工作内容为进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

9.2.4 评价范围

本项目风险评价等级为二级，根据导则，本次风险评价范围为距离源点不低于3km范围。

9.3源项分析及后果分析

因为导致环境风险事故发生的因素很多，事故发生后排放强度有多种可能，导致环境风险事故具有一定程度的不确定性，同时也就导致对风险事故的预测存在着极大的不确定性。

风险可以表述为：

[image: image14.jpg]EivEs
LA B[]

st -

]xf.ﬁﬂﬁ( JER ]

HIRFER




风险的单位多采用“死亡/年”，由此可以看出安全和风险是相伴而生的，风险事故的发生频率不可能为零。通常事故危害所导致的风险水平可分为最大可接受水平和可忽略水平。下表列出了一些机构和研究者推荐的最大可接受风险水平和可忽略水平。

表9-7 最大可接受水平和可忽略水平的推荐值

[image: image15.jpg]HU/BF LA BKAHEZAKF (@) AR (@) &I
Fit W FF B O R 1<10° / TR
7 22 R AR 1:10° 1<10° TR
FEEER & 1:10° 1<107 /
IAEA / 54107 At
ICRP 5410° / At
Miljostyrelsen (J}7) 1<10° / HEERY
Gunnar Bengtsson 1%10° 1<10° /
Travis (%) 1<10° / /





对于社会公众而言最大可接受风险不应高于常见的风险值。在工业及其它活动中，各种风险水平及其可接受程度参见下表。一般而言，环境风险值的可接受程度，对有毒有害工业以自然灾害风险值，即10-6/a为背景值；人类遭受火灾、淹死、中毒的风险值为10-5/a，社会对此没有安全投资，仅告诫人们小心，是一种可接受风险值；当风险值达10-4/a，则必须投资采取防范措施；10-3/a风险值属不可接受值，必须立即采取改进措施，否则就放弃该项活动。

表9-8 各种风险水平及其可接受程度

[image: image16.jpg]R (BT faktE AR
o AR Rz,
10 KR4 =
HIEST AR ERZELR IR REUE i U
107 ¥ B % BlEak % R LB it
. Sk AR § N e o
10° % B2 i NATRFESR,  FESRE i PR
hs YRR %
10°¥lE % AT R R A A S LIRS YRE
107~ 10" B % M T B BRI BN R TN LA BB





根据对项目生产过程及其生产系统的主要危险作业点分布情况的分析，主要潜在危险性事故有：

1、柴油在贮运过程中发生泄漏及后继引发的火灾和爆炸。项目所用的柴油等均由专车负责运送到院内，到医院后有专用储存区并有专人负责管理，在加强院区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，事故一旦发生立即启动应急预案，可以使事故造成的后果影响控制在很小范围内，类比同类企业，风险值远低于10-6，建设项目的风险水平是可以接受的。

2、本项目液态气体贮罐与汽化、分装过等生产过程中均有可能发生泄露或遇高温，引起火灾、爆炸事故。本项目所用气体氮气、氩气、二氧化碳为不燃气体，氧气为助燃气体，均不能燃烧，但是在有可燃材料的情况下氧气泄露易会引起火灾危害，且火灾危害程度视周围可燃物存在情况而定，无法具体估量，因此本次风险评价选取液氧贮罐泄漏、爆炸为最大可信事故。根据《化工装备事故分析与预防》中统计1949年～1988年的全国化工行业事故发生情况的相关资料，化学品容器发生较大泄漏的概率1.2×10-6，泄漏后引发火灾爆炸的比例占30.8%，故液态气体贮罐泄露、爆炸事故概率取3.7×10-7，建设项目的风险水平是可以接受的。

9.4风险管理

实践证明，许多环境污染事故平时只要提高警惕，加强管理和防范是可以完全避免的。因此项目首要的是加强事故防范措施的宣传教育，防止风险事故的发生。此外应根据环评及实际生产情况对安全事故隐患进行调查登记，对企业的安全措施常抓不懈，将本项目风险事故的发生概率控制在最小范围内。

9.4.1 风险防范措施

鉴于医院储存、使用的风险物质较少，且使用量、最大储存量均较小，其风险防范措施主要体现在以下几个方面：

（一）污水处理

（1）风险事故的种类及影响

由于管理不当，院内污水处理站预处理设施或消毒设施失效，污水未达到接管标准便排入污水处理厂，会造成以下污染事故：一是废水中有机污染物浓度高对污水处理厂有冲击，导致污水处理厂处理设施效率降低，影响出水水质；二是废水中的病菌未经消毒处理流出医院，在流经过程中和污水处理站处理过程中在一定的条件下可能会对人造成感染而出现不良后果。

建设项目为医院建设项目，与其它生产性行业不同，生活污水和医疗废水的排放是连续的，如果污水处理设施发生意外事故，失效或处理效率下降，很难减少或停止废水的排放，因此建设项目发生污水处理设施意外造成环境污染事故和病菌感染的概率是存在的。

建设项目废水排放量为1337m3/d，污染物指标为：COD 265mg/L左右、粪大肠杆菌群数1.15×108MPN/L左右，因此，污水处理站最大可信事故源强确定为一个工作日所有废水均未经处理直接经川桥河进入白塔河，污水总量为1337 m3/d，COD 265mg/L左右，病菌未经消毒直接排出，以此进行后果分析。

由于建设项目废水日排量为1337 m3，COD：265mg/L左右，COD浓度及粪大肠杆菌群数远超过了排放标准要求。而且，一旦医疗废水中病菌消毒处理设施失效，废水中病菌未得到消毒处理直接排出进入到水体，在某些特定的情况下，可能会造成病菌感染，特别是某些高致病病菌会造成不良后果。

（2）风险防范措施

风险防范措施如下：

①在污水处理站排污口设置了一个三通电子阀门，控制污水处理站废水的排放情况。

②项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故。

事故废水进入地表或地下水体后，一方面病原体进入水体污染水源，引起细菌、病毒、寄生虫等传染，导致介水疾病的传播和流行。饮用了受污染的水，对健康危害很大，其影响具有广泛性、长期性、潜伏性等特点，又有致畸、致突变、致癌性，可以引发急、慢性病变。另一方面会影响水生生物的正常生长，甚至杀死水中生物，破坏水体生态平衡。针对医疗废水事故排放所产生的风险，建议项目设计适当规模的调节池，兼做事故池，并配套建设完善的排水系统管网和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保发生事故时的污水全部收集至事故池暂存，待事故结束后妥善处理。

③为保证废水的消毒效果，建议建设项目污水处理消毒设施设置两台（一用一备），并设自动控制系统。当一台污水处理站消毒处理设施失效时，可自动切换到另一台设备，确保消毒到位；污水处理设施总出口安装余氯自动检测装置，当余氯浓度低于3毫克/升时自动报警，备用设备自动投入运行，确保消毒处理安全有效。

④污水处理站应配备专门人员管理，定期巡展，严格按照运行维护操作说明进行操作，定期对各机器进行维修和保养，防止出现污水事故排放。

通过以上措施，可有效防止建设项目废水的事故性排放，确保废水经院内污水处理站处理达标后排放，对周围环境影响较小。

（二）危险固废的安全处置

本项目医疗废物必须经科学地分类收集、贮存运送后委托有资质单位处理。

鉴于医疗垃圾的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗垃圾的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范。

1、应对项目产生的医疗垃圾进行科学的分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，本项目医疗废物要严格贯彻《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格：

①黄色—700×550mm塑料袋：感染性废物；

②红色—700×550mm塑料袋：传染性废物；

③绿色—400×300mm塑料袋：损伤性废物；

④红色—400×300mm塑料袋：传染性损伤性废物。

而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求：

①印有红色“传染性废物”—600×400×500mm纸箱；

②印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm纸箱；

③印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm纸箱。

项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

2、医疗垃圾的贮存和运送

该项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过1天，应得到及时、有效地处理。因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫醇以及氨等。臭味不仅有害于人体健康，还会使某些疾病恶化。

医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

（1）暂时贮存场所按照危险废物种类分类存放。

（2）远离医疗区、食堂、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；该项目贮存场所应设在项目西北处，符合上述要求。

（3）有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

（4）有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；

（5）设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。

（6）暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。

对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求：

①保证包装内容物不暴露于空气和受潮；

②保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味；

③贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；

④贮存地不得对公众开放。

医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

（三）柴油运输储存

应急防控措施：

①对院区污水及雨水总排口设置切断措施，防止事故情况下物料经雨水及污水管线进入地表水水体。

②建议修建一个420m3事故废水应急池，风险事故情况下，防控措施不能满足使用要求时，将物料及消防水等引入该应急池，防止污染物进入地表水水体。

（四）二氧化氯储存

本项目所采用的消毒剂二氧化氯，极其不稳定，不能象次氯酸钠那样可以运输，运输中很容易发生爆炸事故，所以只有依靠现场制备。

1、二氧化氯性质

二氧化氯具有高效氧化剂、消毒剂以及漂白剂的功能。作为强化氧化剂，它所氧化的产物中无有机氯化物；作为消毒剂，它具有广谱性的消毒效果。二氧化氯理化性质见表9-9。

表9-9    二氧化氯理性性质表

	国标编号
	——

	中文名称
	二氧化氯

	英文名称
	Cholrine dioxode；Chlorine oxide

	别  名
	——

	分子式
	ClO2
	外观与性状
	黄红色气体，有刺激性气味，能沿地面扩散，一般稀释为10%以下的溶液使用、贮存

	分子量
	67.45
	沸  点
	9.9℃/97.2kPa(爆炸)

	熔  点
	-59℃
	溶解性
	不溶于水

	密  度
	相对密度(水=1)3.09(11℃)；相对密度(空气=1)2.3
	稳定性
	不稳定

	危险标记
	——
	主要用途
	用作漂白剂、除臭剂、氧化剂等


稳定性二氧化氯溶液将二氧化氯气体溶解于含有碳酸钠、过碳酸钠、硼酸钠、过硼酸钠等稳定剂中，通常浓度在10%以内的一种无色无味透明水溶液，不易燃，不挥发，稳定性二氧化氯不具有杀菌能力，只有通过活化（酸化）反应使溶液中的二氧化氯重新释放出来才具有强烈杀菌能力，经活化后的2%水溶液pH值呈酸性，比重1.03~1.04（20℃），水溶液呈浅黄色，活化后溶液不稳定，存放一天含量即可下降80%，因此宜现配现用。

二氧化氯发生器运行压力为常压；二氧化氯全部泄露，污水站内二氧化氯的浓度约为3.8%（V/V），小于爆炸浓度10%（V/V）。

2、对环境的影响

①健康危害

侵入途径：吸入、食入。

健康危害：本品具有强烈刺激性。接触后主要引起眼和呼吸道刺激。吸入高浓度可发生肺水肿。能致死。对呼吸道产生严重损伤浓度的本品气体，可能对皮肤有刺激性。皮肤接触或摄入本品的高浓度溶液，可能引起强烈刺激和腐蚀。长期接触可导致慢性支气管炎。

②毒理学资料及环境行为

危险特性：具有强氧化性。能与许多化学物质发生爆炸性反应。受热、震动、撞击、摩擦，相当敏感，极易分解发生爆炸

燃烧(分解)产物：氯化氢。

3、应急处理处置方法

二氧化氯溶液不能与酸同贮共运。配制溶液时，忌与碱或有机物相混合，应设计二氧化氯监测报警和通风设备，排放时应采取脱氯措施。

①泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽。应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服。切断火源。铁使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。

②防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度较高时，应该佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防腐工作服。

手防护：可能接触毒物时，戴防化学品手套。

其它：工作现场禁止吸烟。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

③急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：误服者漱口，饮牛奶或蛋清。就医。

（五）液氧供应储存

本项目使用液氧储罐，容积为5m3，通常可以使用10天时间。
1、本项目液氧罐为乙类火灾危险建筑，危险化学品库房按乙类火灾危险建筑布置。氧气站总图布置的建筑防火间距应严格按照《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)以及《氧气站设计规范》（GB50030-2007）设计。

2、本项目使用的能源为电能，使用防爆、防火电缆，电气设施进行触电保护，本项目电气线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设；电缆应尽量埋地敷设。

3、建立健全的消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。医院楼、药品仓库、罐区附近严禁明火和堆放可燃材料，且安装有毒气体报警系统，一旦发生气体等泄漏立即报警。

4、对医院楼、高大框架等的防雷设计(包括防感应雷击的电流及弱电流设计)应符合《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)的要求。在具有爆炸危险的区域内，所有的电器设备均采用防爆型设备，设备和管道设有防雷防静电接地设施；每年定期对全院避雷设施进行全面检查、检测，对变压器中心线接地，各电气设备的金属外壳接地和配电间的重复接地线进行认真的测试，接地电阻要符合标准要求。

9.4.2 事故应急预案

建设项目在企业内部设置运营事故对策委员会，并负责事故发生后的指挥和应急处理。为了减轻事故危害性、按照报警系统以及应急方案的各种情况把应急对策书面化（见表9-10），并且周期性的进行模拟演习。事故对策委员会(或领导会议)下设有救援组、紧急措施组、消防救灾队，并在事故发生后立即在事发地点附近设置现场指挥部。

表9-10 环境风险突发事故应急预案

	序号
	项目
	内容及要求

	1
	危险源情况
	详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

	2
	应急计划区
	装置区、仓储区、临近地区。

	3
	应急组织
	企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。

临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散

	4
	应急状态分类应急响应程序
	规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。

	5
	应急设施

设备与材料
	生产装置：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；配备必要的防毒面具。

临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。

	6
	应急通讯

通告与交通
	规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等

	7
	应急环境监测及事故后评价
	由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。

	8
	应急防护措施、消除泄漏措施及需使用器材
	事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备；

临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。

	9
	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与保护公众健康
	事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；

临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。

	10
	应急状态中止

恢复措施
	事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施；

临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。

	11
	人员培训

与演习
	应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对医院员工进行安全卫生教育。

	12
	公众教育

信息发布
	对医院临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。

	13
	记录和报告
	设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。

	14
	附件
	准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。


9.5结论

经物质及生产设施危险性分析，建设项目无重大风险源。最大可信事故为柴油在贮运过程中发生泄漏及后继引发的火灾和爆炸和液氧贮罐泄漏、爆炸，在加强院区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。企业应着手建立较完备的事故应急系统，有针对地编制事故应急预案，可对各类环境风险事故进行有效处理。

第十章  环境保护措施及其经济、技术论证

10.1废水污染防治措施

10.1.1医院污水治理原则

通过对医院污水的调研，医院污水其综合水质类似于生活污水，但比生活污水所含化学成分更为复杂，污水成分中含有病菌等物质。

（1）首先要防止病病菌的排放和对环境的污染，对受到病原菌的污水进行严格的消毒处理，达到相应的排放标准后方可排放。在可能的情况下，受传染病原菌污染的污水应与其他污水分开，以减少消毒剂用量及增强消毒效果。

（2）对含有某些化学毒物的污水废液要尽可能单独收集，分别处理，防止大量有毒有害物质进入综合排水系统。

（3）医院含菌污水消毒所选用的消毒剂应安全可靠，操作简单，费用低，效率高。

（4）项目废水在医院内处理达标排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”排入天长市污水处理厂处理。

10.1.2医院污水处理方案

（1）废水水质

建设项目废水主要为医疗废水、工作人员生活污水、办公区生活污水等，产生量为1337m3/d。
医院污水中含有一些特殊的污染物，如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂，以及大量病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒，如蛔虫卵、肝炎病毒、结核菌和痢疾菌等。与工业废水和生活污水相比，它具有水量小，污染力强的特点。

医院污水应严格执行“雨污分流、清污分流”和“污染与非污染分流”的原则设计污水处理方案，减轻污水处理站的负荷。

要根据不同的科室，对不同科室的废水进行处理，特别是检验科酸碱废液等，对这些废水必须进行相应的预处理后与其它医疗废水经院内污水站“格栅+调节+混凝沉淀+消毒”达标后一起排入天长市污水处理厂，最终经川桥河进入白塔河。

本项目废水量为1337 m3/d，新建污水站设计处理水量为1500m3/d，由工程分析可知，本项目医院混合废水产生浓度COD浓度265mg/L，BOD5浓度84mg/L，SS浓度250mg/L，氨氮浓度24mg/L，粪大肠菌群1.15×108（个/L），动植物油5mg/L。污水处理站位于项目西北侧空地设置一体化污水处理设施，污水处理工艺为“格栅+调节+混凝沉淀+消毒”等工艺，可以满足正常营运需要。

（2）废水治理流程

流程简述：病房废水以及其它经预处理后的特殊废水统一进入医院污水处理站处理。

（3）各种特殊废水处理的可行性分析

a、含病原体废水必须按我国卫生防疫的有关规定在单独的预消毒池中进行严格消毒。消毒后的上清液进入污水处理站，粪便等排泄物采用密闭专用容器进行收集并按医疗废物处理。

b、酸性污水来源于医院检验或制作化学清洗剂时使用硝酸、硫酸、过氯酸、一氯乙酸等酸性物质而产生的污水。酸性废水采取中和法。中和剂选用氢氧化钠、石灰等，中和至pH值7~8后排入医院污水处理系统。

（4）消毒剂的选择

目前，对医院污水的消毒药剂有氯气、次氯酸钠、漂白粉、二氧化氯、臭氧等药剂，此外还有紫外线消毒等一些手段。

1、氯气：由于氯气运输、管储方面的不安全；在投加方面，气体同水体的溶解性较低，容易散失，水中留存余量难以达到标准；加之，氯气的极强扩散性对环境存在毒害作用。故而，在国外许多发达国家美国、德国、日本等就相当限制氯气的使用。

2、次氯酸钠：次氯酸钠的分子式是NaClO，属于强碱弱酸盐，它清澈透明，是一种能完全溶解于水的液体。但由于次氯酸钠液不易久存，次氯酸钠多以电解低浓度食盐水现场制备。

由于次氯酸钠液不易久存（有效时间大约为一年），加之从工厂采购需大量容器，运输繁琐不便，而且工业品存在一些杂质，溶液浓度高也更容易挥发。

就运行成本而言，采用次氯酸钠消毒的运行成本费用是很低的。

3、二氧化氯：二氧化氯的分子式是ClO2，在高于11(C时，二氧化氯成为一种黄绿色气体，是一种极活泼的化合物。二氧化氯极其不稳定，不能象次氯酸钠那样可以运输，运输中很容易发生爆炸事故，所以只有依靠现场制备。

二氧化氯消毒效果：二氧化氯杀菌消毒剂是医疗卫生、食品加工中的消毒灭菌、食品(肉类、水产品、果蔬)的防腐、保鲜，环境、饮水和工业循环水及污水处理等方面杀菌、消毒、除臭的理想药剂，也是被世界卫生组织（WHO）所确认的一种安全高效广谱强力消杀剂，其安全性被定为AI级。二氧化氯可快速彻底杀灭许多细菌、病毒、毒菌和藻类，且不产生抗药性，尤其对伤寒、甲肝、乙肝、艾滋病毒有良好的杀灭和抑制效果。

特别是它不与水中的有机物作用生成三卤甲烷等致癌物质，用其消毒的水体不会对口腔粘膜、皮肤和头发产生损伤，不会引起染色体致突变，安全性相当高。二氧化氯用途十分广泛，是氯系消毒剂最理想的更新换代产品。

ClO2对医院污水消毒的研究结果表明：当原水中细菌总数为1.62×105个/ml、ClO2投量为30mg/l、pH=7.6时，接触60min后，细菌去除率为100％；当原水中大肠菌群数为94000个/l、ClO2投量为5mg/l、pH＝7.6时、接触60min后，污水中的大肠菌群己低于国家标准的要求(≤100个/L)；而且ClO2对医院污水中的COD和BOD也具有明显的去除效果。污水处理的综合费用为0.3元/吨，运行成本较低。

ClO2发生器产品特征：化学法二氧化氯发生器产品的特点是优化了反应条件、合理的反应温度、科学的部件设计，因而产率高、能耗低、产量大、可调性好，操作稳定、安全、方便、运行可靠。

制取的混合气体中、二氧化氯含量按有效氯计算高达70%以上，混合消毒具有协同强化消毒作用，杀菌能力强。

表10-1列出了几种常见消毒剂处理污水的成本。

表10-1  各消毒剂处理污水成本分析

	对比项
	加氯机
	次氯酸钠发生器
	臭氧发生器
	二氧化氯发生器

	投资成本(元/吨)
	40.0
	80.0
	180.0
	88.0

	运转费用(元/吨)
	0.1
	0.2
	0.6
	0.2

	综合成本(元/吨)
	0.2
	0.65
	0.8
	0.3


由上表知，采用Cl2消毒一次性投入和运行成本均较低，但液氯使用时具有潜在事故风险等缺点。本项目综合各消毒剂使用特点，废水处理选用ClO2作为消毒剂（由二氧化氯发生器制备）。ClO2对大肠杆菌、细菌、芽孢、病毒及藻类均有很好的杀灭作用。此外，由于ClO2具有强氧化性，对废水中某些化学物质可以有效地氧化，如酚、氰、硫及产生臭味的物质硫醇、仲胺、叔胺等，可进一步改善水质和除臭除味。氰化物可被ClO2氧化成氰酸盐或CO2及氮气。

通过调节发生器的原料进料量控制ClO2的发生量为8g/t污水，接触时间为0.5～1hr，ClO2不仅具有很强的杀菌能力，而且对降解污水中的有机物（COD和BOD5）也有一定作用。ClO2是带有浅绿色的黄色有毒气体，有刺激性，对呼吸道有刺激作用。ClO2在水中的副产物为亚氯酸盐(ClO2-)和低浓度的氯酸盐(ClO3-)，亚氯酸盐易溶于水，在水溶液中稳定，且无异、臭味，在酸性介质中又可转为ClO2。ClO2具有一定的致癌作用。氯酸盐在水溶液中稳定，并使水略带咸味，氯酸盐对人体有一定的伤害作用。因此要求在实际医院废水处理过程中，对ClO2投加剂量和条件进行控制，影响ClO2消毒效果的外界条件主要有有机碳量、水温、pH、接触时间等。一般要求ClO2投加量为每吨污水5～10g间，接触时间一小时以上。

（5）污水站处理工艺

项目废水排放，设计进、出水质见表10-2。工艺流程见图10-1。

表10-2  污水站设计处理水质

	污染物名称
	进水水质(单位)
	出水水质(单位)

	COD
	265mg/L
	200mg/L

	BOD5
	84mg/L
	50mg/L

	SS
	250mg/L
	50mg/L

	氨氮
	24mg/L
	18mg/L

	粪大肠菌群
	1.15×108（个/L）
	1150（个/L）



图10-1  院区内污水处理站处理工艺流程图

（6）工艺流程

①物化处理段

综合废水进入化粪池，而后经过格栅处理后进入调节池，调整废水水量水质，调节池内设穿管曝气系统，防止沉淀物在池内累积；调节池为全地下密封构筑物，防止臭气影响周围环境。

②混凝沉淀处理段

医院污水的一级强化处理一般采用混凝沉淀、过滤、气浮等工艺。过滤的固液分离方式需要反冲，操作管理较为复杂，而气浮工艺中气体释放易导致二次污染。所以医院污水中一般采用混凝沉淀工艺。

通过混凝沉淀(过滤)去除携带病毒、病菌的颗粒物，提高消毒效果并降低消毒剂的用量，从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。

医院污水的一级强化处理宜采用混凝沉淀工艺。混凝、沉淀池应分二组，每组按50％的水量计算。  设计时可以采用以下方式：

    ·污水处理量大于20 m3/h时，沉淀池宜为钢筋混凝土结构，池形宜为竖流式或平流式沉淀池。    

·当沉淀池体采用钢结构时，必须采取切实有效的防腐措施。  

    ·当采用斜板沉淀池，必须设置斜板冲洗设施。其他形式的沉淀池需采取便于清理、维修的措施。  

    ·设计应遵循《室外排水设计规范》GBJ 14－87(1997年版)等有关规定。

③化学处理

二沉池出水进入接触消毒池，与二氧化氯充分反应后，达标外排。

④污泥处理段

所有污泥进入污泥浓缩池，加石灰消毒，消毒后由螺杆泵输送至板框压滤机进行脱水压滤。上清液自流进入调节池，重新进入处理系统。

（7）污水处理站构筑物情况

本项目污水处理站构筑物一览表如下：

表10-3  污水处理站构筑物一览表

	序号
	名称
	尺寸
	数量
	结构型式
	总容积m3
	安装主要设备名称
	备注

	1
	格栅池
	3.0*0.6*2.0
	1座
	钢砼
	3.6
	机械格栅，提升泵，液位计
	

	2
	调节池
	8.0*6.5*4.0
	1座
	钢砼
	208
	提升泵、曝气管、液位计
	

	3
	混凝沉淀池
	8.0*5.5*4.0
	1座
	钢砼
	176
	
	

	4
	接触消毒池
	4.9*2.8*5.0
	1座
	钢砼
	68.6
	
	

	5
	污泥浓缩池
	2.8*2.8*5.0
	1座
	钢砼
	39.2
	
	

	6
	辅助用房
	
	1座
	框架
	72m2
	压滤机、鼓风机、加药设备、配电柜、控制柜、消毒装置
	


（8）工艺选择的合理性分析

①生化工艺选择的合理性分析

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《医院污水处理设计规范》（CECS07-2004）、《医疗机构污染物排放标准》（GB18466-2005）和《医院污水处理技术指南》(国家环保总局文件2003第197号)，医院废水处理工艺选择的原则是：处理出水直接或间接排入地表水体或海域的综合医院推荐采用一级强化处理+消毒工艺，具体处理工艺为“格栅+调节+混凝沉淀+消毒”工艺。

实践证明该处理工艺在技术上是可行的。

②各单元分级处理效率

医疗废水处理分级处理效率见表10-4。
表10-4  水污染处理效果一览表  （单位：mg/L，粪大肠菌群除外）

	处理单元
	
	CODcr

(mg/l)
	BOD5
(mg/l)
	SS

(mg/l)
	氨氮

(mg/l)
	粪大肠杆菌

(个/L)

	格栅调节池
	进水
	256
	84
	250
	24
	1.15×108

	
	出水
	230
	80
	220
	24
	1.14×108

	
	去除率%
	10
	4.8
	12
	-
	-

	混凝沉淀池
	进水
	230
	80
	220
	24
	1.14×108

	
	出水
	210
	60
	50
	18
	5.7×107

	
	去除率%
	8.7
	25
	77.3
	25
	50

	消毒池
	进水
	210
	60
	50
	18
	3.5×107

	
	出水
	200
	50
	50
	18
	1150

	
	去除率%
	4.8
	16.7
	-
	-
	99.99

	出水水质
	
	200
	50
	50
	18
	1150

	出水标准
	
	250
	100
	60
	－
	5000


（9）本项目特殊废水处理情况

据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）和《医院污水处理技术指南》(国家环保总局文件2003第197号)要求，医院酸碱废水暂存于检验室内的化学反应池内，而后经预处理后送入污水处理站集中处理，预处理方式如下：酸性废水通常采用中和方法处理，如采用氢氧化钠或氢氧化钙为中和剂，可将pH值调整到6-9，再排入污水处理站。

（10）经济可行性分析

该污水处理站投资100万元，运行费用0.5元/吨水，因此，从经济角度分析也是可行的。

10.1.3废水处理工艺达标可行性分析

目前，类比同类医院的此类污水处理工艺，其医疗废水处理后可稳定达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准的要求。

从以上的分析可知，项目医疗废水和病区生活污水经院内污水处理系统处理后，能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准要求。

10.1.4污水处理站位置合理性分析

根据《医院污水处理技术指南》，污水处理站位置的选择应根据医院总体规划、排出口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维护管理和运输等因素来确定。

1、医院的四周根据消防的需要都要建立消防通道，而消防通道一般不能小于3.5m宽，医院根据实际需求计划建5米宽。

2、医院的西边外围院墙与医院大楼间宽度约为30米，而污水处理站占地约为500m2，施工深度5m左右，因此，污水处理站可建在大楼西北侧。

3、医院的化粪池分布在医院大楼西边和北边，污水站建西边可以就近纳污，减少投资成本。

10.1.5其他水污染防治措施

1、医院污水处理设备的日常维护应纳入医院正常的设备维护管理工作，并优化工艺参数，根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护，确保处理设施稳定运行。

2、为了避免医院污水处理站出现事故或其他意外情况不能正常运行，导致医院污水未经有效处理直接外排带来的环境影响，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），非传染性医院污水处理工程事故应急池容积不小于日排水量的30%。根据工程分析，本项目运营后，全院的污水排放量约1337m3/d，故要求医院的事故池为420m3。待污水处理站正常运营后，事故池废水应分批进入院内的污水站进行处理达标后排放，事故池设置在污水处理站南侧。

3、根据《医院污水处理技术指南》有关规定，医院污水处理站出口处配置在线余氯、COD、氨氮、悬浮物测定仪和流量计。

10.1.6废水处理设施与相关规范的相符性

为贯彻"预防为主"的卫生方针，更加完善我国城市污水处理体系，更好地保护环境，防止疾病蔓延，保障人民健康，我国相继发布了《医院污水处理工程技术规范》（HJ2009-2013）《医疗机构水污染物排放标准》、（GB18486-2005）》和《医院污水处理设计规范》，提出医院污水处理的一系列规范和标准要求。

建设项目实施后，严格执行相关规范和标准，在院区建设污水处理设施，确保污水得到有效处理。本次评价对建设项目实施后的污水处理方案与规范和标准要求进行逐条分析，分析内容和结果如表10-5、表10-6和表10-7。

表10-5  与《医院污水处理工程技术规范》的相符性分析

	规范要求
	本项目
	是否相符

	第5．1．6条：医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物宜加盖密闭，并设通气装置
	构筑物采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物加盖密闭，并设通气装置
	符合

	第5．1．8条：医院污水处理工程污染物排放应满足GB18466 和地方污染物排放标准的有关要求
	污水站污染物排放应满足GB18466和地方污染物排放标准的有关要求符合要求
	符合

	第5．1．9条:医院污水处理过程产生的污泥、废渣的堆放应符合《医疗废物集中处置技术规范》、HJ/T177-2005及HJ/T276-2006 的有关规定，建筑物内部设施噪声源控制应符合GBJ87中的有关规定
	污泥的堆放和建筑物内部设施噪声源控制符合有关规定
	符合

	第5．3．6条:医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰。
	污水站位于地下。
	符合

	第6．1．3条：非传染病医院污水，若处理出水排入二级城市污水处理厂时，应采用一级强化预处理工艺。
	建设项目出水排入天长市城市污水处理厂，污水站采用“格栅+调节+混凝沉淀+消毒”的处理工艺。
	符合

	第 6．3．6．1条：医院污水处理工程废气应进行适当的处理（如活性炭吸附等方法）后排放，不宜直接排放
	第6．3．6．1条：医院污水处理工程废气应进行适当的处理（如活性炭吸附，污水站采用地埋式，建设项目项目实施后，对污水站废气采取相应的除臭措施，污水站周边空气中污染物达标
	符合

	第12．4．1条：医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。
	本项目废水为1337m3/d，设置一座容积420m3的事故池。满足要求
	符合


表10-6  与《医疗机构水污染物排放标准》的相符性分析

	规范要求
	本项目
	是否相符

	第4．2．1条：污水站排出的废气应进行除臭味处理，保证污水处理站周边空气中污染物达到表3要求。
	污水站采用地埋式，建设项目实施后，对污水站废气采取相应的除臭措施，污水站周边空气中污染物达标
	符合

	第4．3．1条：栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置
	栅渣、化粪池和污水处理站污泥委托有资质的处置单位处理
	符合

	第4．3．2条：污泥清掏前应进行监测，达到表4要求。
	污泥采用石灰消毒，经监测达标后方外运处理
	符合

	第5．6 条：综合医疗机构污水排放执行预处理标准时宜采用一级处理或一级强化处理＋消毒处理
	本项目采用一级强化处理，即混凝沉淀+消毒处理，确保污水达标排放
	符合

	第5．7 条：采用含氯消毒剂，排放标准执行预处理时，消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8mg/L。
	本项目采用二氧化氯消毒，消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯4.0mg/L，满足标准要求
	符合


表10-7  与《医院污水处理设计规范》的相符性分析

	规范要求
	本项目
	是否相符

	第1．0．2条：凡现有、新建、改造的各类医院以及其他医疗卫生机构被病菌、病毒所污染的污水部必须进行消毒处理
	本污水站排水经ClO2消毒处理
	符合

	第6．0．1条：污泥必须经过有效的消毒处理。
	污泥采用石灰消毒
	符合

	第7．0．1条：处理站位置的选择应根据医院总体规划、排出口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维护管理和运输等因素来确定
	污水站采用地下式，建于院区西北侧，实现与医院以及项目周边敏感点隔离
	符合

	第7．0．3条:在污水处理工程设计中，应根据总体规划适当预留余地
	建设项目项目实施后综合废水产生量约1337m3/d，污水处理设施设计能力按照4%余量进行设计，污水站规模1500 m3/d，有一定余量。
	符合

	第7．0．4 条：处理站内应有必要的计量、安全及报警等装置
	污水站安装安全及报警等装置
	符合


经上述分析可知，建设项目实施后，污水处理方案与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2009-2013）《医疗机构水污染物排放标准》、（GB18486-2005）》和《医院污水处理设计规范》等有关要求是相符的。
10.1.7地下水环境保护措施
地下水保护与污染防治要坚持以预防为主的原则。要建立健全地下水保护与污染防治的政策法规；建立合理的地下水管理和环境保护监督制度；必须进行必要的监测，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量，选择具有最优的地质、水文条件的地点排放废物等；采取必要的工程防渗等污染物阻隔手段，防止污染物下渗含水层。为防止生产过程中不慎操作等人为原因对当地地下水造成污染，需对院区进行分区防渗处理。

根据项目各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将项目院区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。重点污染防治区是可能会对地下水造成污染，风险程度较高或污染物浓度较高，需要重点防治或者需要重点保护的区域，一般污染防治区是可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域，非污染防治区为不会对地下水造成污染的区域。

项目重点污染防治区主要包括危险废物库及污水处理站等区域。一般污染防治区主要包括化粪池、污水管道。非污染防治区主要包括绿化区、办公楼等区域。项目分区防渗要求见表10-8和图10-2。

表10-8 建设项目分区防渗要求

	防渗级别
	位置/设施
	防渗措施及要求

	重点污染防治区
	污水处理站、危险废物临时储存点、事故池、柴油发电机房储油区
	处理池可用压实土+土工布复合基础为地基，采用防渗钢筋混凝土浇筑池体，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s）

	一般污染防治区
	化粪池、污水管道
	按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）制定防渗设计方案，一般污染区防渗层的渗透系数达到1.0×10-7cm/s。


10.2废气污染防治措施

本项目废气污染物主要为污水处理站恶臭、备用发电机燃油废气、食堂油烟和汽车尾气。下面分别对各废气的处理、处置措施进行论述。

10.2.1污水处理站恶臭

按照中国工程建设标准化协会标准《医院污水处理设计规范》中的要求“医院污水处理设施各构筑物均应加盖”，本项目污水处理设施全部加盖，并且设计为地下式污水处理设施。为了进一步防止恶臭对院区内大气环境的影响，评价要求采取有效的封闭和吸附除臭处理，产生的恶臭气体通过在废水处理设施各出气口顶部安装捕集装置，被捕集的气体经除臭处理后通过15米排气筒外排。

收集措施：即在每个构筑物的盖板上设置导气管，相互连接后把各管合并到一根主管上，排气管按规范设计15m高后排入大气。采用除臭设备，对氨气和硫化氢的去除效率大于60%。本项目采用活性炭吸附罐进行处理，处理工艺如下图所示。

图10.2-1  本项目污水处理站恶臭处理工艺图

活性炭吸附原理：活性炭的吸附可分为物理吸附和化学吸附。

1、物理吸附：主要发生在活性炭去除液相和气相中杂质的过程中。活性炭的多孔结构提供了大量的表面积，从而使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将介质中的杂质吸引到孔径中的目的。

2、化学吸附：

除了物理吸附之外，化学反应也经常发生在活性炭的表面。活性炭不仅含碳，而且在其表面含有少量的化学结合、功能团形式的氧和氢，例如羧基、羟基、酚类、内脂类、醌类、醚类等。这些表面上含有地氧化物或络合物可以与被吸附的物质发生化学反应，从而与被吸附物质结合聚集到活性炭的表面。

活性炭的吸附正是上述二种吸附综合作用的结果，对氨气和硫化氢的去除效率大于60%。

活性炭在吸附饱和后须进行更换，约每2-3个月更换一次，每次更换约70kg，年产生量约0.28t/a，废活性炭属于危险废物，编号HW49，产生的废活性炭交有资质单位统一处置。

处理后废气通过排气筒排放，排气筒高度约15m，经预测结果可知，污水处理站周边大气污染物浓度满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求，实现达标排放。废气收集施工方式：本项目污水处理站位于医院西北侧，建设单位拟将废气管道引至15米后高空排放。

恶臭污染问题与运行管理和操作也存在直接关系，因此保证良好的运行操作和管理是避免恶臭污染的首要手段。

ⅰ 制定污水处理站管理规范，对技术人员和操作工人上岗必须经过正式的技术培训，上岗后要严格按照操作规程和设计参数运行，对设备要定期维护，保证污水处理系统的正常运行。

ⅱ 尽量维持污水处理中PH≥7，防止硫化氢逸散，必要时可投加FeSO4，以固定硫离子；或加入15-40mg/L的过氧化氢，氧化硫化物，有效地防止硫化氢等气体的产生，减少恶臭气体污染。

ⅲ 缩短污水在提升管流经时间，减少污泥滞留时间，及时清运，减少污泥腐败发臭的机会。

采取以上措施后，项目产生的恶臭影响有较大程度的减轻。

10.2.2备用发电机燃油废气

本项目有800KW柴用发电机2台，用于停电时临时发电。发电机放置于配电间地下室。柴油发电机采用含硫率不大于0.05%、灰分率不大于0.01%的柴油作燃料。根据工程分析，发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为20Nm3，尾气中SO2排放浓度为51mg/m3，排放速率为0.05kg/h，排放量0.75kg/a，NO2排放浓度为77mg/m3，排放速率为0.08kg/h，排放量1.15kg/a。废气产生量较少。由于排放量较少，该部分废气对周边环境的影响不大。

10.2.3食堂油烟

建设项目食堂在设计时，后堂部分需留有集中排放的烟道，根据工程分析，本项目餐饮油烟净化器的去除效率均按85%执行，处理后，最终的排放浓度为1.3mg/m3，排放量为0.017t/a。餐饮油烟经净化器处理达标后均通过专用排烟管道引至楼顶排放。

10.2.4汽车尾气

建设项目车库内汽车排放的有害物主要是一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NO2）等有害物质，根据大气污染物排放标准及相关标准要求，在设计底层车库的通风设计时，应注意以下几点：

① 地下车库是一种半封闭或封闭的空间，无法利用建筑物门窗等开口进行自然通风和排烟。因此，要同时设置机械排风系统、机械排烟系统和送风系统（自然补风或机械送风），或机械排风系统兼排烟系统和送风系统，本项目地下车库排气口设置在绿化带中，采用集中排放。

地下停车库通风要求：

汽车库内自然通风达不到稀释废气标准时应设机械排风系统；并应符合大气污染物排放标准及相关标准要求。本项目采用机械排风系统。

地下汽车库宜设置独立的送风、排风系统。其风量应按允许的废气标准量计算，且换气次数每小时不应小于6次，其排风机宜选用变速风机。

地下汽车库的排风宜按室内空间上、下两部分设置，上部地带按排出风量的1/2～1/3计算，下部地带按排出风量的1/2～2/3计算。送入新鲜空气的进风口宜设在主要通道上。

② 尽量简化排风、送风、排烟系统，目前底层车库的通风设计中，常将排风系统兼作排烟系统使用，使排风系统与排烟系统密切结合起来，变成一个复合系统。通过多年的研究和实践证明，这种复合系统不仅在技术上是可行的，而且在经济上也是节省的。这种系统平时作为机械排风系统用，发生火灾时，又用作机械排烟系统。
10.2.5评价建议

评价建议项目污水处理站排气筒建设专用管道引至楼顶排放。
10.3噪声污染防治措施

本项目拟采取以下噪声污染防治措施：

（1）控制设备噪声

①采购设备时尽可能选用低噪音设备；提高机械设备装配精度，加强维护和检修，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振；

②设置减振、隔振基础：对有高噪声振动的设备设置减振台、隔振基础以减少噪声产生和传递；

③隔声、吸音处理：对压缩机组产生高噪声的设备，设置隔音门窗，墙面采取吸音板。

④根据生产工艺和操作等特点，采用隔声墙壁、隔声窗等措施隔离噪音，将主要动力设备和高噪声生产设备置于室内操作，利用建筑物隔声屏蔽。

（2）工程管理措施加强生产过程中工件搬运过程的管理，要求工人搬运时轻拿轻放，防止突发噪声对周围环境的影响，要求夜间突发噪声不得超过标准值的15dB。

（3）合理布局在院区总图设计上科学规划，合理布局，尽可能将噪声设备集中布置、集中管理、远离办公生活区，并加强院区绿化，同时企业应考虑在边界种植高大树木，利用树木等吸声作用降低对外环境的影响。充分利用距离衰减和草丛、树木的吸声作用降噪，减小项目运行对外环境的影响。

通过采取上述治理措施后，可确保边界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。噪声治理措施容易实施，所需费用较少，在经济上是可行的，其防治措施可行。

10.4固体废物污染防治措施

10.4.1 固废种类及处置情况

医院产生的固体废弃物包括医疗废弃物、栅渣、化粪池和污水处理站污泥、化验室废弃药品、生活垃圾以及废活性炭。各类危险废物均为委托有资质单位处置，目前，天长市中医院与滁州超越签订了有效的处置协议，具体见附件；生活垃圾由环卫部门及时清运进行填埋处理。

10.4.2 医疗废物管理

（1）医院对本单位产生的固体废物从收集、运输、贮存到交接（交接给有资质单位处置）的全过程进行管理，制定并落实相应的规章制度、工作程序和要求、以及有关人员的工作职责及发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急方案。

（2）设置负责医疗废物管理的监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，建立医疗废物管理责任制。

（3）专职负责人对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。

（4）医院对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存等工作的人员和管理人员，行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

（5）医院采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。

10.4.3 医疗废物收集

（1）根据《医疗废物分类目录》，院方应当对医疗废物实施分类收集，不得混合收集。

（2）根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内。

（3）医疗废物应及时收集。

10.4.4 医疗废物贮存

（1）医院建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物。医疗废物在新建的医疗废物储存场所暂存后由有资质单位每日或隔日清运统一处置、污水处理站产生的污泥每季度清理一次，由有资质单位统一处置。本项目建成后全院医疗废物、污水站污泥等危险废物产生量为133.87t/a。由于医疗废物为每日或隔日清运，最大积余量约0.4t，按1.2 变化系数计算，医院医疗废物临时存放场所设计最大储存量不得低于0.5t，本项目医疗废物转运贮存设施设置在本项目西北侧，设置单独储存房间，面积约200m2，最大储存容积0.5t。因此，满足要求。

（2）医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。

（3）应防止医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中腐败散发恶臭，做到日出日清。

（4）医疗废物转交出去后，每天及时对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

（5）医疗废物处置房应满足下述要求：

① 医疗废物处置房必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡。

② 医疗废物处置房必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。

③ 医疗废物处置房应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。本医院医疗废物处置房设专人管理，非工作人员不得进出。

④医疗废物处置房地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，处置房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。

⑤医疗废物处置房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识，库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

10.4.5 医疗废物运输

医疗废物运输由处置单位统一定期到本院收集，由医疗废物专门运输车辆进行运输，该车辆密闭、防雨，并配有消毒设备。

10.4.6 医疗废物处理与《医疗废物管理条例》的相符性分析

建设项目实施后，医疗废物严格执行《医疗废物管理条例》，本次评价对建设项目项目实施后的医疗废物处理处置及管理措施与《医疗废物管理条例》进行逐条分析，分析内容和结果如表10-9。
          表10-9  与《医疗废物管理条例》的相符性分析
	条例要求
	本项目
	是否相符

	第七条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当建立、健全医疗废物管理责任制，法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。
	建设项目实施后，建立医疗废物管理责任制，确定法定代表人为第一责任人。
	相符

	第八条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；置监控部门或者专（兼）职人员，负责检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。
	建设项目实施后，制定医疗废物全过程管理规章制度，制订医疗废物泄漏应急方案，设置医疗废物管理专（兼）职人员
	相符

	第九条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对本单位从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。
	建设项目实施后，对本院从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，定期进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。
	相符

	第十条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效的职业卫生防护措施，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备必要的防护用品，定期进行健康检查；必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。
	建设项目实施后，为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员，配备特制成套工作服，并定期进行健康检查
	相符

	第十一条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。
	本项目执行危险废物转移联单管理制度
	相符

	第十二条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年
	建设项目实施后，医院实施医疗废物全过程管理登记制度，并系统存档。
	相符

	第十三条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。
	建设项目实施后，对相关工作人员定期培训，制订操作规章，实行医疗废物全过程登记制度和医疗废物管理责任制，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。
	相符

	第十六条 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。
	本项目医疗废物包装袋和容器严格执行《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》
	相符

	第十七条 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过２天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。
	本项目医疗废物处置房与医疗区和办公区等区域严格分立。医疗废物日产日清，每天清运后对处置房进行消毒
	相符

	第十八条 医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医疗卫生机构内指定的地点及时消毒和清洁。
	本项目医疗废物内部运送工具使用周转箱（桶），严格执行《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》，按照制订的操作规章，于指定时间、指定污物路线，运送到医疗废物处置房，并每天下班前定时消毒和清洁。
	相符

	第十九条 医疗卫生机构应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，在交医疗废物集中处置单位处置前应当就地消毒。
	本项目医疗废物委托有资质的单位处理
	相符


通过上述分析可知，建设项目实施后，医疗废物全过程管理与《医疗废物管理条例》 要求是相符的。

10.4.7 污水处理站污泥处置

本项目污水处理站产生的污泥属于危险废物，污水处理站位于医院内部，产生的污泥采用专业吸泥车，将污泥脱水后抽入吸泥车内，脱水产生的上清液返回本项目污水处理站，脱水后的污泥打包后存放在医疗废物暂存场所，交有资质单位处置。

因此本项目实施后，其固体废弃物排放位置、种类及产生量见表10-10。

表10-10   医院固体废物排放情况及处置措施

	序号
	垃圾类别
	分类编号
	性状
	产生量(t/a)
	处置方式

	1
	医疗废物
	危险废物HW01

831-（001-005）-01
	固态
	111.87
	暂存后交由有资质单位集中处理

	2
	栅渣、污水处理站污泥（含水率75%~80%）
	危险废物HW49 900-041-49
	固态
	29.5
	

	3
	废弃化学品
	危险废物HW03 900-002-03
	瓶装
	0.05
	

	4
	废活性炭
	危险废物HW49 900-041-49
	固态
	0.28
	

	5
	生活垃圾
	一般固废
	固态
	438
	环卫部门统一处理

	合计
	
	
	579.7
	


综上所述，本工程拟采用的各种固废处理处置措施可行，已在实践中被证实。只要在工作中将各种处理措施落实到实处，本项目产生的固体废弃物对环境不会产生大的不利影响。

10.5辐射控制措施

对建设项目产生辐射的科室采取设置封闭操作室，铅玻璃窗，加厚墙体并增加防辐射材料等措施。同时，加强个人防护、定期对工作人员进行体检。并对建设项目产生辐射的科室应定期进行射线装置的定期监测，以防治辐射的影响，具体辐射对环境影响，必须请有资质单位另行环评。

10.6规范化排污口

根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》及《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》的排水体制的规定要求。建设单位排污口规范化设置严格执行如下内容：

（1）废水排放口规范化设置

贯彻执行国家相关法律、法规，严格实施“雨污分流”、“清污分流”，整个企业只能设置污水排放口一个，雨水排放口一个，完善院区废水排放口和雨水排水口的规范化设置，设立明显的排口标志及装备污水流量计，对废水总排口设置采样点定期监测，并且按照在线监测，监测因子COD、氨氮。

（2）固定噪声源规范化设置

在固定噪声源对边界影响最严重处设置环境噪声监测点，并在该处附近设置环境保护图形标志牌，根据噪声源规范化设置原则，在噪声产生源处设置噪声环境保护图形的标志牌。

（3）固体废物处理场所规范化设置

设立专门的固废收集场所，对不同固废分类贮存，同时应设置标志牌。

（4）废气排放口规范化设置

对废气排放口设置明显的标志牌，并认真做好管理工作。

（5）设置标志牌

环境保护图形标志牌由国家环保总局统一定点制作，并由天长市环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保总局订购。一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，有毒、有害污染物的排污口设置警告式标志牌。

标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、在线监控装置等）属环保设施，建设单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如果需要变更的必须报环境监理部门同意并办理变更手续。

10.7建设项目环保投资

本项目完成后，环保投资一览表见下表：

表10-11 环保措施一览表

	类别
	污染源
	污染物
	治理措施
	处理效果
	环保投资（万元）
	完成时间

	废气
	汽车尾气
	CO
	地下车库采取机械通风系统（强制通风）
	满足《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值
	10
	与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

	
	
	HC
	
	
	
	

	
	
	NO2
	
	
	
	

	
	
	SO2
	
	
	
	

	
	食堂油烟
	油烟
	油烟净化器+15m高排气筒
	满足《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值
	5
	

	
	污水处理站
	氨
	污水处理站全地埋，将恶臭气体收集后经活性炭除臭+15m高排气筒排放
	满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中关于废气排放要求的规定
	15
	

	
	
	硫化氢
	
	
	
	

	废水
	综合废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群、动植物油
	化粪池、油水分离器、预处理设施、院内自建处理量为1500m3/d的污水处理站1座，采用“格栅+调节+混凝沉淀+消毒”工艺；雨污分流
	达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准要求后排入城市污水处理厂，最终汇入白塔河
	100
	

	噪声
	生产设备
	——
	房间隔声、减振、消声
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
	15
	

	固废
	一般固废
	生活垃圾
	垃圾桶收集定期由环卫部门统一清运
	日产日清
	3
	

	
	危险废物
	废活性炭、医疗废弃物、栅渣、化粪池和污水处理站污泥
	设置危废临时贮存场所，采用防渗、防腐处理，安全分类储存，占地面积约200m2
	安全处置、专用的危险废物暂存库
	50
	

	绿化
	院区绿化
	150
	

	分区防渗处理
	防止对地下水影响
	50
	

	风险事故
	420m3的的事故池1座
	50
	

	排污口规范化设置
	设置流量计、COD在线监测仪器、氨氮在线监测仪器
	20
	

	合计
	448
	


第十一章  清洁生产分析和节能建筑

随着我国城市化进程的加快，城市建筑面积有了较大的增长，初步估计我国城市建筑面积已经超过80亿平方米，全国建筑能耗占社会总能耗的比例也已经由1978年的10%增加到现在的28%。随着人民生活水平的提高，城市建筑能耗还会进一步上升，将成为社会能耗的大户。因此，在城市建设中强调清洁生产和节能建筑、节约城市建筑的能耗是十分必要的。

《中华人民共和国清洁生产促进法》自2012年7月1日起执行。本项目在在建设过程中尽可能使用清洁能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

11.1施工期清洁生产的实施

充分考虑施工期的噪声、粉尘等对周围商户的影响，针对本项目的实际情况，从施工时间、施工方法以及施工工具等方面对本项目推荐合理的建议。

11.1.1施工工艺

按照施工方法的不同，桩可分为预制桩和灌注桩。预制桩是在工厂或施工现场制成各种材料和形状的桩，如钢筋混凝土桩、钢桩、木桩等，然后用沉桩设备将桩打入、压入、振入、高压水冲入或旋入土中。灌注桩是在施工现场的桩位上先成孔，然后在孔内灌注混凝土而形成。

预制桩的沉桩方法有锤击沉桩、振动沉桩和静力沉桩。锤击沉桩的噪声较大，静力沉桩是在均匀软弱土中利用压桩架的自重和配重，通过卷扬机的牵引传到桩顶，将桩逐节压入土中的一种沉桩方法。这种沉桩方法无振动、无噪音、对周围环境影响小，适合在城市中施工。液压振动锤具有噪声小的特点而被广泛应用于城市建设中，但是该方法在施工中会产生振动，应注意确保不对周围环境建筑物造成危害。

灌注桩的施工方法，常用的有钻孔灌注桩、挖孔灌注桩、套管成孔灌注桩和爆扩成孔灌注桩等。灌注桩施工的噪声和振动很小。

对于高层建筑大多采用挖孔灌注桩。

11.1.2 施工时间

施工噪声是该项目对环境影响最大的声源，若各类高噪声机械同时运转，势必造成工地的整体声功率水平过高，对周围环境影响较大。因此，在施工进度的安排上，要进行适当的组合搭配，避免高噪声设备同时在相对集中的地点工作。施工时间应安排在7:00—20:00进行，如要求进行夜间施工，要控制噪声大于100dB（A）的设备的使用，不允许使用震捣器，推土机，挖土机等高噪声设备。

11.2营运期的清洁生产实施

11.2.1 污水处理与回收利用

本项目的设计中未考虑此方面的内容，建议在公用建筑进行中水回用试点，安装微动力生活污水处理设备，使中水达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920－2002）标准后，可部分用于绿化、冲厕、道路清扫、消防、车辆冲洗等用水。

（1）绿化用水

利用雨水或生活污水经处理后回用作为绿化用水，水质应达到用于灌溉的水质标准；在输水-布水系统中余氯的含量不低于0.5mg/l或更高，以清除嗅味、黏膜及细菌；采用喷灌，SS浓度应小于30mg/l，以防喷头堵塞。

（2）雨水收集系统应结合项目的规划布局、地形地貌进行组织；宜采用暗渠收集雨水，经装填砾石或其它滤料的渗水槽系统进行预处理，使用水水质得到净化。

（3）对不便收集的雨水应尽量采用渗漏措施和地面构造层处理，促进水土保持，改善项目所在地小气候。绿地中硬铺装路径及院落中次干道应铺设可渗透的或具有一定渗水率的地面铺材，以尽量保持水份。

11.2.2 清洁能源

（1）建议建筑楼道内的照明采用光控和声控装置以减少不必要的能源消耗。

（2）为了减少能源消耗，减少污染物排放，建议使用太阳能热水器。可采用平板式家用太阳能热水器，是利用高效太阳能集热器吸收太阳辐射能，将冷水加热并储存在带有保温功能的水箱中，全天候提供热水的装置。

11.2.3 室内环境

（1）院方应监督项目建筑方采用低放射性材料，减少建材对室内空气的污染。

（2）项目建成后进行室内装修时，应提倡采用无污染的“绿色装修材料”和“生态装修材料”，使其对人类的生存空间、生活环境无污染。

（3）要求执行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）。施工阶段采用砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合标准要求，室内用人造木板饰面、人造木板，必须测定游离甲醛含量或游离甲醇释放量达到标准要求。涂料胶粘剂、阻燃剂、防水剂、防腐剂等的总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛含量应符合规定的要求。工程竣工验收时，建设单位必须委托经考核认可的检测机构对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机物（TVOC）的含量指标进行检测。

11.3关于提高医院适宜度的几点建议

随着社会经济的发展，人类生活水平的提高，对建筑的要求也越来越高，如使用绿色建材，太阳能的综合开发利用，水资源的循环再生利用，垃圾的减量化、无害化、资源化，绿色空间设计等。

11.3.1  使用绿色建材

绿色建材是指在原材料采取、产品制造、使用或者再循环及废料处理等环节中对地球环境负荷为最小和有利于人类健康材料。

在建设过程中，其制造及建造用原材料尽可能不用或少用天然资源，而可以使用废渣、废料、废液、垃圾等废弃物材料及制品，采用低能耗制造工艺及无污染环境的生产技术。使用的产品是以改善生产环境、提高生活质量为宗旨，不仅不损害人体健康，而应有利于人体健康，使用的产品具有多功能化，如抗菌、灭菌、防霉、除臭等。项目建设中使用的产品配制或生产过程中，不得使用甲醛、卤化物溶剂或芳香族碳氢化合物，不含有汞及其化合物，尽量不使用铅、镉、铬及其化合物的颜料和添加剂。建材产品应当经久耐用，且不需要维护或少维护。另外，建材产品尽可能本地化，避免运输过程中消耗能量和产生污染而且可循环或回收利用，无污染环境的废弃物。

11.3.2太阳能的综合开发利用

项目在设计上对太阳能资源加以综合利用，减少对人工能源的依赖。例如，使用太阳能热水器，可大幅度地减少电能消耗。

综上所述，通过采取上述措施，有效的减少了资源、能源的浪费，从而产生间接的经济、社会和环境效益；降低了污染物的产生和排放量，更好的保护了环境。因此，该项目的建设符合清洁生产的要求。

第十二章  污染物排放总量控制

12.1污染物排放总量计算的原则

按照总量控制的基本精神，污染物排放总量控制是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析的结果，分析确定建设项目污染物排放总量控制方案。本次环评根据工程项目提供的有关资料，确定了项目建成后各类污染物的排放量。通过对建设项目的工程分析和环保治理措施的评估，提出本项目污染物排放总量控制的建议，为环保部门监督管理提供依据。

12.2总量控制因子的选择

根据国家环保部要求对建设项目排放污染物实施总量控制的要求，针对本项目的具体排污情况，结合本项目排污特征，确定总量控制因子为：

废水污染物指标：COD、氨氮；

12.3污染物排放总量控制的计算

本项目运营后废水主要为医院病区污水和生活污水。其中医院病区污水主要是门诊、病房、消毒室等处排出的医疗废水。污水排放量为210430.5t/a，拟建项目医院病区废水与生活污水一起排入院区污水处理站处理后排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”排入天长市污水处理厂处理。

建设项目污染物排放情况及总量控制建议见表12-1。

表12-1  污染物产生及排放情况统计表
	类别
	污染物
	单位
	产生量
	削减量
	排放量

	废水
	综合污水量
	t/a
	488005
	0
	488005

	
	COD
	t/a
	129.3
	31.7
	97.6

	
	SS
	t/a
	122.0
	97.6
	24.4

	
	氨氮
	t/a
	11.7
	2.92
	8.78

	
	粪大肠菌群
	个/L
	1.15×108
	1.14×108
	1150

	
	动植物油
	t/a
	1.8
	1.0
	0.8

	废气
	NH3
	t/a
	1.49
	0.89
	0.6

	
	H2S
	t/a
	0.32
	0.19
	0.13

	
	SO2
	t/a
	0.293
	0
	0.293

	
	NOx
	t/a
	2.904
	0
	2.904

	
	烟尘
	t/a
	0.231
	0
	0.231

	
	CO
	t/a
	1.38
	0
	1.38

	
	HC
	t/a
	0.17
	0
	0.17

	
	油烟
	t/a
	0.11
	0.093
	0.017

	固废
	医疗废物
	t/a
	111.87
	111.87
	0

	
	栅渣、污泥
	t/a
	29.5
	29.5
	0

	
	废弃化学品
	
	0.05
	0.05
	

	
	废活性炭
	t/a
	0.28
	0.28
	0

	
	生活垃圾
	t/a
	438
	438
	0


12.4总量指标解决方案
由上表可知，本项目涉及的污染物总量控制指标中，废水污染物排放量为：COD97.6t/a、NH3-N8.78t/a，由于本项目废水统一排入市政污水管网，最终排入天长市城市污水处理厂进行处理，因此，废水污染物总量指标统一纳入污水处理厂核算，不在单独下达总量指标。涉及废气总量指标主要为SO2、NOx，由于本项目采用清洁能源天然气，且大部分NOx来之汽车尾气，且医院是公益性项目，不单独申请废气污染物总量指标。
第十三章  建设项目选址可行性分析

建设项目选址取决于工程地质、交通运输、能源、水资源、信息通迅、劳动力等诸多技术和经济社会方面的因素，其中环境合理性也是一个重要因素。本项目院址选择具有以下几点合理性：

13.1产业政策符合性分析

2010年11月26日，《国务院办公厅转发展改革委卫生部等部门关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知》（国办发[2010]58号）中要求：鼓励和支持社会资本举办各类医疗机构。社会资本可按照经营目的，自主申办营利性或非营利性医疗机构。

2012年6月29日，《卫生部关于做好区域卫生规划和医疗机构设置规划，促进非公立医疗机构发展的通知》（卫规财发[2012]47号）要求：“要给非公立医疗机构留出足够的发展空间。鼓励有实力的企业、慈善机构、基金会、商业保险机构等社会力量以及境外投资者举办医疗机构，鼓励具有资质的人员（包括港、澳地区）依法开办私人诊所，鼓励社会资本举办和发展具有一定规模、有特色的医疗机构。调整和新增医疗卫生资源时，在符合准入标准的条件下，优先考虑由社会资本举办。”

因此，本项目为社会资本医院建设项目，符合国家相关产业政策的要求。

另外，本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中鼓励类中的“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”之“29、医疗卫生服务设施建设”，因此本项目为国家产业政策中鼓励类产业类别。天长市发展和改革委员会 以发改社会[2016]137号对该项目进行了立项批复。

因此，本项目的建设符合国家级地方的产业政策。

13.2规划符合性分析

（1）与政府规划的符合性

2015年5月13日，国务院办公厅发布了《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）》，规划纲要要求：

“社会办医院是医疗卫生服务体系不可或缺的重要组成部分，是满足人民群众多层次、多元化医疗服务需求的有效途径。社会办医院可以提供基本医疗服务，与公立医院形成有序竞争；可以提供高端服务，满足非基本需求；可以提供康复、老年护理等紧缺服务，对公立医院形成补充。

到2020年，按照每千常住人口不低于1.5张床位为社会办医院预留规划空间，同步预留诊疗科目设置和大型医用设备配置空间。放宽举办主体要求，进一步放宽中外合资、合作办医条件，逐步扩大具备条件的境外资本设立独资医疗机构试点。放宽服务领域要求，凡是法律法规没有明令禁入的领域，都要向社会资本开放。优先支持举办非营利性医疗机构。引导社会办医院向高水平、规模化方向发展，发展专业性医院管理集团。支持社会办医院合理配备大型医用设备。

加快办理审批手续，对具备相应资质的社会办医院，应按照规定予以批准，简化审批流程，提高审批效率。完善配套支持政策，支持社会办医院纳入医保定点范围，完善规划布局和用地保障，优化投融资引导政策，完善财税价格政策，社会办医院医疗服务价格实行市场调节价。鼓励政府购买社会办医院提供的服务。加强行业监管，保障医疗质量和安全。”

（2）天长市城市总体规划概况

①天长市城市性质确定为：安徽省东部地区的新型工业城市

②用地规模：近期人均城市建设用地控制在104m2内，中期控制在102m2内，远期控制在100m2内。

规划期内城市建设用地规模控制为：

近期(2005年)：控制在14.5km2以内。

中期(2010年)：控制在20.4 km2以内。

远期(2020年)：控制在30 km2以内。

远景城市建设用地发展到45 km2左右。

③城市用地发展方向与策略确定为“完善主城，西进南扩，带状组团式发展”。

④城市总体布局形成“一城二带三轴四组团”的城市空间结构形态。

一城：天长市城区；

二带：川桥河、白塔河绿带及旅游观光带；

三轴：205连接线、天长—南京、天长—扬州发展轴；

四组团：东部工业区组团、中部老城区组团、西部工业区组团、南部城市中心区组团。

根据《天长市市城市总体规划》，本项目所在地为医疗卫生用地。

因此，本项目的建设符合相关规划要求。

天长市城市总体规划见图13－1。
从规划图上可以看出，本项目建设用地已经规划为医疗机构用地，因此，本项目建设符合天长市城市总体规划要求。
13.3项目选址合理性分析

项目选址位于天长市南市区，根据现场勘查，项目区域污染源调查，项目所在区域范围内没有大型工厂及其较大的废气排放源，项目所在地大气环境质量较好；医院附近没有大型工厂及其较大噪声污染源；院址地理位置优越，周边交通方便，便于市民就医。

该项目污水主要是医疗和生活污水等，大气污染主要是汽车尾气和污水处理站恶臭等；固废主要为医疗废物和生活垃圾等；噪声设备均采取减振、隔声措施。由工程分析和环境影响预测可知，项目建成后，对污染物采取一定的防治措施，污染物均达标排放，对周围环境影响较小。

本项目平面布置图力求做到医患、洁污分离，合理布局、紧凑。考虑到无障碍设计，使患者可以方便到达各区域，充分体现对患者的关怀，设置完整的候诊空间，方便使用。

13.4环境承载力可行性分析

项目选址位于天长市南市区，院址周围主要是居住区，周围无大型工业企业，区域环境现状质量较好。

（1）地表水环境评价区域地表水川桥河、白塔河监测断面水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ、Ⅲ类水质指标要求，区域地表水环境质量较好。拟建项目医疗废水废水与生活污水一起排入院区污水处理站处理后污水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”排入天长市污水处理厂处理，对白塔河贡献较小。

（2）空气环境监测结果表明，各测点环境空气中污染物浓度指标均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，区域环境空气质量良好。

（3）声环境根据环境噪声监测结果，目前项目所在院区周边监测点昼、夜间噪声均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。本项目的噪声源在采取噪声污染防治措施后对外环境的影响较小。

综上所述，项目单位在生产过程中排放的各类污染物对评价区域地表水环境、空气环境、声环境质量产生的影响均较小，从环境承载力考虑，项目选址是可行的。

13.5与周边环境的相容性分析

本项目所在地规划中周围为居民点、学校等，方便周围居民就医。根据现场勘查，项目区域污染源调查，项目所在区域范围内没有大型工厂及其较大的废气排放源，项目所在地大气环境质量较好；医院附近没有大型工厂及其较大噪声污染源；院址地理位置优越，周边交通方便，便于市民就医。

因此，本项目实施对周围的影响较小，周围环境没有对本项目建设的制约因素，项目建设与周围环境具有相容性。

本项目属于声环境和大气环境敏感行业，因此，建议相关规划部门加强管理，合理规划布局，尽量避免高噪声企业或高污染行业布设在医院周围。

13.6资源、能源供给可靠性分析

给水由市政给水管接入，采用市政供水。院区给水管呈环状布置，以满足生活及消防用水需要，建筑给水由院区给水管分枝引入。

13.7公众认可性

建设单位通过发放公众参与调查表的形式，关于本次拟建项目，广泛的征求了周围区域公众的意见，公众参与调查表见“公众参与”章节，对该项目的公众参与调查结果显示，院址附近公众对该工程的建设无人持反对意见。同时也要求建设单位加强日常生产管理，在生产运行期环保措施要正常运行并加强环境监测，减少外排污染物，降低环境影响，杜绝事故排放。

13.8选址可行性结论

综上所述，本评价认为，本项目的院址方案从环境保护角度而言具有一定的可行性。分析结论见表13-1。

表13-1 院址方案论证分析汇总表

	序号
	分析项目
	分析结果

	1
	产业政策
	符合

	2
	城市总体规划
	符合

	3
	环境功能区划
	符合

	4
	行业发展规划
	符合

	5
	环境敏感区
	地处非敏感区，排污方式合理

	6
	环境承载能力
	有一定承载能力

	7
	对外交通
	交通便利

	8
	水电汽供应情况
	较为完善

	9
	环境管理制度
	完善

	结论
	院址选址基本合理


第十四章  环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析包括对建设项目环保投资估算、环境损失和环境收益分析，以及建设项目的经济效益和社会效益分析。本评价报告以资料调查为主，结合一定的类比调查，了解建设项目所排放的污染物所引起的环境损失，以及建设项目采取各项环境保护措施后所得到的环境收益，估算整个建设项目建成前后的环境－经济损益。

以调查和资料分析为主，在详细了解项目的工程概况、环保投资及施工运行等各个环节影响的程度和范围的基础上，进行经济损益分析评价。

14.1环保投资估算

与建设项目有关的环保措施主要包括：污水收集及雨污分流管网建设、污水处理设施、废气治理设施、噪声控制措施、固废防治措施及绿化等。

建设项目总投资为8亿元，环保设施投资为448万元，占总投资的0.56%。

1、拟建项目项目环保投资448万元，按照15年的使用寿命，每年折旧约为30万元。
2、环保运行费用估算

环保运行费用包括污染物处理的成本费和车间固定费用，成本费用包括原辅材料费、动力消耗及人员工资等，车间固定费用包括环保设备维修费、技术措施费、环保管理及其它费用。

拟建工程环保运行费用估算见表14-1。

表14-1 拟建工程环保运行费用估算

	序 号
	环保设施项目
	单位
	费用

	1
	废气治理
	万元/年
	4

	2
	废水治理
	万元/年
	25

	3
	噪声防治
	万元/年
	2

	4
	固废处置
	万元/年
	30

	5
	环保监测系统
	万元/年
	3

	合计
	万元/年
	64


表14-2 建设项目环保投资明细

	类别
	污染源
	污染物
	治理措施
	
	环保投资（万元）
	完成时间

	废气
	汽车尾气


	CO
	地下车库采取机械通风系统（强制通风）
	10
	与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

	
	
	HC
	
	
	

	
	
	NO2
	
	
	

	
	
	SO2
	
	
	

	
	食堂油烟
	油烟
	油烟净化器+15m高排气筒
	5
	

	
	污水处理站
	氨
	污水处理站全地埋，将恶臭气体收集后经活性炭除臭+15m高排气筒排放
	15
	

	
	
	硫化氢
	
	
	

	废水
	综合废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群、动植物油
	化粪池、油水分离器、预处理设施、院内自建处理量为1000m3/d的污水处理站1座，采用“格栅+调节+混凝沉淀+消毒”工艺；雨污分流
	100
	

	噪声
	生产设备
	——
	房间隔声、减振、消声
	15
	

	固废
	一般固废
	生活垃圾
	垃圾桶收集定期由环卫部门统一清运
	3
	

	
	危险废物
	废活性炭、医疗废弃物、栅渣、化粪池和污水处理站污泥
	设置危废临时贮存场所，采用防渗、防腐处理，安全分类储存，占地面积约200m2
	50
	

	绿化
	院区绿化
	150
	

	分区防渗处理
	防止对地下水影响
	50
	

	风险事故
	420m3的的事故池1座
	50
	

	排污口规范化设置
	设置流量计、COD在线监测仪器、氨氮在线监测仪器
	20
	

	合计
	448
	


拟建项目每年环保总费用为30+64=94万元

3、工程环境收益估算 

拟建项目项目各类污染物做到达标排放，减少污染物排污费用约为52.3万元。 
14.2 拟建工程环境经济损益指标分析

本次评价主要从环境保护投资比例系数、环境经济损益系数两项指标来进行环境经济损益分析。

(1)环保投资比例系数HZ

环保投资比例系数是指环保建设投资与企业建设总投资的比值，它体现了企业对环保工作的重视程度。

HZ=（E。/ER）×100%

式中：E。——环保建设投资，万元 

ER——企业建设总投资，万元

本工程各项环保投资费用为448万元，拟建工程总投资费用为8亿元，环保投资占工程计划总投资的0.56%。本工程做到了降低能耗、物耗，同时也大幅度地减少了污染物的排放量，减轻了对周围环境的影响。该项目的环保投资系数是合适的，根据工程特点分析，可以保证工程实现更好的环境效益。

(2)环境经济效益系数Jx

环境经济效益系数Jx是指因有效的环境保护措施而挽回的经济价值与环境保护费用之比，其表达式为：

Jx=Ei/Ez

式中：Ei——每年环保措施得到的经济效益，万元

Ez——年环保运行费用，万元

拟建工程每年环境经济效益为30万元，年环保运行费用为94万元，环境经济效益系数小于1，费用大于收益。由于拟建项目属于公益性项目，环保投资费用，投入大于产出，之间的比例为3.13:1,即投入3.13元，产出1元。说明本项目注重环保效益。
14.3 环境效益

拟建项目采用一系列环保措施后，各项废气经处理后排放，大幅度削减了污染物的排放，有效减轻了因拟建项目建设而带来的大气污染负荷。废水经处理后能达到相应标准，噪声治理达标，固体废物得以回收利用或妥善处理，维持了院区周围的现有环境质量，避免了因项目建设带来生态环境质量的破坏。

14.4 社会效益

本项目建设的社会效益明显，主要表现在以下几个方面：

（1）通过本项目建设势必改善天长市的医疗布局与结构不合理情况，改善医疗服务水平不高，重点专科建设滞后，缺乏学科带头人的情况，为医院的发展开拓一个崭新的空间。

（2）通过设立该医院，满足社会广大疾病人口诊治的需求。此外，本项目的建设还有助于减轻区域就业压力。医院除硬件建设高起点外，还十分重视专业人才招聘工作，将充分利用政府给予的特殊政策向全省全国招聘人才，除原有人员及从全国招聘的少数著名专家学者外，大部分医护人员均将从本地招聘，对于缓解城市就业问题做出一定贡献。

14.5环境经济损益分析小结 

拟建项目施工期及建成投入使用后，将产生大气污染物、噪声和固体废物等环境影响因素，在保证前述环保投资的前提下，严格采取各种废气、噪声、固体废物污染防治措施，确保各种污染物均能达标排放。

尽管本工程采取了各项环保措施，但仍然会排放一定的污染物，因此，建设单位应在建设完善污染防治措施的基础上，加强生产管理和日常环境监测工作，保证各项环保设施安全有效运行，使生产对环境产生的不良影响降到最低程度。

总体来说，本工程环境影响导致的环境损失远小于拟建项目带来的经济效益和社会效益，拟建项目的建设将带来可观的经济效益、广泛的社会效益，在环境保护方面也是可以接受的。

基于上述分析，可以认为本项目的环境损益是可以接受的。

第十五章 环境管理与环境监测

为了有效地掌握项目在施工期和运营期对周围环境造成的影响，对环境污染进行有效控制，须对建设项目的各个设施排放口实行监测、监督，以便及时采取相应措施，消除不利因素，以实现预定的各项环保目标。

15.1环境管理主要职责及主要工作内容

15.1.1环境管理主要职责

全院设置环保管理部门，配备专职工作人员负责环境管理。环境管理机构贯彻上级环保部门的具体要求和指示精神，并负责制定企业环保管理规定、条例和制度、环境监测费及环保制度的贯彻落实。具体职责如下：

1、贯彻执行环境保护政策、法规及环境保护标准，制定本项目的环境管理办法；

2、建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督工作；

3、编制并组织实施环境保护规划和计划，完成环境保护责任目标；

4、领导并组织企业环境监测工作；

5、监督检查本项目各个环保设施的运行和环境管理措施的实施，并提出改善环境的建议和对策；

6、负责本项目职工的环保教育工作，以提高职工的环保意识；

7、接受省、市各级环保部门的检查、监督，按要求上报各项环保报表，并定期向上级主管部门汇报本项目的环保工作情况；

8、与上级环保部门核算排污费及收缴工作，负责对基层单位排污费收缴以及排污费的管理和使用；

9、组织调查污染事故及污染纠纷案件，并提出具体处理意见；

10、负责对企业环保设施的运行情况进行监督、检查与考核；

11、负责所有污染源的日常管理，掌握污染源排放情况，有效控制“三废”排放量；

12、负责企业环境统计工作，并根据统计数据对环境质量进行定时定量分析；

13、负责企业的“三废”治理及日常管理与环保技术开发利用。

15.1.2环境管理主要工作内容

环境管理主要工作内容如下：

1、环保管理体系、管理制度、流程的拟定并对执行情况进行检查、评价、考核和优化；

2、年度环保目标计划的拟定与组织实施；

3、参与新建项目的环保“三同时”工作；

4、组织环保设施运行状态的检查并对存在问题进行整改；

5、拟定污染物排放标准并检查、分析污染物排放情况，提出改进意见；

6、协调处理环境污染及安全纠纷；

7、“三废”综合利用技术的引入、推广；

8、环保投入项目计划的拟定并组织实施；

9、清洁生产的审核及辅助文明生产管理。

15.2建设期环境管理

建设期环境管理由建设单位、监理单位、施工单位共同组成完整的管理体系，同时要求工程设计单位做好服务与配合。

施工单位应加强自身的环境管理，各施工单位须配备必要的专、兼职环保管理人员，这些人员应是施工前经过相关培训、具备一定能力和资质的技术人员，并赋予相应的职责和权力，使其充分发挥施工现场环保监督、管理职能，确保工程施工按照国家有关环保法规及工程设计的措施要求进行。

监理单位应根据环境影响报告书、环保工程施工设计文件及施工合同中规定执行的各项环保措施作为监理工作重要内容，并要求工程施工严格按照国家、地方有关环保法规、标准进行，对建设项目的各项环保工程建设质量把关，监督施工单位落实施工中采取的各项环保措施。

落实建设单位施工期环境管理职能是做好工程中环境保护工作的关键，首先是在工程施工承发包工作中，应将环保工程摆在主体工程同等的地位，环保工程质量、工期及与之相关的施工单位资质、能力都将作为重要的发包条件写入合同书中，为环保工程能够高质量地“同时施工”奠定基础。其次是及时掌握工程施工环保动态，定期检查和总结工程环保措施实施情况，资金使用情况，确保环保工程的进度要求。第三是协调各施工单位关系，消除可能存在环保项目遗漏和缺口，出现重大环保问题或环境纠纷时，积极组织力量解决，并协调施工单位处理好地方环境保护部门、公众三方相互利益的关系。

建设期环境管理要点主要包括以下几点内容：

1、施工单位应加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排计划，切实做到组织计划严谨，文明施工；环保措施逐条落实到位，确保环保工程与主体工程同时施工、同时运行；

2、对施工单位提出要求，明确责任，督促施工单位采取有效措施减少施工过程中地面扬尘、建筑粉尘、施工机械尾气和废水排放对大气、地表水环境的污染以及噪声影响；

3、定期检查，督促施工单位按要求回填处理建筑垃圾，收集和处理施工废渣和生活垃圾；

4、施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好土壤、植被，弃土弃渣运至设计中指定地点弃置，并做好防护，严禁随意堆置，防止对大气及地表水环境造成影响；

5、认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”；

6、项目建成后，应全面检查施工现场的环境恢复情况。 

15.3运行期环境管理

在项目运行过程中，企业应以相关环保法律、法规为依据，通过对项目的环境审核，设定环境方针，建立环境目标和指标，设计环境方案，以达到“清洁生产”的良好效果，求得环境可持续的发展。因此，应建立以下环境管理制度：

1、内部环境审核制度；

2、清洁生产教育和培训制度；

3、建立环境目标和确定指标制度；

4、内部环境管理监督、检查制度；

运行期环境管理要点主要包括以下几点内容：

1、项目转入运行期，应由环保部门、建设单位共同参与验收，检查环保设施是否按“三同时”进行；

2、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常运行；

3、按照监测计划定期组织进行全院内的污染源监测，对不达标环保措施及时处理；

4、加强环保设施的管理，定期检查环保设施的运行情况，排出故障，保证环保设施正常运转；

5、加强院区的绿化管理，保证院区绿化面积达到设计提出的绿化指标；

6、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平。

15.4环境监测计划

15.4.1环境监测的任务

环境监测是环境管理的基础，是进行环境科学研究和污染防治的重要依据。其主要任务是开展水质、空气质量及噪声等环境监测，全面掌握工程建设、运行过程中各阶段环境质量及环境质量各因子的动态变化情况，开展污染源监测和调查，并对污染事故进行跟踪监测。

15.4.2环境监测机构及职能

根据有关规定，为确保该项目环境保护工作的实施，建议设置环境管理机构，其基本任务是负责组织、制定、落实监督院区的环境保护管理制度和环境保护规划，领导检查环境监测，污染源调查及建档、环境统计工作，进行必要的环境教育、技术培训和技术攻关等。

本项目环境管理机构设置：管理人员1人，监测人员1—2人，管理可适当兼职监测工作。

15.4.3监测的主要内容 

（1）污染源监测

大气：排气筒每年采样2~4次，监测因子为NH3和H2S。

水：废水总排口每季度采样一次，监测因子为COD、氨氮。

（2）环境质量监测

大气：在项目所在地设一个监测点，每年监测一次，监测因子为SO2、NO2、PM10、NH3和H2S。

噪声：在边界布设4个测点，每年测一次，监测因子为连续等效声级Leq(A)

上述监测若企业不具备监测条件，须委托得到环境管理部门认可的具有监测资质的单位进行监测，监测结果以报告形式上报当地环保部门。

15.5 监控制度

1、监测数据逐级呈报制度废气监测数据，经统计和汇总每月上报市环保局存档。事故报告要及时上报备案。

2、监测人员持证上岗制度定期对监测人员进行培训，监测和分析人员必须经市环保局监测部门考核，取得合格证后才能上岗，保证监测数据的可靠性。

3、建立环境保护教育制度对领导和员工尤其是新进医院的员工要进行环境保护知识的教育，明确环境保护的重要性，增强环境意识，严格执行各种规章制度。这是防止污染事故发生的有力措施。
第十六章  公众参与

16.1公众参与的意义

公众参与是项目建设单位、环评单位同社会公众之间的一种双向交流，既可以提高建设项目的环境合理性和社会可接受性，有利于缓解公众对环境情况的担心，以保证项目能被公众充分认可，又可以提高建设项目的环境效益和经济效益，起到一种社会监督的作用。近年来，随着社会的进步和人们环境意识的不断提高，为了维护公民的知情权、参与权，增加工作透明度，政府职能部门把公众参与作为建设项目环境影响评价工作中的一项重要组成内容，以了解该项目所在地区受干扰的公众所关心的直接的、潜在的各种环境影响因素，同时提出自己的参与意见。公众参与不仅使建设项目的可行性研究、设计规划更加科学、民主，而且对环评工作质量的提高也具有促进作用，从而有助于政府职能部门能制定出更切合本地区、本部门的政策措施，有助于对建设项目采取有效的环保措施，使其对环境产生的不利影响降至最低程度。

公众参与的目的是在于了解可能受到建设项目直接影响的公众对建设项目的态度和意见，了解哪些方面是当地公众最关心的问题，从而全面的掌握建设项目所具有的不利影响，以便于在环境影响评价中提出相应的对策，将不利影响减少到最低限度。

项目建设性质属于新建，将项目的情况介绍给公众，征求他们对本项目建设的意见和要求，有助于寻求解决问题和矛盾的方法，使项目得到广大民众的理解和支持。

公众参与是环境影响评价的重要组成部分，因为一个建设项目，尤其是大型的建设项目对当地的经济结构、人们的生活方式、就业方式、公众健康等方面就会产生深刻的，不可逆转的影响，而当地公众是最直接的受影响者，并且他们还将成为开发建设活动的重要组成部分，因此当地公众对开发建设项目的态度是一个不可忽视的问题，如果忽略这一问题而使当地公众的利益受到侵害，对开发项目将产生深远的不利影响。所以应该在环境影响评价工作中广泛听取公众的意见和建议，充分考虑到受影响地区的居民的利益，尽可能降低对公众利益的不利影响，使之得到必要的补偿，所以公众参与在环境影响评价工作中占有重要的地位。

16.2公众参与的调查方法、范围及调查对象

16.2.1公众参与流程

公众参与的思路和具体方法见图16-1。

[image: image17.jpg]Wi (=3
B ?i





图16-1  公众参与流程图

16.2.2 信息发布

根据国家环境保护总局2006年2月14日发布的环发2006[28]号文《环境影响评价公众参与暂行办法》要求，评价单位在接受委托后，分别于2016年6月04日和2016年10月27日在天长市市政府信息公开网（http://xxgk.ahjs.gov.cn/）网站上对本项目的建设进行网络公示，向社会公众发布了天长市中医院新建项目环境影响评价第一次公示（截图见附件）和第二次公示（截图见附件），同时建设单位在项目周围张贴公示，使公众了解拟建项目概况和建设项目可能对环境造成的影响，并征求公众意见。具体见下图。
[image: image18.jpg]LEa-

a

0y RERR g

BT > RKHARBIERLF > ERNE

F3I5:  595718678/201608-00177 =EHX. BEMBREM0F
RS EBHE. WERP

TR HHER () METERHS—
B pam

KR TREKE: REHARTRF
WEER: DIRRE: 34

HRHAM: 2016-06-04

REWPERS EPER (XD WEREZMENE—RAR
DEEEne o

FRmhERH L ER (RE) REREZWFHE—RAT

FRHRERF AL ERE N EREET AEMEM SR SERMETLE, DTERE AB#ORERR, AEs RETEREETH
B RiE. REFATMORS. HEERFANETEE SRERBA BHATTSERFRELENEPET, WERKHBENELR
TAEAN, SRR, mEEE R RERTE. .

i (FEPMFIAGSSETE) (EFRERITE (200812830 MBFAE, FAMEMFERNFHG TIFHTLAT, MAGAT
BRI OERES, FERAGEL.

— B NS R A

ik, RKHPER

BRI KRR

BRA URHE EBiE: 13956002279

A B T MTHERIFAL A EFRBR S

PR REEMETETRARAR





                    一次公示网路截图
[image: image19.jpg]LET

BT > RKHARBIERLF > ERNE

FBID.  sosnis6Te/201610-00171 BEAK: WRTETFHEAGF
EHXS EEAK: THRS

b, JEDPERRLSER R MERAROEASS nm. 00

E3 T H WRKE: FLFARIGE
PR MHKE: 18

REKWHERS EFER (XD W HFSZmEHNE _RAR

BEsEne o

1\ MEHRY

(1) TMEER: RKHHPER FK) Bi&EE; ©

(2) BiREAf. RKHPER: «

(3) BIRMEDT: R o

(4) FTllsERl: Q8312 EERR:

(5) MR 72188 (108 7) , BMEMA B e ¢

(6) FEIRAR. TEEHLER A 80000 AT, HiREIEFAM L
BEHR O H mh R4 A w ATEEESG A EFRE R,

(7) Bifdsn: RKTAMEEARACN, SR, mTREN, BORRN. «

(8) BIEAE: FMERE WSEREEH, ERASARE. TEDRRRS O (PREED) | ERARSN
FHE, THEHRETL. PHHRERTEXHERNEESGEEFRE R0, ¢

FETHERANESEES PARHIA[2016)137 SahzT B} HE. ¢

SRR SR 13w AR -G

“





                     二次公示网络截图
[image: image20.jpg]



                         张贴公示图
16.2.3 信息反馈和信息汇总

通过网站和现场公示让公众了解建设项目基本情况，并向公众公布建设单位和评价单位的联系方式，公示期满后采用访谈和发放调查问卷相结合的调查方式获取反馈信息，最后对反馈信息进行评估、汇总。调查的主要内容包括公众对建设项目的了解情况、公众对建设项目的态度、公众所担心的环境问题以及就该项目建设提出的环保建议和要求，本次公示发布后，没有收到公众电话、传真、信件及电子邮件等反馈情况，公众意见主要由调查表反馈。公众参与调查表内容和样式见表16-1。

表16-1天长市中医院天新建项目环境保护公众参与调查表

	姓名
	年龄
	性别
	文化程度
	职业
	工作单位
	电话

	
	
	
	
	
	
	

	项目简介：

天长市中医院作为全国示范中医院其医疗用房和基础设施与医院的规模不匹配，已无法满足广大群众就医需求，为充分发挥中医院在医疗预防、保健、康复等方面的优势，改善住院病人的医疗条件，分流住院病人，现拟在天长市南市区天宁大道北侧，学苑路南侧，新河南路西侧建设中医院南区。

现就本项目的建设征求您的意见，您的意见对该项目的建设以及我们有非常重要的意义。请你根据对本项目的了解情况，回答以下几个问题。 

	请回答下列问题：（您认为正确的请在号码前打√）

1.您认为目前该项目所在区域内空气环境质量如何？

①很好      ②较好      ③一般      ④较差     ⑤不清楚

2.您认为区域地表水白塔河水环境质量如何？

①很好      ②较好      ③一般      ④较差      ⑤不清楚

3.您认为项目所在区域最主要的环境问题是

①空气污染       ②水污染       ③噪声污染        ④固体废物污染

4.您对项目运行时最关心的环境问题是

①空气污染       ②水污染       ③噪声污染        ④固体废物污染

5.您认为该项目对区域发展经济有什么影响？

①有较大的促进作用    ②有促进作用     ③基本没影响      ④严重不利

6.您对该项目的了解程度？

①了解   ②有所了解    ③听说过   ④不知道

7.您是否赞成该项目的建设？

①赞成        ②反对          ③无所谓

8.您对本项目的建设有什么要求和建议

                                                                                


16.3公众参与调查的对象

调查对象的选择以代表性和随机性相结合。被调查的对象为项目所在地周边的部分人群。本次公众调查共发放调查表80份，收回80份，回收率100%。接受调查人员具体情况如表16-2所列。
表16-2  调查人员基本信息情况统计表

	序号
	姓  名
	年龄
	性别
	文化程度
	职业
	工作单位
	电话
	对本项目建设态度

	1
	周加媛
	29
	女
	大专
	采购
	长青集团
	7722358
	支持

	2
	王  天
	49
	男
	初中
	职工
	长青集团
	7722355
	支持

	3
	周  阳
	24
	男
	本科
	销售
	个体
	18900509733
	支持

	4
	董学贵
	49
	男
	高中
	销售
	华建公司
	13865813125
	支持

	5
	陈  平
	26
	男
	本科
	销售
	埃克森
	15950466262
	支持

	6
	秦璐璐
	33
	女
	本科
	会计
	善源水业
	7533330
	支持

	7
	胡学美
	50
	女
	小学
	自由职业
	李庄村
	13866944093
	支持

	8
	纪士平
	55
	男
	初中
	自由职业
	李庄村
	13637023876
	支持

	9
	尤春斌
	45
	男
	小学
	自由职业
	李庄村
	18855028199
	支持

	10
	王  群
	29
	女
	大专
	外贸专员
	长青集团
	15178458486
	无所谓

	11
	严芳芳
	34
	女
	大专
	文员
	科技局
	13855015468
	支持

	12
	张金萍
	68
	女
	小学
	农民
	李庄村
	15155037053
	支持

	13
	姚定兰
	63
	女
	高中
	退休
	施庄村
	15156124405
	支持

	14
	杜华烨
	63
	男
	初中
	退休
	施庄村
	15056124404
	支持

	15
	舒  斌
	30
	男
	本科
	公务员
	公路局
	13955042279
	支持

	16
	刘德文
	72
	男
	初中
	农民
	施庄村
	15855094155
	支持

	17
	刘荣信
	43
	男
	高中
	自由人
	施庄村
	13955075826
	支持

	18
	金启伟
	30
	男
	本科
	财务
	建筑公司
	15056558360
	无所谓

	19
	程付萍
	54
	女
	高中
	农民
	务农
	15212083919
	支持

	20
	吴留艳
	28
	女
	大专
	工人
	徐庄村
	13866532738
	支持

	21
	张殿英
	35
	女
	高中
	工人
	徐庄村
	18755040315
	支持

	22
	戴书银
	40
	男
	高中
	工人
	徐庄村
	15255084866
	支持

	23
	吴守玉
	26
	女
	大专
	外卖
	徐庄村
	13816936745
	支持

	24
	胡菊芹
	30
	女
	
	销售
	施庄村
	15249999600
	支持

	25
	陈  萍
	49
	女
	小学
	农民
	施庄村
	13866946585
	支持

	26
	董福健
	27
	男
	本科
	干部
	李庄村
	18755095586
	支持

	27
	李正丽
	26
	女
	大专
	会计
	李庄村
	18726216348
	支持

	28
	于仁兵
	42
	男
	高中
	务农
	徐庄村
	13955095590
	支持

	29
	徐国龙
	51
	男
	初中
	务农
	徐庄村
	13865812943
	支持

	30
	汤传松
	48
	男
	高中
	务农
	施庄村
	13955094669
	支持

	31
	王保荣
	53
	男
	高中
	务农
	施庄村
	13955040590
	支持

	32
	许国来
	48
	男
	初中
	务农
	李庄村
	13866907678
	支持

	33
	薛翠华
	46
	女
	初中
	务农
	李庄村
	18226662790
	无所谓

	34
	汤传香
	54
	女
	初中
	务农
	蛇塘村
	15056558048
	支持

	35
	郭家俊
	62
	男
	初中
	务农
	蛇塘村
	13955045811
	支持

	36
	许国发
	55
	男
	高中
	务农
	蛇塘村
	13866919582
	支持

	37
	罗国凤
	52
	女
	初中
	务农
	蛇塘村
	15385097321
	支持

	38
	施庄林
	50
	男
	初中
	务农
	施庄村
	13855097024
	支持

	39
	崔智琴
	34
	女
	初中
	务农
	施庄村
	13625502785
	无所谓

	40
	于  凤
	52
	女
	初中
	农民
	李庄村
	13865816626
	支持

	41
	陈书仁
	42
	男
	大专
	农民
	蛇塘村
	15855089660
	支持

	42
	吴翠萍
	44
	女
	大专
	农民
	蛇塘村
	13956325469
	支持

	43
	李加其
	47
	男
	初中
	农民
	施庄村
	13155033131
	支持

	44
	于主平
	54
	男
	中专
	务农
	施庄村
	13855098939
	支持

	45
	陆云高
	52
	男
	大专
	教师
	李庄村
	13866929060
	无所谓

	46
	尤春兵
	39
	男
	初中
	农民
	施庄村
	15056117826
	支持

	47
	张  月
	25
	女
	大专
	工人
	天成置业
	18098391027
	无所谓

	48
	葛丽丽
	35
	女
	本科
	教师
	关塘中学
	15855088922
	支持

	49
	陶连银
	33
	女
	本科
	教师
	关塘中学
	15055005860
	支持

	50
	余经明
	39
	男
	本科
	工人
	交通局
	13955045222
	支持

	51
	张如仁
	40
	男
	大专
	工程师
	蓝德集团
	13955094007
	支持

	52
	张安辉
	38
	男
	专科
	工人
	国华电气
	18019898848
	支持

	53
	张进英
	36
	女
	本科
	教师
	城南小学
	13855017588
	支持

	54
	王忠先
	55
	男
	中专
	警察
	公安局
	13955099911
	支持

	55
	李丁华
	36
	男
	本科
	干部
	国华电气
	13909601806
	无所谓

	56
	刘  鸿
	30
	男
	本科
	政工师
	石油处
	13470705704
	支持

	57
	韩  勇
	41
	男
	大专
	自由职业
	施庄村
	13721009088
	支持

	58
	葛红红
	39
	女
	大专
	会计
	港务公司
	13855096661
	支持

	59
	葛芳芳
	38
	女
	中专
	会计
	港务公司
	13399608198
	支持

	60
	柏广杰
	41
	男
	大专
	公务员
	国税局
	13721009198
	支持

	61
	王泽媛
	28
	女
	专科
	会计
	公安局
	18255086298
	支持

	62
	马其勤
	55
	女
	高中
	退休
	李庄村
	15856669799
	支持

	63
	宣炳仁
	61
	男
	大专
	退休
	公安局
	13909601189
	支持

	64
	尤连香
	62
	女
	小学
	农民
	施庄村
	7030299
	无所谓

	65
	宋魏峰
	38
	男
	本科
	工人
	电信公司
	15305502708
	支持

	66
	胡家林
	51
	男
	初中
	农民
	个体
	18055097654
	支持

	67
	陈德芹
	51
	女
	小学
	个体
	施庄村
	18055097765
	支持

	68
	胡朝阳
	25
	男
	本科
	学生
	北华大学
	18686563721
	支持

	69
	钱  白
	38
	男
	大专
	销售
	安徽朗越
	13329008444
	支持

	70
	王秋香
	38
	女
	初中
	个体
	蛇塘村
	13359001167
	支持

	71
	陈彩红
	35
	女
	大专
	自由职业
	徐庄村
	15855046106
	支持

	72
	丁元忠
	45
	男
	初中
	个体
	徐庄村
	13955046790
	无所谓

	73
	吴  青
	28
	女
	大专
	销售
	装修
	18098369797
	支持

	74
	林学忠
	48
	男
	本科
	干部
	广播局
	139550997070
	支持

	75
	曹国江
	52
	男
	初中
	务农
	蛇塘村
	15056559914
	支持

	76
	何  磊
	34
	男
	大专
	个体
	徐庄村
	13965646777
	支持

	77
	周明红
	40
	女
	高中
	工人
	徐庄村
	18705501207
	支持

	78
	彭兆兰
	50
	女
	高中
	工人
	李庄村
	15385002448
	支持

	79
	彭昌宝
	45
	男
	大专
	职员
	海事处
	13956317682
	支持

	80
	嵇尚君
	45
	女
	中专
	工人
	李庄村
	13955098919
	支持


16.4公众参与调查结果分析

公众参与调查结果的统计见表16-3。

表16-3 公众参与调查结果

	基 本 情 况
	人数(人)
	比例(%)

	1、您认为目前该项目所在区域内空气环境质量如何？
	很好
	6
	7.5

	
	较好
	18
	22.5

	
	一般
	56
	70

	
	较差
	0
	0

	
	不清楚
	0
	0

	2、您认为区域地表水白塔河水环境质量如何？
	很好
	2
	2.5

	
	较好
	19
	23.75

	
	一般
	57
	71.25

	
	较差
	2
	2.5

	
	不清楚
	0
	0

	3、您认为项目所在区域最主要的环境问题是
	空气污染
	43
	53.75

	
	水污染
	26
	32.5

	
	噪声污染
	1
	1.25

	
	固体废物污染
	28
	35

	4、您对项目运行时最关心的环境问题是
	空气污染
	22
	27.5

	
	水污染
	31
	38.75

	
	噪声污染
	1
	1.25

	
	固体废物污染
	42
	52.5

	5、您认为该项目对区域发展经济有什么影响？
	有较大的促进作用
	32
	40

	
	有促进作用
	48
	60

	
	基本没影响
	0
	0

	
	严重不利
	0
	0

	6、您对该项目的了解程度？
	了解
	3
	3.75

	
	有所了解
	34
	42.5

	
	听说过
	43
	53.75

	
	不知道
	0
	0

	7、您是否赞成该项目的建设？
	赞成
	71
	88.75

	
	无所谓
	9
	11.25

	
	反对
	0
	0


16.5公众意见分析

1、公众对本项目所在地区域空气环境质量现状的满意程度

7.5%被调查公众表示对项目所在地空气环境质量很好，22.5%表示较好，70%人表示一般。

 2、白塔河水质情况

2.5%的被调查人认为是很好，23.75%的被调查人认为是较好，71.25%的被调查公众认为是一般，2.5%的被调查人认为是较差。

3、项目所在地最主要的环境问题

53.75%的被调查人认为是空气污染，32.5%的被调查人认为是水污染，1.25%的被调查公众认为是噪声污染，35%的被调查人认为是固体废物污染，说明被调查者认为居住区环境问题大小顺序为：空气污染、固体废物污染、水污染和噪声污染。

4、对项目运行期间最关系的环境问题

27.5%的被调查人认为是水污染，38.75%的被调查人认为是水污染，1.25%被调查公众认为是噪声污染，52.5%的被调查公众认为是固体废物污染。统计结果说明被调查公众最担忧的环境问题排序为水体污染和固体废物污染。

5、您认为该项目对区域发展经济的影响

40%被调查公众认为有较大的促进作用，60%认为有促进作用。

6、您对该项目的了解程度

42.5%被调查公众了解，42.5%有所了解，53.75%听说过。

7、公众对本项目的支持程度

88.75%的被调查公众表示支持本项目的建设，11.25%的被调查公众表示无所谓。说明本项目建设为广大被调查着所支持，具有良好的群众基础。

16.6公众参与“四性”分析

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）的具体要求，在项目环评的受理和审批中，要将建设单位开展公众参与的合法性、有效性、代表性、真实性以及公众意见采纳情况作为审查重点。

1、合法性

本项目公众参与调查采用网上公示和现场公众调查相结合，于2016年6月4日在天长市政府信息公开网（http://xxgk.ahjs.gov.cn/）网站上对本项目的建设进行了第一次公示，在报告书基本完成阶段，采用了二种方式进行了第二次公示：一是由环评编制方在天长市政府信息公开网（http://xxgk.ahjs.gov.cn/）网站上公示（2016年10月27日），同时建设单位在项目周围张贴公示。公示时向本项目所在周边群众发放公众参与调查表，收回80份。公众参与调查过程程序与方法合理合法。

2、有效性

本项目公众参与过程中，环评单位、审批单位及公众间直接联系，信息交流渠道畅通并明确。根据本次调查表统计，公众获取本项目信息来源丰富，可见项目信息公开渠道广泛，公众普遍对本项目有一定了解。通过现场发放表格并且与被调查人沟通，现场获取被调查人的意见、建议，参与方法与参与对象均具有一定的有效性。本项目公众参与调查问题设置合理，与项目实际情况相结合，具有可操作性，公众可清楚明白的表达自己的意见。本项目公众参与为环评单位和建设单位共同执行，环评单位和建设单位在公众参与过程中及时、清楚解答公众的质询。

3、代表性

本次公众意见调查共发放个人及单位调查表80份，回收有效份80份，回收率100%，调查对象主要是项目周边附近的曹庄等居民点。被调查者年龄从21岁到68岁，其中男性55人，女性35人，在评价范围内有一定代表性。

4、真实性

本次公众参与调查过程中，保留了公众参与调查表格的原件，采集了大部分调查公众的个人信息，调查结果真实。

16.7公众参与调查结论

综上所述，本项目的公众参与调查程序合法性、形式有效性、对象代表性、结果真实性的“四性”的均符合要求，结果显示公众对本项目的建设表示支持与理解，为该工程建设创造了良好的社会基础，建设单位应重视公众提出的意见和要求，力求解决好公众关心的各类环境问题，严格执行“三同时”制度，以取得当地人民政府和群众的支持，充分发挥本项目的社会效益。

第十七章  评价结论

17.1项目概况
（1）项目名称：天长市中医院（新区）建设项目；

（2）建设单位：天长市中医院；

（3）建设性质：新建；

（4）行业类别：Q8312中医医院；

（5）占地面积：72188m2（108亩），建筑面积13万m2。

（6）建设规模：项目总投资为80000万元，新区建设用地上计划建设各类建构筑物13万m2，本次规划1－6#楼建设面积9万m2，另外4万m2用于建设医养结合老年康复中心。 

（7）建设地点：天长市南市区育才路北侧，学苑路南侧，新河南路西侧，同心路东侧。

（8）建设内容：本项目建设门诊医技综合楼、住院大楼内科楼、中医药健康服务中心（内科楼2）、住院大楼外科楼、行政后勤服务中心、中药制剂楼及中医文化园林以及医养结合老年康复中心。
天长市发展和改革委员会 以发改社会[2016]137号对该项目进行了立项批复。
17.2项目选址

根据《天长市城市总体规划》，本项目所在地为医疗卫生用地。项目的选址符合天长市用地要求。

项目选址位于天长市，根据现场勘查，项目区域污染源调查，项目所在区域范围内没有大型工厂及其较大的废气排放源，项目所在地大气环境质量较好；医院附近没有大型工厂及其较大噪声污染源；院址地理位置优越，周边交通方便，便于市民就医。

项目实施后，达标排放的各种污染物对地表水川桥河、白塔河和声环境影响不大，各环境要素基本能够满足相应的功能区划要求。故从环保角度考虑，本评价认为建设项目选址是可行的。

17.3建设项目工程分析

17.3.1废水污染源分析

本项目主要建设内容为门诊、病房、康复保健中心、食堂等，本项目不设传染科，项目运营后废水主要为医院病区污水和生活污水。其中医院病区污水主要是门诊、病房、消毒室等处排出的医疗废水。

17.3.2废气污染源分析

本项目废气污染物主要为污水处理站恶臭、燃气锅炉废气、备用发电机燃油废气、食堂油烟和汽车尾气。

17.3.3固体废弃物污染源分析

医院产生的固体废弃物包括医疗废弃物、栅渣、化粪池和污水处理站污泥、废弃的化学品、生活垃圾以及废活性炭。

17.3.4噪声污染源分析

建设项目主要噪声源包括风机和各种泵等。项目在满足工艺生产条件前提下，尽可能选用低噪声设备；另外，针对高噪声源采取相应的消声、隔声、减振、房间隔声等降噪措施：各种泵类等设置单独基础，并加设减振垫，以防治振动产生噪声；项目实施后，在昼夜间各边界噪声最大值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

17.4环境质量现状

17.4.1空气环境质量现状

通过监测表明，各测点位SO2、NO2、PM10、TSP均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。所在地大气环境质量良好。

17.4.2水环境质量现状

川桥河与白塔河质能满足《地表水环境质量现状标准》（GB3838-2002）中Ⅳ和Ⅲ类水体功能要求。

17.4.3噪声环境质量现状

建设项目各监测点的昼间、夜间噪声水平均满足2类标准要求，建设项目所在区域声环境质量较好。

17.5环境影响预测

17.5.1地表水环境影响分析

正常工况下污水排放对区域地表水白塔河贡献值较小。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），非传染性医院污水处理工程事故应急池容积不小于日排水量的30%。根据工程分析，本项目运营后，全院的污水排放量约1337m3/d，故要求医院的事故水池应为410m3。待污水处理站正常运营后，事故池废水应分批进入院内的污水站进行处理达标后排放，在此基础上事故废水对各断面的水质影响很小，也不会降低纳污水体原有水环境功能。

17.5.2大气环境影响分析

经估算模式计算，本项目运行后，废气污染物最大落地点浓度均远远小于其相应浓度标准限值；各污染因子在环境保护目标均可以达到相应标准限值的要求。本项目运行后，对周围环境的影响均较小。在非正常工况下氨及硫化氢的最大落地浓度较高，因此，企业一定要在生产过程中加强对废气处理装置的管理和监控，一旦发现废气处理装置出现问题立即停止生产的一切操作，待废气处理装置正常运行后，启用。综上所述，项目建成运营后，大气环境影响较小。

17.5.3声环境影响评价

经预测，建设项目实施后，在昼夜间各院界噪声最大值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

17.5.4固废环境影响分析

项目实施后，医院产生的固体废弃物包括医疗废弃物、栅渣、化粪池和污水处理站污泥、生活垃圾以及废活性炭。医疗废弃物、栅渣、化粪池和污水处理站污泥、废弃的化学品以及废活性炭均交由有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一处理。

因此项目实施后固体废弃物均可做到综合利用和合理处置，对环境的影响较小。

17.6污染防治措施

17.6.1水污染防治措施

为防止后续环境管理变化，将医疗废水、生活污水等污染废水纳入拟建的废水处理站一并处理后从一个排口排放；建设项目产生的各种废水排至污水处理站处理达标后通过总排口排至川桥河进入白塔河，总排口安装COD及氨氮在线装置及流量计。

医院废水处理工艺选择的原则是：综合医院预处理标准可以采用一级强化处理，具体处理工艺为“格栅+调节+混凝沉淀池+消毒”工艺，确保达标排放。污水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”排入天长市城市污水处理厂处理。

17.6.2大气污染防治措施

本项目废气污染物主要为污水处理站恶臭、备用发电机燃油废气、食堂油烟和汽车尾气。本项目污水处理设施全部加盖，并且设计为地下式污水处理设施。为了进一步防止恶臭对院区内大气环境的影响，评价要求采取有效的封闭和吸附除臭处理，产生的恶臭气体通过在废水处理设施各出气口顶部安装捕集装置，被捕集的气体经除臭处理后通过15m排气筒外排。餐饮油烟经净化器处理达标后均通过专用排烟管道引至楼顶排放。汽车库内自然通风达不到稀释废气标准时应设机械排风系统；并应符合大气污染物排放标准及相关标准要求。本项目采用机械排风系统。

17.6.3噪声污染防治措施

本项目建成后，噪声源主要为各种生产设备的运行噪声，噪声源采取合理布局、距离衰减、安装减震基座等措施后，边界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

17.6.4固废处置措施

项目实施后，医院产生的固体废弃物包括医疗废弃物、栅渣、化粪池和污水处理站污泥、生活垃圾以及废活性炭。医疗废弃物、栅渣、化粪池和污水处理站污泥、废弃的化学药品以及废活性炭均交由有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一处理。

综上所述，本工程拟采用的各种固废处理处置措施可行，已在实践中被证实。只要在工作中将各种处理措施落实到实处，本项目产生的固体废弃物对环境不会产生大的不利影响。

17.6.5地下水防治措施

根据项目各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将项目院区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。重点污染防治区是可能会对地下水造成污染，风险程度较高或污染物浓度较高，需要重点防治或者需要重点保护的区域，一般污染防治区是可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域，非污染防治区为不会对地下水造成污染的区域。项目重点污染防治区主要包括危险废物库及污水处理站等区域。一般污染防治区主要包括化粪池、污水管道。非污染防治区主要包括绿化区、办公楼等区域。

17.7公众参与结论

（1）当地公众参与意义较强，文化素质较高，并具有一定的环保知识，因而能够积极配合调查，较认真地填写调查表并提出相应的意见与建议。

（2）公众对区域环境质量较满意，认为存在的主要环境污染问题为空气污染和噪声污染，由此可见，随着经济的发展和生活水平的提高，人们对环境质量的要求亦越来越高，经济与环境协调发展、污染治理与环境保护并重的观点已逐步深入人心。

（3）公众对该项目建设表的支持率为88.75%，无人反对，这要求建设单位做好各种污染防治措施的同时，还应该加强宣传该项目建设给整个区域经济发展带来的正面效应，使更多的公众了解项目的概况，争取更高的支持率。但另一方面，公众对于该项目建设期和营运期存在的环境问题表示多方面的关注，这应引起建设单位的高度关注，严禁扰民现象的发生。

17.8环境风险评价

经物质及生产设施危险性分析，建设项目无重大风险源。最大可信事故为柴油在贮运过程中发生泄漏及后继引发的火灾和爆炸和液氧贮罐泄漏、爆炸，在加强院区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。企业应着手建立较完备的事故应急系统，有针对地编制事故应急预案，可对各类环境风险事故进行有效处理。

17.9总体结论

综上所述，天长市中医院新建项目符合国家产业政策的要求，选址符合相关天长市城市总体规划要求，采取的各项污染防治措施可行，能够实现达标排放和总量控制要求，对环境影响较小，当地公众支持本工程的建设，无反对意见。只要认真落实报告书提出的各项污染防治措施和风险防范措施和应急预案，从环保角度来看，该项目建设可行。

17.10建议

①建立健全固体废弃物收集、处理、处置措施，各类固体废弃物处置应遵循“分类、回收利用、减量化、无公害、分散与集中处理相结合”这五个原则。感染性医疗废弃物和废水处理污泥必须经灭菌处理。

②建议医院设专人负责环保管理，保证各三废处置措施能正常运转。

③建议建立相应的环保管理监测机构，配备一定的分析测试设备，“三废”排放情况进行定期定时监测和管理，及时调整运行状态，保证“三废”治理设施保持最佳状态。

17.11“三同时”竣工验收

建设项目“三同时”竣工验收内容相见表17-1。

表17-1  建设项目“三同时”竣工验收一览表
	类别
	污染源
	污染物
	治理措施
	处理效果
	完成时间

	废气
	汽车尾气


	CO
	地下车库采取机械通风系统（强制通风）
	满足《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值
	与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用

	
	
	HC
	
	
	

	
	
	NO2
	
	
	

	
	
	SO2
	
	
	

	
	食堂油烟
	油烟
	油烟净化器+15m高排气筒
	满足《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值
	

	
	污水处理站
	氨
	污水处理站全地埋，将恶臭气体收集后经活性炭除臭+15m高排气筒排放
	满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中关于废气排放要求的规定
	

	
	
	硫化氢
	
	
	

	废水
	综合废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群、动植物油
	化粪池、油水分离器、预处理设施、院内自建处理量为1500m3/d的污水处理站1座，采用“格栅+调节+混凝沉淀+消毒”工艺；雨污分流
	达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准要求后排入城市污水处理厂，最终汇入白塔河
	

	噪声
	生产设备
	——
	房间隔声、减振、消声
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
	

	固废
	一般固废
	生活垃圾
	垃圾桶收集定期由环卫部门统一清运
	日产日清
	

	
	危险废物
	废活性炭、医疗废弃物、栅渣、化粪池和污水处理站污泥
	设置危废临时贮存场所，采用防渗、防腐处理，安全分类储存，占地面积约200m2
	安全处置、专用的危险废物暂存库
	

	绿化
	院区绿化
	

	分区防渗处理
	防止对地下水影响
	

	风险事故
	420m3的的事故池1座
	

	排污口规范化设置
	设置流量计、COD在线监测仪器、氨氮在线监测仪器
	

	合计
	


图1-1  评价工作技术路线图





基础工程





噪声、扬尘





主体工程





装饰工程





设备安装





工程验收





运行使用





噪声、扬尘





噪声、扬尘





噪声、废弃物





噪声、废气





生活污水、建筑垃圾





废水、固废





施工期





运营期





病床用水





牙椅用水





门诊用水





化验室用水





中和预处理





办公人员生活用水用水





食堂用水用水





油水分离器





高压蒸汽消毒用水





绿化用水





新鲜水





1652.8





789





631.2





0.2





157.8





1.0





0.8





10.5





52.5





42





1.5





60





48





60





酸碱0.5





2





6





10





15





3.8





院区污水


处理站





1337





城市污水处理厂





特殊医疗用水


(酸碱废水)





5





锅炉房用水





软水制备





酸碱废水0.5





1.5





2.0





60





洗衣房用水





18





12





4





1





康复大楼用水





540





432





108





20





120





135





30





20





40





24





24





3.8





图4－4 拟建项目水量平衡图  单位：m3/d





格  栅





调节池





混凝沉淀





消  毒





城市污水管网





图4－5  拟建项目废水处理工艺流程图





污泥池





外运交有资质单位处理





Ψ1





Ψ2





   P





� EMBED Equation.DSMT4 ���





格  栅





调节池





混凝沉淀





消  毒





城市污水管网





污泥池





外运交有资质单位处理








2
2016年12月                                                   安徽省四维环境工程有限公司编制

_1540241337.unknown

_1540241351.unknown

_1540241352.unknown

_1540241350.unknown

_1540241336.unknown

